Załącznik  Nr 3 D do SWZ

- Numer referencyjny: ZP.271.5.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

oraz wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia

- pn. Dostawa wyposażenia dla żłobka w Komarówce Podlaskiej – część 4 – dostawa wyposażenia kuchennego, sanitarno-higienicznego i zapewniającego bezpieczne warunki opieki

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia tzn. nieużywanego przed dniem dostarczenia, pochodzącego
z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, wolnego od wad wraz z ich transportem i wniesieniem do budynku żłobka pod adresem 
ul. Wojska Polskiego 13, 21-311 Komarówka Podlaska.

- Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej, użytkowej (w języku polskim) związanej z przedmiotem zamówienia, oraz gwarancję jakości udzieloną na okres zgodny z § 7 Projektowanymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) na dostarczone produkty na warunkach nie gorszych niż gwarancja producenta, potwierdzoną odrębnymi dokumentami gwarancyjnymi dostarczonymi wraz z wyposażeniem.

- Dokonując kalkulacji ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia zgodnie z SWZ, w tym jej załącznikami zawierającym opis przedmiotu zamówienia, aż do momentu dokonania odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez żadnych zastrzeżeń.

- Wyposażenie musi być przeznaczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej, posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty zgodne z wymogami higieniczno-sanitarnymi oraz wymaganymi parametrami bezpieczeństwa pożarowego.

- Naczynia, garnki, sztućce powinny posiadać dopuszczenie do mycia w zmywarce.

- Przed realizacją zamówienia należy bezwzględnie uzyskać akceptację Zamawiającego przedstawiając kompletne zestawienie wyposażenia – dla całego zakresu w tabelach poniżej. Nie będą akceptowane zestawienia częściowe.

| Lp. | nazwa | j.m. | liczba | nazwa i opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Wyposażenie łazienki dla dzieci i personelu |  |  |  |  |
| 1.1 | szczoteczki do zębów | sztuka | 32 | Delikatna silikonowa szczoteczka do zębów z ogranicznikiem chroniącym przed zbyt głębokim włożeniem do buzi, 12m+ |
| 1.2 | kubek | sztuka | 16 | Plastikowy kubek 0,3 l. średnica górna 7,5 cm , średnica dolna 5,5 cm, wys. 9,5 cm |
| 1.3 | podest | sztuka | 2 | Pondóżek z antypoślizgowym zabezpieczeniem na spodzie i wierzchu , wymiary 40,5 x 27,5 x 14 cm +/- 1cm |
| 1.5 | kosz na pieluchy | sztuka | 1 | Kosz na pieluchy z otworem o średnicy ok. 13 cm. Z mechanizmem do opróżniania w postaci klapy znajdującej się w jego dolnej części, po nacisięciu której można wysunąć górną część kosza umożliwiając usunięcie pełnego pieluch worka. poj. 120 l na ok. 75 pieluch |
| 1.6 | lustro | sztuka | 5 | Lustro bezpieczne dla dzieci, wdrewnianej ramie, wym. 72 x 132 cm |
| 1.7 | podajnik na ręczniki papierowe | sztuka | 2 | Dozownik na ręczniki papierowe Z&Z w listkach wykonany tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. Wielkość listka max 25 x 23 cm • poj. 400 szt. • wym. 27 x 13 x 27 cm |
| 1.8 | pojemnik na mydło w płynie | sztuka | 2 | Dozownik mydła w płynie 0,5l: Dozownik mydła w płynie wykonany tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami. • poj. 0,5 l • wym. 17 x 10,5 x 12,5 cm |
| 1.9 | szczotka do toalety | sztuka | 5 | Szczotka do WC wolnostojaca ze stali nierdzewnej z pokrywką w zestawie |
| 1.10. | nocniki | sztuka | 16 | Nocnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, ergonomicznie uformowany o wym. ok 25x22x17,3cm max 30x25x22, kolor biały |
| 2. Wyposażenie szatni |  |  |  |  |
| 2.1. | naklejka na szatnie | zestaw | 4 | Zestaw naklejek (10 szt) do oznakowania miejsca w szatni, szufladzie itp., wym. naklejki ok. 5 x 5,5 cm, motyw pojazdy, zwierzątka, przedmioty itp. |
| 2.2. | kamizelka odblaskowa | sztuka | 16 | Kamizelka odblaskowa rozm. 110-122 cm. Zapinana z przodu na dwa rzepy. Dzianina poliestrowa, żółta z obszyciem na krawędziach z 2 srebrnymi pasami odblaskowymi. |
| 2.3. | gablota | sztuka | 1 | Gablota o wym. Ok 120 x 90 cm, Powierzchnia korkowa, tekstylna lub suchościeralno-magnetyczna. Profil aluminiowy anodowany, z plastikowymi narożnikami. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. |
| 2.4. | podstawa do butów | sztuka | 3 | Plastikowy ociekacz na buty, o wym. ok. 78 x 38, z wytrzymałego plastiku. |
| 2.5. | wieszak na ubrania | sztuka | 1 | Wiszący wieszak mocowany do ściany wyposażony w 10 podwójnych metalowych wieszaczków, konstrukcja wykonana z płyty MDF o grubości 12 mm. |
| 3. Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi |  |  |  |  |
| 3.1. | apteczka | sztuka | 1 | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem, ze stelażem mocującym do ściany. Skład zgodny z normą: DIN 13157, spełnia wymagania norm Unii Europejskiej o wym. ok. 28 x 20 x 11,5 cm Apteczka zawiera: min. 1 szt. Kompres zimny , 2 szt. Kompres na oko, 3 szt. Kompres 10x10 a2, 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm, 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm, 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.), 1 kpl. Plaster (14 szt.), 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm, 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny, 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny, 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny, 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm, 2 szt. Chusta trójkątna, 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.), 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm, 1 szt. Nożyczki 19 cm , 4 szt. Rękawice winylowe, 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych |
| 3.2. | gaśnica | sztuka | 1 | Gaśnica z aluminiową głowicą (opcjonalnie mosiężną pokrytą niklem), wyposażona w zawór bezpieczeństwa, manometr, który umożliwia sprawdzenie ciśnienia w gaśnicy. Urządzenie pod stałym ciśnieniem, dzięki czemu jego gotowość do użycia następuje zaraz po zdjęciu zawleczki. Środek gaśniczy w postaci proszku posiada Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Gaśnica do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V (lub 245 kV dla wersji energetycznej) z podstawą. |
| 3.3. | termometr zaokienny | sztuka | 1 | Plastikowy termometr zaokienny, zakres pomiaru temperatury od - 40° do + 50° C , wym. ok. 40 x 6,3 x 1 cm |
| 3.4. | termometr bezdotykowy | sztuka | 1 | Elektroniczny termometr bezdotykowy, pozwala na pomiar temperatury bez konieczności późniejszego odkażania i dezynfekcji. Termometr umożiwia pomiar w szybkim czasie – czas pomiaru ok. 2 sekundy. Mierzy temperaturę poprzez bierne wykrywanie promieniowania podczerwonego zebranego z czoła. Zakres pomiaru temperatur: tryb ciało: 34,0 – 43,0°C; tryb obiekt: 0 – 100°C. Dokładność pomiaru: w zakresie 34.0 - 34.9°C: ±0.3°C , w zakresie 35.0 - 42.0°C: ±0.2°C, w zakresie 42.1 - 43.0°C: ±0.3°C; w trybie powierzchnia: ±0,2°C Dodatkowe informacje: miejsce pomiaru: czoło, przedmiot, pomieszczenie, rodzaj baterii - 2 baterie AAA w zestawie. Termometr można czyścić miękką, suchą ściereczką. |
| 3.5. | ochraniacze do narożników (min. 4szt) | zestaw | 20 | Ochraniacz narożny zabezpieczający przed urazami, do zamocowania na krawędziach: ścian (80-100 stopni), parapetów, grzejników, stołów. Do użytku wewnętrznego, wytrzymały na temperaturę od -20 do 80 stopni C, ognioodporny. Wytworzony na bazie poliuretanu. Stosowany bez przycinania. Mocowany za pomocą kleju polimerowego (MS-Polymer).Wymiary: dł. 100 cm, szer. 6,1 cm, gr. od 2 cm (narożnik) do 1,5 cm (brzegi). |
| 3.6. | zabezpieczenia do kontaktów (min. 6sztuk) | zestaw | 20 | Zabezpieczanie gniazd - zaślepka rotacyjna, zestaw 6 szt, do gniazdek z uziemieniem typu E oraz bez uziemienia typu C po zastosowaniu taśmy 3M. W zestawie: 6 szt. zabezpieczeń, 6 szt. taśmy 3M, instrukcja montażu. |
| 3.7. | zabezpieczenia do szafek | sztuka | 10 | Zabezpieczenie do drzwiczek proste, łatwe do wyregulowania niezależnie od rozstawu uchwytów w szafce. Zabezpiecza skutecznie przed otwieraniem drzwiczek. |
| 3.8. | osłona na grzejnik | sztuka | 6 | Osłona metalowa perforowana biurek stanowiące element dekoracyjny, wykonane ze stali perforowanej, wym. ok. 76 x 35 cm |
| 3.9. | szafka na klucze | zestaw | 1 | Szafka metalowa na klucze w jasnm kolorze, wyposażona w 86 haczyków na klucze, wym. ok. 23,5 x 11 x 36 cm |
| 4.Wyposażenie do rozdzielni posiłków |  |  |  |  |
| 4.1. | naczynia (talerzyk, talerz głęboki, kubeczek w zestawie po 5 szt.) | zestaw | 4 | Można je myć w zmywarce w temperaturze do 70°C. W zestawie 35 elementów: - 5 x kubek – śr. 7,5 cm, wys. 10 cm - 5 x płytki talerz – śr. 19,8 cm, wys. 2,7 cm - 5 x głęboki talerz – śr. 16,3 cm, wys. 4,8 cm |
| 4.2. | sztućce (nożyk, widelec, łyżka, łyżeczka) | zestaw | 16 | Zestaw sztućców 4 szt.: Łyżka, widelec, nóż i łyżeczka. Wykonane ze stali 18/10. Wymiar ok. 18 cm. |
| 4.3. | wózek do wożenia posiłków | sztuka | 1 | Wózek 3-półkowy, srebrny,wymiary ok. 850x450x(H)900mm, z wyprofilowanymi powierzchniami półek zapobiegającymi rozlewaniu się płynów. Wykonane ze stali nierdzewnej. Cztery skrętne, gumowane kółka z dwoma hamulcami, chroniące podłogę przed zarysowaniami. Półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym. Trzy pojemne półki o łącznym obciążeniu do 90 kg. |
| 4.4. | deska do krojenia - zestaw | zestaw | 1 | Komplet desek drewnianych do krojenia składający się z 3 desek o wymiarach min. 26x18x1.6cm, 32x20x1.6cm, 37x22x1.6 posiadające rowek który zapobiega przedostawaniu się płynów poza obszar deski, zaimpregnowane, odporne na pęknięcia i głębokie zarysowania, nie tępiące noży, posiadające otwór umożliwiający zawieszenie. |
| 4.5. | kosz pedałowy | sztuka | 1 | Kosz na śmieci pedałowy wykonany z matowej stali nierdzewnej, szczotkowanej, otwierany przy pomocy pedała. Wewnętrzny pojemnik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego ABS. Wyposażony w specjalny uchwyt ułatwiający przenoszenie oraz wolnoopadającą pokrywę, poj. 5 l |
| 4.6. | kubek niekapek | sztuka | 24 | Kubek z uchwytem, który umożliwia chwyt obiema dłońmi, ale i przełożenie ich przez „uszy” uchwytu, co pozwola na samodzielne picie. Stabilna podstawa zabezpiecza kubek przed wywróceniem się. Kubek można myć w zmywarce, poj. 250 ml |
| 4.7. | pojemnik na sztućce | sztuka | 1 | Wkład na sztućce bambudsowy regulowany, wmiar w zakresie 35-58 cm, 6 przegród przy pozycji złożonej, 8 przy całkowitym rozłożeniu regulacji |
| 4.8. | śliniak | sztuka | 24 | Śliniak wykonany z bawełny frotte, zapinany na rzep, śr. na szyję ok. 9 cm Wewnętrzna warstwa podszyta miękką ceratką, wym. ok. 22 x 28 cm |
| 4.9. | wkład do pojemnika na sztućce | sztuka | 1 | Pojemnik nierdzewny na sztućce o wymiarach ok. dł. 25,5 x szer. 28 x wys. 20.5 cm, posiadający cztery kubeczki na sztućce. |
| 4.10 | wkłady do dzbanków | zestaw | 1 | Wkład do dzbanków filtrujących pasujacych do dzbanka filtrującego poniżej. Wydajność (1 szt.): 100 l Liczba w zestawie: 6 szt. |
| 4.11. | dzbanek z filtrem na wodę | sztuka | 1 | Dzbanek filtrujący o pojemności 2,5 l. Pojemność wody filtrowanej: 1,5 l Ilość wkładów w zestawie: 2 szt. Możliwość mycia elementów w zmywarce. |
| 4.12 | dozownik na płyn do dezynfekcji | sztuka | 1 | Dozownik łokciowy na płyn dezynfekcyjny ze stali nierdzewnej o pojemności 1000 ml (do wielokrotnego napełniania) przeznaczony jest do dozowania żelu lub płynu dezynfekcyjnego (dozuje środek dezynfekujący w określonej ilości ale nie rozpyla). Wyposażony w przedłużoną dźwignia dozownika, która zabezpiecza przed bezpośrednim dotykaniem jej dłonią. Wyposażony w pojemnik na płyn antyseptyczny oraz pompkę wykonaną z tworzyw sztucznych. Montaż do ściany lub do stojaka podłogowego. Doza 3 ml. |
| 4.13. | bateria kuchenna | sztuka | 1 | Bateria jednootworowa sztorcowa z wylewką, otwór w zlewie 3/4'' , wężyki w standardzie z końcówką ½'', metalowe pokrętła, chromowane sprężyny z podparciem z obu stron, regulowany wspornik kolumnowy, uchwyt śccienny z możliwością skrócenia, ręczna wylewka(prysznic) odporna na uderzenia wody pod dużym ciśnieniem, wysokociśnieniowy wąż wylewki(prysznica) z osłoną z tworzywa sztucznego, zastosowane stopy nie zawierają kadmu i ołowiu, wylewka obrotowa z regulacją strumienia po przez zawór, wysięg wylewki 280 mm. |
| 5.Wyposażenie pomieszczenia magazynowego i brudownika |  |  |  |  |
| 5.1. | szczotka do zamiatania i szufelka | sztuka | 1 | Zestaw porządkowy - miotła + szufelka. szer.min 370 mm, do usuwania suchych, wilgotnych i mokrych śmieci. Odporny na działanie substancji tłustych, kwaśnych. Zastosowane materiały są odporne na temperatury do +121°C, nadaje się do mycia w temperaturze maksymalnej +93°C. Wykonany z połączenia polipropylenu, poliestru, stali nierdzewnej i anodowanego aluminium, praktyczny zestaw porządkowy. Średniej twardości szczecinę miotły przycięto ukośnie tak, aby ułatwić wymiatanie brudu z kątów czy innych wąskich i trudno dostępnych miejsc/ przestrzeni, natomiast dwa rodzaje włosia (o średnicy 0,3 i 0,5 mm), mają dopomóc w przechwytywaniu różnych nieczystości. Lekko elastyczne ostrze szufelki dobrze dopasowuje się do podłoża, ułatwiając tym nagarnianie. Wymiary: długość ok 1170 mm, szerokość: 370 mm, głębokość: 240 mm |
| 5.2. | mop z wiadrem/wózek do sprzątania | sztuka | 1 | Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2 x 15 l z wyciskarką, koszykiem i uchwytem na worek Dwuwiaderkowy system 2x15 litrów - Dwa wiadra umożliwiają oddzielenie czystej i brudnej wody, co pozwala na bardziej efektywne sprzątanie oraz zmniejsza konieczność częstej wymiany płynu. Wyciskarka do mopa doczołowa. Koszyk na akcesoria - Chromowany, metalowy koszyk umożliwia wygodne przechowywanie środków czystości, ścierek oraz innych akcesoriów, zapewniając ich szybki dostęp w trakcie pracy. Uchwyt na worek na odpady umożliwia zamontowanie worka na śmieci, co pozwala na jednoczesne zbieranie odpadów i przeprowadzanie prac porządkowych bez konieczności używania dodatkowych pojemników. Wytrzymała konstrukcja - Stelaż wykonany z metalu i wytrzymałego polipropylenu jest odporny na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Gumowe cztery samoskrętne kółka zapewniają płynne i ciche przemieszczanie się wózka, chroniąc jednocześnie powierzchnię podłogi przed zarysowaniami. Widoczne kolory - Wiaderka w kolorze niebieskim i czerwonym pozwalają na łatwą identyfikację zawartości. Materiał: Polipropylen, stal nierdzewna Kolory wiader: Czerwony i niebieski Koszyk: Metalowy, chromowany Uchwyt na worek: Stabilny, metalowy uchwyt na worek na odpady Wyciskarka: Doczołowa, demontowalna. Wymiary: Szerokość: 118,5 cm, Głębokość: 40 cm, Wysokość: 100,5 cm |
| 5.3. | wózek do sprzątania | sztuka | 1 | Wózek- zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów - stelaż wykonany ze stali chromowanej - podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne - wyposażony w uchwyt z brezentowym workiem na śmieci 120L - posiada dwa wiadra po 18L z prasą do wyciskania mopów - wyposażony w trzy kuwety - w górnej kuwecie umieszczone cztery wiadra po 6L. Wykonane z : tworzywo sztuczne, stal chromowana Rozmiary: ok szer. 72cm/wys. 97cm/dł. 102cm Kolory : niebiesko-czerwony |
| 5.4. | kosz na pranie | sztuka | 2 | Sortownik na pranie z 4 pojemnikami, kółka i uchwyty na każdym końcu wózka , trwała stalowa rama utrzyma pranie o wadze do 20 kg. Wymiary całkowite: 96 x 40 cm (dł. x szer.) Wysokość z przodu: 73 cm. Wysokość z tyłu: 92 cm. Liczba toreb na pranie: 4. Maksymalne obciążenie: 20 kg. |
| 6. Wyposażenie wózkowni |  |  |  |  |
| 6.1. | wózek 6osobowy | sztuka | 3 | Wózek spacerowy dla żłobków dla 6 dzieci, atestowany według wymaganej normy EN 1888:2012. Wózek odpowiedni tylko dla dzieci, które mogą samodzielnie usiąść oraz do 15 kg. -Kąt odchylenia przednich i środkowych siedzisk: od 105 do 130 stopni - Kąt odchylenia tylnych siedzisk: od 130 do 140 stopni - Wymiary przednich siedzisk: oparcie: ok szerokość 25 cm x wysokość 43 cm siedzisko: szerokość 28 cm x głębokość 21 cm - pełna rączka ułatwia prowadzenie wózka. - Naciśnij rączkę wózka w dół aby ruszyć do przodu, gdy puścisz uchwyt, wózek zatrzyma się automatycznie. Wysokość rączki: ok107 cm -Tapicerka wózka wykończona jest odblaskowymi obszyciami aby zwiększyć bezpieczeństwo spacerujących w ciemności, wyposażony w dwa osobne hamulce bezpieczeństwa: automatyczny oraz centralny nożny, dzięki czemu spacer jest bezpieczny. - wózek posiada trzy budki ochronne, regulowane położenie oparcia. |
| 7. Wyposażenie pomieszczenia socjalnego i biurowego |  |  |  |  |
| 7.1. | kosz na śmieci | sztuka | 2 | Kosz z otwieraną ręcznie uchylną pokrywą, z dwiema opcjami otwierania: w dół do małych odpadków i w górę do większych. • dostępne kolory: szary, zielony, niebieski, czerwony, żółty • wym. ok 29,4 x 37,6 x 65,3 cm • poj. 50 l • wym. ok. 29,40 x 37,60 x 65,30 cm |
| 8. Wyposażenie sali 1 i 2 |  |  |  |  |
| 8.1. | kosz na śmieci | sztuka | 2 | Kosz na śmieci uchylny, pojemność ok. 20 l, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, otwiera się przy pomocy obrotowej pokrywy. Z motywem zwierzątka uchylna klapa.+A1:E52 |