Załącznik nr 4 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3

Rejestrator Holter EKG i RR ( Ilość – po 3 szt. ) z oprogramowaniem (ilość 1 szt.)

Rok produkcji: min. 2025     
Typ: ………………………………………………………………..…………………………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Holter EKG Rok produkcji: min 2025 Ilość sztuk: 3 szt. Typ: ………………………………………………………………………………………….. (proszę uzupełnić) Model / Marka: ……………………………………………………………………………….. (proszę uzupełnić) |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. | TAK |  |  |
|  |  | Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kanałowego EKG do 7 dni (dowolny zakres czasowy, bez wymiany baterii) oraz 12 kanałowego EKG do 5 dni | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja natychmiastowego rozpoczęcia pracy rejestratora bez konieczności programowania | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja usunięcia zapisu EKG oraz rozpoczęcie nowego, bez konieczności podłączenia urządzenia do komputera | TAK |  |  |
|  |  | Zapis w pamięci stałej rejestratora | TAK |  |  |
|  |  | Dane przechowywane w pamięci rejestratora: imię, nazwisko, ID, kod HIS, MI, numer karty, płeć, wiek, data urodzenia, waga, wzrost, czas początku zapisu, stymulator, numer telefonu, adres, ICD-10, wskazania, uwagi, numer pacjenta ambulatoryjnego, numer pacjenta szpitalnego, numer oddziału, numer sali, numer łóżka, numer identyfikacyjny, numer karty leków, oddział, jednostka zlecająca, lekarz zlecający | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczne rozpoznanie podłączonego kabla pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Detekcja impulsów stymulatora | TAK |  |  |
|  |  | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz | min. 4000Hz – 0 pkt. >4000 Hz – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Rejestracja 3 kanałów EKG z 4 elektrod oraz 12 kanałów z 10 elektrod | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Złącze HDMI (dla eliminacji zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Ekranowane kable pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Impedancja wejściowa ≥2MΩ | TAK |  |  |
|  |  | CMRR >60dB | TAK |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości sygnału: 0,05Hz-60Hz (+0,4dB, -3,0dB) | TAK |  |  |
|  |  | Poziom szumu sygnału: ≤15µVp-p | TAK |  |  |
|  |  | Podgląd na PC rejestrowanego sygnału EKG poprzez podłączenie rejestratora za pomocą kablowego interface’u ze złączem micro Jack | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczne rozpoczęcie pracy po włożeniu baterii | TAK |  |  |
|  |  | Automatyczne zakończenie pracy po wyciągnięciu baterii | TAK |  |  |
|  |  | Dźwiękowa sygnalizacja wykonania pomyślnego auto testu oraz kontroli podłączenia kabla pacjenta do rejestratora | TAK |  |  |
|  |  | Dioda LED sygnalizująca pracę rejestratora | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany przycisk zdarzeń | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja sformatowania rejestratora za pomocą oprogramowania na PC | TAK |  |  |
|  |  | Autoryzowana dystrybucja i serwis w Polsce | TAK |  |  |
|  |  | Rejestrator kompatybilny z systemem holterowskim DMS CardioScan12 – zamawiający posiada | TAK |  |  |
|  |  | Stacja analiz do holtera | TAK |  |  |
| Holter RR Ilość: 3 szt. Rok produkcji: min 2025 Typ: ……………………………………………………………………………………………. (proszę podać) Model / Marka: ……………………………………………………………………………….. (proszę podać) |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |  |
|  |  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
|  |  | Komunikacja z rejestratorem poprzez kabel microUSB-USB | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowana baza danych pacjentów | TAK |  |  |
|  |  | Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów wykonanych na żądanie i znaczników zdarzeń pacjenta. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja ręcznego wpisania komentarza do każdego pomiaru lub wybrania z listy proponowanych komentarzy | TAK |  |  |
|  |  | Informacja o błędnym pomiarze | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja usuwania pomiarów z analizy | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja ręcznej edycji progów ciśnienia dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja automatycznego ustawienia progów ciśnienia wg norm JNC7/AHA i ESH | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Funkcja rekonfiguracji okresów badania (zakresów czasowych) dla wykonanego badania | TAK |  |  |
|  |  | Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja edycji danych pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki i częstotliwości podawania, opisu | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja wyników statystycznych badania: SYS, DIA, HR, MAP, PP, ładunek BP, spadek podczas snu. Wszystkie wyniki z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja średnich godzinowych w formie tabelarycznej wartości: SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej. Prezentacja krzywych: SYS, DIA HR, PP, PRP/1000. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja porównania 2 badań tego samego pacjenta w formie tabelarycznej i graficznej poprzez prezentację: - tabeli ze średnimi godzinowymi obydwu badań i różnicą wartości dla SYS, DIA, HR, MAP, PP, PRP/1000 - trendów średnich godzinowych wszystkich wartości z tabeli - trendu różnic wartości pomiędzy badaniami | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Wbudowana analiza AASI | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja wyboru automatycznego podsumowania badania na podstawie norm JNC7/AHA, ESH, pediatrycznej AHA | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja konfiguracji raportu | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja eksportu raportu w formie pliku PDF | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja eksportu wykonanego badania do pliku ASCII, XML, GDT. Wbudowany konfigurator eksportu | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja eksportu wybranego badania za pomocą poczty e-mail | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja konfiguracji kolorystyki i typów wykresów | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja testu poprawności komunikacji oprogramowania z rejestratorem | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja programowania różnych konfiguracji ustawień oprogramowania. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja współpracy z rejestratorem wyposażonym w funkcję pomiaru ciśnienia centralnego. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja konfiguracji wielu użytkowników z dostępem chronionym hasłem | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności | TAK |  |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną | TAK |  |  |
|  |  | Programowanie min. 3 okresów pomiarowych z poziomu dedykowanego oprogramowania | min. 3 – 0 pkt. >3 – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu z poziomu dedykowanego oprogramowania: 5/10/15/20/30/45/60/90/120min | TAK |  |  |
|  |  | Aparat wyposażony w gniazdo microUSB do komunikacji z komputerem | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania do 250 pomiarów | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiarów ciśnienia: - skurczowego 40÷260mmHg - rozkurczowego 25÷200mmHg | TAK |  |  |
|  |  | Dokładność: ±2% lub ± 3mmHg (w zależności, która wartość jest większa) | TAK |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm | TAK |  |  |
|  |  | Min 3 rozmiary wielorazowych mankietów w zestawie z rejestratorem | TAK |  |  |
|  |  | Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta | TAK |  |  |
|  |  | Rejestrator wyposażony w przyciski do: - ręcznego wykonania pomiaru poza zaprogramowanym harmonogramem - zmiany okresu monitorowania dzień/noc - zapisania zdarzenia lub rozpoczęcia sekwencji pomiarów dla sprawdzenia reakcji pacjenta na podaną dawkę leku | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia, tętna, ikon dzień/noc, symbolu baterii przy niskim stanie naładowania baterii/akumulatora | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania rejestratora przy jego uruchomieniu | TAK |  |  |
|  |  | Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja zastosowania akumulatorów ( w zestawie min 2 ładowarki oraz akumulatory do każdego rejestratora) | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |  |
|  |  | Walidacja rejestratora przez: - ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego), - AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury Medycznej) | TAK |  |  |
| Oprogramowanie do Holter EKG i RR Ilość: 1 szt. Rok produkcji: min. 2025 Typ: ……………………………………………………………………………………………… (proszę podać) Model / Marka …………………………………………………………………………………. (proszę podać) |  |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |  |
|  |  | 1 Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych | TAK |  |  |
|  |  | 2 Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, reklasyfikacji i pomiaru. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja tworzenia własnych wzorców. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja dodatkowego grupowania pobudzeń - dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora w ramach poszczególnych grup templetów | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja automatycznej reklasyfikacji pobudzeń wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie wieloogniskowe VE) | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres Poincare’a dla każdego szablonu | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja oznaczania fragmentów EKG jako artefakt | TAK |  |  |
|  |  | Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, bigeminie/trigeminie, VE, R/T | TAK |  |  |
|  |  | Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy badania | TAK |  |  |
|  |  | Przykłady Min. i Max HR | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych pojedynczo, strony, wszystkich. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja ręcznego zachowania zdarzenia jako przykład do raportu | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja automatycznego zapamiętywania przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu | TAK |  |  |
|  |  | Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, normalnych: odstęp, % przedwczesności, pole powierzchni. Histogram odstępów R-R. | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Funkcja szybkiego przeglądania zapisu przez stronicowanie. | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja ustawienia rozdzielczości 30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej minuty | TAK |  |  |
|  |  | Analiza migotania przedsionków: - automatyczne wykrywanie epizodów migotania, - możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania - możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi pobudzeniami - możliwość szybkiej oceny zmian załamka P - możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych z okresów migotania - możliwość zamiany pobudzeń komorowych na zaberrowane | TAK |  |  |
|  |  | Analiza ST: - ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału - możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału - prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12 kanałowych | TAK |  |  |
|  |  | Analiza alternansu załamka T: - 24 godzinny histogram amplitudy załamka T - pomiar amplitudy - możliwość ustawienia parametrów analizy (ilość ewolucji, różnica amplitudy) | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie czasu i częstotliwości: - możliwość zmiany progów częstotliwościowych - tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych w odstępach 5-minutowychz możliwością eksportu do pliku XLS - możliwość podziału 24h na 2 podokresy - plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych elementów wykresu - ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji o czasie i nazwie leku | TAK |  |  |
|  |  | Analiza oraz histogramy turbulencji HR | TAK |  |  |
|  |  | Analiza QT: - prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości - histogram wartości QTc w poszczególnych przedziałach czasowych - ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru zakresu HR - informacja o max. wartościach QT i QTc wraz z czasem wystąpienia - wartości statystyczne QTc - prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT na zapisie EKG - dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych,. Możliwość wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy | TAK |  |  |
|  |  | Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy | TAK |  |  |
|  |  | Ocena pracy różnych typów stymulatorów | TAK |  |  |
|  |  | Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika | TAK |  |  |
|  |  | 24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, „beat to spike”, „spike to beat” | TAK |  |  |
|  |  | Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela czynników ryzyka | TAK |  |  |
|  |  | Wektokardiografia: - możliwość przeglądu i analizy pętli wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu EKG wykreślonych w sposób ciągły | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |  |
|  |  | Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu EKG. | TAK |  |  |
|  |  | Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane przez użytkownika | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja utworzenia konta dla każdego użytkownika | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja nadawania różnych uprawnień każdemu użytkownikowi | TAK |  |  |
|  |  | Funkcja ograniczania wglądu do archiwum badań dla użytkowników | TAK |  |  |
|  |  | Stacja opisowa |  |  |  |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |  |
|  |  | Procesor: Liczba rdzeni fizycznych: 6 rdzeni, Liczba wątków: 12 wątków. Taktowanie bazowe: Minimum 2.50 GHz. Pamięć Cache L3. Minimum 18 MB (Intel® Smart Cache lub równoważna). Zintegrowany układ graficzny. Wymagany (z obsługą min. 3 wyświetlaczy i rozdzielczości 4K). Wsparcie dla pamięci RAM. Obsługa standardów DDR4 (min. 3200 MT/s) oraz DDR5 (min. 4800 MT/s). Pobór mocy (TDP). Wydajność (Benchmark). Wynik w teście PassMark CPU Mark nie niższy niż 19 000 pkt | TAK |  |  |
|  |  | Dysk twardy min. 512GB SSD M.2 PCIe NVMe | TAK |  |  |
|  |  | Pamięć operacyjna RAM min. 16GB | TAK |  |  |
|  |  | Porty USB min. 6 | TAK |  |  |
|  |  | Monitor LCD min. 21,5” Full HD | TAK |  |  |
|  |  | Drukarka laserowa A4 monochromatyczna | TAK |  |  |
|  |  | Mysz i klawiatura bezprzewodowa, listwa zasilająca, kable zasilające i połączeniowe | TAK |  |  |
|  |  | Karta sieciowa LAN 1000 Mbit | TAK |  |  |
|  |  | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny Windows 11 Professional 64 bit / MS Office 2024 H&B | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  |  | Menu urządzenia w języku polskim | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 6 lat | TAK |  |  |
|  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |  |
|  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |  |
|  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE | TAK |  |  |
|  |  | Paszport techniczny | TAK |  |  |