Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

Nr sprawy: ZSCKRW.261.18.2026.PZP

Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Wojsławicach

Wojsławice 118

98-220 Zduńska Wola

REGON: 000095880

NIP: 829-119-70-80

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 pkt 1 PZP) na dostawę pn.: „Unowocześnianie bazy dydaktycznej i demonstracyjnej na potrzeby edukacji w zakresie rolnictwa 4.0 etap 2”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia (część 1) - załącznik nr 1.1.

Siewnik punktowy 6-rzędowy z nawożeniem około nasiennym z systemem ISOBUS i możliwością dwukierunkowej wymiany danych.

        - maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2026

        - TUZ kat. III

        - Sekcja wysiewająca elektryczna sekcja do siewników punktowych – ma pozwalać na wysiew nasion z prędkością roboczą przekraczając 12km/h

        - Redlica talerzowa o średnicy min. 380 mm i max.390mm

        - Min. 1plastikowa tarcza wysiewająca na każdą sekcję

        - Oświetlenie sygnalizacyjne

        - Regulacja docisku hydrauliczna , siłownik na każdą sekcję wysiewająca

        - Rama teleskopowa, czas przestawienie międzyrzędzi +/-5 minut

        - Szerokość transportowa 3 m

        - Maszyna ISOBUS

        - Kompatybilność TC-SC

        - Maszyna standardowo kompatybilna z TC-GEO

        - proszek zapobiegający elektryzowaniu ziarna

        - Zbiornik na ziarno o pojemności min. 70 L z szczelnymi pokrywami na zatrzaski

        - 2 koła podporowe ramy do kontroli położenia

        - Pełne opróżnianie układu wysiewającego

        - Regulowana pozycja elementów wysiewających

        - Minimum 330 kg nacisku na sekcję wysiewającą

        - Komplet tarcz do kukurydzy

        - Rozstaw rzędów regulowany co 5 cm, 45-50-55-60-65-70-75 cm

        - Turbina napędzana hydraulicznie

        - Podciśnieniowe, bardzo precyzyjne aparaty rozdzielające ziarna

        - Elektryczny napęd aparatów rozdzielających ziarno, silnikami bezszczotkowymi

        - Elektryczny napęd dozowników podsiewacza nawozów

        - Podsiewacz nawozu o pojemności 1400 litrów ciśnieniowy z dwoma dozownikami napędzanymi elektrycznie

        - Pomost obsługowy z wysuwanymi schodkami, poręczami zabezpieczającymi

        - Rozgarniacze gwiaździste z bocznymi kołami kontrolującymi głębokość, pływające

        - Pośrednie koło dociskowe ze stali nierdzewnej z regulacją a także całkowitym zablokowaniem  w zależności od warunków polowych i atmosferycznych

        - Redlice podsiewające dwutalerzowe

        - Regulowane koła zamykające, regulacja docisku a także kąta zamykania

        - Gwarancja min. 24 miesiące

Opis przedmiotu zamówienia (część 2) - załącznik nr 1.2.

Rozsiewacz nawozów z systemem ISOBUS i możliwością dwukierunkowej wymiany danych o pojemności 3000-3500 l.

Pojemność min. 3000l, pojemność zbiornika głównego min.1250l + (2x550l + 2x325l) Nadstawy

Wysokość załadunku max. 1,65 m

Wysiew zwiększonych ilości nawozu do 650 kg/min

Możliwość wysiewu mikrogranulatów i nasion drobnych w dawce poniżej 5 kg/hektar

Masa z wagą max. 600 kg

Składana plandeka ze stelażem

Szerokość robocza 12-30m, regulowana poprzez zmianę punktu spadania nawozu na tarczę

Wałek napędowy 540 obr./min. ze sprzęgłem jednokierunkowym

Bezobsługowa przekładnia zabezpieczana sprzęgłem ciernym z 2-letnią gwarancją producenta

Otwierane sita przeciwzbrylające metalowe

Osłony ochraniające mieszadło w kształcie leja

Układ wysiewający, zapewaniający cztero-warstwowe pokrycie pola nawozem.

Dno, kołnierz dna, osłony, tarcze wysiewające ze stali nierdzewnej

Mieszadło na mimośrodzie zapewniające stały przepływ nawozu

Uchylne oświetlenie drogowe LED z tablice odblaskowe

Możliwość otwierania osłony bezpieczeństwa bez użycia narzędzi w umożlwiające łatwy dostęp do czyszczenia, mycia i konserwacji maszyny

Prowadnice strumienia wody znajdujące się za tablicami odblaskowymi które odchylają strumień wody czyszcząc obszar trudno dostępny elementów konstrukcyjnych maszyny

Zestaw do określenia parametrów nawozu granulacji i gęstości, aby użyć metody przybliżonej do ustawień za pomocą aplikacji

Wskaźnik ustawienia pionu i kąta pochylenia

Elektryczne włączanie wysiewu granicznego do granicy pola

Drabinka składana

Łopatki rozsiewające ze stali manganowej

W pełni automatyczny system ważenia

Zaczep kat. II i III

Chlapacze z elastycznego tworzywa sztucznego z możliwością szybkiego demontażu w celu ułatwienia czyszczenia rozsiewacza

Kółka magazynowe

Elektryczne otwieranie zasuw

Czujnik poziomu nawozu w zbiorniku Prawa/Lewa

Możliwość manualnej zmiany dawki stopniowo co +/- 10 %

Wyświetlacz 10" Terminal ISOBAS

System nawigacji polowej

Nawożenie w oparciu o mapy zasobności gleby / mapy aplikacyjne

Obsługa kontroli sekcji 34. Dwukierunkowa wymiana danych

Opis przedmiotu zamówienia (część 3) - załącznik nr 1.3.

Symulator opryskiwacza z systemem ISOBUS.

SYMULATOR PRACY OPRYSKIWACZA + SYSTEM KONTROLI SEKCJI ISOBUS

Zbiornik na wodę  min. 200 litrów

Pompa min. 100l/min

Sterownik do modernizacji każdego typu opryskiwacza, który nie przekracza 5 sekcji wody

Wyposażony dodatkowo w obsługę 5 funkcyjnej hydrauliki

Automatycznie ustawia dawkę oprysku na podstawie prędkości jazdy tak z GPS jak i z klasycznego czujnika indukcyjnego

Dokonuje precyzyjnego satelitarnego pomiaru prędkości z GPS, o dokładność 0.1km/h który nie wymaga sezonowej kalibracji

Współpracuje z nawigacją RTK , realizując automatyczne sterowanie sekcjami, w trakcie jeżdżenia po opryskanym. Możliwość zmiennego dawkowania na podstawie obserwacji satelitarnej lub badań gleby

Belka opryskiwacza z 10 głowicami 4 pozycyjna z kompletem dysz (anty-znoszeniowy, szeroki zakres ciśnień, wirowy ceramiczny, eżektorowy płaskostrumieniowy, eżektorowy dwustrumieniowy)

Zawór sterujący kompletny minimum 5 sekcyjny z wyposażeniem

Elektro zawór główny

Elektrozawór proporcjonalny

Pokrętło regulacji ciśnienia

Rurka kompensacji wraz z pokrętłem

Filtr Rozdzielacza

Elektrozawory sekcyjne

Zawory sekcyjne

Podstawa manometru z czujnikiem ciśnienia

IN- Podłączenie węża zasilającego

OUT A – Przelew z zaworu głównego

OUT B – Przelew z części kompensacyjnej

OUT C – Przelew z zaworu proporcjonalnego

OUT D – Wyjście cieczy z filtra rozdzielacza

OUT E – Wyjście ( w zależności od modelu mieszadło lub rozwadniaczy boczny)

U1…U5- Wyjście na poszczególne sekcje belki opryskiwacza:

- -Przepływomierz

- -Filtry

- -Rozdzielacz sekcyjny HD Stałociśnieniowy kompletny minimum 5 sekcyjny

- Sterowanie ISOBUS

- Okablowanie

- Wyświetlacz

- Komputer sterujący wraz z kompletem wiązek- przyłączy do maszyny różnego rodzaju.

- -Wbudowany wskaźnik poziomu zbiornika

- -Podłączenia do GPS i głównego zdalnego sterowania

- -Gniazdo USB do przesyłania danych i aktualizacji programu

- -Specjalne oprogramowanie do aplikacji: odchwaszczanie, opryskiwacz i oprysk wielorzędowy

- -Wskaźnik poziomu cysterny(opcjonalny czujnik poziomu)

- -Automatyczna kalibracja profilu cysterny, za pomocą przepływomierza liniowego, z możliwością eksportowania parametrów za pośrednictwem USB

- -Automatyczna regulacja poprzez pomiar wydajności (za pomocą przepływomierza lub czujnika ciśnieniowego)

- -Automatyczne zablokowanie opryskiwania poniżej minimalnej ustawionej prędkości tak, aby dysze mogły pracować bez przerwy wewnątrz ich stery zastosowania

- -Automatyczne zamykanie głównego zaworu poniżej minimalnej prędkości pracy ustawionej przez użytkownika

- -Możliwość zapisania w pamięci 10 konfiguracji pracy( dozowanie, dysze itp..), do przywoływania w momencie konieczności.

- -Alarmy wizualne i dźwiękowe.

- -Chwilowy wzrost i redukcja ilości rozdzielanego płynu.

- -Wielojęzykowe oprogramowanie z możliwością ustawienia różnych jednostek miary (ll/ha, GPA, GPK, l/100m, itp..)

- -Wyświetlane dane: dozowanie, prędkości, ciśnienie, natężenie przepływu, rozdzielona ilość, poziom cysterny, obrobiona powierzchnia, czas trwania zabiegu, przebieg.

- Kompletny system nawigacji zintegrowany ze stanowiskiem symulatorem pracy opryskiwacza

- Odbiornik GHSS z możliwością pracy w trybie satelitarnym i RTK,

- Elektryczny sterownik kierownicy- bezinwazyjny montaż na kolumnie kierowniczej,

- Konsola dotykowa min. 10 cali z obsługą ISOBUS-UT

- Obsługa mapowania i automatyzacji obrotów na uwrociach

- Łączność: USB, WI-FI

-Przeszkolenie 5 pracowników z działania urządzenia

-Dostawa do siedziby Zamawiającego

-Gwarancja min 24 miesiące

Opis przedmiotu zamówienia (część 4) - załącznik nr 1.4.

Komputer z dyskiem 512 GB wraz z bezprzewodową klawiaturą i myszą.

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |  |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8”. Systemu montażowy VESA 100. Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanego standu maks. 96cm. |  |
| Typowe parametry wyświetlacza | Rozmiar i typ matrycy | 23,8” IPS lub WVA |
|  | Rozdzielczość | FHD (1920x1080) |
|  | Częstotliwość odświeżania | 100Hz |
|  | Jasność | 250 cd/m² |
|  | Kontrast | 1500:1 |
|  | Barwa koloru | 99% sRGB |
|  | Poziome kąty widzenia | 178 stopni |
|  | Rodzaj matrycy | Matowa IPS |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO - DIMM z obsługą do 64GB DDR5 pamięci RAM, min. 2 złącza M.2 dla dysku oraz 1 złącze M.2 karty WiFi. |  |
| Procesor | Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik minimum 31000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
| Pamięć RAM | 16 GB: 1x 16 GB pamięci DDR5 do 5600 MT/s bez funkcji ECC |  |
| Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |  |
| Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD mechanicznie chowana w obudowie (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy). Wbudowane w obudowę dwa mikrofony Wbudowany w obudowę czytnik kart pamięci SD 4.0 (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników USB); |  |
| Porty | Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu A 1 x USB 3.2 Gen 1 Typu A 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Typu C 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C 1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon) 1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo) 1 x HDMI 2.1 |  |
| Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |  |
| Ochrona oprogramowania układowego | Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. |  |
| BIOS/UEFI | Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - Wersji BIOS - Numerze seryjnym komputera - Numerze inwentarzowym - Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. - Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania. - Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. - Pojemności i modelu zainstalowanego dysku. - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej BIOS musi umożliwiać: - Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej - Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje) - Włączenie/wyłączenie karty audio - Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB |  |
| BIOS/UEFI bezpieczeństwo | W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM - Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS - Zarządzania funkcją downgrade BIOS. - Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy - Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. - Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1 - Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. - Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. - Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny. - Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. |  |
| Oprogramowanie diagnostyczne | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. |  |
| Zintegrowany wizualny system diagnostyczny | Wbudowany wizualny system diagnostyczny, zlokalizowany w obudowie lub w przycisku włączania, działający w oparciu sygnalizację LED, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. |  |
| Zasilacz | Zasilacz wewnętrzny o mocy nie większej niż 160W i sprawności na poziomie 85% przy 50% obciążenia. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. |  |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: - Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; - kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; - zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 – klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB – załączyć raport badawczy z testów przeprowadzonych przez niezależną akredytowaną jednostkę lub oświadczenie producenta urządzenia. |  |
| Wymagania dodatkowe | Zamawiający wymaga, żeby dostawca wykonał instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, obejmującą instalację oprogramowania biurowego oraz konfigurację komputerów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Bezprzewodowy zestaw klawiatura w układzie polski programisty oraz mysz optyczna. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowany przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. Ustawienie jednostki w trybie Pivot. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). |  |
| Warunki gwarancji | Min. 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Długość gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365 przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Zamawiający wymaga narzędzia do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi samodzielnie przez portal internetowy lub inne narzędzie nie wymagające działań po stronie dostawcy. Narzędzie powinno umożliwiać: - samodzielne wystawianie zgłoszeń serwisowych, śledzenie stanu zgłoszenia, komunikację z serwisem producenta przez edycję zlecenia i stanu zlecenia - dostęp do materiałów serwisowych - co najmniej podręczników serwisowych i not serwisowych - dostęp do materiałów szkoleniowych - możliwości dodawania plików do otwieranego lub otwartego zlecenia (zdjęcia uszkodzeń, opisy etc.) - śledzenie historii zleceń - raporty ze zleceń, historia - dla poszczególnych zleceń lub dla poszczególnych komputerów - możliwość samodzielnego zarządzania wysyłką części (decyzja o zamówieniu części zamiennych i diagnostyka po stronie zamawiającego) - możliwość rejestrowania i zarządzania zdarzeniami serwisowymi - agregowania zdarzeń z oprogramowania zarządzającego dostarczonego przez producenta, możliwość konwertowania zdarzeń na zgłoszenia serwisowe do producenta - z poziomu narzędzia. - możliwość spięcia systemu serwisowego producenta z systemem helpdesk zamawiającego (dostępność API co najmniej dla opcji wystawienie zlecenia, sprawdzenie stanu zlecenia, raport zleceń) |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie zarządzające producenta komputera instalowane na etapie produkcji urządzenia, umożliwiające: - monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów - powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu - powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów - śledzenie kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację, kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. Oprogramowanie umożliwiające aktualizację BIOS bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz wykorzystywania zewnętrznych nośników pamięci masowej. Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawać model urządzenia i bieżącą wersję BIOS. Oprogramowanie posiadające bezterminową licencję. Możliwość zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem administratora. Oprogramowanie umożliwiające przywrócenie obrazu systemu operacyjnego bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia awarii oprogramowanie automatycznie uruchomi się i zapewni możliwość naprawy systemu operacyjnego lub przywrócenie go do stanu fabrycznego z możliwością dokonania kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procesu. Dodatkową funkcją oprogramowania jest możliwość wykonania kopii dysku (tzw. klonowania) wraz z plikami, ustawieniami aplikacji, systemem operacyjnym i jego ustawieniami. Licencja pozwalająca na bezpłatne korzystanie z oprogramowania przez cały okres gwarancji komputera. |  |

Laptopy z dyskiem 1024 GB – 4 szt.

| MINIMALNE WYMAGANIA |  |
| --- | --- |
| Komputer | Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| Liczba sztuk | 4 sztuk |
| Wydajność komputera | Oferowany komputer przenośny musi osiągać w teście wydajności : - SYSMARK 25 – wynik min. 1250 – test z przeprowadzonej konfiguracji załączyć do oferty na wezwanie Zamawiającego. - Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). - Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |
| Ekran | 16” LED IPS FHD o rozdzielczości 1920x1080, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". Klapa komputera otwierana do 180 stopni. |
| Obudowa | Waga nie większa niż 1,8kg, grubość nie przekraczająca 20mm. Obudowa wzmocniona, szkielet wykonany ze wzmocnionego aluminium. Obudowa musi spełniać standard MIL-STD 810G (potwierdzony w oficjalnych dokumentach producenta lub załączonym wynikiem z przeprowadzonych testów). Dopuszczalne kolory – czarny/srebrny. |
| Chipset | Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
| Pamięć operacyjna | 16GB DDR5 (pamięć RAM rozszerzalna do 32GB). |
| Dysk twardy | - Min. 1 TB SSD M.2 zawierający partycję RECOVERY – na partycji musi znajdować się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: - systemu operacyjnego - oprogramowania antywirusowego - Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania. - Możliwość instalacji wewnątrz obudowy drugiego dysku 2.5 cala. |
| Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.5, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana. |
| Audio/Video | - Wbudowana karta dźwiękowa, zgodna z HD Audio, - Wbudowane głośniki dwa głośniki stereo, - Wbudowane dwa mikrofony. |
| Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną 10/100/1000 – RJ 45 |
| Porty/Złącza | - USB 3.2 - 2 szt. - USB Thunderbolt 4 - 1 szt. - USB 2.0 - 1 szt. - HDMI ze wsparciem HDCP - 1 szt. - Czytnik kart pamięci SD lub microSD - 1 szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (combo) - 1 szt. - Zasilanie DC-in |
| Klawiatura | Pełnowymiarowa klawiatura podświetlana z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura podświetlana musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). |
| WiFi | Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AX. |
| Bluetooth | Wbudowany moduł Bluetooth 5.0. |
| Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka. - Czytnik linii papilarnych. |
| Kamera | Wbudowana, o parametrach: - HD 1280x720, 720p HD audio/video nagrywanie. - Wbudowane dwa kierunkowe mikrofony. - Mechaniczna przesłona kamery. |
| Bateria | Litowo-jonowa min. 41Whr – czas pracy min. 7h wyników testów BAPCO MobileMark 25 – test załączyć do oferty. |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 90W. |
| Bezpieczeństwo | - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego - Trusted Platform Module 2.0. |
| Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001, 14001, 50 001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Deklaracja zgodności CE i ROHS (załączyć do oferty). - Standard MIL-STD-810G (potwierdzony w oficjalnych dokumentach producenta lub załączonym wynikiem z przeprowadzonych testów). |
| System operacyjny | Windows 11 64 bit lub równoważny; System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych - Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. - Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim. - Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. - Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe. - Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. - Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim. - Wbudowany system pomocy w języku polskim. - Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). - Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. - Klucz produktu przypisany do komputera aby przy ponownej reinstalacji systemu nie było konieczności wpisywania klucza. - Możliwość podłączenia do domeny Active Directory. W formularzu oferty trzeba podać nazwę oferowanego oprogramowania. |
| Diagnostyka | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez użycia: dostępu do sieci i internetu, dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: pamięć flash, USBpen itp. |
| Gwarancja | - Gwarancja producenta komputera min. 36 miesięcy - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. - Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 - Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne (dedykowany numer serwisowy do obsługi zgłoszeń serwisowych. |
| Wsparcie techniczne | - Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera. - W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji. |
| Pozostałe | Sprzęt ma być fabrycznie nowy tj. nieużywany, nieuszkodzony, nieregenerowany, nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż na 24 miesiące przed terminem składania ofert oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta. Wszystkie sztuki laptopów muszą pochodzić od jednego producenta. |