SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

| Inwestor | GMINA NOWA SARZYNA ul. Mikołaja Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna |
| --- | --- |
| Zamierzenie budowlane | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ KOTŁOWNI NA MIEJSCE UKRYCIA I MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |
| Adres obiektu | Dz. nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna |
| Kategoria obiektu | XVIII |
| Stadium | PROJEKT TECHNICZNY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| Opracowanie | Na podstawie: projektu technicznego architektury, projektu technicznego konstrukcji oraz wzoru STWiOR przekazanego przez Zamawiającego |

Nowa Sarzyna / Rzeszów, 2026 r.

SPIS TREŚCI

1. ST-00 Wymagania ogólne

2. ST-01 Roboty przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe

3. ST-02 Roboty ziemne i fundamentowe

4. ST-03 Konstrukcje żelbetowe monolityczne

5. ST-04 Roboty murowe i ścianki działowe

6. ST-05 Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe

7. ST-06 Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i cieplne

8. ST-07 Stolarka i ślusarka

9. ST-08 Wykończenie wewnętrzne

10. ST-09 Elewacje i roboty zewnętrzne

11. ST-10 Wymagania w zakresie odbiorów, dokumentów jakościowych i rozliczeń

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

## 1. Przedmiot i zakres stosowania STWiOR

Niniejsza specyfikacja stanowi część dokumentacji budowlanej i Opisu Przedmiotu Zamówienia. Określa wymagania wspólne dla wszystkich robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji architektonicznej i konstrukcyjnej.

Specyfikację należy stosować łącznie z projektem technicznym architektury, projektem technicznym konstrukcji, częścią rysunkową, przedmiarem robót, uzgodnieniami międzybranżowymi oraz warunkami umowy.

## 2. Charakterystyka obiektu

| Obiekt | Budynek dawnej kotłowni przebudowywany i rozbudowywany na miejsce ukrycia kategorii U-1 oraz magazyn obrony cywilnej |
| --- | --- |
| Posadowienie parteru | ±0,00 = 173,00 m n.p.m. |
| Powierzchnia zabudowy | 428,00 m² |
| Powierzchnia całkowita | 1 073,00 m² |
| Kubatura brutto | 3 837,00 m³ |
| Liczba kondygnacji | 3, w tym 1 podziemna |

## 3. Zakres robót objętych opracowaniem

roboty przygotowawcze, zabezpieczające i rozbiórkowe w zakresie niezbędnym do wykonania przebudowy i rozbudowy obiektu;

roboty ziemne, fundamentowe oraz wykonanie elementów żelbetowych w budynku i w dobudowywanych wyjściach ewakuacyjnych (przelotniach);

roboty murowe, wykonanie ścian działowych i obudów;

wykonanie konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz odwodnienia dachu;

izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, termiczne i paroizolacje;

stolarkę i ślusarkę okienną, drzwiową oraz bramy;

wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, elewacje, posadzki, sufity, balustrady i utwardzenia.

## 4. Określenia podstawowe

Dokumentacja projektowa - komplet opracowań projektowych, rysunków i opisów stanowiących podstawę realizacji robót.

Wyrób budowlany - materiał lub zestaw wyrobów wprowadzonych do obrotu zgodnie z przepisami i przeznaczonych do trwałego wbudowania.

Roboty zanikające - roboty, których wynik ulega zakryciu w dalszych fazach realizacji, w szczególności zbrojenie, izolacje, podkłady, warstwy podposadzkowe i fundamenty.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją i przepisami.

## 5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca odpowiada za jakość robót, zgodność z dokumentacją, przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz instrukcjami producentów.

Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować w terenie wymiary, rzędne, usytuowanie elementów istniejących oraz przebieg instalacji.

Prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane i przy zachowaniu planu BIOZ.

Materiały zastosowane do realizacji muszą posiadać wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty lub aprobaty.

Przed wykonaniem robót zanikających należy zgłosić je do odbioru inspektorowi nadzoru; zakrycie robót bez odbioru jest niedopuszczalne.

Wykonawca wykona projekty technologiczne i wykonawczo-montażowe niezbędne do realizacji, w szczególności dotyczące zabezpieczenia wykopów, rozbiórek, rusztowań, szalunków i konstrukcji tymczasowych.

## 6. Materiały, sprzęt i transport

Dostawy materiałów należy organizować w sposób zapewniający identyfikowalność partii i zabezpieczenie przed zawilgoceniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

Sprzęt musi być sprawny technicznie, dopuszczony do użytkowania i dostosowany do rodzaju robót.

Transport materiałów powinien odbywać się środkami zabezpieczającymi ładunek przed deformacją, korozją, zawilgoceniem i utratą parametrów użytkowych.

## 7. Kontrola jakości, obmiar, odbiory i płatność

Kontrola jakości obejmuje kontrolę dostaw, oględziny, pomiary geometrii, sprawdzenie zgodności materiałów, próbki i badania wymagane przez normy oraz dokumentację projektową.

Obmiar robót prowadzić na bieżąco w oparciu o faktycznie wykonane ilości i jednostki określone w przedmiarze robót.

Podstawą odbioru końcowego są: komplet dokumentów jakościowych, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, wyniki badań i pomiarów, dokumentacja powykonawcza i oświadczenia kierownika budowy.

Cena ofertowa obejmuje całość czynności koniecznych do wykonania robót, łącznie z robotami pomocniczymi, towarzyszącymi i zabezpieczającymi.

## 8. Dokumenty odniesienia

ustawa - Prawo budowlane (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. 2025 poz. 418);

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z tekstem jednolitym ogłoszonym w Dz.U. 2022 poz. 1679);

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami;

odpowiednie Polskie Normy, normy PN-EN oraz wytyczne techniczne producentów systemów i wyrobów.

ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZABEZPIECZAJĄCE I ROZBIÓRKOWE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

przejęcie i zabezpieczenie terenu budowy oraz wyznaczenie stref niebezpiecznych;

wytyczenie geodezyjne, inwentaryzację stanu istniejącego, sprawdzenie kolizji i odkrywki kontrolne;

rozbiórkę elementów wskazanych w dokumentacji, w szczególności istniejącego stropu piwnic, konstrukcji stalowej antresoli, schodów i elementów kolidujących z przebudową;

tymczasowe zabezpieczenie istniejącej konstrukcji i elementów pozostających do zachowania.

## 3. Materiały

materiały zabezpieczające, ogrodzenia, siatki ochronne, oznakowanie, podpory montażowe i rusztowania systemowe;

materiały do tymczasowego zabezpieczenia otworów, stref roboczych i ciągów komunikacyjnych.

## 4. Wykonanie robót

przed rozpoczęciem rozbiórek należy sporządzić projekt wykonawczo-montażowy zabezpieczenia istniejącej konstrukcji i uzgodnić go z projektantem;

roboty rozbiórkowe prowadzić etapami, bez naruszenia stateczności części pozostających;

elementy przeznaczone do zachowania należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i drganiami;

gruz i odpady usuwać na bieżąco, selektywnie, zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami.

## 5. Kontrola jakości robót

kontrola zgodności zakresu rozbiórek z dokumentacją i decyzjami kierownika budowy;

sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń i stateczności elementów pozostających;

kontrola uporządkowania terenu i prawidłowego sposobu składowania materiałów z odzysku.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru są m3 rozbiórki i wywozu, m2 zabezpieczanych powierzchni, m rusztowań, podpór i wygrodzeń oraz kpl. czynności przygotowawczych - zgodnie z przedmiarem.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

Prawo budowlane i przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót budowlanych oraz rozbiórkowych;

instrukcje producentów rusztowań, podpór i systemów zabezpieczających.

ST-02 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

wykopy pod ławy i stopy fundamentowe oraz pod płyty fundamentowe dobudowywanych wyjść ewakuacyjnych;

wykonanie podkładów z chudego betonu grubości 10 cm pod fundamenty;

wykonanie zasypek, zagęszczeń i odtworzenie warstw po robotach fundamentowych;

zabezpieczenie i odwodnienie wykopów oraz nadzór geologiczny.

## 3. Materiały

beton podkładowy klasy minimum 10 MPa;

beton konstrukcyjny C25/30 dla ław, stóp i elementów przyziemia budynku;

beton C30/37 W8 dla płyt, ścian, stropów i schodów dobudowywanych wyjść ewakuacyjnych;

grunty i kruszywa do zasypek oraz ewentualnej wymiany gruntu, zgodne z wymaganiami geotechnicznymi.

## 4. Wykonanie robót

przed rozpoczęciem fundamentowania potwierdzić geotechnicznie parametry gruntu w poziomie posadowienia i odnotować je w dzienniku budowy;

zabrania się posadowienia fundamentów i warstw podłogi na nasypach niekontrolowanych lub gruntach o parametrach gorszych niż przyjęte w projekcie;

wykopy wykonywać w okresach suchych; w razie potrzeby stosować odwodnienie i zabezpieczenie ścian wykopu zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy;

przejścia instalacyjne przez ściany fundamentowe należy przewidzieć i wykonać przed betonowaniem oraz zasypaniem elementów;

zasypki prowadzić warstwami 25-30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do wskaźników wymaganych przez dokumentację i normy.

## 5. Kontrola jakości robót

odbiór dna wykopu i warunków gruntowych przez geologa/uprawniony nadzór;

kontrola rzędnych, szerokości i położenia fundamentów;

kontrola klasy betonu, recept, konsystencji i dokumentów jakościowych;

kontrola stopnia zagęszczenia zasypek i warstw wymiany gruntu.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót ziemnych i fundamentowych jest m3 wykopu i zasypki, m3 betonu podkładowego i konstrukcyjnego, m2 izolowanych powierzchni oraz kg lub t stali zbrojeniowej - odpowiednio do zakresu pozycji przedmiarowych.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

PN-B-06050 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne;

PN-EN 1997 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne;

dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz zalecenia geotechniczne projektanta.

ST-03 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

fundamenty, ściany żelbetowe, rdzenie, słupy, belki, nadproża żelbetowe, schody oraz stropy monolityczne;

płyta stropu piwnic grubości 25 cm oraz elementy żelbetowe przelotni i murków przy wejściach;

wieńce żelbetowe pod konstrukcję dachu.

## 3. Materiały

beton C25/30 dla fundamentów i elementów przyziemia budynku, stropu piwnic, schodów i wieńców;

beton C30/37 W8 dla przelotni, w tym płyt fundamentowych, ścian, stropów i schodów;

stal zbrojeniowa żebrowana o fyk = 500 MPa, klasa ciągliwości C;

stal konstrukcyjna S235 dla projektowanych nadproży stalowych i elementów pomocniczych.

## 4. Wykonanie robót

zbrojenie, szalunki, betonowanie i pielęgnację betonu prowadzić zgodnie z technologią producenta betonu, normami i sztuką budowlaną;

zapewnić wymaganą otulinę zbrojenia, właściwe osadzenie starterów oraz prawidłowe ukształtowanie przerw roboczych i dylatacji;

betonowanie prowadzić odcinkami nieprzekraczającymi 15 m, z zachowaniem technologicznych przerw roboczych i rozwiązań uszczelniających;

roboty zanikające, w szczególności montaż zbrojenia, osadzenie przejść i kotew oraz przygotowanie podłoża, zgłaszać do odbioru przed betonowaniem;

wykończenie powierzchni betonu dostosować do wymagań architektonicznych i rodzaju warstwy wykończeniowej.

## 5. Kontrola jakości robót

sprawdzenie zgodności zbrojenia z projektem wykonawczym i rysunkami warsztatowymi;

kontrola dostaw mieszanki betonowej, dokumentów WZ, deklaracji i recept, oraz wyników badań wytrzymałościowych;

kontrola geometrii elementów, klasy powierzchni, położenia przerw roboczych, gniazd i przepustów;

ocena powierzchni po rozdeskowaniu, rys, raków i ubytków oraz sposobu ich naprawy.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m3 betonu konstrukcyjnego, kg lub t stali zbrojeniowej, m2 deskowania oraz szt. lub kpl. osadzonych elementów - zgodnie z przedmiarem robót.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

PN-EN 1992 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu;

PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

ST-04 ROBOTY MUROWE I ŚCIANKI DZIAŁOWE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

wykonanie ścian działowych w kondygnacji podziemnej z bloczków silikatowych grubości 8 i 12 cm;

wykonanie ścian działowych na I piętrze z betonu komórkowego klasy minimum 600, grubości 12 cm;

wykonanie zamurowań, uzupełnień i obudów towarzyszących przebudowie.

## 3. Materiały

bloczek silikatowy do ścian działowych w piwnicy;

bloczek z betonu komórkowego klasy min. 600 do ścian działowych na piętrze;

zaprawy systemowe lub cementowo-wapienne zgodne z wymaganiami producenta materiału murowego;

elementy uzupełniające: nadproża, łączniki, kotwy, taśmy podścienne i materiały do dylatacji.

## 4. Wykonanie robót

ściany wykonywać na wypoziomowanym i nośnym podłożu, z zachowaniem przewiązań, pionu, poziomu i właściwej geometrii;

połączenia ze ścianami istniejącymi i żelbetowymi realizować przy użyciu łączników systemowych lub kotew zgodnych z projektem;

bruzdowanie i otwory instalacyjne wykonywać w sposób niepogarszający nośności i stateczności elementów;

w pomieszczeniach mokrych i technicznych stosować materiały i zaprawy dopuszczone do danych warunków użytkowania.

## 5. Kontrola jakości robót

kontrola klas materiałów i zgodności z deklaracjami producenta;

sprawdzenie grubości ścian, prostoliniowości, pionowości, poziomów warstw oraz poprawności połączeń;

sprawdzenie jakości wypełnienia spoin, oparcia nadproży oraz prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i oddzieleń.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 lub m3 wykonanych murów, m bieżący nadproży i obudów oraz szt. elementów uzupełniających - zgodnie z przedmiarem.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

PN-EN 1996 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych;

PN-B-03002 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie (w zakresie stosowanym pomocniczo);

instrukcje techniczne producentów systemów murowych.

ST-05 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE DACHOWE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

wykonanie konstrukcji dachu z lekkich dźwigarów kratowych drewnianych systemu Mitek nad magazynem obrony cywilnej;

naprawę i wymianę uszkodzonych elementów więźby nad pozostałą częścią budynku;

pełne deskowanie, kontrłaty, łaty, pokrycie z blachy trapezowej T14 gr. 0,7 mm, obróbki blacharskie oraz odwodnienie dachu;

zabezpieczenie ogniochronne i biologiczne elementów drewnianych.

## 3. Materiały

drewno konstrukcyjne klasy minimum C24, suszone i zabezpieczone systemowym impregnatem;

połączenia dźwigarów z płytkami kolczastymi oraz łącznikami systemowymi zgodnymi z dokumentacją producenta;

deskowanie pełne 32 x 120-150 mm, kontrłaty 25 x 50 mm, łaty 40 x 60 mm;

blacha trapezowa stalowa ocynkowana powlekana T14 gr. 0,7 mm, powłoka poliuretanowa, kolor RAL 9007;

papa lub folie PCV jako przekładki izolacyjne pod elementami drewnianymi opartymi na żelbecie.

## 4. Wykonanie robót

dźwigary opierać na projektowanych wieńcach żelbetowych zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i warsztatową;

wszystkie elementy drewniane chronić przed trwałym zawilgoceniem podczas składowania i montażu;

pokrycie układać zgodnie z instrukcją producenta z zachowaniem zakładów, mocowań i szczelności systemu;

obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonywać z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze RAL 9007;

elementy konstrukcji i przekrycia muszą spełniać wymagania nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

## 5. Kontrola jakości robót

kontrola klasy i wilgotności drewna, dokumentów jakościowych oraz poprawności impregnacji;

sprawdzenie geometrii więźby, rozstawów, stężeń, deskowania oraz prawidłowości połączeń;

kontrola szczelności i estetyki pokrycia, obróbek, odwodnienia i zabezpieczeń antykorozyjnych.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m3 drewna konstrukcyjnego, m2 deskowania i pokrycia, m obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz kpl. zabezpieczeń i akcesoriów.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

PN-EN 1995 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych;

PN-EN 1993 - w zakresie elementów stalowych pomocniczych;

instrukcje techniczne producenta systemu wiązarów, pokrycia dachowego i obróbek.

ST-06 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE I CIEPLNE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

izolacje termiczne ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, podłogi piwnicy i stropu nad miejscem ukrycia;

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne fundamentów, posadzek i stropów nad wejściami do miejsca ukrycia;

paroizolacje w sufitach podwieszonych i pod połacią dachową.

## 3. Materiały

wełna mineralna gr. 10 cm i 15 cm o współczynnikach λ zgodnych z projektem architektonicznym;

polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm i 15 cm do podłóg i ścian stykających się z gruntem;

wełna skalna lamelowa gr. 10 cm pod stropem parteru nad miejscem ukrycia;

papy podkładowe termozgrzewalne i samoprzylepne modyfikowane SBS, w tym papa korzenioodporna nad wejściami;

izolujące masy powłokowe SBS, preparaty gruntujące, folie paroizolacyjne i membrany.

## 4. Wykonanie robót

podłoże pod izolacje musi być równe, nośne, czyste, suche lub o wilgotności dopuszczonej przez producenta systemu;

izolacje wodochronne wykonywać jako systemowe, z zachowaniem ciągłości na stykach, narożach, przejściach i połączeniach z innymi przegrodami;

ocieplenie ścian nadziemnych wykonywać w kompletnym systemie ETICS dopuszczonym do stosowania;

izolacje termiczne układać szczelnie, bez mostków termicznych, z przesunięciem spoin i właściwym mocowaniem;

stosując rozwiązania systemowe danego producenta, roboty wykonywać zgodnie z jego dokumentacją techniczną oraz Krajową Oceną Techniczną.

## 5. Kontrola jakości robót

kontrola przygotowania podłoża, zużycia materiałów i grubości warstw izolacyjnych;

sprawdzenie ciągłości izolacji, szczelności obróbek, uszczelnień naroży, dylatacji i przepustów;

kontrola mocowania termoizolacji i prawidłowości wykonania warstw zbrojonych.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej izolacji poszczególnych typów, m lub szt. obróbek uszczelniających, kształtek, taśm i przejść systemowych.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część dotycząca izolacji;

instrukcje producentów systemów ETICS, pap, mas SBS, folii i termoizolacji.

ST-07 STOLARKA I ŚLUSARKA

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej aluminiowej;

montaż stolarki okiennej PCV i pozostałych okien zgodnie z parametrami projektu;

montaż bram stalowych segmentowych, wyłazu na platformę komina, balustrad i obudów wejść;

montaż samozamykaczy, odbojów i akcesoriów.

## 3. Materiały

drzwi zewnętrzne aluminiowe w kolorze RAL 9007, o parametrach cieplnych zgodnych z projektem;

stolarka okienna PCV o współczynnikach Ucmax zgodnych z dokumentacją architektoniczną;

bramy garażowe stalowe segmentowe, wyłaz kopułkowy przezierny oraz ślusarka stalowa malowana proszkowo RAL 9007;

balustrady i obudowy z profili stalowych o przekrojach wskazanych w projekcie.

## 4. Wykonanie robót

przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić wszystkie wymiary w naturze oraz uzgodnić wymiary montażowe z dostawcą;

osadzenie wykonywać z zachowaniem wymaganych luzów montażowych, szczelności połączeń i ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej;

drzwi i przegrody o wymaganej odporności ogniowej montować zgodnie z klasyfikacją i instrukcją producenta, z kompletem okuć i samozamykaczy;

powłoki lakiernicze elementów stalowych muszą być kompletne, jednolite i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie transportu i montażu.

## 5. Kontrola jakości robót

kontrola zgodności wymiarów, podziałów, kierunków otwierania, klas ogniowych i parametrów cieplnych z projektem;

sprawdzenie pionów, poziomów, przekątnych, działania okuć, szczelności i estetyki osadzenia;

kontrola kompletności wyposażenia: samozamykaczy, zamków, odbojów, pochwytów i uszczelek.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 stolarki, szt. okien, drzwi, bram, balustrad, wyłazów i kpl. osprzętu - zgodnie z przedmiarem robót.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

PN-EN dotyczące okien, drzwi zewnętrznych, bram i wyrobów ślusarskich;

instrukcje producentów stolarki, okuć, zamków i materiałów montażowych.

ST-08 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

tynki cementowo-wapienne kategorii III, gładzie i malowanie farbami lateksowymi lub emulsyjnymi;

wykonanie posadzek żywicznych epoksydowych, posadzek zacieranych z posypką mineralną, wykładzin PCV i podłóg technicznych;

montaż sufitów podwieszonych z płyt g-k, parapetów wewnętrznych i elementów wyposażenia stałego;

wykonanie schodów betonowych zacieranych i wykończenie powierzchni użytkowych.

## 3. Materiały

zaprawy tynkarskie, gładzie szpachlowe, farby lateksowe i emulsyjne;

systemy posadzek żywicznych epoksydowych oraz posadzek utwardzanych powierzchniowo;

wykładziny PCV, kleje, listwy wykończeniowe i podkłady zalecane przez producenta;

płyty g-k gr. 12,5 mm, ruszty metalowe, taśmy i masy do spoinowania;

parapety z aglomarmuru gr. 3 cm i elementy wyposażenia łazienek dostępnych.

## 4. Wykonanie robót

podłoża pod tynki, malowanie i okładziny muszą być nośne, równe, suche i przygotowane zgodnie z technologią systemu;

posadzki wykonywać po zakończeniu robót mokrych i po osiągnięciu przez podłoża parametrów wilgotności dopuszczonych przez producenta;

sufity podwieszane montować z zachowaniem wymaganej klasy odporności ogniowej i geometrii płaszczyzn;

wyposażenie sanitariatów dla osób z niepełnosprawnościami montować zgodnie z dokumentacją architektoniczną i zasadami dostępności.

## 5. Kontrola jakości robót

kontrola równości powierzchni, przyczepności warstw, kolorystyki i jednorodności wykonania;

sprawdzenie grubości warstw, jakości naroży, dylatacji, spoin i połączeń materiałowych;

kontrola parametrów użytkowych posadzek, w tym odporności, szczelności i estetyki.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 tynków, malowania, sufitów i posadzek, m parapetów, szt. wyposażenia oraz kpl. kompletnych pomieszczeń - zgodnie z przedmiarem.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty tynkarskie, malarskie, posadzkarskie i suchej zabudowy;

instrukcje producentów systemów żywicznych, wykładzin, płyt g-k i farb.

ST-09 ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE

## 1. Wstęp

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazyn obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną”, na działkach nr ewid. 288/51 i 288/39, obręb 0007 Nowa Sarzyna.

## 2. Zakres robót objętych ST

wykonanie elewacji tynkowanych w systemie ETICS na wełnie mineralnej i XPS w strefie cokołowej;

wykonanie cokołów, balustrad zewnętrznych i obudów wejść do miejsca ukrycia;

wykonanie nawierzchni utwardzonych: odbojówki, podjazdów, ciągów pieszo-jezdnych i placów;

wykonanie murków z palisady betonowej oraz elementów zagospodarowania terenu objętych dokumentacją.

## 3. Materiały

system ocieplenia ścian zewnętrznych na wełnie mineralnej z tynkiem silikonowo-żywicznym typu baranek 2,0 mm w kolorach przewidzianych w projekcie;

system cokołowy na XPS z warstwą zbrojoną i tynkiem impregnowanym;

kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 6 cm i 8 cm, obrzeża, krawężniki, podbudowy i warstwy odsączające;

palisady betonowe, elementy ślusarskie malowane proszkowo oraz materiały montażowe.

## 4. Wykonanie robót

elewacje wykonywać w kompletnym systemie jednego producenta, z zachowaniem temperatur i warunków pogodowych dopuszczonych przez producenta;

warstwy podbudowy nawierzchni zagęszczać zgodnie z wymaganiami projektowymi, a spadki wykonać tak, aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych poza obręb fundamentów;

kolorystykę elewacji, ślusarki i obróbek wykonać zgodnie z dokumentacją architektoniczną;

balustrady i obudowy montować po wykonaniu podłoży i zakotwień, z zachowaniem geometrii, bezpieczeństwa użytkowania i odporności korozyjnej.

## 5. Kontrola jakości robót

kontrola przyczepności warstw systemu ocieplenia, równości, kolorystyki, faktury i ciągłości siatki zbrojącej;

sprawdzenie grubości i zagęszczenia warstw nawierzchni oraz prawidłowości spadków i odwodnienia;

kontrola jakości montażu balustrad, obudów i elementów małej architektury.

## 6. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest m2 elewacji i nawierzchni, m cokołów, obrzeży, obróbek i balustrad, m3 warstw podbudowy oraz szt. elementów wyposażenia zewnętrznego.

## 7. Odbiór robót

Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy oraz odbiór po usunięciu wad i usterek. Warunkiem odbioru jest zgodność wykonania z dokumentacją projektową, niniejszą STWiOR, aprobatami technicznymi, instrukcjami producentów oraz protokołami badań i prób.

## 8. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub ryczałtowa obejmująca pełny zakres robót wraz z materiałami, sprzętem, robocizną, badaniami, zabezpieczeniami, uporządkowaniem terenu i dokumentacją powykonawczą.

## 9. Przepisy i dokumenty odniesienia

instrukcje systemów ETICS i producentów tynków elewacyjnych;

normy dotyczące kostki brukowej, podbudów, obrzeży i prefabrykatów betonowych.

ST-10 WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORÓW, DOKUMENTÓW JAKOŚCIOWYCH I ROZLICZEŃ

## 1. Dokumenty wymagane przy odbiorze

dziennik budowy, protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;

deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, aprobaty/KOT, karty techniczne i instrukcje producentów;

wyniki badań i pomiarów, protokoły prób, recepty i dokumenty dostaw mieszanek betonowych;

dokumentację powykonawczą uwzględniającą zmiany wprowadzone w trakcie realizacji;

oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

## 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Do odbioru należy zgłaszać w szczególności: roboty ziemne po wykonaniu wykopów, podkłady i fundamenty przed zasypaniem, zbrojenie przed betonowaniem, izolacje przed zakryciem, warstwy podposadzkowe, instalacyjne przepusty uszczelniane oraz elementy konstrukcyjne przed obudowaniem.

## 3. Odbiór częściowy i końcowy

Odbiór częściowy obejmuje wydzielone zakresy robót umożliwiające ich weryfikację międzyoperacyjną. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości robót objętych zamówieniem, uporządkowaniu terenu oraz przekazaniu kompletu dokumentów odbiorowych.

## 4. Kryteria oceny zgodności

zgodność zastosowanych materiałów i rozwiązań z dokumentacją projektową oraz niniejszą STWiOR;

zgodność geometrii, parametrów użytkowych i estetyki z wymaganiami projektowymi;

brak wad istotnych wpływających na bezpieczeństwo, trwałość, szczelność, ochronę pożarową i użytkowanie obiektu;

uzyskanie wyników badań i prób potwierdzających spełnienie wymagań jakościowych.

## 5. Podstawa rozliczenia

Rozliczenie robót następuje na podstawie postanowień umowy, zaakceptowanego obmiaru lub ryczałtu, protokołów odbioru, zatwierdzonych dokumentów jakościowych oraz cen jednostkowych obejmujących pełny zakres robót wraz z kosztami pośrednimi i towarzyszącymi.

## 6. Uwagi końcowe

Roboty należy prowadzić w koordynacji międzybranżowej. W przypadku ujawnienia rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową lub pomiędzy branżami, przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać stanowisko projektanta i inspektora nadzoru. Dla robót instalacyjnych, które nie zostały opisane w przekazanych materiałach branżowych, należy opracować odrębne specyfikacje branżowe.

## 7. Główne kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne;

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego;

45262500-6 Roboty murarskie i murowe;

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty;

45320000-6 Roboty izolacyjne;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45410000-4 Tynkowanie;

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian;

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

Opracowanie sporządzono na podstawie przekazanych materiałów projektowych architektonicznych i konstrukcyjnych oraz wzoru STWiOR.