OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z tym, iż w ramach Apelacji Krakowskiej funkcjonuje system telefonii IP, dlatego też w szczegółowej specyfikacji technicznej opisany został projekt wymiany 200 sztuk aparatów analogowych, na telefony IP podłączone do istniejącego systemu telekomunikacyjnego, Cisco Unified Call Manager V 14

Zestawienie ilościowe

| Nazwa | Ilości |
| --- | --- |
| Telefon typ 1 | 180 sztuk |
| Telefon typ 2 | 45 sztuk |
| Telefon typ 3 | 25 sztuk |

Telefon typ 1

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio, co najmniej określone przez standardy G.711a/u, G.722, G.729a/b, iLBC oraz OPUS

- Urządzenie musi posiadać monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz 
o rozdzielczości minimum 384 x 160 pikseli, umożliwiający obsługę urządzenia, odczytywanie informacji i wywoływanie funkcji urządzenia. Wymagana przekątna wyświetlacza co najmniej 3,5 cala.

- Urządzenie musi mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych linii (numerów) telefonicznych.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 przyciski kontekstowe (tzw. Soft-keys) umieszczone bezpośrednio pod wyświetlaczem, których funkcja zmienia się dynamicznie w zależności od stanu urządzenia.

- Urządzenie musi mieć ciemny kolor.

- Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych 
o połączeniu (rodzaj kodeka, liczba wysłanych, odebranych i zgubionych pakietów, zmienność opóźnienia – jitter).

- Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks.

- Wbudowany głośnik, słuchawka i mikrofon muszą być sprzętowo przystosowane do transmisji głosu w trybie szerokopasmowym (G.722 / OPUS).

- Urządzenie musi posiadać następujące dedykowane przyciski fizyczne: 
a) przycisk dostępu do listy kontaktów 
b) przycisk dostępu do ustawień urządzenia 
c) przycisk dostępu do poczty głosowej
d) przycisk zawieszania połączeń (Hold) 
e) dedykowany, sprzętowy przycisk funkcyjny (Action Button) ułatwiający szybki dostęp do funkcji systemowych f) przyciski sterowania mediami: Głośność (+/-), Mute (z diodą LED) oraz Speaker (z diodą LED).

- Urządzenie musi posiadać 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny (góra/dół/lewo/prawo oraz centralny przycisk wyboru/zatwierdzenia), który służy do nawigacji po menu oraz obsługi linii telefonicznych.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet z dwoma portami 10/100/1000 Mbps (LAN i PC).

- Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych

- Transmisja głosu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN

- Urządzenie musi umożliwiać zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie ze standardem PoE IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy (transformujących napięcie z sieci 230V).

- Urządzenie musi być energooszczędne i pracować w klasie 2 IEEE 802.3af (do 7 W).

- Menu urządzenia musi być dostępne w języku polskim oraz angielskim, z możliwością zmiany zależnie od profilu użytkownika.

- Urządzenie musi być wyposażone w podstawkę umożliwiającą ustawienie urządzenia na płaskiej powierzchni w co najmniej dwóch pozycjach

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP

- W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

a) zabezpieczenie komunikacji TLS (wsparcie dla wersji 1.3 oraz Secure Boot z wykorzystaniem sprzętowego modułu zaufania)

b) zabezpieczenie strumienia audio SRTP

c) autentykację 802.1X

d) obsługę certyfikatów cyfrowych (LSC/MIC)

e) obsługę szyfrowanych plików konfiguracyjnych

f) autentykację oprogramowania (Image Authentication / Secure Boot)

- Urządzenie musi obsługiwać usługi informacyjne i aplikacje biznesowe dostarczane przez system zarządzania połączeniami (CUCM) oraz umożliwiać integrację z zewnętrznymi serwisami poprzez udostępnione przez producenta interfejsy API.

- Urządzenie musi być zarządzane centralnie (pobieranie konfiguracji, zdalny restart, zdalna zmiana ustawień linii i przycisków, dystrybucja certyfikatów).

Telefon typ 2

- Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu powinny umożliwiać wykorzystanie możliwości tego kodeka tak by zapewnić wysoką jakość rozmowy telefonicznej.

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio, co najmniej określone przez standardy G.711a, G.711µ, G.729a/b oraz nowoczesny kodek OPUS.

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio działające zgodnie ze standardem iLBC (Internet Low Bitrate Codec) oraz iSAC (Internet Speech Audio Codec) dla zapewnienia jakości w sieciach o niskiej przepustowości.

- Urządzenie musi posiadać kolorowy ekran wysokiej jakości o przekątnej w zakresie od 3,7 cala do 4,5 cala i rozdzielczości nie mniejszej niż 480x240 piksele.

- Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika. Urządzenie musi mieć ciemny kolor.

- Urządzenie musi posiadać 4 przyciski kontekstowe (Soft-keys) umieszczone pod ekranem.

- W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

  - zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS w wersji 1.3

  - zabezpieczenie strumienia audio za pomocą sRTP

  - autentykację oprogramowania urządzenia (Secure Boot)

- Urządzenie musi mieć wbudowane oprogramowanie klienta VPN oraz posiadać wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji 5.2 do obsługi zestawów słuchawkowych.

- Urządzenie musi na bieżąco w czasie trwania rozmowy umożliwiać wyświetlanie lokalnie na jego ekranie, a także zdalnie poprzez przeglądarkę internetową, informacji diagnostycznych o połączeniu (rodzaj kodeka, pakiety wysłane/odebrane/zgubione, jitter).

- Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący (tzw. speakerphone), umożliwiający prowadzenie rozmowy bez podnoszenia słuchawki i działający w trybie full-dupleks

- Urządzenie musi posiadać port słuchawkowy typu USB typu A oraz co najmniej jeden port USB typu C do podłączenia nowoczesnych zestawów słuchawkowych.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 przyciski kontekstowe (soft-keys), których funkcje zależą od stanu połączenia.

- Urządzenie musi posiadać dedykowane przyciski fizyczne: Action Button, Hold, Kontakty, Poczta głosowa, Ustawienia, Głośność, Mute, Headset oraz Speaker.

- Urządzenie musi posiadać 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny (góra/dół/lewo/prawo/środek).

- Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej

- Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps

- Port przełącznika urządzenia w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q celem odseparowania ruchu głosu i ruchu danych

- Transmisja głosu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP

- Urządzenie musi posiadać dwa niezależne banki do przechowywania dwóch wersji oprogramowania systemowego (firmware), w celu zminimalizowania przerwy w pracy urządzenia w przypadku konieczności aktualizacji firmware.

- Urządzenie musi umożliwiać zasilanie PoE zgodnie ze standardem IEEE 802.3af/at oraz z lokalnych zasilaczy.

- Menu urządzenia musi być zrealizowane w języku polskim oraz angielskim, przy czym wymagane jest, aby możliwa była zmiana rodzaju języka menu w zależności od ustawień w profilu zalogowanego na nim użytkownika

- Urządzenie musi posiadać wbudowane gniazdo typu Kensington lub równoważne, pozwalające na zamocowanie linki zabezpieczającej przed kradzieżą.

- Urządzenie musi obsługiwać usługi informacyjne i aplikacje biznesowe dostarczane przez system zarządzania połączeniami (CUCM) oraz umożliwiać integrację z zewnętrznymi serwisami poprzez udostępnione przez producenta interfejsy API.

- Urządzenie musi obsługiwać oprogramowanie (firmware) podpisany cyfrowo przez producenta oraz pliki konfiguracyjne zaszyfrowane przez system zarządzania połączeniami.

- Urządzenie musi być zarządzane centralnie w zakresie pobierania konfiguracji, zdalnego restartu, zmiany ustawień linii i przycisków oraz dystrybucji certyfikatów.

Telefon typ 3

- Urządzenie musi wspierać kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze standardem G.722 oraz OPUS, przy czym słuchawka, mikrofon oraz głośnik aparatu muszą zapewniać wysoką jakość rozmowy w trybie szerokopasmowym.

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio: G.711a, G.711µ i G.729a/b w celu zapewnienia współpracy z systemami różnych producentów

- Urządzenie musi wspierać kodeki audio działające zgodnie ze standardem iLBC (Internet Low Bitrate Codec) oraz iSAC (internet Speech Audio Codec) – dla zapewnienia możliwości wykorzystania telefonów w placówkach objętych łączami o słabych lub niegwarantowanych parametrach jakościowych QoS

- Urządzenie musi posiadać kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości (minimum 800x480 pikseli) i przekątnej co najmniej 5 cali.

- Urządzenie musi posiadać regulację umożliwiającą ustawienie ekranu, w co najmniej dwóch pozycjach, dopasowując kąt wyświetlacza do preferencji użytkownika. Urządzenie musi mieć kolor ciemny.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 10 fizycznych przycisków programowalnych (Line Keys) umieszczonych po bokach wyświetlacza (po 5 z każdej strony), wyposażonych w dwukolorowe diody LED informujące o stanie linii (BLF).

- Urządzenie musi mieć możliwość doposażenia w dodatkowe przystawki zwiększające ilość programowalnych przycisków funkcyjnych o co najmniej 48 (poprzez zastosowanie jednego lub więcej modułów rozszerzeń

- W zakresie bezpieczeństwa urządzenie musi pozwalać na:

  - zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterującym za pomocą TLS w wer. 1.3

  - zabezpieczenie strumienia audio za pomocą sRTP

  - sprzętową autentykację oprogramowania Secure Boot

- Urządzenie musi mieć wbudowane oprogramowanie klienta VPN w celu szyfrowania transmisji.

- Urządzenie musi na bieżąco umożliwiać wyświetlanie lokalnie i zdalnie informacji diagnostycznych o połączeniu (kodek, pakiety wysłane/odebrane/zgubione, jitter).

- Urządzenie musi posiadać wbudowany system głośnomówiący działający w trybie full-dupleks.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa dedykowane gniazda USB (w tym co najmniej jeden port USB typu C). Każde gniazdo musi dysponować budżetem mocy wystarczającym do zasilania/ładowania akcesoriów.

- Urządzenie musi obsługiwać nowoczesne cyfrowe zestawy nagłowne dołączane do portu USB.

- Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 przyciski kontekstowe (soft-keys), których funkcje zależą od stanu urządzenia.

- Urządzenie musi posiadać dedykowane przyciski fizyczne: Action Button, Hold, Kontakty, Poczta głosowa, Ustawienia oraz przyciski sterowania dźwiękiem (Głośność, Mute, Headset, Speaker).

- Urządzenie musi posiadać 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny (góra/dół/lewo/prawo/środek).

- Urządzenie musi dawać dostęp do systemowej książki telefonicznej

- Urządzenie musi posiadać wbudowany przełącznik Ethernet, z dwoma portami 10/100/1000 Mbps

- Port sieciowy urządzenia musi wspierać trunking 802.1Q celem separacji ruchu głosu i danych (VLAN).

- Transmisja głosu oraz danych z komputera PC dołączonego do urządzenia muszą być przesyłane w dwóch różnych sieciach VLAN.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs bezprzewodowy Wi-Fi zgodny co najmniej ze standardem 802.11ac (Wi-Fi 5).

- Urządzenie musi zapewniać wsparcie dla protokołu sterującego SIP

- Urządzenie musi posiadać dwa niezależne banki do przechowywania oprogramowania systemowego (firmware redundancy).

- Urządzenie musi umożliwiać zasilanie PoE zgodnie ze standardami IEEE 802.3af/at oraz z lokalnych zasilaczy. Musi wspierać protokół LLDP-PoE.

- Menu urządzenia (interfejs użytkownika) oraz panel zarządzania przez przeglądarkę WWW muszą być dostępne w języku polskim oraz angielskim.

- Urządzenie musi posiadać wbudowany interfejs Bluetooth minimum w wersji 5.2, obsługujący profile HFP (Hands-Free) oraz PBAP (wymiana kontaktów).

- Urządzenie musi posiadać wbudowane gniazdo typu Kensington lub równoważne.

- Urządzenie musi obsługiwać usługi informacyjne i aplikacje biznesowe dostarczane przez system zarządzania połączeniami (CUCM) oraz umożliwiać integrację z zewnętrznymi serwisami poprzez udostępnione przez producenta interfejsy API.

- Urządzenie musi obsługiwać pobieranie oprogramowania podpisanego cyfrowo oraz szyfrowanych plików konfiguracyjnych.

- Urządzenie musi być zarządzane centralnie (zdalna zmiana ustawień, restart, dystrybucja certyfikatów).

Pozostałe wymagania.

- Całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Polski.  Przy dostawie należy dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta lub jego polskiego przedstawicielstwa;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do producentów oferowanych produktów o potwierdzenie, że sprzęt nie był przeznaczony dla innego odbiorcy (w także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację) jak również zastrzega sobie prawo sprawdzenia u producentów warunków gwarancyjnych i wsparcia na oferowane rozwiązanie.

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem);

- Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta.  Do oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy;

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Oferowane telefony muszą być kompatybilne z systemem telekomunikacyjnym Unified Call Manager V 14 firmy Cisco.

- Dostawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

- Dostawca dostarczy towar wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, w dniach roboczych, w godzinach 8:00-15:00. Koszty transportu i ubezpieczenia pokrywa Dostawca.

- Koszty i ryzyko związane z dostawą całości przedmiotu zamówienia ponosi Dostawca.

- Przedmiot zamówienia staje się własnością jednostki sądownictwa z dniem podpisania protokołu odbioru/listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę.

- Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną gwarancją producenta.

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie zamówienia, jednostka sądownicza, niezwłocznie zawiadomi o tym Dostawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na towar sprawny, nie dłużej jednak niż w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wady.

- W przypadku zgłoszenia wady przez jednostkę sądownictwa, Dostawca odbierze zareklamowany towar osobiście w siedzibie jednostki sądowniczej lub jednostka sądownicza wyśle towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Dostawcy po jego pisemnym wniosku złożonym w jednostce sądowniczej, informującym o formie dokonania wymiany zareklamowanego towaru.

- Jednostka sądownicza może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.