JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH GRZEGORZ HALWA

Laszki 96, 37-543 Laszki

Tel. 661 394 898

e-mail: halwagrzegorz@gmail.com

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

| Inwestor: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GMINA LASZKI LASZKI 36 37-543 LASZKI |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  |  |  |
| INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W WIETLINIE 18A, 37-543 WIETLIN |  |  |  |
| Kat. obiektu/ów |  |  |  |
| IX |  |  |  |
| Adres inwestycji: |  |  |  |
| WOJ. PODKARPACKIE, POWIAT JAROSŁAWSKI IDENT. DZ.: 180405_2.0009.158 JEDN. EWID.: 180405_2 LASZKI OBRĘB: 0009, WIETLIN WIEŚ DZ. NR EW. GR. 158 |  |  |  |
| Projektanci: |  |  |  |
| Branża | Imię i nazwisko projektanta/nr uprawnień | Data opracowania | Podpis |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. GRZEGORZ HALWA | 16.07.2024 |  |
| Strona tytułowa |  |  |  |

Spis treści

Opis techniczny do inwentaryzacji	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot opracowania	3

3.	Lokalizacja	3

4.	Opis budynku, dane ogólne  (stan istniejący)	3

5.	Zestawienie powierzchni i kubatury	4

6.	Elementy wykończenia budynku	4

7.	Instalacje	4

# OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ

## PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienie programu inwestycji

- Wizja lokalna, pomiary uzupełniające obiektu

- Inwentaryzacja własna układu architektonicznego i konstrukcyjnego

- Dokumentacja fotograficzna dokonana podczas wizji lokalnej

- Inne obowiązujące przepisy techniczno - budowlane i obowiązujące normy

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno – budowlana budynku szkoły podstawowej w Wietlinie, na terenie działki nr ewid. gr. 158, obręb 0009 Wietlin Wieś gm. Laszki, w celu dokonania termomodernizacji budynku. W zakres opracowania nie wchodzi inwentaryzacja instalacji wewnętrznych, urządzeń ani otoczenia budynku. Układ funkcjonalny odpowiada pierwotnej funkcji budynku. W chwili obecnej obiekt jest użytkowany. Budynek trzykondygnacyjny, częściowe podpiwniczenie, parter, piętro. Wysokości pomieszczeń zgodne z warunkami technicznymi dla danej funkcji budynku.

Sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią tereny zabudowy miejskiej ze zlokalizowanymi 
na nich budynkami o charakterze zabudowy o różnorodnej funkcji. Teren wokół jest wydzielony 
i ogrodzony, posiada własne miejsca postojowe, dojścia i infrastrukturę techniczną. Przedmiotowy budynek nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską. Nie leży na terenach górniczych. Nie leży na terenie zamkniętym ani obszarze Natura 2000. W inwentaryzacji nie określa się stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji budynku. Nie przeprowadzono szczegółowej inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych budynku niedostępnych bez wykonywania odkrywek – fundamentów, głębokości posadowienia, itp. Przy opisywaniu poszczególnych elementów budynku oparto się na danych uzyskanych z dokumentacji archiwalnej, a także na oględzinach i pomiarach dokonanych bezpośrednio 
w obiekcie.

## LOKALIZACJA

Inwentaryzowany budynek położony jest w miejscowości Wietlin, obręb 0009, na działce nr ewid. gr. 158.

## OPIS BUDYNKU, DANE OGÓLNE  (STAN ISTNIEJĄCY)

  - OPIS OBIEKTU

Projektowana inwestycja dotyczy budynku szkoły podstawowej, trzykondygnacyjnej, o wymiarach na rzucie prostokąta 41,38 m  x  53,59 m i całkowitej wysokości budynku 12,38 m w najwyższy punkcie terenowym, Budynek  można podzielić na 3 części, część z lewej strony od głównego wejścia, część z prawej strony od głównego wejścia i łącznik z sala gimnastyczną. Każda z części ma inny dach. Z lewej przekryta dachem czterospadowym o kącie nachylenia dwóch połaci 30,00°, z prawej dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 25,00°, sala gimnastyczna dach jednospadowy łamany   11,50° i 16,17°. Budynek bez okien połaciowych, świetlików i lukarn w dachu.

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| Powierzchnia zabudowy | 1172,15 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa | 1747,28 m2 |
| Długość budynku | 53,59 m |
| Szerokość budynku (elewacja frontowa od drogi) | 41,38 m |
| Całkowita wysokość budynku (najwyższym punkcie) | 12,38 m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 2 |
| Liczba kondygnacji podziemnych | 1 |

## ELEMENTY WYKOŃCZENIA BUDYNKU

Materiały wykończeniowe to tynki w 3 odcieniach. Na dachu blacha trapezowa w odcieniach czerwonych.. Budynek posiada biała stolarkę okienna i drzwiową. Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej – nie stwierdzono braków w obróbkach, rurach spustowych i rynnach. Nie stwierdzono braków w pokryciu dachowym.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne piwnic grubości 52 cm

Ściany zewnętrzne parteru grubości 42,00 cm, 52,00 cm, 72,00 cm

Ściany zewnętrzne piętra grubości 42,00 cm, 52,00 cm, 55,00 cm

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne piwnic grubości 46,00 cm, 50,00 cm

Ściany wewnętrzne parteru grubości 12,00 cm, 17,00 cm, 36,00 cm, 46,00 cm, 50,00 cm

Ściany wewnętrzne piętra grubości 12,00 cm, 20,00 cm, 36,00 cm, 46,00 cm, 50,00 cm

Stropy

Stropy z DZ-4 III/660

Strop typu Kleina

Stropy  w sali gimnastycznej żelbetowe oraz podwieszane do dźwigarów stalowych

Dachy

Dachy strome, płatwiowo- kleszczowe kąty od 11,50° do 30°

Schody

żelbetowe z glazurą

na strych drewniane

## INSTALACJE

Obiekt został wyposażony w następujące instalacje:

Elektryczna i odgromowa

Oświetlenie ewakuacyjne,

Wodno-kanalizacyjna,

Centralne ogrzewanie,

Ciepła woda,

Kanalizacja deszczowa