| ……………………………………………… (Nazwa i adres wykonawcy) |  |
| --- | --- |

Zestawienie parametrów technicznych

zaoferowanego sprzętu i oprogramowania

Spis treści

Spis treści	1

1.	Specyfikacja sprzętu i materiałów instalacyjnych.	2

1.1.	Kamera obrotowa Typ 1	3

1.1.1.	Wymagania minimalne - kamera obrotowa Typ 1	3

1.2.	Kamera obrotowa Typ 2	6

1.2.1.	Wymagania minimalne - kamera obrotowa Typ 2	6

1.3.	Zasilacz kamery obrotowej	8

1.3.1.	Wymagania minimalne - zasilacz kamery obrotowej	8

1.4.	Kamera stałopozycyjna Typ 1	8

1.4.1.	Wymagania minimalne - kamera stałopozycyjna Typ 1	8

1.5.	Kamera stałopozycyjna Typ 2	10

1.5.1.	Wymagania minimalne - kamera stałopozycyjna Typ 2	10

1.6.	Zasilacz kamery stałopozycyjnej i dookólne	12

1.6.1.	Wymagania minimalne - zasilacz kamery stałopozycyjnej i dookólnej	12

1.7.	Kamera dookólna	13

1.7.1.	Wymagania minimalne – Kamera dookólna	13

1.8.	Moduł wejść/wyjść alarmowych	15

1.8.1.	Wymagania minimalne - moduł wejść/wyjść alarmowych	15

1.9.	Przełącznik sieciowy w punkcie kamerowym	16

1.9.1.	Wymagania minimalne – przełącznik sieciowy w punkcie kamerowym	16

1.10.	Łącze Radiowe – Router LTE /5G	17

1.10.1.	Wymagania minimalne - Łącze Radiowe – Router LTE /5G	17

1.11.	Zasilacz UPS	18

1.11.1.	Wymagania minimalne - zasilacz UPS	18

1.12.	Głośnik tubowy zewnętrzny	20

1.12.1.	Wymagania minimalne - głośnik tubowy zewnętrzny	20

1.13.	Interkom IP typu „help point”	22

Wymagania minimalne - Interkom IP typu „help point”	22

1.14.	Szafka kamerowa Typ 1	24

1.14.1.	Wymagania minimalne - szafka kamerowa Typ 1	24

1.15.	Szafka kamerowa Typ 2	24

1.15.1.	Wymagania minimalne - szafka kamerowa Typ 1	24

1.16.	Słup kamerowy	26

1.16.1.	Wymagania minimalne - słup kamerowy	26

W miejscach wykropkowanych należy określić producenta i model/typ oferowanego sprzętu, materiałów instalacyjnych lub oprogramowania.

W kolumnie trzeciej należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat znakiem „x” stosownie do oferty.

Zaznaczenie pola „TAK” oznacza, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wymagane funkcjonalności.

W przypadku, gdy:

- Wykonawca dopisze dodatkowe informacje w kolumnie trzeciej „Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność?”,

- nic nie zaznaczy,

- zaznaczy oba pola,

- zaznaczy przy dowolnej pozycji  pole „NIE”,

zamawiający uzna, że wymagana funkcjonalności nie jest spełniona dla zaoferowanego rozwiązania, co poskutkuje odrzuceniem oferty.

# Specyfikacja sprzętu i materiałów instalacyjnych.

## Kamera obrotowa Typ 1

### Wymagania minimalne - kamera obrotowa Typ 1

Producent/Model - …………………………….

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Kamera obrotowa | Tak□/Nie□ |
|  | Przetwornik | Przetwornik CCD lub CMOS, co najmniej 1/2” | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja Dzień/Noc | TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone | Tak□/Nie□ |
|  | Czułość | Nie gorsza niż Dla 30 IRE F1,36; w trybie dziennym (Kolor): 0,1 Lux w trybie nocnym (B/W): 0,001 Lux, przy włączonym IR: 0,0 Lux | Tak□/Nie□ |
|  | Ostrość | Laserowe ustawianie ostrości | Tak□/Nie□ |
|  | Kąt widzenia w poziomie | Regulowany co najmniej w zakresie 2o - 58o | Tak□/Nie□ |
|  | Zoom optyczny | TAK, co najmniej 30 x zoom optyczny 12 x zoom cyfrowy | Tak□/Nie□ |
|  | Szybkość obrotu | W poziomie co najmniej w zakresie 0,1 o/s - 500o/s W pionie co najmniej w zakresie 0,1 o/s - 450 o/s | Tak□/Nie□ |
|  | Kodowanie obrazu | Co najmniej H.264, H.265 | Tak□/Nie□ |
|  | Rozdzielczość obrazu | Co najmniej 1920x1080 | Tak□/Nie□ |
|  | Poklatkowość | Co najmniej 25 kl/s dla strumienia w rozdzielczości co najmniej 1920x1080 | Tak□/Nie□ |
|  | Strumienie wizyjne | Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji | Tak□/Nie□ |
|  | Elektroniczna migawka | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Balans bieli | Z ręczną i automatyczną regulacją | Tak□/Nie□ |
|  | Sloty pamięci | Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC lub microSD/microSDHC/microSDXC | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Co najmniej Ethernet 10/100Base-TX | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do wideo | Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do konfiguracji | Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, MQTT, ONVIF Profile S | Tak□/Nie□ |
|  | Sposób transmisji | Obsługa Unicast oraz Multicast | Tak□/Nie□ |
|  | Sterowanie transmisją | Możliwość ustawienia co najmniej: Variable Bit Rate (VBR), Maximum Bit Rate (MBR) | Tak□/Nie□ |
|  | Detekcja ruchu | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Automatyczna analiza obrazu | Możliwość instalacji zewnętrznego oprogramowania do automatycznej analizy obrazu działającego w zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania informacji o obiekcie do systemu, co najmniej 8 scenariuszy Otwarte API | Tak□/Nie□ |
|  | Strefy prywatności | Co najmniej 30 | Tak□/Nie□ |
|  | Filtrowanie adresów IP | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Historia ostatnich połączeń | Co najmniej 50 ostatnich połączeń | Tak□/Nie□ |
|  | Alarmy | Co najmniej przesyłanie obrazów na serwer FTP, na adres email | Tak□/Nie□ |
|  | Obudowa | Klasa szczelności co najmniej IP66 Klasa odporności mechanicznej co najmniej IK10 | Tak□/Nie□ |
|  | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -30°C do +50°C | Tak□/Nie□ |
|  | Waga | Nie więcej niż 4,5kg (z obudową) | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | PoE, nie więcej niż 60W przy zasięgu IR co najmniej 250 m | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Kamera obrotowa tego samego producenta co kamery stałopozycyjne. Deklaracja CE, karta katalogowa | Tak□/Nie□ |

## Kamera obrotowa Typ 2

### Wymagania minimalne - kamera obrotowa Typ 2

Producent/Model - ……………………

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Kamera obrotowa | Tak□/Nie□ |
|  | Przetwornik | Przetwornik CCD lub CMOS, co najmniej 1/2,8” | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja Dzień/Noc | TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone | Tak□/Nie□ |
|  | Czułość | Nie gorsza niż Dla 30 IRE F1,36; w trybie dziennym (Kolor): 0,1 Lux w trybie nocnym (B/W): 0,002 Lux, przy włączonym IR: 0,0 Lux | Tak□/Nie□ |
|  | Kąt widzenia w poziomie | Regulowany co najmniej w zakresie 2o - 58o | Tak□/Nie□ |
|  | Zoom optyczny | TAK, co najmniej 30 x zoom optyczny 12 x zoom cyfrowy | Tak□/Nie□ |
|  | Szybkość obrotu | W poziomie co najmniej w zakresie 0,1 o/s - 500o/s W pionie co najmniej w zakresie 0,1 o/s - 450 o/s | Tak□/Nie□ |
|  | Kodowanie obrazu | Co najmniej H.264, H.265 | Tak□/Nie□ |
|  | Rozdzielczość obrazu | Co najmniej 1920x1080 | Tak□/Nie□ |
|  | Poklatkowość | Co najmniej 25 kl/s dla strumienia w rozdzielczości co najmniej 1920x1080 | Tak□/Nie□ |
|  | Strumienie wizyjne | Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji | Tak□/Nie□ |
|  | Elektroniczna migawka | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Balans bieli | Z ręczną i automatyczną regulacją | Tak□/Nie□ |
|  | Sloty pamięci | Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC lub microSD/microSDHC/microSDXC | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Co najmniej Ethernet 10/100Base-TX | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do wideo | Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do konfiguracji | Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, MQTT, ONVIF Profile S | Tak□/Nie□ |
|  | Sposób transmisji | Obsługa Unicast oraz Multicast | Tak□/Nie□ |
|  | Sterowanie transmisją | Możliwość ustawienia co najmniej: Variable Bit Rate (VBR), Maximum Bit Rate (MBR) | Tak□/Nie□ |
|  | Detekcja ruchu | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Automatyczna analiza obrazu | Możliwość instalacji zewnętrznego oprogramowania do automatycznej analizy obrazu działającego w zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania informacji o obiekcie do systemu, co najmniej 8 scenariuszy Otwarte API | Tak□/Nie□ |
|  | Strefy prywatności | Co najmniej 30 | Tak□/Nie□ |
|  | Filtrowanie adresów IP | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Historia ostatnich połączeń | Co najmniej 50 ostatnich połączeń | Tak□/Nie□ |
|  | Alarmy | Co najmniej przesyłanie obrazów na serwer FTP, na adres email | Tak□/Nie□ |
|  | Obudowa | Klasa szczelności co najmniej IP66 Klasa odporności mechanicznej co najmniej IK10 | Tak□/Nie□ |
|  | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -30°C do +50°C | Tak□/Nie□ |
|  | Waga | Nie więcej niż 4,5kg (z obudową) | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | PoE, nie więcej niż 30W przy zasięgu IR co najmniej 250 m | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Kamera obrotowa tego samego producenta co kamery stałopozycyjne. Deklaracja CE, karta katalogowa | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 5 lat | Tak□/Nie□ |

## Zasilacz kamery obrotowej

### Wymagania minimalne - zasilacz kamery obrotowej

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Zasilacz kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości | Tak□/Nie□ |
|  | Typ | Ultra PoE | Tak□/Nie□ |
|  | Moc | Co najmniej 60W | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Deklaracja CE | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 5 lat | Tak□/Nie□ |

## Kamera stałopozycyjna Typ 1

### Wymagania minimalne - kamera stałopozycyjna Typ 1

Producent/Model - ……………………….

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Kamera stałopozycyjna wysokiej rozdzielczości | Tak□/Nie□ |
|  | Przetwornik | CCD lub CMOS, co najmniej 1/1,2” | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja Dzień/Noc | TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone | Tak□/Nie□ |
|  | Oświetlacz podczerwieni | TAK, wbudowany, zasięg co najmniej 40 m | Tak□/Nie□ |
|  | Czułość | Nie gorsza niż Kolor: 0,1 luksa przy 50 IRE F1.6 Obraz czarno-biały: 0,01 luksa przy 50 IRE F1.6 | Tak□/Nie□ |
|  | Kąt widzenia w poziomie | Regulowany co najmniej w zakresie 40o - 105o | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania ostrości | TAK, z poziomu oprogramowania kamery | Tak□/Nie□ |
|  | Kodowanie obrazu | Co najmniej H.264, H.265 | Tak□/Nie□ |
|  | Rozdzielczość obrazu | Co najmniej 3840x2160 (8 MP) | Tak□/Nie□ |
|  | Poklatkowość | Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.265 w rozdzielczości co najmniej 3840x2160 | Tak□/Nie□ |
|  | Strumienie wizyjne | Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji | Tak□/Nie□ |
|  | Elektroniczna migawka | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Balans bieli | Z ręczną i automatyczną regulacją | Tak□/Nie□ |
|  | WDR | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Sloty pamięci | Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC lub microSD/microSDHC/microSDXC | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Co najmniej Ethernet 10/100Base-TX | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do wideo | Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do konfiguracji | Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, MQTT, ONVIF Profile S | Tak□/Nie□ |
|  | Sposób transmisji | Obsługa Unicast oraz Multicast | Tak□/Nie□ |
|  | Sterowanie transmisją | Możliwość ustawienia co najmniej: Variable Bit Rate (VBR), Average Bit Rate (ABR), Maximum Bit Rate (MBR) | Tak□/Nie□ |
|  | Detekcja ruchu | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Automatyczna analiza obrazu | Możliwość instalacji zewnętrznego oprogramowania do automatycznej analizy obrazu działającego w zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania informacji o obiekcie do systemu Otwarte API | Tak□/Nie□ |
|  | Strefy prywatności | Co najmniej 3 | Tak□/Nie□ |
|  | Filtrowanie adresów IP | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Historia ostatnich połączeń | Co najmniej 50 ostatnich połączeń | Tak□/Nie□ |
|  | Alarmy | Co najmniej przesyłanie obrazów na serwer FTP, na adres email | Tak□/Nie□ |
|  | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -30°C do +50°C (w zestawie z obudową) | Tak□/Nie□ |
|  | Waga | Nie więcej niż 1,5kg (z obudową) | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | PoE, nie więcej niż 20 W | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Kamera stałopozycyjna tego samego producenta co kamery obrotowe. Kamera w obudowie typu bullet. Deklaracja CE, karta katalogowa | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 5 lat | Tak□/Nie□ |

## Kamera stałopozycyjna Typ 2

### Wymagania minimalne - kamera stałopozycyjna Typ 2

Producent/Model - ………………….…..

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Kamera stałopozycyjna wysokiej rozdzielczości | Tak□/Nie□ |
|  | Przetwornik | CCD lub CMOS, co najmniej 1/2,7” | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja Dzień/Noc | TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone | Tak□/Nie□ |
|  | Oświetlacz podczerwieni | TAK, wbudowany, zasięg co najmniej 40 m | Tak□/Nie□ |
|  | Czułość | Nie gorsza niż Kolor: 0,15 luksa przy 50 IRE F1.3 Obraz czarno-biały: 0,05 luksa przy 50 IRE F1.3 | Tak□/Nie□ |
|  | Kąt widzenia w poziomie | Regulowany co najmniej w zakresie 40o - 105o | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania ostrości | TAK, z poziomu oprogramowania kamery | Tak□/Nie□ |
|  | Kodowanie obrazu | Co najmniej H.264, H.265 | Tak□/Nie□ |
|  | Rozdzielczość obrazu | Co najmniej 2592x1944 (5 MP) | Tak□/Nie□ |
|  | Poklatkowość | Co najmniej 25 kl/s dla strumienia H.265 w rozdzielczości co najmniej 2592x1944 | Tak□/Nie□ |
|  | Strumienie wizyjne | Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji | Tak□/Nie□ |
|  | Elektroniczna migawka | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Balans bieli | Z ręczną i automatyczną regulacją | Tak□/Nie□ |
|  | WDR | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Sloty pamięci | Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC lub microSD/microSDHC/microSDXC | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Co najmniej Ethernet 10/100Base-TX | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do wideo | Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do konfiguracji | Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, MQTT, ONVIF Profile S | Tak□/Nie□ |
|  | Sposób transmisji | Obsługa Unicast oraz Multicast | Tak□/Nie□ |
|  | Sterowanie transmisją | Możliwość ustawienia co najmniej: Variable Bit Rate (VBR), Average Bit Rate (ABR), Maximum Bit Rate (MBR) | Tak□/Nie□ |
|  | Detekcja ruchu | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Automatyczna analiza obrazu | Możliwość instalacji zewnętrznego oprogramowania do automatycznej analizy obrazu działającego w zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania informacji o obiekcie do systemu Otwarte API | Tak□/Nie□ |
|  | Strefy prywatności | Co najmniej 3 | Tak□/Nie□ |
|  | Filtrowanie adresów IP | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Historia ostatnich połączeń | Co najmniej 50 ostatnich połączeń | Tak□/Nie□ |
|  | Alarmy | Co najmniej przesyłanie obrazów na serwer FTP, na adres email | Tak□/Nie□ |
|  | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -30°C do +50°C (w zestawie z obudową) | Tak□/Nie□ |
|  | Waga | Nie więcej niż 1,5kg (z obudową) | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | PoE, nie więcej niż 20 W | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Kamera stałopozycyjna tego samego producenta co kamery obrotowe. Kamera w obudowie typu bullet. Deklaracja CE, karta katalogowa | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 5 lat | Tak□/Nie□ |

## Zasilacz kamery stałopozycyjnej i dookólnej

### Wymagania minimalne - zasilacz kamery stałopozycyjnej i dookólnej

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Zasilacz kamery stałopozycyjnej i dookólnej | Tak□/Nie□ |
|  | Typ | High PoE | Tak□/Nie□ |
|  | Moc | Co najmniej 25W | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Deklaracja CE | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 5 lat | Tak□/Nie□ |

## Kamera dookólna

### Wymagania minimalne – Kamera dookólna

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Kamera dookólna | Tak□/Nie□ |
|  | Przetwornik | Co najmniej 4 przetworniki każdy przetwornik CCD lub CMOS, co najmniej 1/3” | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja Dzień/Noc | TAK, kamera ma być wyposażona w mechaniczny filtr odcinający promieniowanie podczerwone (dotyczy każdego z 4 przetworników) | Tak□/Nie□ |
|  | Oświetlacz podczerwieni | TAK, wbudowany, zasięg co najmniej 15 m (w każdym kierunku) | Tak□/Nie□ |
|  | Czułość | Nie gorsza niż Dla 50 IRE, F=1,9; w trybie dziennym (Kolor): 0,2 Lux w trybie nocnym (B/W): 0,04 Lux | Tak□/Nie□ |
|  | Kąt widzenia w poziomie | Regulowany co najmniej 360o (dotyczy sumy 4 przetworników) | Tak□/Nie□ |
|  | Kąt widzenia w pionie | Regulowany co najmniej w zakresie 30o - 65o (dotyczy każdego z 4 przetworników) | Tak□/Nie□ |
|  | Zoom optyczny | TAK, z poziomu oprogramowania kamery (dotyczy każdego z 4 przetworników) | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcja automatycznego ustawiania ostrości | TAK, z poziomu oprogramowania kamery (dotyczy każdego z 4 przetworników) | Tak□/Nie□ |
|  | Kodowanie obrazu | Co najmniej H.264, H.265 | Tak□/Nie□ |
|  | Rozdzielczość obrazu | Co najmniej 4x 2592x1944 | Tak□/Nie□ |
|  | Poklatkowość | Co najmniej 20 kl/s dla strumienia H.264 w rozdzielczości co najmniej 4 x 2560x1440 (WQHD) | Tak□/Nie□ |
|  | Strumienie wizyjne | Co najmniej 3 konfigurowalne strumienie wizyjne o różnych parametrach: rozdzielczość, poklatkowość, poziom kompresji | Tak□/Nie□ |
|  | Elektroniczna migawka | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Balans bieli | Z ręczną i automatyczną regulacją | Tak□/Nie□ |
|  | Sloty pamięci | Co najmniej 1 x slot na karty SD/SDHC/SDXC lub microSD/microSDHC/microSDXC | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Co najmniej Ethernet 10/100Base-TX | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do wideo | Dostęp do wideo z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do konfiguracji | Dostęp do konfiguracji z poziomu przeglądarki internetowej i z poziomu dedykowanego oprogramowania | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, ONVIF Profile S | Tak□/Nie□ |
|  | Sposób transmisji | Obsługa Unicast oraz Multicast | Tak□/Nie□ |
|  | Sterowanie transmisją | Możliwość ustawienia co najmniej: Variable Bit Rate (VBR), Average Bit Rate (ABR), Maximum Bit Rate (MBR) | Tak□/Nie□ |
|  | Detekcja ruchu | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Automatyczna analiza obrazu | Możliwość instalacji zewnętrznego oprogramowania do automatycznej analizy obrazu działającego w zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, rodzaju obiektu, kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania informacji o obiekcie do systemu, Otwarte API, Analiza danych z wielu przetworników – kilka scenariuszy jednocześnie | Tak□/Nie□ |
|  | Strefy prywatności | Co najmniej 3 | Tak□/Nie□ |
|  | Filtrowanie adresów IP | TAK | Tak□/Nie□ |
|  | Historia ostatnich połączeń | Co najmniej 50 ostatnich połączeń | Tak□/Nie□ |
|  | Alarmy | Co najmniej przesyłanie obrazów na serwer FTP, na adres email | Tak□/Nie□ |
|  | Obudowa | Klasa szczelności co najmniej IP66 Klasa odporności mechanicznej co najmniej IK09 | Tak□/Nie□ |
|  | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -20°C do +50°C | Tak□/Nie□ |
|  | Waga | Nie więcej niż 2kg (z obudową) | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | PoE, nie więcej niż 25 W (POE+) | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Kamera dookólna tego samego producenta co kamera obrotowa Deklaracja CE, karta katalogowa | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 3 lata | Tak□/Nie□ |
|  | Waga | Nie więcej niż 2kg (z obudową) | Tak□/Nie□ |

## Moduł wejść/wyjść alarmowych

### Wymagania minimalne - moduł wejść/wyjść alarmowych

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Moduł wejść/wyjść alarmowych | Tak□/Nie□ |
|  | Wejścia/wyjścia audio | Niewymagane | Tak□/Nie□ |
|  | Porty I/O | Co najmniej dwa wyjścia/wejścia cyfrowe | Tak□/Nie□ |
|  | Porty wyjściowe - napięcie | Wyjście co najmniej 12 V DC, obciążenie co najmniej 50 mA, | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Wejście PoE: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Wyjście PoE: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX I/O Interface: wielo-pinowy blok złączy | Tak□/Nie□ |
|  | Dostęp do konfiguracji | Podstawowe zarządzanie poprzez LAN | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, 802.1ARHTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, CIFS/SMB, SMTP, mDNS, DDNS, UPnP, SNMP, DNS/DNSv6, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP. | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | PoE | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Deklaracja CE, karta katalogowa | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 5 lat | Tak□/Nie□ |

## Przełącznik sieciowy w punkcie kamerowym

### Wymagania minimalne – przełącznik sieciowy w punkcie kamerowym

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Przełącznik sieciowy zarządzany | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Co najmniej 8 x Ethernet PoE 100/1000Base-T(X) Co najmniej 10GBASE-T SPF+ (2x) Co najmniej 1 x Konsola RJ45 (do konfiguracji) | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP | Tak□/Nie□ |
|  | Przepustowość | Co najmniej 46,100 Mpps | Tak□/Nie□ |
|  | Przełączanie | Co najmniej 61 Gbps | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa ramek Jumbo | Co najmniej 9216 bajtów | Tak□/Nie□ |
|  | Zarządzanie | Co najmniej przez WEB, Console | Tak□/Nie□ |
|  | Konfiguracja | Co najmniej przez HTTPS serwer | Tak□/Nie□ |
|  | Tabela urządzeń MAC | Co najmniej 16 K | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | DC co najmniej (jeden ze wskazanych) 12V, 24V, 48V, 52V Zasilanie redundantne Budżet mocy 450 W | Tak□/Nie□ |
|  | Obudowa | Metalowa - Aluminium | Tak□/Nie□ |
|  | Praca w zakresie | Co najmniej –40 do 60°C Wilgotność 5–95% RH (bez kondensacji) | Tak□/Nie□ |
|  | Wymiary | Nie więcej niż 65 x 170 x 140mm | Tak□/Nie□ |
|  | Montaż | Na szynie DIN | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Deklaracja zgodności CE, karta katalogowa. Zgodność z NEMA TS-2 Zgodność z normą IEEE 802.3bt w zakresie mocy do 90 W | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 3 lata | Tak□/Nie□ |

## Łącze Radiowe – Router LTE /5G

### Wymagania minimalne - Łącze Radiowe – Router LTE /5G

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj | Przełącznik sieciowy zarządzany, | Tak□/Nie□ |
| 2. | Złącza | Co najmniej 5 x RJ45, 10/100/1000 Mbps Co najmniej 1 x USB port (do zewnętrznych urządzeń) Co najmniej 2 x SIM Port (Dual SIM) | Tak□/Nie□ |
| 3. | Obsługa protokołów | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake On Lan | Tak□/Nie□ |
| 4. | Wejście / Wyjście (I/O) | Co najmniej 1 x wejście cyfrowe i 1 x wyjście cyfrowe | Tak□/Nie□ |
| 5. | Moduł LTE/5G | 5G Sub-6Ghz SA/NSA 2.1/3.3Gbps DL (4x4 MIMO), 900/600 Mbps UL (2x2); 4G (LTE) – LTE Cat 20 2.0Gbps DL, 200Mbps UL; 3G – 42 Mbps DL, 5.76Mbps UL | Tak□/Nie□ |
| 6. | Moduł Wi-Fi i GPS | 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5 (Dual Band, MU-MIMO), 802.11r fast transition, Access Point (AP), Station (STA) GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS | Tak□/Nie□ |
| 7. | Bezpieczeństwo i VPN | Uwierzytelnianie - Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates, TACACS+, Radius, IP & Login attempts block OpenVPN - DES-CBC 64, RC2-CBC 128, DES-EDE-CBC 128, DES-EDE3-CBC 192, DESX-CBC 192,BF-CBC 128, RC2-40-CBC 40, CAST5-CBC 128, RC2-64-CBC 64, AES-128-CBC 128, AES-128-CFB 128, AES-128-CFB1 128, AES-128-CFB8 128, AES-128-OFB 128, AES-128-GCM 128, AES-192-CFB 192, AES-192-CFB1 192, AES-192-CFB8 192, AES-192-OFB 192, AES-192-CBC 192, AES-192-GCM 192, AES-256-GCM 256, AES-256-CFB 256, AES-256-CFB1 256, AES-256-CFB8 256, AES-256-OFB 256, AES-256-CBC 256 IPsec - IKEv1, IKEv2, with 14 encryption methods for IPsec (3DES, DES, AES128, AES192, AES256, AES128GCM8, AES192GCM8, AES256GCM8, AES128GCM12, AES192GCM12, AES256GCM12, AES128GCM16, AES192GCM16, AES256GCM16) | Tak□/Nie□ |
| 8. | Zarządzanie i diagnostyka | Co najmniej przez HTTP/HTTPS, status, configuration, FW update, CLI, troubleshoot, event log, system log, kernel log, MQTT Broker, MQTT publisher, SNMP (v1, v2, v3), SNMP Trap | Tak□/Nie□ |
| 9. | Aktualizacje | Co najmniej aktualizacja oprogramowania układowego z serwera, automatyczne powiadomienie | Tak□/Nie□ |
| 10. | Zasilanie | DC co najmniej (jeden ze wskazanych) 12V, 24V, 48V | Tak□/Nie□ |
| 11. | Obudowa | Metalowa | Tak□/Nie□ |
| 12. | Poziom szczelności | Co najmniej IP30 | Tak□/Nie□ |
| 13. | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -30°C do +70°C | Tak□/Nie□ |
| 14. | Wymiary | Nie więcej niż 134 x 45 x 97 mm | Tak□/Nie□ |
| 15. | Montaż | Na szynie DIN i na płaskiej powierzchni | Tak□/Nie□ |
| 16. | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -30°C do +70°C | Tak□/Nie□ |

## Zasilacz UPS

### Wymagania minimalne - zasilacz UPS

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Tak□/Nie□ |
|  | Rodzaj | Zasilacz UPS | Tak□/Nie□ |
|  | Moc wyjściowa pozorna | Co najmniej 700VA | Tak□/Nie□ |
|  | Moc wyjściowa czynna | Co najmniej 420W | Tak□/Nie□ |
|  | Czas przełączania na UPS | Nie więcej niż 3ms | Tak□/Nie□ |
|  | Przełączanie na sieć | Samoczynne po pojawieniu się napięcia sieciowego | Tak□/Nie□ |
|  | Zabezpieczenia | Co najmniej przeciążeniowe, przeciwzwarciowe | Tak□/Nie□ |
|  | Filtry | Co najmniej filtr przeciwzakłóceniowy RFI-EMI | Tak□/Nie□ |
|  | Wymiary | Nie więcej niż 100 x 150 x 350mm | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Deklaracja CE | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 3 lata (nie dotyczy baterii) | Tak□/Nie□ |

## Głośnik tubowy zewnętrzny

### Wymagania minimalne - głośnik tubowy zewnętrzny

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj | Głośnik sieciowy tubowy z wbudowanym wzmacniaczem | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| 2. | Wbudowany wzmacniacz: | Moc min. 7W klasy D | Tak□/Nie□ |
| 3. | Obudowa: | Aluminium odporne na uderzenia, min. IP66, IP67 i NEMA 4X | Tak□/Nie□ |
| 4. | Pamięć: | Min. RAM 256 MB, min. flash 256 MB | Tak□/Nie□ |
| 5. | Zasilanie: | PoE IEEE 802.3af / 802.3at typ 1 klasa 3 (maks. 12,95 W) | Tak□/Nie□ |
| 6. | Złącza: | Co najmniej RJ45 (10Base-T/100Base-TX PoE) | Tak□/Nie□ |
| 7. | Warunki pracy: | Co najmniej -20°C ÷ +45°C, wilgotność względna 10% - 100% (z kondensacją) | Tak□/Nie□ |
| 8. | Spełnienie norm: | Co najmniej ICES-003 klasa B, VCCI klasa B, C-tick AS / NZS CISPR 22 klasa B, KCC KN22 klasa B, KN24, IEC / EN / UL 60950-1, IEC / EN / UL 60950-22, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78, IEC / EN 60529 IP66, IEC / EN 60529 IP67, NEMA 250 typ 4X, CNS13438, EN 55022 klasa B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC cz. 15 pkt B klasa B | Tak□/Nie□ |
| 9. | Wymiary: | Ze wspornikiem: max. 165 × max. 230 × max. 310 mm bez wspornika: max.165 × max. 230 × max. 260 mm | Tak□/Nie□ |
| 10. | Masa: | Max. 1.5 kg | Tak□/Nie□ |
| 11. | Transmisja strumieniowa audio: | Co najmniej jednokierunkowe / dwukierunkowe (przekazywanie dźwięku do głośnika i odbiór z mikrofonu) | Tak□/Nie□ |
| 12. | Kompresja audio: | Co najmniej G.726 ADPCM 8kHz, G.711 PCM 8kHz, WAV, µ-law 16kHz, MP3 mono/stereo 64-320 kb/s, przepływność stała lub zmienna, częstotliwość próbkowania 8-48 kHz | Tak□/Nie□ |
| 13. | Wejście/wyjście audio: | Wbudowany mikrofon z możliwością mechanicznego wyłączenia | Tak□/Nie□ |
| 14. | Wbudowany mikrofon: | Co najmniej 50Hz – 16kHz | Tak□/Nie□ |
| 15. | Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego głośnika: | 121 dB | Tak□/Nie□ |
| 16. | Charakterystyka częstotliwości głośnika: | Co najmniej 280Hz – 12.5kHz | Tak□/Nie□ |
| 17. | Zasięg głośnika: | Min. 65 st. w poziomie, min. 100 st. w pionie (przy 2 kHz) | Tak□/Nie□ |
| 18. | Bezpieczeństwo w sieci: | Co najmniej hasło, filtrowanie adresów IP, IEEE 802.1X, HTTPS, rejestr dostępu użytkownika, autoryzacja Digest | Tak□/Nie□ |
| 19. | Protokoły: | Co najmniej TCP, NTP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, DNS, DynDNS, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, QoS Layer3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II) | Tak□/Nie□ |
| 20. | Interfejs oprogramowania aplikacji: | Otwarty interfejs API do współpracy z oprogramowaniem | Tak□/Nie□ |
| 21. | Synchronizacja audio: | Synchronizacja zintegrowana do obsługi min. 45 głośników w trybie unicast i kilkaset głośników w trybie multicast | Tak□/Nie□ |
| 22. | Megafon, co najmniej: | Minimum 45 zapisanych komunikatów głosowych. Transmisja komunikatów dzięki użyciu protokołu SIP co umożliwia współpracę z każdym systemem telefonii IP/VoIP. | Tak□/Nie□ |
| 23. | VoIP | Co najmniej: obsługa protokołu SIP do współpracy z systemami VoIP, połączeń peer to peer oraz integracja z centralkami SIP. Możliwość współpracy z klientem SIP Cisco, Bria i Grandstream oraz dostawcami centralek Cisco i Asterisk. | Tak□/Nie□ |
| 24. | Obsługiwane funkcje SIP: | Co najmniej zapasowy serwer SIP, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 i RFC2833), NAT (ICE, STUN, TURN) | Tak□/Nie□ |
| 25. | Obsługiwane kodeki: | Co najmniej PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32 | Tak□/Nie□ |
| 26. | Inteligentna funkcja audio: | Min. automatyczny test głośnika | Tak□/Nie□ |
| 27. | Wyzwalanie zdarzeń, co najmniej: | Wirtualne wejścia. Wywołanie: DTMF, zmiany stanu, współpraca z otwartą platformą aplikacji. | Tak□/Nie□ |
| 28. | Reakcja na zdarzenie, co najmniej: | Przesyłanie plików: FTP, HTTP, dysk sieciowy i adres e-mail. Powiadamianie: adres e-mail, HTTP i TCP. Odtwarzanie pliku fonicznego. Uruchamianie automatycznego testu głośnika. Wysyłanie komunikatu SNMP. Wskaźnik LED stanu. | Tak□/Nie□ |
| 29. | Pomoce instalacyjne, co najmniej: | Wbudowana możliwość weryfikacji i identyfikacji przy pomocy tonu testowego. | Tak□/Nie□ |
| 30. | Monitorowanie: | Co najmniej weryfikacja połączenia, automatyczny test głośnika, wbudowana rejestracja systemowa. | Tak□/Nie□ |
| 31. | Gwarancja: | Producenta, co najmniej 3 lata | Tak□/Nie□ |

## Interkom IP typu „help point”

### Wymagania minimalne - Interkom IP typu „help point”

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Interkom IP typu „help point” | Tak□/Nie□ |
|  | Pasmo przenoszenia | Co najmniej 14 kHz | Tak□/Nie□ |
|  | Wskaźniki | Co najmniej jeden wskaźnik optyczny programowalna dioda LED (co najmniej 3 kolory) Możliwość przypisania dowolnej akcji (kolor i rodzaj świecenia) dla wybranych zdarzeń w systemie | Tak□/Nie□ |
|  | Przyciski | Dwa programowalne przyciski: - przycisk SOS - przycisk funkcyjny (programowalny) | Tak□/Nie□ |
|  | Mikrofon | Wbudowany mikrofon dystans mówienia co najmniej 7m | Tak□/Nie□ |
|  | Głośnik | Wbudowane co najmniej 2 głośniki Wbudowany wzmacniacz, co najmniej 2,5W | Tak□/Nie□ |
|  | Funkcje | Praca w trybie full duplex Wbudowany mechanizm usuwania efektu echa Wbudowany mechanizm usuwania szumu tła Możliwość odtworzenia predefiniowanych komunikatów audio: Co najmniej: wiadomość o lokalizacji, wiadomość o awarii linii | Tak□/Nie□ |
|  | Złącza | Ethernet 10/100Base-TX Drugie złącze Ethernet 10/100Base-TX (downlink) do rozbudowy zestawu o kamerę IP | Tak□/Nie□ |
|  | Konfiguracja | Co najmniej przez dedykowane oprogramowanie | Tak□/Nie□ |
|  | Obsługa protokołów | Co najmniej QoS, SNMP, DHCP | Tak□/Nie□ |
|  | Integracja | Funkcjonalność zestawiania połączeń (poprzez serwer interkomów IP) z abonentami istniejącego systemu VoIP (istniejącego systemu miejskiego) | Tak□/Nie□ |
|  | Zasilanie | PoE | Tak□/Nie□ |
|  | Obudowa | Metalowa Wandaloodporna | Tak□/Nie□ |
|  | Poziom szczelności | Co najmniej IP65 | Tak□/Nie□ |
|  | Wytrzymałość na uderzenia | Co najmniej IK07 | Tak□/Nie□ |
|  | Praca w zakresie temperatur | Co najmniej -20°C do +50°C | Tak□/Nie□ |
|  | Inne | Interkom IP typu „help point” tego samego producenta co interkom IP oraz serwer interkomów IP Deklaracja CE | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 3 lata | Tak□/Nie□ |

## Szafka kamerowa Typ 1

### Wymagania minimalne - szafka kamerowa Typ 1

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| - Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Szafka kamerowa Typ 1 | Tak□/Nie□ |
|  | Konstrukcja | Drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 90°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi | Tak□/Nie□ |
|  | Warstwa ochronna | Powłoka lakiernicza | Tak□/Nie□ |
|  | Poziom szczelności | Co najmniej IP44 | Tak□/Nie□ |
|  | Wytrzymałość na uderzenia | Co najmniej IK08 | Tak□/Nie□ |
|  | Zakres temperatury pracy | od -30 do +80 °C | Tak□/Nie□ |
|  | Wymiary | Nie więcej niż 600 x 600 x 250mm | Tak□/Nie□ |
|  | Montaż | Na fundamencie prefabrykowanym lub na ścianie | Tak□/Nie□ |
|  | Wyposażenie | Płyta montażowa, zaślepka dna, zamek z bolcem na kłódkę, wkładka patentowa | Tak□/Nie□ |
|  | Zabezpieczenia | Czujnik otwarcia szafki Zabezpieczenia obwodu zasilania, co najmniej: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, różnicowoprądowe | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 3 lata | Tak□/Nie□ |

## Szafka kamerowa Typ 2

### Wymagania minimalne - szafka kamerowa Typ 1

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Szafka kamerowa Typ 2 | Tak□/Nie□ |
|  | Konstrukcja | Drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 90°; możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwarcia drzwi | Tak□/Nie□ |
|  | Warstwa ochronna | Powłoka lakiernicza | Tak□/Nie□ |
|  | Poziom szczelności | Co najmniej IP44 | Tak□/Nie□ |
|  | Wytrzymałość na uderzenia | Co najmniej IK08 | Tak□/Nie□ |
|  | Zakres temperatury pracy | od -30 do +80 °C | Tak□/Nie□ |
|  | Wymiary | Nie więcej niż 600 x 600 x 250mm | Tak□/Nie□ |
|  | Montaż | Na fundamencie prefabrykowanym lub na ścianie | Tak□/Nie□ |
|  | Wyposażenie | Płyta montażowa, zaślepka dna, zamek z bolcem na kłódkę, wkładka patentowa | Tak□/Nie□ |
|  | Zabezpieczenia | Czujnik otwarcia szafki Zabezpieczenia obwodu zasilania, co najmniej: przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, różnicowoprądowe | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 3 lata | Tak□/Nie□ |

## Słup kamerowy

### Wymagania minimalne - słup kamerowy

Producent/Model - ………….....................................................................

(należy wpisać odpowiednie dane)

| Lp. | Parametr - funkcja | Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry techniczne | Czy zaoferowane rozwiązanie spełnia funkcjonalność? (Należy odpowiednio zaznaczyć) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj | Słup kamerowy. | Tak□/Nie□ |
|  | Konstrukcja | Słup rurowy prosty na podstawie do montażu na fundamencie prefabrykowanym | Tak□/Nie□ |
|  | Materiał | Stalowa rura cylindryczna | Tak□/Nie□ |
|  | Warstwa ochronna | Powłoka cynkowa, malowanie na mokro, kolor RAL7016 | Tak□/Nie□ |
|  | Właściwości | Miejsce na podłączenie uziemienia wewnątrz słupa | Tak□/Nie□ |
|  | Wysokość | Co najmniej 6m | Tak□/Nie□ |
|  | Średnica | Co najmniej 114mm | Tak□/Nie□ |
|  | Wnęka słupa | Co najmniej 85 x 400mm | Tak□/Nie□ |
|  | Montaż | Na fundamencie prefabrykowanym | Tak□/Nie□ |
|  | Gwarancja | Producenta, co najmniej 5 lat | Tak□/Nie□ |

…………………………………………

podpis upoważnionego

przedstawiciela