|  |  |  | Egz. | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa elementu: INWENTARYZACJA ZIELENI |  |  |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA UL. SADKOWSKIEJ ORAZ UL. OLSZTYŃSKIEJ W RADOMIU |  |  |  |  |  |
| Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadkowskiej w Radomiu” |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: ULICA SADKOWSKA POWIAT RADOM |  |  |  |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: XXV |  |  |  |  |  |
| Inwestor: Prezydent Miasta Radomia w ramach działalności Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji ul. Traugutta 30/30a 26-610 Radom |  |  |  |  |  |
| Jednostka projektowa: MT-Projekt Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 42A, 05-600 Grójec, tel. 732 707 800 |  |  |  |  |  |
| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Data opracowania |  | Podpis |  |
| # Projektant Arch.kraj. | Klaudia Kabot | Maj 2025 |  |  |  |

Spis treści

OPIS TECHNICZNY                                                                                                3

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 						3
2. Opis istniejącego zagospodarowania terenu					3

3. Opis projektowanego zagospodarowani terenu					3 
4. Odwodnienie										4

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU                                                                      5-6

1. Cel i zakres opracowania 								 5
2. Ogólny opis drzewostanu								 5

3. Metodyka prac										 6

4. Zestawienie zinwentaryzowanych gatunków drzew					 7-11

5. Zestawienie zinwentaryzowanych gatunków krzewów                                           12

6. Zestawienie zinwentaryzowanych gatunków drzew do wycinki                            13     7. Zestawienie zinwentaryzowanych gatunków krzewów do wycinki                       14

8. Usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów						15

ZAŁĄCZNIKI								    		           16-18

Rys. BZ.01.01 Plansza orientacyjna							17

Rys. BZ.02.01 Plansza inwentaryzacyjna							18

PROJEKT NASADZEŃ

I. CZĘŚĆ OPISOWA									           17-30

1. Cel i zakres opracowania 								17

2. Projekt nasadzeń zieleni									17

3. Zabezpieczenie zieleni istniejącej na czas realizacji inwestycji                              24

OPIS TECHNICZNY

## 1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

## Przedmiotem inwestycji jest „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadkowskiej w Radomiu”

## 2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki

Ulica Sadkowska to droga gminna. Początek opracowania wysokości działki 227/6 obręb Dziekanów 2, a koniec na wysokości działki 227/4 obręb Dziekanów 2. Na odcinku będącym przedmiotem opracowania ulica Sadkowska nie krzyżuje się z innymi drogami publicznymi.

Ulica Sadkowska w zakresie opracowania przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej. W stanie istniejącym przedmiotowa droga posiada nawierzchnię bitumiczną 
o szerokości około 7,00m Projekt przebudowy drogi przewiduje wykonanie inwestycji na terenach aktualnie niezabudowanych.

## 3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach przebudowy układu drogowego przedmiotowej ulicy zaplanowano:

- zaprojektowanie ul. Sadkowskiej wraz z chodnikami na odcinku ok. 180 m

- zaprojektowanie miejsc postojowych;

- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej;

- zaprojektowanie przebudowy sieci uzbrojenia terenu (po uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci);

- zaprojektowanie oświetlenia ulicznego;

## Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej.

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

# 1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja oraz ocena stanu istniejącego drzewostanu oraz gospodarka drzewostanem na działkach związanych z inwestycją „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadkowskiej w Radomiu”

Podczas wizji terenowej oraz pomiarów dendrometrycznych zebrano następujące informacje:

- określenie składu gatunkowego zadrzewienia, tj. indywidualne określenie rodzaju, gatunku i odmiany drzew

- pomiary dendrometryczne, tj. pomiar pierśnicy pnia, zasięg korony oraz szacunkową wysokość drzewa

- analizę stanu drzew w trakcie inwentaryzacji wraz z oceną witalności w skali Roloffa, stanu zdrowotności

- lokalizację drzew w odniesieniu do działek ewidencyjnych oraz uszczegółowioną lokalizację drzew naniesiona na planszę inwentaryzacyjną w skali 1:500.

# 2. Ogólny opis drzewostanu

Na terenie opracowania zinwentaryzowano 13 egzemplarzy drzew, wykazanych tabelarycznie w załączniku. Każdy egzemplarz posiada:

- nazwę gatunkową w języku polskim,

- nazwę gatunkową w języku łacińskim

- pierśnicę pnia [cm],

- średnicę korony [m],

- szacowaną wysokość [m],

- szerokość korony drzewa

- oraz uwagi z dodatkowymi informacjami o egzemplarzach

2.1 Skład gatunkowy drzewostanu

Teren opracowania ma zróżnicowany skład gatunkowy. Na terenie opracowana przeważają niżej wymienione gatunki:

- Mirabelka

- Jarząb pospolity

- Wiąz syberyjski

- Klon jesionolistny

- Jarząb szwedzki

- Morwa czarna

Wykaz drzew i krzewów w tabeli.

2.2 Wiek drzewostanu

Wiek drzewostanu został określony metodą bezinwazyjną. Teren opracowania jest zróżnicowany wiekowo. Większość drzew występujących na terenie opracowania jest w wieku, do 60 lat.

2.3 Stan ogólny drzewostanu

Występująca na terenie zieleń ma przypadkowy skład gatunkowy. Roślinność nie  była cięta 
i formowana. Istniejąca roślinność jest w większości w stanie dobrym. Wytypowane do wycięcia drzewa są w stanie dobrym jednak kolidują z projektowaną inwestycją użytku publicznego.

2.4 Wartość przyrodnicza

Wartość przyrodnicza drzewostanu występującego na opisywanym terenie jest niska ze względu na młody wiek. Drzewami o najwyższej wartości przyrodniczej są drzewa najstarsze, czyli o średnicy powyżej 30cm.

# 3. Metodyka prac

Dokładną lokalizację przedmiotowych drzew w terenie podano opisowo, graficznie (mapa lub plan terenu) oraz przy pomocy współrzędnych geograficznych GPS.

Pomiary parametrów drzew takich jak: obwód pnia na wysokości 130cm (pierśnica) oraz 5 cm nad poziomem gruntu wykonywano z pomocą miary, wysokość mierzono przy pomocy dalmierza, średnica korony, mierzona z 4 stron świata.

W zakresie badań fitosanitarnych badano stan zdrowotny drzew. W zakresie badania statyki drzewa brano pod uwagę przede wszystkim takie cechy jak:, rozmieszczenie i kształt korony, stan techniczny drewna w pniu i konarach konstrukcyjnych. Szczegółowa ocena wizualna stanu drzewa (z podziałem na pień, koronę i korzenie), pod kątem jego zdrowotności i stopnia zagrożenia dla otoczenia.

Diagnoza stanu fitosanitarnego oraz kolizji z infrastrukturą towarzyszącą została przygotowana na podstawie dokładnych oględzin oraz badań drzew i krzewów w terenie. Weryfikacji poddano również możliwe kolizje rosnącego drzewa z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą w sąsiedztwie.

# 4. Zestawienie zinwentaryzowanych gatunków drzew

| Nr drzewa | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Numer ewidencyjny działki | Obwód na 5 cm | Liczba pni na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Wysokość [m] | Ø- Zakres korony drzewa (m) | Stan zdrowotny | Decyzja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [cm] |  | 1 pień [cm] | 2 pień | 3 pień | 4 pień | 5 pień | 6 pień |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] |  |  |  |  |
| 1 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica | 146301_1.0032.AR_44.227/5 | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Dobry | Do pozostawienia |
| 3 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica | 146301_1.0032.AR_44.227/5 | 35 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Dobry | Do pozostawienia |
| 6 | Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia | 146301_1.0032.AR_44.223/5 | 25 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Dobry | Do pozostawienia |
| 8 | Jarząb pospolity | Sorbus aucuparia | 146301_1.0032.AR_44.223/5 | 30 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dobry | Do pozostawienia |
| 9 | Wiąz syberyjski | Ulmus pumila | 146301_1.0032.AR_44.223/5 | 60 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | Dobry | Do pozostawienia |
| 11 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 146301_1.0032.AR_44.223/5 | 100 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | Dobry | Do pozostawienia |
| 15 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica | 146301_1.0032.AR_44.227/8 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Dobry | Do wycinki |
| 17 | Wiąz syberyjski | Ulmus pumila | 146301_1.0032.AR_44.227/8 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dobry | Do wycinki |
| 19 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 146301_1.0032.AR_44.227/8 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | Dobry | Do pozostawienia |
| 21 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 146301_1.0032.AR_44.227/8 | 40 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Dobry | Do wycinki |
| 23 | Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 146301_1.0032.AR_44.224 | 25 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | Dobry | Do wycinki |
| 25 | Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 146301_1.0032.AR_44.227/1 | 100 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | Dobry | Do pozostawienia |
| 27 | Morwa czarna | Morus nigra | 146301_1.0032.AR_44.227/1 | 100 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | Dobry | Do pozostawienia |

# 6. Zestawienie zinwentaryzowanych gatunków drzew do wycinki

| Nr drzewa | Nazwa polska | Nazwa łacińska | Numer ewidencyjny działki | Obwód na 5 cm | Liczba pni na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Obwód na 130 cm | Wysokość [m] | Ø- Zakres korony drzewa (m) | Stan zdrowotny | Decyzja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [cm] |  | 1 pień [cm] | 2 pień | 3 pień | 4 pień | 5 pień | 6 pień |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] |  |  |  |  |
| 15 | Śliwa domowa mirabelka | Prunus domestica | 146301_1.0032.AR_44.227/8 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Dobry | Do wycinki |
| 17 | Wiąz syberyjski | Ulmus pumila | 146301_1.0032.AR_44.227/8 | 15 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Dobry | Do wycinki |
| 21 | Klon jesionolistny | Acer negundo | 146301_1.0032.AR_44.227/8 | 40 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | Dobry | Do wycinki |
| 23 | Jarząb szwedzki | Sorbus intermedia | 146301_1.0032.AR_44.224 | 25 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | Dobry | Do wycinki |

# 6. Usunięcie drzew i krzewów

Do wycięcia kwalifikuje się 4 egzemplarz drzew, oznaczony w załączonej tabeli inwentaryzacyjnej (zgodnie z mapą inwentaryzacyjną).

ZAŁĄCZNIKI

Plansza orientacyjna			           BZ.01.01

Plansza inwentaryzacyjna 				BZ.02.01

PROJEKT NASADZEŃ

1.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji zawierającej:

- szczegółowe rozrysowanie nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa z podaniem niezbędnych wymiarów oraz ilościowym wykazem elementów, ze wskazaniem nasadzeń na terenie całej inwestycji.

- przedstawienie wytycznych realizacyjnych

- określenie warunków SOD.

- określenie warunków utrzymania zieleni,

## Projekt posłuży jako załącznik do opracowania dokumentacji jest „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sadkowskiej w Radomiu”

2. Projekt nasadzeń zieleni.

Prezentowany projekt zakłada nasadzenie 4 drzew. Zaproponowana  lokalizacja  wydaje się być właściwa ze względu na brak podziemnej infrastruktury, której obecność mogłaby uniemożliwić realizację nasadzeń. Istotnym elementem branym pod uwagę podczas wyboru miejsca jest to, aby nowe nasadzenia nie przesłaniały widoczności kierowcom  poruszającym się w obrębie ulicy. Jako gatunki nasadzane proponuje się Klon pospolity Acer platanoides,  Zaproponowany gatunek stosunkowo dobrze radzi sobie z niekorzystnymi warunkami siedliskowymi.

2.1. Wykaz materiału roślinnego

Drzewa:

| Nr | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acer platanoides L | Klon pospolity kolumnowy | 4 |

Wytyczne realizacyjne:

- termin sadzenia drzew i krzewów liściastych produkowanych w pojemnikach należy wykonać w terminie 15 marca do 30 listopada.

- sadzenie drzew i krzewów liściastych produkowanych w gruncie można wykonać po rozmarznięciu gleby w terminie 15 marca do 15 maja i jesienią w termie od września do końca października.

Parametry materiału roślinnego:

-Do nasadzeń należy wykorzystać tylko drzewa i krzewy z wyhodowanym z zakrytym systemem korzeniowym i dostarczone na miejsce sadzenia z bryłą korzeniową (balotowane lub w pojemnikach).

-Materiał sadzeniowy powinien być mikoryzowany. Jeżeli nie ma możliwości pozyskania mikoryzowanego materiału sadzeniowego należy przed lub bezpośrednio po posadzeniu zastosować zabieg polegający na majoryzacji nasadzeń.

-Każde przeznaczone do nasadzeń drzewo lub krzew powinny posiadać etykietę. Na etykiecie powinny znaleźć się niżej wymienione informacje:

- nazwa rodzajowa i gatunkowa sadzonki;

- wysokość rośliny,

- rodzaj pojemnika,

- nr świadectwa pochodzenia danej partii materiału sadzeniowego

- oznaczenie partii materiału sadzeniowego;

- adres i nazwę producenta.

- liczba szkółkowań.

-etykietki z nazwą gatunkową należy zdjąć z sadzonek dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzonej zieleni.

Okres koszenia trawników

1 rok koszenia trawnika wykonuje wykonawca. Podlega od kwietnia do października co 7–10 dni, czyli ok. 12–20 razy w sezonie.

Drzewa z bryłą korzeniową przeznaczone do nasadzeń powinny spełniać następujące wymogi jakościowe:

- liczba szkółkowań (przesadzeń w szkółce) – min. 2x, optymalnie: 3x-4x

- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany: pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów oraz równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia, a także odpowiednich proporcji między pniem, koroną i bryłą korzeniową, wyrównany pod względem wysokości, kształtów koron i obwodów pni, o prostych pniach, symetrycznych koronach i dobrze ukształtowanych bryłach korzeniowych, w dobrej kondycji zdrowotnej, bez otarć kory i innych uszkodzeń mechanicznych, bez objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia 
i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki, z zabliźnionymi ranami, bez oznak chorób grzybowych
i szkodników.

- bryła korzeniowa proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta, nieprzesuszona, lekko wilgotna i prawidłowo zapakowana (balot), bądź korzenie wykształcone proporcjonalnie w stosunku do rozmiarów pojemnika (kontenery),

- korzenie nie mogą być zbite i powinny być widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej.

- rośliny z bryłą korzeniową powinny być zabezpieczone tkaniną, która rozkłada się max. 1,5 roku po posadzeniu, dodatkowo w przypadku drzew liściastych o obwodzie >14 cm, bryła korzeniowa powinna być zabezpieczona dodatkowo siatką drucianą z drutu ocynkowanego.

- nie dopuszcza się nasadzeń drzew i krzewów z gołym korzeniem

Wymagane warunki dla roślin do nasadzeń:

- drzewa liściaste formy piennej

- wysokość pnia pod koroną dla drzew w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych: min. 2,0m,

- obwód pnia mierzony na wysokości 1 m: min. 16-18cm,

- średnica bryły korzeniowej mierzonej w poziomie: co najmniej 3,5 razy większa od obwodu pnia mierzonego na wysokości 100 cm.

- bryła korzeniowa – proporcjonalnie uformowana w stosunku do części nadziemnej, zwarta,

- sadzonki drzew liściastych danej formy i wysokości pnia (Pa) muszą mieć równą wielkość 
i koronę na tej samej wysokości;

- drzewa liściaste formy naturalnej:

- wysokość rośliny mierzona od powierzchni ziemi do pąka szczytowego: min.2,0 m

Rośliny do nasadzeń powinny mieć następujące cechy:

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte,

- pąk szczytowy przewodnika u drzew powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien być wyraźnie prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, proporcjonalna do wielkości rośliny, powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy bryłą korzeniową, pniem i koroną,

Dostarczony sadzeniowy materiał roślinny powinien być zgodny z aktualnymi Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich. Do nasadzeń nie należy wykorzystywać obcych gatunków inwazyjnych. Nasadzenia powinny być prowadzone z jak największym udziałem gatunków rodzimych, należy dążyć do wykorzystania materiału roślinnego z wykorzystaniem lokalnych populacji gatunków.  Materiał sadzeniowy nie może pochodzić z innego regionu przyrodniczego, wyznaczonego z uwagi na długości trwania okresu wegetacyjnego.

Sadzenie drzew i krzewów :

- Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin należy wykonywać ze zwróceniem uwagi na uzbrojenie terenu.

- Drzewa i krzewy należy sadzić po przygotowaniu terenu pod obsadzenie.

- Przed wysadzeniem sadzonek teren powinien zostać oczyszczony z zanieczyszczeń 
i odchwaszczony.

- Zanieczyszczenia należy odwieźć z terenu budowy zgodnie z Ustawą o odpadach

- Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć i zabezpieczyć fungicydem.

- Przed sadzeniem rośliny powinny zostać podlane.

- Doły pod drzewa i krzewy powinny być całkowicie zaprawione ziemią ogrodniczą.

- Wielkości dołów powinna być dostoswana do wielkości bryły korzeniowej sadzonek (doły muszą być przynajmniej 30-40 cm głębsze i przynajmniej 30-40 cm z szersze w stosunku do wielkości bryły korzeniowej);

- Dla zwiększenia przepuszczalności dołów, należy wykonać bruzdy w ich ścianach oraz obrzeżach dna za pomocą np. szpadla.

- Przed sadzeniem roślin wyprodukowanych z zakrytym systemem korzeniowym 
(w pojemnikach) należy usunąć pojemnik.

- Po umieszczeniu w dole sadzonki drzewa z bryłą korzeniową okrytą workiem jutowym lub zabezpieczonym siatką drucianą nie należy przecinać juty lub siatki.

Palikowanie:

Każde drzewo liściaste powinno być mocowane do 3 palików z impregnowanego drewna 
o średnicy przy drzewach o obw. pnia do 18 cm o średnicy 6 cm, powyżej 18 cm pale i wysokości 
w zależności od wysokości pnia pod koroną, (paliki powinny być wkopane w ziemię na głębokość min, 1 m, pozostała część powinna sięgać pod koronę drzewa) połączonych ze sobą poprzeczkami. Paliki powinny być zaimpregnowane. Pień drzewa powinien być przymocowany do palików elastyczną taśmą do mocowania drzew o szerokości min 40 mm i być wykonana z tkaniny elastycznej umożliwiającej  swobodny przyrost drzewa na grubość. W miejscu mocowania taśmą, pień należy zabezpieczyć jutą. Podczas wbijania palika należy zwrócić uwagę aby nie powodowało to uszkadzania bryły korzeniowej. Palik musi zostać wbity przed zasypaniem warstwą gleby próchniczej i przed założeniem specjalnych umocnień. Palik nie może dotykać pnia ani pędów drzewa i musi być sztywno osadzony.

- Po posadzeniu roślin należy usunąć drobne uszkodzenia roślin oraz uformować miski:

- Posadzone rośliny należy obficie podlać wodą (nawet podczas deszczu) – pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosić min. 10 l pod każdy krzew i pnącze oraz min. 30 l na każde drzewo,

- Po podlaniu roślin należy uzupełnić osiadającą ziemię.

- Po posadzeniu usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie.

- Po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewów sadzonych pojedynczo i w luźnych grupach należy w miskach rozłożyć 10cm ściółkę 
w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. Ściółkę należy umieścić w sposób umożliwiający jej rozłożenie wokół pni drzew i pojedynczych krzewów.

Konserwacja i gwarancja:

W ramach realizacji nasadzeń przewiduje się 3-letni okres konserwacji, mający na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju posadzonych drzew i krzewów. Po 3 letnim okresie konserwacji, zabiegi pielęgnacyjne Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w okresie gwarancji określonym przez Zamawiającego w warunkach Kontraktu. Zabiegi należy przeprowadzać w miarę potrzeb wynikających z konieczności utrzymania terenów zieleni. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pełne uzupełnianie nasadzeń, które zostały zakwalifikowane jako nieudane na koszt własny. W miarę potrzeby należy stosować repelenty lub osłony przed zgryzaniem.

Pielęgnacja nasadzeń

Pielęgnacja istniejących i projektowanych nasadzeń jest kluczowym elementem utrzymania estetyki, zdrowia roślin oraz funkcjonalności zieleni na analizowanym terenie. Zaleca się prowadzenie regularnych działań pielęgnacyjnych, dostosowanych do potrzeb poszczególnych gatunków oraz warunków siedliskowych.

Zakres działań pielęgnacyjnych obejmuje:

Podlewanie

- Pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach. Dawka wody powinna wynosić min. 30 l na każde drzewo.

- Regularne nawadnianie roślin, szczególnie w pierwszych latach po posadzeniu oraz w okresach suszy. Intensywne podlewanie w sezonie wegetacyjnym (w szczególności wiosną i latem).

Uzupełnienie

- Należy uzupełnić osiadającą ziemię po podlaniu, oraz uformować miski.

Odchwaszczanie

- Usuwanie chwastów mechanicznie lub chemicznie (środkami selektywnymi i dopuszczonymi do użytku w terenach zieleni).

Nawożenie

- Stosowanie nawozów mineralnych lub organicznych zgodnie z wymaganiami gatunków.

- Nawożenie wiosenne w celu pobudzenia wzrostu i jesienne w celu przygotowania roślin do zimy.

Cięcia pielęgnacyjne

- Usuwanie martwych, chorych i uszkodzonych pędów.

- W przypadku żywopłotów – regularne cięcia formujące.

Ściółkowanie

- Po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej ziemi, powierzchnie pod nasadzeniami drzew i krzewów sadzonych pojedynczo i w luźnych grupach należy w miskach rozłożyć 10cm ściółkę 
w lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową. Ściółkę należy umieścić w sposób umożliwiający jej rozłożenie wokół pni drzew i pojedynczych krzewów.

- Ściółkowanie rabat i powierzchni wokół drzew korą w celu ograniczenia parowania wody, wzrostu chwastów i poprawy warunków glebowych.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami

- Monitorowanie stanu zdrowotnego roślin.

- Stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z przepisami i zaleceniami producentów.

Zabezpieczenie roślin przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi

- Zakładanie siatek ochronnych lub tub plastikowych na pnie drzew w celu ochrony przed obgryzaniem przez sarny, jelenie lub zające.

- Uzupełnienie palików

- Poprawa wiązań

Kontrola wzrostu i kondycji roślin.

- Regularna ocena stanu roślinności i dokumentacja zmian.

W trakcie analizy oraz oceny lokalizacji względem planowanych prac budowlanych, wytypowano drzewa wymagające objęcia strefą ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz budowlanymi.

Do tej grupy zakwalifikowano egzemplarze oznaczone numerami:

1,3,19,21

Zabezpieczenie zieleni istniejącej na czas realizacji inwestycji.

(na podstawie: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak oraz dr, arch. kraj. Piotr Reda, 2021.)

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokół drzewa, w obrębie którego ochronie podlega całe drzewo (system korzeniowy, pień i korona) oraz jego siedlisko. Zasięg SOD obejmuje:

- strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju lub

- Strefę rzutu korony plus 3 m – w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

- W przypadku krzewów jako strefę ochrony przyjmuje się zasięg rzutu części nadziemnej krzewu plus 1 m. W Standardzie skrót SOD stosuje się również w odniesieniu do krzewów.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrębie SOD

W sytuacjach szczególnych, w których nie jest możliwa całkowita rezygnacja z prac w obrębie strefy ochrony drzewa, dla zachowania drzewa i uniknięcia konieczności jego usunięcia należy rozważyć dopuszczenie prowadzenia robót w SOD przy spełnieniu określonych warunków ochrony drzewa. 
W uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości zmiany rozwiązań projektowych, ściśle określone zasięgi koniecznych robót budowlanych, remonty istniejącej infrastruktury, prace rozbiórkowe).

4. Sposoby ochrony zieleni na terenie budowy:

Zabezpieczenie pnia oraz korony  drzewa ma na celu ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi powstałymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych, transportowych lub użycia sprzętu ciężkiego. Zabezpieczenie wykonuje się poprzez zastosowanie konstrukcji z desek do wysokości minimum 2,0 m.

Zasady wykonania zabezpieczenia pnia:

- Zakres ochrony

Odeskowanie powinno obejmować całą powierzchnię pnia na obwodzie drzewa, od poziomu gruntu do nasady korony, optymalnie 2–3 m.

- Materiał amortyzujący

Między powierzchnią kory a deskami należy zastosować warstwę ochronną w postaci materiału amortyzującego. Zalecane jest użycie rury karbowanej (peszla) PCV o średnicy co najmniej 8 cm.

- Parametry desek

Grubość desek: minimum 2 cm. Deski nie mogą opierać się na napływach korzeniowych.

Deski powinny być zamocowane w sposób ciasny i stabilny, poprzez opasanie taśmą stalową, drutem stalowym lub taśmą z tworzywa sztucznego z napinaczem.

Konstrukcja musi być odporna na przemieszczenia i wypadanie elementów.

- Wentylacja i ochrona kory

Odeskowanie nie może być szczelne — należy pozostawić szczeliny o szerokości 1–4 cm między deskami, co zapewnia dostęp powietrza, zapobiega odparzeniu kory i pozwala na bytowanie organizmów żyjących na korze.

- Kontrola przy montażu

Należy upewnić się, że: szyja korzeniowa nie jest obsypana ziemią oraz czy nie doszło do jej uszkodzenia podczas montażu zabezpieczenia.

- Zalecenia środowiskowe

Rekomenduje się stosowanie materiałów z odzysku: np. używanych desek, peszli, drutów.

Zakres działań zabezpieczających:

Tymczasowe podwiązanie gałęzi i konarów:

Gałęzie i konary wchodzące w kolizję z placem budowy należy tymczasowo podwiązać i skierować poza strefę zagrożenia. Zabieg ten wykonuje się w sposób umożliwiający szybki demontaż po zakończeniu robót.

Bezpieczne ograniczenie ruchomości gałęzi:

Gałęzie powinny być podwiązane w sposób delikatny, ale skuteczny, bez ich nadmiernego zginania czy naprężania. Nie należy dopuszczać do ryzyka złamania lub naderwania konarów.

Stosowane materiały:

Użyte do podwiązywania materiały powinny być elastyczne, szerokie i nieuszkadzające kory (np. taśmy tekstylne, miękkie liny, elastyczne opaski).

Zabronione jest stosowanie cienkich drutów, linek stalowych bez osłon oraz elementów mogących kaleczyć tkanki drzewa.

4. Zakazy:

Na terenie budowy niedopuszczalne są wszelkie działania mogące mieć negatywny wpływ na kondycję drzew i innych form zieleni lub w sąsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

- obiektów tymczasowych (np. biura i budynków socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środków chemicznych;

- dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpowiedniego zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, w tym 
z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wykorzystywanych 
w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiektów służących ochronie przyrody (np. budki lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie znaków informacyjnych na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwazyjny (zawieszanie) i konieczne jest usunięcie elementów obcych po zakończeniu prac.

- Pielęgnacja roślin podczas robót budowlanych

Pielęgnacja i bieżące utrzymanie roślin jest obowiązkowe dla:

- wszystkich roślin znajdujących się na terenie budowy;

- roślin rosnących poza terenem budowy, lecz objętych oddziaływaniem robót budowlanych. Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin w czasie prac budowlanych obejmują:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy

- regularne przeglądy stanu zdrowotnego roślin i ich zabezpieczeń przed oddziaływaniem prac budowlanych – co 2 tygodnie lub z inną częstotliwością według wskazań zamawiającego;

- korekta i naprawa zabezpieczeń roślin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstałych podczas budowy ewentualnych uszkodzeń roślin (pod nadzorem dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich działań naprawczych.

Prace porządkowe po zakończeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby

Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin. Zabiegi te obejmują (w zależności od potrzeb):

- usunięcie wszelkich odpadów i zanieczyszczeń;

- zdjęcie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić korzeni, zaleca się prace ręczne);

- rozluźnienie nadmiernie zagęszczonego gruntu poprzez jego uprawę kultywatorem, a w przypadku zagęszczenia głębszych warstw poprzez orkę i bronowanie; w obszarze strefy ochrony drzewa rozluźnienie gleby musi być wykonywane w sposób bezpieczny dla korzeni drzew - przy użyciu sprężonego powietrza lub poprzez nakłuwanie gleby;

- w razie konieczności wymianę gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymianę gleby wykonać w sposób bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy użyciu sprężonego powietrza;

Poprawa właściwości gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiającym właściwości gleby jest ściółkowanie. W przypadkach daleko posuniętej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje się nawożenie lub wymianę wierzchniej warstwy gleby (do głębokości około 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu korzeniowego techniką wydmuchiwania gruntu sprężonym powietrzem. W pierwszej kolejności należy zbadać właściwości fizyko-chemiczne gleby, aby wskazać właściwy zabieg w obrębie strefy korzeniowej:

- rozluźnienie gleby – napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do głębokości około 30 cm;

- wymiana gleby w obrębie strefy systemu korzeniowego – stworzenie nowego profilu gleby 
w nawiązaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa – rozluźnienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m)

- kanały napowietrzające do głębokości około 0,5 m służą dostarczeniu tlenu i wody w głąb profilu glebowego. Prace te mają na celu napowietrzenie gleby; umożliwienie przenikania wody i tlenu w głąb profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju korzeni włośnikowych roślin. Należy mieć na względzie fakt, że są to zabiegi ingerujące w system korzeniowy i powodują częściowe uszkodzenie włośników oraz części drobnych korzeni. Dlatego należy je stosować tylko w uzasadnionych przypadkach oraz zachować ostrożność podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje następujące działania:

- Rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby;

- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usunięcie zanieczyszczeń (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

- uzupełnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- ściółkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;

- wykonanie biologicznych zabiegów rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych właściwości gleby.

- Nadzór w zakresie ochrony zieleni- Kompetencje inspektora nadzoru w zakresie ochrony zieleni

Konieczne jest powoływanie osób sprawujących nadzory w zakresie ochrony zieleni w przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sąsiedztwie drzew. Zaleca się, aby ochrona zieleni realizowana była w ramach nadzorów inwestorskich. Nadzór w zakresie ochrony zieleni – nadzór mający na celu ochronę zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacją projektową oraz standardami branżowymi. Nadzór ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac związanych z urządzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w której skład wchodzą drzewa lub krzewy w kolizji 
z projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiórki);

- realizacji prac, które wchodzą w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Obowiązki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), w tym 
w szczególności operatu dendrologicznego oraz projektu ochrony zieleni;

- kontrola prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, a także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń na terenie budowy;

- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych;

- prowadzenie dziennika nadzoru;

- formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania kolizji 
z roślinami;

- udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie spraw dotyczących ochrony zieleni;

- bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roślin

Celem nadrzędnym monitoringu stanu zdrowotnego roślin i statyki drzew na placu budowy (terenie budowy) jest nie tylko bieżąca kontrola stanu roślin, ale przede wszystkim skuteczność wdrażania rozwiązań służących ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglądach stanu zdrowotnego drzew i krzewów należy zwrócić uwagę na regularność tych czynności oraz mnogość czynników powodujących pogorszenie kondycji i stabilności roślin. Mogą to być:

- czynniki abiotyczne (środowiskowe): susza, nadmierne zagęszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne (w tym zwłaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia słoneczne, przemarznięcia, niewłaściwy skład mechaniczny i chemiczny gleby, skażenia środowiska (wód, gleby, powietrza), itp.

- czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (głównie pajęczaki, owady, ślimaki, ale też zwierzęta kręgowe) oraz pasożyty (roślinne i zwierzęce). Monitoring stanu zdrowotnego roślin powinien być zlecany przez zarządcę terenu lub wykonawcę prac pod ścisłym nadzorem zarządcy terenu.

Kontrola skuteczności ochrony zieleni

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarządca terenu/zamawiający na bieżąco sprawdzał skuteczność zastosowanych sposobów ochrony zieleni. Inspektor w szczególności weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:

- otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roślin;

- uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

- naruszenie struktury gruntu (wykopy, zagęszczenie, ślady poruszania się pojazdów lub składowania materiałów) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

- ślady materiałów chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejów, farb, lakierów, rozpuszczalników, paliw, środków czyszczących i konserwujących, popłuczyn po myciu zbiorników i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

- lokalizacja toalet przenośnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

- połamane gałęzie i konary roślin;

- zasypanie szyi korzeniowej;

- zmiany fizjologiczne lub obumieranie roślin i ich części.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienależytej skuteczności zastosowanych sposobów ochrony zieleni konieczne jest wprowadzenie działań naprawczych oraz poprawę/ zmianę sposobów ochrony zieleni.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, arborystyczną i projektową, według najnowszego stanu wiedzy i zgodnie z obowiązującym prawem. Inwentaryzacja jest aktualna na dzień wykonania.

II ZAŁĄCZNIKI

Projekt nasadzeń			           BN.02.01