Specyfikacja – Internat w Iwoniczu:

###### Branża sanitarna.

Remont, adaptacja i dostosowanie pomieszczeń budynku do wymogów Inwestora:

- wyburzenie części ścianek działowych,

- poszerzenie otworów drzwiowych do wymogów WT,

- wyburzenie podłoża warstwy podposadzkowej,

- wymianę stolarki okiennej,

- wymianę stolarki drzwiowej,

- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych Al. i wewnętrznych P.poż. do pom. gospodarczego i klatki schodowej,

- wykonanie ścian gr. 24 i 30 cm

- uzupełnienia tynków cementowo – wapiennych na ścianach, wykonanie tynków gipsowych,

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach,

- wykonanie posadzki przemysłowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym,

- malowanie farbami emulsyjnymi z gruntowaniem powierzchni gipsowych ścian i sufitów,

- wykonanie stalowej rampy do rozładunków towarów o wymiarach dł. 4.4 x szer. 1.6 m + schody ażurowe o szer. 1.2 m. (pomost z krat wema)

Uwaga

Do opracowania ujęto piętnaście pomieszczeń internatu, w obecnie nie użytkowanej części budynku głównego zlokalizowanego w południowej części na poziomie parteru.

Część budynku objętej opracowaniem wykazano w rzucie parteru.

###### Branża sanitarna.

Nie planowana jest ingerencja w instalacje kanalizacyjnej sanitarnej.

Nie planowana jest instalacja wody użytkowej i c.w.u.

Istniejąca instalacja c.o. pozostaje bez zmian.

– zakresem adaptacji objęte jest czyszczenie i malowanie grzejników i instalacji c.o.

###### Branża elektryczna.

W projektowanych pomieszczeniach jest wykonana instalacja elektryczna i rozdzielnie elektryczne.

– zakres adaptacji w etapie II obejmuje wymianę instalacji elektrycznej na poziomie parteru wraz z rozdzielniami elektrycznymi i ich podłączenie. Montaż oświetlenia ledowego przy spełnieniu obecnych standardów. Dostosowanie instalacji do zasilania awaryjnego – agregat prądotwórczy.

Wykonanie monitoringu z systemem telewizji użytkowej i instalacji SSP na poziomie parteru.