Załącznik nr 1 do SWZ

Nr sprawy RG.271.7.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na „Dostawa autokaru dla Gminy i Miasta Szadek”.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy. Autobus powinien posiadać homologację typu i być dostarczony z Certyfikatem Zgodności. Ponadto produkty, które tego wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

W przypadku gdy przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przy pomocy Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub w inny sposób, określony w art. 99 ust 5 Ustawy Pzp, dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych opisywanym pod warunkiem, że będą posiadały parametry nie gorsze od parametrów materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności : części zamiennych, serwisu urządzeń i przeglądów w okresie gwarancyjnym, w tym możliwości:

1.	Wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, urządzenia i wyposażenia objętego serwisem.

2.	Wykonywania okresowych wymian oleju, filtrów oraz innych elementów eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta, instrukcją obsługi oraz harmonogramem zaleceń serwisowych.

3.	Dostępu do wszystkich materiały eksploatacyjnych (w tym oleje, filtry, smary) oraz części zamiennych wykorzystywanych w trakcie serwisu zgodnych z wymaganiami producenta urządzenia.

4.	Przeprowadzenia serwisu zgodnie z przewidzianym przez producenta autobusu harmonogramem, uwzględniającym okresowe interwały przeglądów i wymian elementów eksploatacyjnych.

5. 	Przeprowadzenia serwisu w ustalonych terminach, z minimalnym czasem przestoju urządzeń.

6. 	Realizacja wszystkich usług serwisowych zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa oraz wytycznymi producenta urządzeń.

Obsługa kontrolna obejmująca czynności standardowe, przewidziane w instrukcji eksploatacji pojazdu dla użytkownika, niewymagające ingerencji serwisu Wykonawcy ani użycia specjalistycznych narzędzi czy urządzeń jak i podczas której nie jest wymagana wymiana części, a która wynika ze zwykłego, codziennego użytkowania pojazdu (np. obsługa codzienna, tygodniowa, miesięczna,), będzie wykonywana przez Zamawiającego we własnym zakresie oraz na jego koszt.

Gwarancja i rękojmia nie obejmują elementów, które ulegają zużyciu w toku prawidłowej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji autobusów, o ile zużycie to nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności następujących części: amortyzatory, elementy zawieszenia, świece zapłonowe, świece żarowe, paski napędowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, sprzęgła, wtryskiwacze, pióra wycieraczek, tłumiki, opony, żarówki, bezpieczniki oraz płyny eksploatacyjne.

Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot dostawy wraz z:

1. 	wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zarejestrowania i użytkowania pojazdu,

2. 	książką gwarancyjną oraz wyposażenia wraz z warunkami gwarancji,

3. 	książką przeglądów serwisowych, instrukcjami obsługi i konserwacji przedmiotu w języku polskim, katalogiem części zamiennych, wykazem akcesoriów i wyposażenia przedmiotu dostawy i informacjami o wymaganych okresach lub przebiegach, przy których wymagane jest wykonanie przeglądów przedmiotu dostawy oraz wyposażenia wraz z informacją zawierającą parametry i nazwy producenta niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry itp.);

4.	 wyposażeniem obowiązkowym: gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, dwa komplety kluczyków;

Dostarczany pojazd musi być:

- Fabrycznie nowy (dopuszcza się przebieg związany z dojazdem z miejsca produkcji), rok produkcji min. 2025; z homologacją lub równoważnym dokumentem pod nazwą świadectwo indywidualnego dopuszczenia pojazdu na wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej wydanym przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, który zostanie dostarczony w dniu dostawy pojazdu lub w dniu zawiadomienia Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy pojazdu (dokument zastępujący świadectwo homologacji i potwierdzający spełnienie odpowiednich wymagań i warunków technicznych dla oferowanego pojazdu i jest podstawą rejestracji pojazdu zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym. (art. 72 pkt 3 lit. e), nierejestrowany, nieeksploatowany;

- Liczba miejsc : min. 31 (plus kierowca i pilot);

- Długość: maksymalna - 8,0 m;

- Wysokość maksymalna 3,2 m;

- Kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych;

- Dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone certyfikatem zgodności COC;

- Kolor auta do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Dostarczany pojazd musi spełniać wymagania określone w:

• ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.);

• ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity, Dz.U. 2023 poz. 1047 z późn. zm.);

• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 t. j.);

• rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355);

- Dostarczany pojazd musi spełniać następujące warunki techniczne:

• Autobus kl. III turystyczny;

• Skrzynia biegów manualna 6+R , dopuszcza się skrzynię biegów automatyczną;

• Silnik: wysokoprężny , o pojemności skokowej nie mniejszej niż 4 000 cm³ i nie większej niż 5 500 cm³  spełniający wymagania normy spalin min. EURO 6 E;

• Minimalna moc silnika min. 150 KW;

• Dopuszczalna masa całkowita (DMC) min. 10 000 kg.

- Wymagany wygląd zewnętrzny i wyposażenie autokaru:

• ABS, ASR, ESP/ESC lub równoważny;

• LDWS, AEBS;

• Wspomaganie kierownicy;

•  Hamulec postojowy działający na koła osi tylnej;

•  Retarder elektromagnetyczny;

•  Hamulce pneumatyczne, tarcze - na osi przedniej i tylnej z systemami EBS (ASR+ABS);

• Średnica kół R min. 17,5 cala;

•  Komfortowe zamykanie i otwieranie drzwi z pilota;

•  Ogranicznik prędkości do 100 km/h;

•  Podwójne szyby boczne i drzwiowe dopuszcza do udziału w postępowaniu autokary wyposażone w drzwi z szybami pojedynczymi, jeśli są one podgrzewane elektrycznie;

•  Sensor świateł (odnosi się do czujnika zmierzchu lub światła otoczenia, który automatycznie steruje włączaniem i wyłączaniem świateł pojazdu w zależności od warunków oświetleniowych na zewnątrz);

•  Nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez całopojazdowe lakierowanie zanurzeniowe w procesie kataforezy lub szkielet ze stali nierdzewnej z poszyciem z paneli aluminiowych;

•  Miejsce do odpoczynku dla kierowcy wyposażone w leżankę;

•  Tempomat;

•  Kierownica regulowana, dwupłaszczyznowa, komfortowa ;

•   Lusterko wsteczne wewnętrzne, lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach po 3 zwierciadła po każdej stronie zapewniające widoczność przed autobusem i w martwej strefie. Lusterka widoczne przez przednią szybę;

•  Wzmocnione opony całoroczne M+S 3PMSF;

•  Pełnowymiarowe koło zapasowe umieszczone w szczelnie zamykanym dedykowanym przedziale;

•  zawieszenie pneumatyczne co najmniej na tylnej osi;

• Klimatyzacja automatyczna, całopojazdowa. System ogrzewania  z ogrzewaniem postojowym i programatorem dopuszcza się do udziału w postępowaniu pojazd wyposażony

w manualną klimatyzację kabiny kierowcy oraz automatyczną klimatyzację w pozostałej części pojazdu. Zamawiający uznaje manualną klimatyzację w kabinie kierowcy za rozwiązanie równoważne, zapewniające odpowiedni komfort termiczny dla osoby prowadzącej pojazd;

•  Światła z funkcją świateł do jazdy dziennej ;

•  Czujniki  cofania wraz z ostrzeganiem dźwiękowym o zbliżaniu się do przeszkody;

•  Tachograf cyfrowy dla dwóch kierowców 4.2 - dopuszcza zastosowanie tachografu cyfrowego dla dwóch kierowców, bez konieczności spełniania wymogu wersji 4.2 (G2V2). Zamawiający uwzględnia fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami inteligentne tachografy drugiej generacji (G2V2) są obowiązkowe wyłącznie dla pojazdów nowo rejestrowanych od 1 stycznia 2025 roku.  W związku

z powyższym, dopuszcza się zastosowanie tachografu zgodnego z aktualnymi regulacjami prawnymi dla pojazdów wyprodukowanych przed tą datą.

- FOTELE PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO:

• Fotele przedziału pasażerskiego wysokie, uchylne z regulacją oparcia oraz przesuwem bocznym (klasa III);

• Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, składane podłokietniki (dopuszcza się autobus wyposażony w fotele pasażerskie z podłokietnikami składanymi od strony przejścia), siateczki, stoliki, rączki, zagłówki;

- PRZESZKLENIE POJAZDU:

• Szyby przyciemniane fabrycznie ( 80% ograniczenia widzialności z zewnątrz) nie dopuszcza się oklejania folią;

• Okna boczne podwójne – termoizolacyjne;

• Okno kierowcy przesuwane;

- OŚWIETLENIE:

• Oświetlenie indywidualne;

• Oświetlenie postojowe;

• Oświetlenie nocne w kolorze niebieskim lub czerwonym;

• Podświetlane stopnie wejściowe (lampki wewnątrz i na zewnątrz);

• Oświetlenie przejścia;

• Lampy obrysowe dachowe;

- MULTIMEDIA:

• Radio z Bluethooth, SD, USB;

• Monitor;

• Mikrofon;

• Nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej;

• Gniazda USB dla każdego rzędu siedzeń;

- PRZECHOWYWANIE BAGAŻU I UBRAŃ:

• Turystyczne półki bagażowe;

• Wieszaki ubraniowe;

- ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA:

• Podłoga antypoślizgowa PCV, odporna na ścieranie, wodoodporna, zdejmowane wykładziny w całym autobusie (wykładziny dywanowe powinny być zamontowane jako zdejmowane w całym autobusie, tj. w przejściu pomiędzy fotelami pasażerskimi, w kabinie kierowcy, w wejściach do autobusu, a także pomiędzy fotelami pasażerów);

• Szyberdach wentylacyjny / wyjście awaryjne;

• Młotki bezpieczeństwa z alarmem;

• System wykrywania i automatycznego gaszenia pożaru;

•  Apteczka;

•  Kliny pod koła;

•  Podnośnik samochodowy hydrauliczny;

• Trójkąt ostrzegawczy;

•  Klucz do kół;

• okno dachowe z funkcją wyjścia awaryjnego;

- Dostawca zapewnia warunki gwarancji, nie gorsze od warunków określonych przez producenta w załączonych do autokaru książkach gwarancyjnych ale na okres nie krótszy niż 36 miesięcy bez limitu kilometrów;

- Termin rozpoczęcia ochrony gwarancyjnej rozpocznie się od dnia odbioru autokaru;

- Przewidywany średnioroczny przebieg ok 50 000 km.