Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń 
i oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” - uzupełnienie

Wykaz ilościowy:

- Serwer rack typu 1 – 1 szt.

- Zasilacz awaryjny UPS serwerowy – 2 szt.

- Access Point typ 2 – 4 szt.

- Serwer NAS – 1 szt.

- Dyski do serwera NAS -1 kpl.

- Oprogramowanie do wieloskładnikowej autentykacji – 1 kpl.

- System operacyjny do serwera rack typu 1 – 1 szt.

# Serwer rack typu 1 – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U w konfiguracji bezdyskowej. Komplet wysuwanych szyn i organizer okablowania, umożliwiający montaż w szafie rack i wysuwanie do celów serwisowych. |
| 2 | Płyta główna – pozwalająca na zainstalowanie minimum dwóch procesorów zaprojektowana przez producenta węzła i oznaczona jego znakiem firmowym. |
| 3 | Chipset - dedykowany przez producenta procesora do pracy w systemach dwuprocesorowych. |
| 4 | Procesory - zainstalowane dwa procesory maksimum 16-rdzeniowe klasy x86 uzyskujące w teście „SPECrate2017_fp_base” dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji z dwoma procesorami wyniku min. 305 punktów, dla oferowanych procesorów. W formularzu oferty należy wskazać model oferowanego procesora i wynik testu. Maksymalna liczba rdzeni procesora ograniczona przez licencjonowanie zastosowanego w projekcie oprogramowania. |
| 5 | Pamięć RAM – minimum 256 GB DDR5 RDIMM 6400MT/s. Płyta główna powinna obsługiwać do minimum 8TB pamięci RAM dla konfiguracji dwu-procesorowej. |
| 6 | Zabezpieczenia pamięci RAM - ECC |
| 7 | Gniazda PCI – minimum dwa sloty PCIe |
| 8 | Interfejsy sieciowe: - minimum 4 porty typu Ethernet 10/25Gbps SFP28 – zorganizowane w co najmniej dwie karty sieciowe) |
| 9 | Przestrzeń dyskowa: Zainstalowane: Dwa dyski M.2 NVMe SSD o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. |
| 10 | Wbudowane porty: - minimum 1 port USB 2.0 - minimum 2 porty USB 3.0, - 1 port RJ45 dedykowany do zarządzania, - 1 porty VGA |
| 11 | Video - zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 |
| 12 | Wentylatory - redundantne |
| 13 | Zasilacze - redundantne, Hot-Plug minimum 800W. |
| 14 | Oprogramowanie systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2025 Standard 16 CORE – 3szt Licencje dostępowe Microsoft Windows Server 2025 User CAL – 60szt. Równoważność oprogramowania opisana poniżej tabeli |
| 15 | Karta Zarządzania - niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płyta główną, posiadająca minimalną funkcjonalność : - komunikacja poprzez interfejs RJ45, - podstawowe zarzadzanie poprzez protokół IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging, - wbudowana diagnostyka, - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń, - monitorowanie temperatury oraz zużycia energii w czasie rzeczywistym, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - obsługa komunikacji szyfrowanej tls 1.2 oraz tls 1.3 - możliwość zdalnego dostępu do konsoli graficznej z przejęciem kontroli nad klawiaturą i myszką, zainstalowanego systemu operacyjnego serwera. Serwer musi integrować się z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do zarządzania serwerami Dell OpenManage Enterprise. |
| 16 | Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-14001 oraz ISO-50001 Urządzenie musi być zgodne z normami UE i przeznaczone na rynek UE, musi posiadać certyfikat CE. |
| 17 | Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane najwcześniej w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dostawą, muszą pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na teren Polski |
| 18 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją producenta sprzętu w dni robocze, czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu Następny Dzień Roboczy. W przypadku awarii dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. Musi istnieć możliwość sprawdzenia na stronie WWW producenta serwera, prowadzonej w języku polskim, po podaniu numeru seryjnego urządzenia minimum: - okresu oraz poziomu gwarancji, - zainstalowanych komponentów (w tym m.in. procesorów, pamięci RAM, dysków, zasilaczy i kart komunikacyjnych). Adres strony WWW producenta na której można sprawdzić powyższe dane musi być podany w złożonej ofercie. |
| 19 | W ramach dostawy serwera rack typu 1 Wykonawca ma obowiązek zapewnić: - Montaż sprzętu w szafie serwerowej RACK we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji - Wykonanie strukturalnego okablowania sieciowego - Uruchomienie serwerów oraz kompleksowa weryfikacja ich prawidłowego działania - Aktualizacja firmware’u do najnowszej wersji rekomendowanej przez producenta - Podłączenie zasilania zgodnie z wytycznymi i schematem dostarczonym przez Zamawiającego - Skonfigurowanie interfejsów zarządzania w oparciu o adresację IPv4 - Ustawienie i skonfigurowanie sieci VLAN - Konfiguracja synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP - Ustawienie serwerów DNS do prawidłowego rozwiązywania nazw - Testy i potwierdzenie poprawności łączności w sieciach LAN - Włączenie serwerów do centralnego systemu zarządzania klastrem - Instalacja i pełna konfiguracja hypervisora Hyper-V - Wzmocnienie bezpieczeństwa platformy wirtualizacyjnej (hardening) zgodnie z najlepszymi praktykami cyberbezpieczeństwa - Utworzenie kont użytkowników oraz nadanie odpowiednich uprawnień i ról - Konfiguracja wirtualnych przełączników sieciowych, - Wdrożenie segmentacji ruchu sieciowego - Dokumentacja obejmująca: - Topologia logiczna, - Topologia fizyczna, - Adresacja IP, - Poświadczenia dostępowe, - Konfiguracja - Wykonanie przez wykonawcę, który posiada odpowiednie kompetencje/certyfikacje wydaną przez producenta oferowanego rozwiązania na poziomie minimum specjalisty (ang specialist/professional) |
| 20 | W zakresie gwarancji Zamawiający wymaga, że oferowane urządzenie będzie objęte serwisem producenta i/lub serwisem autoryzowanego serwisu producenta. |

# Zasilacz awaryjny UPS serwerowy – 2 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Typ obudowy: Obudowa do montażu w szafie RACK 19” – 2U wraz z zestawem montażowym. |
| 2 | Typ urządzenia: 1-fazowy |
| 2 | Moc urządzenia: Minimum 3000W (3000 VA) |
| 3 | Gniazdo zasilania (wejścia): IEC320-C20 – 16A |
| 4 | Gniazda wyjściowe: - min. 4x IEC320-C13 - min. 4x IEC320-C13 (programowalne) - min. 1x IEC320-C19 |
| 5 | Minimalny czas podtrzymania bateryjnego dla 75% mocy nominalnej: 25 minut. Zamawiający dopuszcza użycie dodatkowej baterii w obudowie do montażu w szafie RACK 19” o wysokości 2U. |
| 6 | Wskaźnik graficzny wyświetlający stan urządzenia, informujący minimum o: - Stan UPS, - Wejście bypassu, - Stan baterii, - Wejście sieci podstawowej, - Przycisk ESC, - Przycisk nawigacyjny - Przycisk WŁ./WYŁ. - Wyjście - Poziom obciążenia, - Pasek wskaźników diodowych LED |
| 7 | Zasilacz UPS musi być wyposażony w port RS232 (do obsługi protokołu MODBUS), Zasilacz musi być wyposażony w kartę komunikacyjną posiadającą poniższe funkcje oraz parametry: - połączenie z siecią Ethernet 10/100 Mb/s oraz 1Gb/s (złącze RJ 45), - monitorowanie zasilacza UPS za pomocą przeglądarki internetowej, - zdalne wyłączanie serwerów autonomicznych lub działających środowisku wirtualnym - informacja o awariach wysyłana e-mailem - zarządzanie zasilaczem UPS za pomocą protokołu SNMP, - Modbus TCP - Protokół HTTPS |
| 8 | W ramach dostawy Zasilacza awaryjnego UPS Wykonawca ma obowiązek zapewnić: - Montaż sprzętu w szafie serwerowej RACK we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji - Wykonanie strukturalnego okablowania sieciowego - Uruchomienie zasilacza awaryjnego oraz kompleksowa weryfikacja prawidłowego działania - Aktualizacja firmware’u do najnowszej wersji rekomendowanej przez producenta - Podłączenie zasilania zgodnie z wytycznymi i schematem dostarczonym przez Zamawiającego - Skonfigurowanie interfejsów zarządzania w oparciu o adresację IPv4 - Ustawienie i skonfigurowanie sieci VLAN - Konfiguracja synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP - Ustawienie DNS do prawidłowego rozwiązywania nazw - Testy i potwierdzenie poprawności łączności w sieciach LAN - Utworzenie kont użytkowników oraz nadanie odpowiednich uprawnień i ról - Dokumentacja obejmująca: - Topologia logiczna, - Topologia fizyczna, - Adresacja IP, - Poświadczenia dostępowe, - Konfiguracja |
| 9 | Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 3-letnią gwarancją producenta |

# Access Point typ 2 – 4 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Typ Obudowy: Obudowa okrągła do montażu na ścianie/suficie w kolorze białym. |
| 2 | Porty: - 1 x 2.5 Gigabit Ethernet 1000BASE-T (RJ45) |
| 3 | Wspierane pasma: - 2,4 GHz – do 680 Mbps (2x2 MU-MIMO), - 5 GHz – do 4200 Mbps (2x2 MU-MIMO), - 6 GHz – do 5600 Mbps (2x2 MU-MIMO). |
| 4 | Zasilanie: Z wykorzystaniem portu PoE |
| 5 | Funkcjonalności: - Integracja z dostarczanym kontrolerem punktów dostępowych w ramach tego postępowania, - Musi obsługiwać następujący protokoły bezpiecznego podłączania do sieci WiFi - WPA-PSK - WPA-Enterprise - Musi obsługiwać następujące standardy WiFi - 802.11a - 802.11b - 802.11g - 802.11n - 802.11ac - 802.11ax - Musi obsługiwać QoS limitujący prędkość per użytkownik, - Musi obsługiwać konfiguracje VLAN, - Musi integrować się z kontrolerem do zarządzania siecią bezprzewodową posiadanym przez Zamawiającego Ubiquiti UDM-PRO - Musi obsługiwać izolacje komunikacji pomiędzy podłączanymi klientami |
| 6 | W ramach dostawy access point typu 2 - punktów dostępowych do WiFi Wykonawca ma obowiązek zapewnić: - Uruchomienie punktów dostępowych oraz kompleksowa weryfikacja prawidłowego działania - Aktualizacja firmware’u do najnowszej wersji rekomendowanej przez producenta - Skonfigurowanie interfejsów zarządzania w oparciu o adresację IPv4 - Ustawienie i skonfigurowanie sieci VLAN - Konfiguracja synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP - Ustawienie DNS do prawidłowego rozwiązywania nazw - Testy i potwierdzenie poprawności łączności w sieciach LAN - Integracja z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem do sieci bezprzewodowej Ubiquiti UDM-PRO - Utworzenie kont użytkowników oraz nadanie odpowiednich uprawnień i ról - Dokumentacja obejmująca: - Topologia logiczna, - Topologia fizyczna, - Adresacja IP, - Poświadczenia dostępowe, - Konfiguracja |
| 7 | Gwarancja: Oferowane urządzenie musi być objęte co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta lub partnera na terenie Polski w dni robocze. |

# Serwer NAS – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U w konfiguracji umożliwiającej instalację minimum 12 dysków w formice 3,5”. |
| 2 | Procesor: Zainstalowany min. 1 procesor klasy x86 min. 4-rdzeniowy o taktowaniu min. 2.1GHz (base frequency) umożliwiający osiągnięcie w teście PassMark – CPU Mark wyniku dla jednego procesora min. 6 000 pkt. Testy dla oferowanego modelu procesora muszą być opublikowane i ogólnie dostępne na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 3 | Pamięć RAM – minimum 32GB z możliwością rozszerzenia do 64GB |
| 5 | Interfejsy sieciowe: - minimum 4 porty typu Ethernet 1/2.5Gbps Base-T - minimum 2 porty typu Ethernet 10Gbps SFP |
| 6 | Porty i gniazda PCIe - minimum 2 porty USB 3.2 - minimum 1 gniazdo rozszerzeń w celu podłączenia dodatkowej półki dyskowej - minimum 1 gniazdo PCIe Gen3 x8, |
| 7 | Funkcjonalność kontrolera dyskowego: - Obsługa RAID 0,1,5,6,10, - Obsługa Hot Spare, - Obsługa JBOD, |
| 8 | Szyfrowanie: - Musi umożliwiać szyfrowanie wybranych udziałów sieciowych, kluczem co najmniej AES-256 bitów. |
| 9 | Obsługiwane protokoły: - CIFS, - AFP, - NFS, - FTP, - WebDAV, - iSCSI, - SSH, - SNMP, - SFTP. |
| 10 | Funkcjonalności: - Możliwość uruchomienia serwera VPN - Musi posiadać możliwość integracji z Windows ADS - Musi posiadać możliwość uruchomienia serwera WWW - Musi posiadać możliwość uruchomienia serwer plików - Musi posiadać możliwość uruchomienia managera plików przez WWW - Musi posiadać możliwość szyfrowana replikacją zdalną na kilka serwerów w tym samym czasie - Musi posiadać możliwość uruchomienie usługi DDNS - SMART - sprawdzanie złych sektorów - dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów |
| 11 | Obsługa wolumenów: - Obsługa do 32 wolumenów - Obsługa do 128 Targetów iSCSI - Obsługa do 128 lunów iSCSI - Obsługa do 100 kont użytkowników - Obsługa do 50 grup użytkowników |
| 12 | Zasilanie Redundantne zasilanie co najmniej 250W |
| 13 | W ramach dostawy serwera NAS Wykonawca ma obowiązek zapewnić: - Montaż sprzętu w szafie serwerowej RACK we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji - Wykonanie strukturalnego okablowania sieciowego - Uruchomienie serwerów oraz kompleksowa weryfikacja ich prawidłowego działania - Aktualizacja firmware’u do najnowszej wersji rekomendowanej przez producenta - Podłączenie zasilania zgodnie z wytycznymi i schematem dostarczonym przez Zamawiającego - Skonfigurowanie interfejsów zarządzania w oparciu o adresację IPv4 - Ustawienie i skonfigurowanie sieci VLAN - Konfiguracja synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP - Ustawienie serwerów DNS do prawidłowego rozwiązywania nazw - Testy i potwierdzenie poprawności łączności w sieciach LAN - Włączenie serwerów do centralnego systemu zarządzania klastrem - Integracja z systemem kopii zapasowej Veeam Data Platform Essentials - Utworzenie kont użytkowników oraz nadanie odpowiednich uprawnień i ról - Konfiguracja wirtualnych przełączników sieciowych, - Wdrożenie segmentacji ruchu sieciowego - Dokumentacja obejmująca: - Topologia logiczna, - Topologia fizyczna, - Adresacja IP, - Poświadczenia dostępowe, - Konfiguracja - Wykonanie przez wykonawcę, który posiada odpowiednie kompetencje/certyfikacje wydaną przez producenta posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do realizowania kopii Zapasowej Veeam Data Platform Essentials na poziomie minimum Veeam Certified Engineer 2023 |
| 14 | Gwarancja 36 miesięcy gwarancji producenta na serwer NAS oraz dyski |

# Dyski do serwera NAS – 1 komplet

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Dwanaście dysków HDD o pojemności min. 4TB, Hot-Plug kompatybilnych z serwerem NAS |

# Oprogramowanie do wieloskładnikowej autentykacji – 1 komplet

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | System musi być dostępny jako aplikacja mobilna lub fizyczny token. |
| 2 | System musi wspierać uwierzytelnianie wieloskładnikowe na stacje robocze, VPN, serwisy chmurowe dla co najmniej 10 użytkowników równolegle, |
| 3 | System musi działać, zanim użytkownik zaloguje się na urządzenie. |
| 4 | System musi zawierać różne metody uwierzytelniania: notyfikacja push, kod QR, OTP. |
| 5 | System musi wspierać uwierzytelnianie wieloskładnikowe również offline. |
| 6 | System musi być dostępny przez konsole webową, hostowaną przez producenta rozwiązania. |
| 7 | System musi mieć podział w zarządzaniu na: użytkowników, grupy, źródła (punkty dostępu), tożsamość zewnętrzną (uzyskanie informacji o kontach użytkowników i zatwierdzanie haseł), Gateway producenta. |
| 8 | Aplikacja mobilna musi być darmowa. |
| 9 | Aplikacja mobilna musi pozwalać na zarządzanie i zapisywanie poświadczeń. |
| 10 | Aplikacja mobilna musi posiadać możliwość zabezpieczenia tokenów przez PIN lub biometryczne ID. |
| 11 | Aplikacja mobilna musi wspierać: iOS 12.0 lub nowsza, iPadOS 12.0 lub nowsza, Android 7.0 lub nowszy. |
| 12 | System musi mieć możliwość instalacji Gateway producenta, aby uwierzytelnianie mogło komunikować się z klientami RADIU i bazami danych LDAP. |
| 13 | Gateway musi być dostępny do pobrania na stronie producenta. |
| 14 | System musi posiadać agenta, który zostanie zainstalowany na stacji roboczej. |
| 15 | System musi obejmować ochronę również RDP i RD Gateway. |
| 16 | Agent musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1) oraz macOS (Monterey (12.x), Big Sur (11.x), Catalina (10.15), Mojave (10.14), High Sierra (10.13), Sierra (10.12), El Capitan (10.11)) |
| 17 | System musi wspierać: bazę danych na urządzenia typu firewall (minimum producenta systemu), RADIUS Client, SAML, ADFS, RD Web oraz RESTful API Client. |
| 18 | Gateway musi wspierać: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Amazon Corretto 8 do Amazon Coretto 15, Oracle JRE 8 (update 162) do Oracle JDK 15. |
| 19 | ADFS musi wspierać: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, .Net Framework 4.5 |
| 20 | Oprogramowanie musi integrować się z chmura producenta posiadanego przez Zamawiającego urządzenia UTM WatchGuard Firebox |
| 21 | RD Web musi wspierać: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, .NET Framework 4.8 |
| 22 | W celu działania uwierzytelniania wieloskładnikowego dla ADFS, system może korzystać z Gateway’ a producenta. |
| 23 | W ramach dostawy oprogramowania do wieloskładnikowej autentykacji Wykonawca ma obowiązek zapewnić: - Instalacja modułu MFA w chmurze producenta, - Konfiguracja licencji, - Inwentaryzacja serwerów Active Directory, - Przygotowanie i konfiguracja serwerów Active Directory pod integracje z rozwiązaniem MFA, - Przygotowanie i konfiguracja UTM WatchGuard Firebox pod integracje z rozwiązaniem MFA, - Konfiguracja sieci VPN na urządzeniu WatchGuard Firebox i zabezpieczenie jej z wykorzystaniem dostarczanego oprogramowania MFA, - Skonfigurowanie interfejsów zarządzania w oparciu o adresację IPv4 - Ustawienie i skonfigurowanie sieci VLAN - Konfiguracja synchronizacji czasu za pomocą protokołu NTP - Ustawienie serwerów DNS do prawidłowego rozwiązywania nazw - Wykonanie przez wykonawcę, który posiada odpowiednie kompetencje/certyfikacje wydaną przez producenta posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania UTM WatchGuard Firebox na poziomie minimum Network Security Technical Certification, |
| 24 | Konsola webowa musi zawierać monitorowanie systemu, minimum dla: aktywności użytkowników, uwierzytelniania (udanego, nieudanego, użytkownika, tokenu, daty, metody), danych o danym źródle, ilości notyfikacji push odrzuconych przez użytkowników, tokenów (które nie zostały aktywowane), synchronizacji z LDAP (jeżeli została użyta). |
| 25 | Wsparcie producenta na okres co najmniej 12 miesięcy |

# System operacyjny do serwera rack typu 1 – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne - wymagania minimalne |
| --- | --- |
| 1 | Microsoft Windows Server 2025 Standard 16 CORE Opis równoważności poniżej tabeli |

Opis równoważności dla Oprogramowanie systemu operacyjnego

  - Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.

  - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.

  - Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.

  - Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie minimum Microsoft Windows Server 2019.

  - Licencja musi uprawniać do uruchamiania wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

  - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

  - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

  - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

  - Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

  - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

  - Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.

  - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

  - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

  - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

  - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach,

- Pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

- PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

  - Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

  - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

  - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy rożnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów.

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

- Serwis udostępniania stron WWW.

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows.

  - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF; W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.