PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45233140-2 Roboty drogowe

45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI		:	PRZEBUDOWA STACJI UJĘCIA WODY W M. CZYSTA DĘBINA

– koszty kwalifikowalne

ADRES INWESTYCJI		:	CZYSTA DĘBINA dz.nr.ewid.734/1, 733/3, 732/3, 731/3, 731/4. 							ANTONIÓWKA dz. nr ewid. 723.

BARANICA dz. nr ewid. 322, 251/1, 252/1.

INWESTOR			:	Gmina Gorzków

ADRES INWESTORA		:	ul. Główna 9, 22-315 Gorzków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Adrian Kowalik

DATA OPRACOWANIA		:	12.01.2026 r.

Stawka roboczogodziny		:

KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Charakterystyka robót

Dotyczy zadania "Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Czysta Dębina"

Przedmiotem inwestycji jest:

1/przebudowa stacji ujęcia wody w m. Czysta Dębina na działkach o nr ewid. 734/1, 733/3, 732/3, 731/3, 731/4 obręb Czysta Dębina,

2/renowacja zbiorników sieciowych na działkach nr 251/1, 252/1 obręb Baranica

3/budowa nowo projektowanych pompowni wodociągowych na działce nr ewid. 322 obręb Baranica i działce nr ewid. 723 obręb Antoniówka, Gmina Gorzków.

Obiekty stacji wodociągowej są użytkowane do pobierania, gromadzenia i dystrybucji wody do odbiorców na cele bytowo-gospodarcze oraz potrzeby p.pożarowe.

W ramach zadania inwestycyjnego, projektuje się wykonanie robót budowlanych na terenie stacji wodociągowej w Czystej Dębinie, zmieniających istniejące zagospodarowanie terenu SW.

Prace budowlane do wykonania na ujęciu wody Czysta Dębina:

- Montaż stalowego zbiornika retencyjnego wody PPOŻ., o średnicy wewnętrznej 3,88 m, wysokości 5,4 m i pojemności V=50 m3, powierzchnia zabudowy 17,35 m2,

- Budowę budynku stacji ujęcia wody o wym. 4,50  m x 7,50 m i powierzchni zabudowy 33,75 m2. Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej . Strop między kondygnacyjny lekki na belkach drewnianych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowy, przykryty blachą stalową.  Stolarka okienna i drzwiowa  PVC. Współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi max. 0,9 W/(m2)K, współczynnik przenikania dla drzwi wynosi 1,3 W/(m2)K,

- Montaż zestawu pompowego  II stopnia o wydajności 14l/s i wysokości podnoszenia 60 mH2O, zabezpieczający potrzeby gospodarcze i ppoż. w miejscowości Antoniówka, Baranica,  Borów, Borów Kolonia, Czysta Dębina, Czysta Dębina Kolonia, Olchowiec,

- Renowacja istniejących studni głębinowych wraz z wymiana istniejących pomp na nowe z zachowaniem istniejących parametrów,

- Poprawę istniejącego stanu technicznego zagospodarowania i infrastruktury terenu - utwardzenie terenu,

- Awaryjne zasilanie ujęcia - agregat prądotwóczy,

- Ogrodzenie terenu stacji ujęcia,

Prace budowlane do wykonania  przy renowacji  2 szt. zbiorników sieciowych i przy budowie przepompowni sieciowych szt.2:

- Budowę w m. Baranica na działce nr ewid. 322 pompowni sieciowej, zabezpieczającej zapotrzbowanie gospodarcze i ppoż.  na wodę (obecnie  brak jest w sieci  odpowiedniej wydajności i ciśnienia wymaganego zabezpieczenia ppoż ). budowę ogrodzenia pompowni o długości 15,4 mb,

- Budowę w m. Antoniówka na działce nr ewid. 723 pompowni sieciowej, zabezpieczającej zapotrzbowanie gospodarcze i ppoż.  na wodę (obecnie  brak jest w sieci  odpowiedniej wydajności i ciśnienia wymaganego zabezpieczenia ppoż ), budowę ogrodzenia pompowni o długości 15,4 mb,

- Renowację dwóch zbiorników sieciowych o poj.100m3 każdy oraz wymianę armatury regulacyjnej, odcinającej zbiorniki od sieci w m. Baranica, na dz, 251/1 i 252/1, montaż zaworów pływakowych w istniejących zbiornikach - 2 szt.. Wymianę ogrodzenia wokół zbiorników długości 237,5 mb, budowę nowych schodów wraz z balustradą, renowację włazów zbiorników oraz uzupełnienie ubytków w obsypce zbiorników. Monaż zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego na sieci szt.1.

Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia |  | Opis robót |  |  | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PRZEBUDOWA STACJI UJĘCIA WODY m. CZYSTA DĘBINA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Demontaż istniejącego układu technologicznego z wywiezieniem na składowisko, Instalacja technologiczna tymczasowa/okres budowy/ krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Rozbiórka istniejącego budynku stacji o pow. 24.38 m2,pokrytego papą i obsypanego ziemią. Wywóz materiałów rozbiórkowych na wyznaczone miejsce. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Demontaż istniejącego stalowego zbiornika na wodę o poj. 25m3 -obsypanego ziemią, z wywiezieniem na złomowisko. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych -060 |  | Wywóz ziemi z obsybki zbiornika i budynku . krotność= 1,00 |  |  | m3 | 173,00 |
| 1. |  | 173,0 |  |  |  |  | 173,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10526-010-060 |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie stacji krotność= 1,00 |  |  | m3 | 150,00 |
| 1. |  | 150 |  |  |  |  | 150,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej o pow. 1.33m2, z wywiezieniem na wyznaczone miejsce. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 2. MONTAŻ UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO W BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Zestaw Hydroforowy /II STOPNIA/ Kompletny gotowy do montażu zestaw hydroforowy dla wymaganych warunków pracy z osprzętem AKP, szafa sterownicza, zawory, elementy sterujące i zabezpieczajace, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej itp. Włączenie do układu technologicznego, regulacja poziomów w zbiorniku wyrównawczych/P.POŻ./, Opracowanie instrukcji obsługi i użytkowania, bhp dla potrzeb Stacji Wodociągowej, schemat technologiczny. Rozruch technologiczny Stacji Wodociągowej, łącznie z siecią wodociagowową dla m.Czysta Debina krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-08 z.sz. 3-040 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 160 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych krotność= 1,00 |  |  | m | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-08 z.sz. 3-040 |  | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 110 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-070-997 |  | połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm krotność= 1,00 |  |  | złącz. | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-040-997 |  | połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm krotność= 1,00 |  |  | złącz. | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-030-020 |  | montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-020-020 |  | montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-170210-01-020 |  | Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40128-020-040 |  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 20 |  |  |  |  | 20,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-010-040 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) krotność= 1,00 |  |  | m | 21,00 |
| 1. |  | 21 |  |  |  |  | 21,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-010-020 |  | Zawory kołnierzowe o śr. nom. -80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-020-020 |  | Filtr kołnierzowy, o śr. nom. 100 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-030-020 |  | Separator powietrza kołnierzowe, o śr. nom. 150 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-030-020 |  | Osusacz powietrza o wydajności 300m3/h krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-030-020 |  | Chlorator krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-030-020 |  | Oczomyjka krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-040-020 |  | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/150/150 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-030-020 |  | Trójnik żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100/100/100 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-020-020 |  | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80/50/80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-040-020 |  | Zwężka żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-030-020 |  | Zwężka żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100/80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0130-02-020 |  | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110104-010-020 |  | Przepływomierzo śr. nominalnej 80 mm /elektromagnetyczny/ krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 3. WYMIANA POMPY GŁĘBINOWEJ NR.2 wraz z osprzętem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80513-050-020 |  | Demontaż elementów kołnierzowych o śr.80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110102-020-020 |  | Demontaż głowic studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 350 mm (14") krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-020-090 |  | Demontaż i montaż pomp głębinowych w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-020-090 |  | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110102-020-020 |  | Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 350 mm (14") krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110104-010-020 |  | Wodomierze studzienne typu MK o śr. nominalnej 80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-010-020 |  | Zawory kołnierzowe, antyskażeniowe o śr. nom. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-010-020 |  | Zawory kołnierzowe, o śr. nom. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110208-010-020 |  | Manometry z kurkami trójdrogowymi krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Renowacja obudów studni wierconych z kręgów betonowych krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40108-080-040 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych/wymiana rury tłocznej/ krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 20 |  |  |  |  | 20,00 |
| 4. WYMIANA POMPY GŁĘBINOWEJ NR.1wraz z osprzętem |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80513-050-020 |  | Demontaż elementów kołnierzowych o śr.80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110102-020-020 |  | Demontaż głowic studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 350 mm (14") krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-020-090 |  | Demontaż i montaż pomp głębinowych w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110103-020-090 |  | Pompy głębinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gł. 15.0 m; rura tłoczna o śr. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110102-020-020 |  | Głowice studni wierconych na rury wiertnicze o śr. zewn. 350 mm (14") krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110104-010-020 |  | Wodomierze studzienne typu MK o śr. nominalnej 80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-010-020 |  | Zawory kołnierzowe, antyskażeniowe o śr. nom. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110204-010-020 |  | Zawory kołnierzowe, o śr. nom. 80 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110208-010-020 |  | Manometry z kurkami trójdrogowymi krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Renowacja obudów studni wierconych z kręgów betonowych krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40108-080-040 |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach i węzłach cieplnych/wymiana rury tłocznej/ krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 20 |  |  |  |  | 20,00 |
| 5. ZBIORNIK RETENCYJNY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. NOWY ZBIORNIK RETENCYJNY/P.POZ./WRAZ Z FUNDAMENTEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 52 | wg ceny jednostkowej -090 |  | Zbiornik wody uzdatnionej p.poż.V=50m3. Płaszcz zbiornika z blachy ze stali S35OGD o wymiarach 1250x2500 skręcany na placu budowy , z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez lakierowanie. Fundament pod zbiornik Wykonanie: fundamentów pod zbiorniki, kompletnego zakresu robót związanych z montażem zbiorników retencyjnych wody poj. 50 m3 na wykonanym fundamencje wraz z izolacją, wyposażeniem wewnętrznym, przyłączeniem do rurociągów technologicznych, sterujących - 1 kpl. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 2. WĘZŁY PRZYŁĄCZENIOWE ZBIORNIKA DO ZEWNĘTRZNYCH RUROCIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-050-090 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-030-090 |  | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-030-020 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-04 z.sz.3.-020 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | szt | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,00 |
| 6. ZEWNĘTRZNE RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE, PRZEWODY STERUJĄCO-SYGNALIZACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - Na odkład krotność= 1,00 |  |  | m2 | 150,00 |
| 1. |  | 1.0*150 |  |  |  |  | 150,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-020-050 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - Na odkład krotność= 1,00 |  |  | m2 | 150,00 |
| 1. |  | 150 |  |  |  |  | 150,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-080-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. krotność= 1,00 |  |  | m3 | 82,50 |
| 1. |  | 1.0*0.55*150 |  |  |  |  | 82,50 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 |  | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność= 5,00 |  |  | m3 | 82,50 |
| 1. |  | 82,5 |  |  |  |  | 82,50 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-030-060 |  | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 185,25 |
| 1. |  | (1.0*1.1*150)+(1.0*0.45*45.0) |  |  |  |  | 185,25 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 285,00 |
| 1. |  | 2*(0.95*150.0) |  |  |  |  | 285,00 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-010-060 |  | Podłoża pod rurociagi i obiekty - Piasek grub. 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 15,00 |
| 1. |  | 1.0*0.1*150 |  |  |  |  | 15,00 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-03 z.o.2.1-060 |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - Obsypka rurociągów piaskiem gr. 0,3 m nad górą rury krotność= 1,00 |  |  | m3 | 67,50 |
| 1. |  | 1.0*0.45*150 |  |  |  |  | 67,50 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04 z.o.2.1-060 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - Grunt z odkładu krotność= 1,00 |  |  | m3 | 185,25 |
| 1. |  | 185,25 |  |  |  |  | 185,25 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04 z.o.2.1-060 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - Warstwa humusowa z odkładu gr. 0,15 m krotność= 1,00 |  |  | m3 | 22,50 |
| 1. |  | 1.0*0.15*150,0 |  |  |  |  | 22,50 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-010-060 |  | Ręczne rozplantowanie ziemi ; grunt kat.I-II - Warstwa humusowa z odkładu gr. 0,05 m krotność= 1,00 |  |  | m3 | 7,50 |
| 1. |  | 1.0*0.05*150 |  |  |  |  | 7,50 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-03 z.sz.3.-040 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione SDR 17 TYP 100 krotność= 1,00 |  |  | m | 15,00 |
| 1. |  | 15 |  |  |  |  | 15,00 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-050-040 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 125 mm krotność= 1,00 |  |  | m | 12,00 |
| 1. |  | 12 |  |  |  |  | 12,00 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-070-040 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm, PE100 SDR17, krotność= 1,00 |  |  | m | 12,00 |
| 1. |  | 12,0 |  |  |  |  | 12,00 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-1-040 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm krotność= 1,00 |  |  | m | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-07 z.sz.3.-997 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | złącz. | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-050-997 |  | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm krotność= 1,00 |  |  | złącz. | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-030-090 |  | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm,I-2150mm . krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41308-02 z.sz.3.-040 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | m | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41120-040-090 |  | Przepustnica kołnierzowa, kanalizacyjna o śr. 150 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-04 z.sz.3.-020 |  | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/150/150 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-040-090 |  | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-020-090 |  | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm, krotność= 1,00 |  |  | kpl | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-03 z.sz.3.-020 |  | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41012-01 z.sz.3.-020 |  | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-040-020 |  | Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe -zwężka redukcyjna o śr. 150/90 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-010-050 |  | Wykonanie płyt betonowych pod kolana stopowe krotność= 1,00 |  |  | m2 | 0,30 |
| 1. |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,30 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020238-01-060 |  | Wykonanie murów oporowych na wezłach wodociągu krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,40 |
| 1. |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,40 |
| 85 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41408-010-060 |  | Układanie mieszanki betonowej w blokach oporowych z transportem ręcznym krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,20 |
| 1. |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,20 |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Podkłady z płyt betonowych o wymiarach 45x45x10 cm z otworem-obrukowanie skrzynek do zasuw,zasuwy hydrantów/dolna i górna/ krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,01 |
| 1. |  | 0.45*0.45*5 |  |  |  |  | 1,01 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Podkłady z płyt betonowych o wymiarach 50x50x10 cm pod węzły żeliwne ,zasuwy i hydranty krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,25 |
| 1. |  | 0.5*0.5*5 |  |  |  |  | 1,25 |
| 88 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Obrukowanie hydrantów z płyt betonowych dwudzielnych o wym.100x100x10 cm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,00 |
| 1. |  | 1*1*1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 89 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-04 z.sz.3.-020 |  | Tuleje z PVC-U typu ENPL i FNP z lużnymi kołnierzami. o śr. 150 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 90 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280315-02-090 |  | Oznakowanie zasuw i hydrantów tabliczkami na słupku betonowym krotność= 1,00 |  |  | kpl | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,00 |
| 91 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-19W0102-01-040 |  | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 20 |  |  |  |  | 20,00 |
| 92 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-020-009 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm krotność= 1,00 |  |  | 200m -1 prób. | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 93 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-18W0707-01-001 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm krotność= 1,00 |  |  | l | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 94 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-001 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 |  |  | l | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 95 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50701-050-060 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 187,80 |
| 1. |  | (0.6*1.0)*313 |  |  |  |  | 187,80 |
| 96 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50702-050-060 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 187,80 |
| 1. |  | 187,8 |  |  |  |  | 187,80 |
| 97 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-020-040 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m krotność= 1,00 |  |  | m | 313,00 |
| 1. |  | 313 |  |  |  |  | 313,00 |
| 98 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-030-040 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie krotność= 1,00 |  |  | m | 313,00 |
| 1. |  | 313 |  |  |  |  | 313,00 |
| 99 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-030-020 |  | Słup oświetleniowy stalowy 5 m ocynkowany +fundament krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 100 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-030-020 |  | lampa uliczna LED 200W krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 101 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040 |  | Ułożenie rur osłonowych z PE o śr.do 90 mm krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 102 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50726-110-020 |  | Zarobienie na sucho końca kabla w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 103 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-040-101 |  | Badanie linii kablowej N.N. krotność= 1,00 |  |  | odcinek | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 104 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-050-101 |  | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny krotność= 1,00 |  |  | odcinek | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 105 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-030-108 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 106 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-030-040 |  | Wykonanie uzioum-bednarka krotność= 1,00 |  |  | m | 15,00 |
| 1. |  | 15 |  |  |  |  | 15,00 |
| 107 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51303-040-108 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 7. ZBIORNIK: NA WODY PRZELEWOWE -adaptacja istniejącego zbiornika. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 108 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41413-050-090 |  | Zbiornik betonowy istniejący -renowacja krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 8. OBSŁUGA GEODEZYJNA ROBÓT NA TERENIE STACJI WODOCIĄGOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 109 | wg ceny jednostkowej -090 |  | Kompleksowa obsługa geodezyjna projektowanej inwestycji w zakresie robót modernizacji stacji wodociągowej, tj. m.in.: wytyczenie tras rurociągów i obiektów technologicznych zlokalizowanych na terenie stacji wodociągowej, wyznaczenie niezbędnych punktów wysokościowych-odniesienia. Sporządzenie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej - wykonanych robót - w tym mapy inwentaryzacyjnej stacja wodociągowej - skala 1 : 500, przekazanie uwierzytelnionych opracowań Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej - DXF. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 2. BUDYNEK STACJI WODOCIĄGOWEJ -CZYSTA DĘBINA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. BUDYNEK |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 110 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek krotność= 1,00 |  |  | m2 | 50,00 |
| 1. |  | 50 |  |  |  |  | 50,00 |
| 111 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010218-02-060 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III krotność= 1,00 |  |  | m3 | 76,03 |
| 1. |  | 76,03 |  |  |  |  | 76,03 |
| 112 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060 |  | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III dostarczeniem piasku do obsypania ścian fundamentowych krotność= 1,00 |  |  | m3 | 60,00 |
| 1. |  | 60 |  |  |  |  | 60,00 |
| 113 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010236-02 ANALOGI-060 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 76,00 |
| 1. |  | 76 |  |  |  |  | 76,00 |
| 2. Fundament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 114 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 |  | Podkłady betonowe na podł.gruntowym B 10 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 22,35 |
| 1. |  | 22,35 |  |  |  |  | 22,35 |
| 115 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-02-060 |  | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,8 m krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4,84 |
| 1. |  | 4,84 |  |  |  |  | 4,84 |
| 116 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0204-02-060 |  | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 1.5 m3 -/fundament pod zestaw II stopnia/ krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,50 |
| 1. |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,50 |
| 117 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-01-050 |  | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 15,26 |
| 1. |  | 15,26 |  |  |  |  | 15,26 |
| 118 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-02-050 |  | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 15,26 |
| 1. |  | 15,26 |  |  |  |  | 15,26 |
| 3. Ściany fundamentowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 119 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0101-06-060 |  | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej krotność= 1,00 |  |  | m3 | 5,81 |
| 1. |  | 5,81 |  |  |  |  | 5,81 |
| 120 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-09-050 |  | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych XPS 30 SF pionowe gr. 5 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 30,13 |
| 1. |  | 30,13 |  |  |  |  | 30,13 |
| 121 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-01-050 |  | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 63,00 |
| 1. |  | 63,0 |  |  |  |  | 63,00 |
| 122 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-02-050 |  | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 63,00 |
| 1. |  | 63,0 |  |  |  |  | 63,00 |
| 123 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-030-050 |  | Tynki zatarte na ostro cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność= 1,00 |  |  | m2 | 62,64 |
| 1. |  | 62,64 |  |  |  |  | 62,64 |
| 4. Podłoża pod posadzki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 124 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-07-060 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym krotność= 1,00 |  |  | m3 | 5,64 |
| 1. |  | 5,64 |  |  |  |  | 5,64 |
| 125 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 10cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 2,80 |
| 1. |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,80 |
| 126 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020616-01-050 |  | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 28,22 |
| 1. |  | 28,22 |  |  |  |  | 28,22 |
| 127 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1130-01-050 |  | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący/ wylewka samopoziomująca/ na : styropian gr.10 cm, posadzka betonowa 4 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 28,22 |
| 1. |  | 28,22 |  |  |  |  | 28,22 |
| 128 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21203-020-050 |  | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakoty antypoślizgowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 28,22 |
| 1. |  | 28.22 |  |  |  |  | 28,22 |
| 5. Konstrukcja nadziemna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 129 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020107-01 ANALOGI-050 |  | Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 79,14 |
| 1. |  | 73.0+6,14 |  |  |  |  | 79,14 |
| 130 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020121-03-050 |  | Ścianki działowe /szczytowe/z płytek piano- lub gazobetonowych gr.8 cm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 16,80 |
| 1. |  | 16.8 |  |  |  |  | 16,80 |
| 131 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-02-034 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie wieńców krotność= 1,00 |  |  | t | 0,14 |
| 1. |  | 0,14 |  |  |  |  | 0,14 |
| 132 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020262-03-060 |  | Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -wariant III krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,33 |
| 1. |  | 1,33 |  |  |  |  | 1,33 |
| 133 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-02-034 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie wieńców krotność= 1,00 |  |  | t | 0,02 |
| 1. |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |
| 134 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-0160-01-040 |  | (z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19,L=2,4MX2 , L19,L=1,5MX9 krotność= 1,00 |  |  | m | 18,30 |
| 1. |  | 2,4*2+1,5*9 |  |  |  |  | 18,30 |
| 135 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-030-050 |  | Tynki zwykłe cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność= 1,00 |  |  | m2 | 32,51 |
| 1. |  | 32,51 |  |  |  |  | 32,51 |
| 136 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20801-030-050 |  | Tynki zatarte na ostro cementowo-wapienne wewnętrzne III kategorii ścian i słupów krotność= 1,00 |  |  | m2 | 62,64 |
| 1. |  | 62,64 |  |  |  |  | 62,64 |
| 137 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 62,64 |
| 1. |  | 62,64 |  |  |  |  | 62,64 |
| 138 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-040-050 |  | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni krotność= 1,00 |  |  | m2 | 60,73 |
| 1. |  | 32.51+28,22 |  |  |  |  | 60,73 |
| 139 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-282629-02-040 |  | Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - montaż listw startowych do podłoża z cegły krotność= 1,00 |  |  | m | 24,00 |
| 1. |  | 24,0 |  |  |  |  | 24,00 |
| 140 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-282622-03-050 |  | Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.10 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 82,78 |
| 1. |  | 82,78 |  |  |  |  | 82,78 |
| 141 | wg nakładów rzeczowych 19,80-040 |  | Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników okiennych i drzwiowych krotność= 1,00 |  |  | m | 19,80 |
| 1. |  | 19,80 |  |  |  |  | 19,80 |
| 142 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-03-020 |  | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu krotność= 1,00 |  |  | szt | 410,00 |
| 1. |  | 410 |  |  |  |  | 410,00 |
| 143 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-282622-03-050 |  | Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.3 cm na ścianach metodą lekką z przygotowaniem podłoża ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem krotność= 1,00 |  |  | m2 | 3,80 |
| 1. |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,80 |
| 144 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21002-030-050 |  | Okładziny z masy marmolit ścian i elementów zewnętrznych - cokoły krotność= 1,00 |  |  | m2 | 0,85 |
| 1. |  | 0,85 |  |  |  |  | 0,85 |
| 6. Strop |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 145 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-0230i-01-050 |  | (z.III) Strop drewniany-lekki -belki drewniane stropowe 18x10, -płyta OSB gr.18 mm, -folia paro-przepuszczalna, -wełna min.gr.18 cm, -płyta OSB gr.18 mm, -płyta K-G gr.12,5 mm-odporna na wilgoć. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 28,22 |
| 1. |  | 28,22 |  |  |  |  | 28,22 |
| 7. Konstrukcja dachu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 146 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020406-02-060 |  | Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,55 |
| 1. |  | 0,55 |  |  |  |  | 0,55 |
| 147 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0408-03-060 |  | Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,04 |
| 1. |  | 1.039 |  |  |  |  | 1,04 |
| 148 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0410-04 analogi-050 |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,25 |
| 1. |  | 55,25 |  |  |  |  | 55,25 |
| 149 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0408-05-060 |  | Kontrłaty dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,09 |
| 1. |  | 0.09 |  |  |  |  | 0,09 |
| 150 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0408-05-060 |  | wiatrownica krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,11 |
| 1. |  | 0.105 |  |  |  |  | 0,11 |
| 151 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0408-05-060 |  | deska czołowa krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,24 |
| 1. |  | 0.24 |  |  |  |  | 0,24 |
| 152 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0408-05-060 |  | deska kalenicowa krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,09 |
| 1. |  | 0.09 |  |  |  |  | 0,09 |
| 8. Pokrycie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 153 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20503-010-050 |  | Pokrycia dachowe z blachy ocynkowanej-trapezowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,25 |
| 1. |  | 55.25 |  |  |  |  | 55,25 |
| 154 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050 |  | Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja krotność= 1,00 |  |  | m2 | 55,25 |
| 1. |  | 55.25 |  |  |  |  | 55,25 |
| 155 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0517-01-050 |  | Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku krotność= 1,00 |  |  | m2 | 9,60 |
| 1. |  | 9,6 |  |  |  |  | 9,60 |
| 156 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0519-04-040 |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej krotność= 1,00 |  |  | m | 17,00 |
| 1. |  | 17,0 |  |  |  |  | 17,00 |
| 157 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0526-02-040 |  | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej krotność= 1,00 |  |  | m | 14,64 |
| 1. |  | 14,64 |  |  |  |  | 14,64 |
| 158 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0526-02-040 |  | gąsiory- z blachy stalowej ocynkowanej krotność= 1,00 |  |  | m | 8,50 |
| 1. |  | 8,5 |  |  |  |  | 8,50 |
| 159 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21108-040-050 |  | Podbitka na ruszcie drew.z pvc krotność= 1,00 |  |  | m2 | 7,85 |
| 1. |  | 7,85 |  |  |  |  | 7,85 |
| 9. Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 160 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1018-02-050 |  | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,40 |
| 1. |  | 2,4 |  |  |  |  | 2,40 |
| 161 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1027-05-050 |  | Drzwi zewnętrzne aluminiowe ze świetlikiem. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 5,00 |
| 1. |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,00 |
| 162 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1027-05-050 |  | Drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 163 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1027-05-050 |  | Drzwi wewnętrzne techniczne metalowe krotność= 1,00 |  |  | m2 | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 10. Wentylacja budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 164 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-050-090 |  | Rury wywiewne z PVC ocieplone do kominków dachowych fi 160 ,l=4,5m Rury wywiewne z PVC ocieplone do kominków dachowych fi 125 ,l=1,5m kominki dachowe fi n160 - 3szt kominki dachowe fi 125 -1 szt. anemostat fi 160 -3 szt. anemostad fi 125 -1 szt, wyrzutnia ścienna z chlorowni -stal nierdzewna fi 160 dla wentylatora wyciągowego, krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 165 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-04-090 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic/ROZDZIELNIA GŁÓWNA/ krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 166 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-04-090 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic/ZŁĄCZE KABLOWO LICZNIKOWE/ krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 167 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-04-090 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic/ROZDZIELNIA TECHNICZNA/ krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 168 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0501-01-020 |  | Grzejnik elektryczne o mocy 1,5 kW krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 169 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0501-01-020 |  | Grzejnik elektryczne o mocy 0,5 kW krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 170 | wg nakładów rzeczowych KNNR402-090 |  | Oprawy techniczna 2x58W krotność= 1,00 |  |  | kpl | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 171 | wg nakładów rzeczowych KNNR402-090 |  | Oprawy led z czujnikiem ruchu IP65 krotność= 1,00 |  |  | kpl | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 172 | wg nakładów rzeczowych KNNR402-090 |  | Plafon led IP44 krotność= 1,00 |  |  | kpl | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 173 | wg nakładów rzeczowych KNNR402-090 |  | Wentylator krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 174 | wg nakładów rzeczowych KNNR402-090 |  | Główna szyna wyrównawcza krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 175 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080515-08-020 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 176 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080303-01-020 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 177 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-03-090 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) krotność= 1,00 |  |  | kpl | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 178 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080504-07-020 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych krotność= 1,00 |  |  | szt | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 179 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-04-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem krotność= 1,00 |  |  | szt | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,00 |
| 180 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080309-15-020 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 63A/25 mm2 z podłączeniem krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 181 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-04-040 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym krotność= 1,00 |  |  | m | 50,00 |
| 1. |  | 50 |  |  |  |  | 50,00 |
| 182 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-05-040 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym krotność= 1,00 |  |  | m | 40,00 |
| 1. |  | 40 |  |  |  |  | 40,00 |
| 183 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080308-01-020 |  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem krotność= 1,00 |  |  | szt | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 184 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 185 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-02-108 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 186 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031204-02-020 |  | Sprawdzenie i regulacja działania styczników z wyzwalaczem termicznym na prąd do 100 A krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 187 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-01-108 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 188 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-02-108 |  | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 189 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 190 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031206-01-108 |  | Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 191 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031206-02-108 |  | Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników sygnalizacyjnych krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 192 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1209-01-085 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 |  |  | prob. | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 193 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-03W1209-02-085 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego krotność= 1,00 |  |  | prob. | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 194 | wg nakładów rzeczowych KNR002-01-666 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr.rury do 25 mm krotność= 1,00 |  |  | otw. | 8,00 |
| 1. |  | 8 |  |  |  |  | 8,00 |
| 195 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-060-020 |  | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 3. ROBOTY SANITARNE INSTALACJA WOD-KAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 196 | wg nakładów rzeczowych KNR BO-12 0356-01-060 |  | Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 1 cegły krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 197 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310103-01-040 |  | Rurociągi z rur tworzyw sztucznych w uchwytach w posadzkach o połączeniach zaprasowanych , rury wielowarstwowe Kisan / Pex- AL-Pex/ w zwoju o śr. 22 mm w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 198 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-010-020 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 199 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40115-090-020 |  | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 200 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-010-040 |  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 20 |  |  |  |  | 20,00 |
| 201 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 |  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 202 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-020-020 |  | Zawory antyskażeniowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 203 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40132-020-020 |  | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 204 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-16W0507-01-040 |  | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 17-38 mm krotność= 1,00 |  |  | m | 20,00 |
| 1. |  | 20 |  |  |  |  | 20,00 |
| 205 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-04-020 |  | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 40 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 206 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0332-01-050 |  | Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 207 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040 |  | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 |  |  | m | 9,00 |
| 1. |  | 9 |  |  |  |  | 9,00 |
| 208 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-040-040 |  | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 |  |  | m | 1,50 |
| 1. |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,50 |
| 209 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040 |  | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 |  |  | m | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 210 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 211 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020 |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 212 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40213-050-020 |  | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 213 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40233-030-090 |  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 214 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40230-020-090 |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym krotność= 1,00 |  |  | kpl | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 215 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40222-020-020 |  | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 216 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020 |  | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 3,00 |
| 1. |  | 3 |  |  |  |  | 3,00 |
| 217 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-020-020 |  | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 3. PRZEPOMPOWNIA WODY W M. BARANICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 218 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-040-060 |  | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 148,00 |
| 1. |  | 4.5*4.5*4+67,0 |  |  |  |  | 148,00 |
| 219 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-010-060 |  | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) krotność= 3,00 |  |  | m3 | 31,02 |
| 1. |  | 31,02 |  |  |  |  | 31,02 |
| 220 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 81,00 |
| 1. |  | 81 |  |  |  |  | 81,00 |
| 221 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-030-060 |  | Podłoża pod studnie i kanał z piasku, mechanicznie zagęszczonego grub. 20 cm, wsp. zag. Js=0.98 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 3,60 |
| 1. |  | 4*2*0.2+2 |  |  |  |  | 3,60 |
| 222 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-040-060 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm/kruszywo/ krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4,40 |
| 1. |  | 4*2*0.3+2 |  |  |  |  | 4,40 |
| 223 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04 z.o.2.1-060 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - zasypanie piaskiem wykopów wokół studni i nad kanałem . krotność= 1,00 |  |  | m3 | 24,00 |
| 1. |  | 12*2 |  |  |  |  | 24,00 |
| 2. ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 224 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41415-050-275 |  | Dostawa i montaż pompowni wody ze zbiornikiem o wymiarach wewnętrznych H=3,3m, DN=2,5m , orurowaniemz armaturą wewnętrzną ,zewnerzną i z szafą sterowniczą. krotność= 1,00 |  |  | 1studnia | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 225 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10603-010-148 |  | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm krotność= 7,00 |  |  | m-g | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,00 |
| 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 226 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010701-0302-040 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 227 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010704-0302-040 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 228 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100301-01-040 |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 229 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100103-02-040 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 230 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-150914-03-020 |  | Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe typu Z1 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 231 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-08-020 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 232 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-08-040 |  | Montaż bednarki FeZn 30x4 mm krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 233 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-08-040 |  | Montaż rury DVR 50 krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 234 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-01-108 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 235 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 4. OGRODZENIE TRENU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 236 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1805-11-040 |  | Ogrodzenie -panel ocynkowany lakierowany o wysokości 1,4 m, grubość drutu 6 mm,pomiędzy panelami słupki stalowe,panel przymocowany do słupka specjalnymi obejmami. krotność= 1,00 |  |  | m | 15,40 |
| 1. |  | 15,4 |  |  |  |  | 15,40 |
| 237 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1808-07-090 |  | Furtka wysokości 1.4m szerokość furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach . krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 4. PRZEPOMPOWNIA WODY W M. ANTONIÓWKA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 238 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-040-060 |  | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 81,00 |
| 1. |  | 4,5*4,5*4 |  |  |  |  | 81,00 |
| 239 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-010-060 |  | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) krotność= 5,00 |  |  | m3 | 81,00 |
| 1. |  | 81 |  |  |  |  | 81,00 |
| 240 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 81,00 |
| 1. |  | 81 |  |  |  |  | 81,00 |
| 241 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-030-060 |  | Podłoża pod studnie i kanał z piasku, mechanicznie zagęszczonego grub. 20 cm, wsp. zag. Js=0.98 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,60 |
| 1. |  | 4*2*0,2 |  |  |  |  | 1,60 |
| 242 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-040-060 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm/kruszywo/ krotność= 1,00 |  |  | m3 | 2,40 |
| 1. |  | 4*2*0.3 |  |  |  |  | 2,40 |
| 243 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04 z.o.2.1-060 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - zasypanie piaskiem wykopów wokół studni i nad kanałem . krotność= 1,00 |  |  | m3 | 24,00 |
| 1. |  | 12*2 |  |  |  |  | 24,00 |
| 2. ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 244 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41415-050-275 |  | Dostawa i montaż pompowni wody ze zbiornikiem o wymiarach wewnętrznych H=3,3m, DN=2,5m , orurowaniem,armaturą wewnętrzną i zewnętrzną i z szafą sterowniczą. krotność= 1,00 |  |  | 1studnia | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 245 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10603-010-148 |  | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm krotność= 7,00 |  |  | m-g | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,00 |
| 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 246 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010701-0302-040 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 247 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010704-0302-040 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 248 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100301-01-040 |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 249 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100103-02-040 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 250 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-150914-03-020 |  | Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe typu Z1 krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 251 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-08-020 |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 252 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-08-040 |  | Montaż bednarki FeZn 30x4 mm krotność= 1,00 |  |  | m | 5,00 |
| 1. |  | 5 |  |  |  |  | 5,00 |
| 253 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080404-08-040 |  | Montaż rury DVR 50 krotność= 1,00 |  |  | m | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 254 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-01-108 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 255 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania krotność= 1,00 |  |  | pomiar | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 4. OGRODZENIE TRENU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 256 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1805-11-040 |  | Ogrodzenie -panel ocynkowany lakierowany o wysokości 1,4 m, grubość drutu 6 mm,pomiędzy panelami słupki stalowe,panel przymocowany do słupka specjalnymi obejmami. krotność= 1,00 |  |  | m | 15,40 |
| 1. |  | 15,4 |  |  |  |  | 15,40 |
| 257 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1808-07-090 |  | Furtka wysokości 1.4m szerokość furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach . krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 5. ZBIORNIKI SIECIOWE W M.BARANICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 258 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-040-060 |  | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 216,00 |
| 1. |  | 3*3*4*6 |  |  |  |  | 216,00 |
| 259 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-010-060 |  | Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) krotność= 5,00 |  |  | m3 | 216,00 |
| 1. |  | 216 |  |  |  |  | 216,00 |
| 260 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 |  | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 288,00 |
| 1. |  | 3*4*4*6 |  |  |  |  | 288,00 |
| 261 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-030-060 |  | Podłoża pod studnie i kanał z piasku, mechanicznie zagęszczonego grub. 20 cm, wsp. zag. Js=0.98 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,60 |
| 1. |  | 4*2*0,2 |  |  |  |  | 1,60 |
| 262 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41411-040-060 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm/kruszywo/ krotność= 1,00 |  |  | m3 | 2,40 |
| 1. |  | 4*2*0.3 |  |  |  |  | 2,40 |
| 263 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-04 z.o.2.1-060 |  | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - zasypanie piaskiem wykopów wokół studni i nad kanałem 10m3 krotność= 1,00 |  |  | m3 | 24,00 |
| 1. |  | 12*2 |  |  |  |  | 24,00 |
| 264 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10311-010-060 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - obsypanie nasypu ziemią z odkładu - uzupełnienie ubytków nasypów krotność= 1,00 |  |  | m3 | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 265 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-020-060 |  | Dowiezienie ziemi do formowania nasypów - samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - grunt z wykopów wodociągowych krotność= 5,00 |  |  | m3 | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 266 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10408-01 z.sz.2.-060 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) (grunty sypkie) krotność= 1,00 |  |  | m3 | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 267 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 |  | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III krotność= 1,00 |  |  | m2 | 80,00 |
| 1. |  | 80 |  |  |  |  | 80,00 |
| 268 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110702-010-050 |  | Umocnienie czaszy i skarp zbiornika krotność= 1,00 |  |  | m2 | 80,00 |
| 1. |  | 80 |  |  |  |  | 80,00 |
| 269 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10507-010-050 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 80,00 |
| 1. |  | 80 |  |  |  |  | 80,00 |
| 270 | wg nakładów rzeczowych -125 |  | biegi schodowe prefabrykowane szer. 100 cm - z podbudową M10 (dł. bez spocznika - 8,5 m) - żuraw samochodowy krotność= 1,00 |  |  | element | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 271 | wg nakładów rzeczowych -125 |  | spoczniki i podesty schodów prefabrykowany szer. 100 cm - z podbudową M10 - żuraw samochodowy krotność= 1,00 |  |  | element | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 272 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21301-040-040 |  | Barierka ochronna wzdłuż schodów wys. 100 cm - ze stali nierdzewnej krotność= 1,00 |  |  | m | 11,00 |
| 1. |  | 11 |  |  |  |  | 11,00 |
| 273 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Podkłady z płyt betonowych o wymiarach 50x50x10 cm pod węzły żeliwne ,zasuwy i hydranty krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,75 |
| 1. |  | 0.5*0.5*7 |  |  |  |  | 1,75 |
| 274 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60503-050-050 |  | Podkłady z płyt betonowych o wymiarach 45x45x10 cm z otworem-obrukowanie skrzynek do zasuw,zasuwy hydrantów/dolna i górna/ krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1,42 |
| 1. |  | 0.45*0.45*7 |  |  |  |  | 1,42 |
| 2. RENOWACJA ZBIORNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 275 | wg nakładów rzeczowych -090 |  | Powłoka renowacyjna powierzchni wewnętrznych zbiornika wyrównawczego z szachtam wejściowym - zastosowany system posiadający certyfikat PZH - 2 zbiorniki STALOWYCH po ok. Vc=100 m3 . Dezynfekcja i płukanie zbiornika krotność= 1,00 |  |  | kpl | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 3. ROBOTY MONTAŻOWE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 276 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-04 z.sz.3.-020 |  | Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150/150/150 mm - wykopy umocnione krotność= 1,00 |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |
| 277 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-040-090 |  | Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 7,00 |
| 1. |  | 7 |  |  |  |  | 7,00 |
| 278 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-040-090 |  | Zawór odpowietrzająco-napowietrzający na sieci wodociągowej krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 279 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41105-040-090 |  | Zawór pływakowy Dn 80 w istniejących zbiornikach wody o poj.100m3 kazdy. krotność= 1,00 |  |  | kpl | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 280 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-1-040 |  | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm krotność= 1,00 |  |  | m | 30,00 |
| 1. |  | 30 |  |  |  |  | 30,00 |
| 4. OGRODZENIE TRENU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 281 | wg nakładów rzeczowych -040 |  | Demontaż użytkowy - istniejacego ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych krotność= 1,00 |  |  | m | 237,50 |
| 1. |  | 237,5 |  |  |  |  | 237,50 |
| 282 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1805-11-040 |  | Ogrodzenie -panel ocynkowany lakierowany o wysokości 1,5 m, grubość drutu 6 mm,pomiędzy panelami słupki stalowe,panel przymocowany do słupka specjalnymi obejmami. krotność= 1,00 |  |  | m | 233,00 |
| 1. |  | 233 |  |  |  |  | 233,00 |
| 283 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1808-07-090 |  | Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI WODOCIĄGOWEJ W M.CZYSTA DĘBINA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. Odwodnienie budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 284 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-040-060 |  | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 25,47 |
| 1. |  | 25,47 |  |  |  |  | 25,47 |
| 285 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-08-050 |  | Kruszywo C90/3 GR.15cm. krotność= 10,00 |  |  | m2 | 63,68 |
| 1. |  | 63,68 |  |  |  |  | 63,68 |
| 286 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-07 0105-08-050 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu , krotność= 1,00 |  |  | m2 | 63,68 |
| 1. |  | 63,68 |  |  |  |  | 63,68 |
| 287 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-02-050 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 30,39 |
| 1. |  | 30,39 |  |  |  |  | 30,39 |
| 288 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-02-040 |  | Obrzeża betonowe o wym.100X 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem krotność= 1,00 |  |  | m | 32,48 |
| 1. |  | 32,48 |  |  |  |  | 32,48 |
| 2. Utwardzenie terenu wokół zbiornika i studni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 289 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-040-060 |  | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 12,15 |
| 1. |  | 12,15 |  |  |  |  | 12,15 |
| 290 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-08-050 |  | Kruszywo C90/3 GR.15cm. krotność= 10,00 |  |  | m2 | 30,39 |
| 1. |  | 30,39 |  |  |  |  | 30,39 |
| 291 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-07 0105-08-050 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu , krotność= 1,00 |  |  | m2 | 30,39 |
| 1. |  | 30,39 |  |  |  |  | 30,39 |
| 292 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-02-050 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 63,68 |
| 1. |  | 63,68 |  |  |  |  | 63,68 |
| 293 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-02-040 |  | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem krotność= 1,00 |  |  | m | 36,42 |
| 1. |  | 36,42 |  |  |  |  | 36,42 |
| 3. Utwardzenie dróg manewrowych z płyt jumbo |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 294 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-040-060 |  | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 114,60 |
| 1. |  | 114,6 |  |  |  |  | 114,60 |
| 295 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-08-050 |  | Kruszywo C90/3 GR.15cm. krotność= 10,00 |  |  | m2 | 243,88 |
| 1. |  | 243,88 |  |  |  |  | 243,88 |
| 296 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-07 0105-08-050 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5cm grubość warstwy po zagęszczeniu , krotność= 1,00 |  |  | m2 | 243,88 |
| 1. |  | 243,88 |  |  |  |  | 243,88 |
| 297 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-03-050 |  | Nawierzchnie z płut JUMBO na podsypce cementowo-piaskowej - droga dojazdowa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 243,88 |
| 1. |  | 243,88 |  |  |  |  | 243,88 |
| 4. Chodnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 298 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10212-040-060 |  | Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV krotność= 1,00 |  |  | m3 | 4,36 |
| 1. |  | 4,36 |  |  |  |  | 4,36 |
| 299 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-08-050 |  | Kruszywo C90/3 GR.15cm. krotność= 10,00 |  |  | m2 | 10,90 |
| 1. |  | 10,90 |  |  |  |  | 10,90 |
| 300 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-07 0105-08-050 |  | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu krotność= 1,00 |  |  | m2 | 10,90 |
| 1. |  | 10,9 |  |  |  |  | 10,90 |
| 301 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310511-02-050 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  | m2 | 10,90 |
| 1. |  | 10,9 |  |  |  |  | 10,90 |
| 302 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310407-02-040 |  | Obrzeża betonowe o wym. 100X20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem krotność= 1,00 |  |  | m | 14,77 |
| 1. |  | 14,77 |  |  |  |  | 14,77 |
| 2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU-u.w. Czysta Dębina |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1. OGRODZENIE TRENU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 303 | wg nakładów rzeczowych -040 |  | Demontaż użytkowy - istniejacego ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych krotność= 1,00 |  |  | m | 132,15 |
| 1. |  | 132,15 |  |  |  |  | 132,15 |
| 304 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1805-11-040 |  | Ogrodzenie -panel ocynkowany lakierowany o wysokości 1,5 m, grubość drutu 6 mm,pomiędzy panelami słupki stalowe,panel przymocowany do słupka specjalnymi obejmami. krotność= 1,00 |  |  | m | 164,00 |
| 1. |  | 164,0 |  |  |  |  | 164,00 |
| 305 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1808-07-090 |  | Wrota z furtkami wysokości 1.6 m szerokość wrót 5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm krotność= 1,00 |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 2. ZIELEŃ TERENU STACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 306 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0505-01-050 |  | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 000,00 |
| 1. |  | 1000 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| 307 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10526-010-060 |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 10 cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 100,00 |
| 1. |  | 100 |  |  |  |  | 100,00 |
| 308 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0505-01-050 |  | Ręczne zasianie trawy krotność= 1,00 |  |  | m2 | 1 000,00 |
| 1. |  | 1000 |  |  |  |  | 1 000,00 |
| 309 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110710-020-020 |  | Sadzenie krzewów żywopłotowych bez zaprawy dołów o szer. do 45 cm w gruncie kat. III - rozstaw co 50 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 70,00 |
| 1. |  | 70 |  |  |  |  | 70,00 |
| 7. WYPOSAŻENIE BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 310 | wg nakładów rzeczowych -020 |  | Agregat prądotwórczy spalinowy wyciszony, na podwoziu, moc 48 kW krotność= 1,00 |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |