VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

S=2105

900

1294

2194

# OPIS STOLARKI:

# Konstrukcje , Szkło , Montaż

# Konstrukcje aluminiowe w systemach: ALUPROF S.A.(MB-79N ST)

# Ilość pozycji: 3

# Ilość konstrukcji: 3

# Całkowita powierzchnia: 10,1 m2.

# Całkowity obwód: 22,4m

# Kolor profili: X) MAT*STANDARD RAL 8019 lakierowany typowy.

# Szyby: BLACHA WYPEŁNIENIE MB-79N BLACHA; VSG 33.1/18+S/4/18+S/18+S/VSG33.1

1110

555

555

407x1147	407x1147

860x792

BLACHA WYPEŁNIENIE MB-79N BLACHA

72,5kg

S=905

1

Konstrukcja:

Poz. 1 – D1

MB-79N Drzwi otwierane na zewnątrz, Ewakuacja/antypanik: brak

WYPOSAŻENIE drzwi:

- od zew.: klamka Eco-Schulte Basis D-110 w kolorze inox

- od wew.: klamka Eco-Schulte Basis D-110 w kolorze inox

- zamek: std. 1-pkt.

- kontrola dostępu: brak

- przejście kablowe: brak

- antywłamaniowość: brak

- samozamykacz: Geze TS2000 ramieniowy bez blokady, bez ogranicznika, srebrny mont. od wew.

- kontaktrony: brak

- zawiasy: nawierzchniowe w kolorze stolarki

- próg: std. 15mm alu anoda

- podwalina: brak

- profile dodatkowe: brak

WYPEŁNIENIA:

BLACHA WYPEŁNIENIE MB-79N BLACHA;VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

(B=1 110mm, H=2 195mm)

(pow.= 2,436m^2, obw.= 6,609mb) Szacunkowa waga: ~95,1[kg]

Kolor: X) MAT*STANDARD RAL 8019 Lakierowany typowy

Konstrukcje (widok od zewnątrz)

| Uw= 1,32[W/m^2*K] Światło przejścia: S = 905 mm, H= 2105 mm |  |
| --- | --- |

1490

358

1132

2

S=905

2

Konstrukcja:

Poz. 2 – Al-1

MB-79N Okna i witryny drzwiowe, Ewakuacja/antypanik: brak

WYPOSAŻENIE drzwi:

- od zew.: klamka Eco-Schulte Basis D-110 w kolorze inox

- od wew.: klamka Eco-Schulte Basis D-110 w kolorze inox

- zamek: std. 1-pkt.

- kontrola dostępu: brak

- przejście kablowe: brak

- antywłamaniowość: brak

- samozamykacz: Geze TS2000 ramieniowy bez blokady, bez ogranicznika, srebrny mont. od wew.

- kontaktrony: brak

- zawiasy: nawierzchniowe w kolorze stolarki

- próg: std. 15mm alu anoda

- podwalina: brak

- profile dodatkowe: brak

WYPEŁNIENIA:

VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

(B=1 490mm, H=2 220mm)

(pow.= 3,307m^2, obw.= 7,419mb) Szacunkowa waga: ~146,1[kg]

Kolor: X) MAT*STANDARD RAL 8019 Lakierowany typowy Uw= 1,24[W/m^2*K]

Światło przejścia:

S = 905 mm, H= 2105 mm

84x2118

860x1984

96,0kg

VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

S=2105 2220

3

Konstrukcja:

Poz. 3 – Al-1

MB-79N Okna i witryny drzwiowe,

1960

1000

960

927x2118

887x2118

WYPOSAŻENIE okien:

- klasa antywłamaniowości: brak

- odwodnienia: czarne

- elementy dodatkowe: brak

- kontaktrony: brak

- nawiewniki: brak

- podwalina: brak

- profile dodatkowe: brak

WYPEŁNIENIA:

VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

(B=1 960mm, H=2 220mm)

(pow.= 4,350m^2, obw.= 8,359mb) Szacunkowa waga: ~186,1[kg]

Kolor: X) MAT*STANDARD RAL 8019 Lakierowany typowy

Uw= 0,80[W/m^2*K]

VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

VSG 33.1/18+S/4/18+S/VSG 33.1

2220