## Poz. nr 1: O1

Gabaryt: 570 x 3200

Ilość

# 5 x

  - TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1600

460 x 1516

3200

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF Uw= 0.84

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

  - TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1600

Kolory odwodnień: RAL 9016

460 x 1516

Ciężar [kg/szt.]: 80.510

570

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1019 x 1488

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1019 x 1488

<1>

<2>

Poz. nr 2: O2

Gabaryt: 2390 x 1690

Ilość

# 2 x

1195	1195

2390

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

1690

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF Uw= 0.80

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 186.164

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

844 x 1448

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

844 x 1448

<1>

<2>

Poz. nr 3: O3

Gabaryt: 2040 x 1650

Ilość

# 1 x

1020	1020

2040

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

1650 Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF Uw= 0.83

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 156.822

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

844 x 638

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

844 x 638

<1>

<2>

1020	1020

2040

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

840

Poz. nr 4: O4

Gabaryt: 2040 x 840

Ilość

# 1 x

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF Uw= 0.91

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 83.329

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

1049 x 638

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

1049 x 638

<1>

<2>

1225	1225

2450

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

840

Poz. nr 5: O5

Gabaryt: 2450 x 840

Ilość

# 1 x

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF Uw= 0.89

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 98.842

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

1014 x 698

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

1014 x 698

<1>

<2>

1190	1190

2380

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

900

Poz. nr 6: O6

Gabaryt: 2380 x 900

Ilość

# 4 x

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF Uw= 0.88

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 102.441

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1004 x 1608

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1004 x 1608

<1>

<2>

Poz. nr 7: O7

Gabaryt: 2360 x 1810

Ilość

# 3 x

1180	1180

2360

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

1810 Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF Uw= 0.80

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 196.626

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1024 x 1608

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1024 x 1608

<1>

<2>

Poz. nr 8: O8

Gabaryt: 2400 x 1810

Ilość

# 1 x

1200	1200

2400

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

1810

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF Uw= 0.80

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 199.756

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1004 x 1608

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

1004 x 1608

<1>

<2>

Poz. nr 9: O9

Gabaryt: 2360 x 1810

Ilość

# 2 x

1180	1180

2360

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

1810 Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF Uw= 0.80

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 196.626

33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF

978 x 698

<1>

Poz. nr 10: O10

Gabaryt: 1180 x 900

Ilość

# 4 x

1180

900

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SACZ/4/18SACZ/33.1TF Uw= 0.90

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 50.509

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

708 x 378

<1>

Poz. nr 11: O11

Gabaryt: 900 x 570

Ilość

# 2 x

900

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

570

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF Uw= 0.94

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 007 NEO MD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 26.718

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF	33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

574 x 1298	574 x 1298

<1>

<2>

Poz. nr 12: O12

Gabaryt: 1500 x 1500

Ilość

# 4 x

750	750

1500

Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

1500 Szkło: 33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

## Uw= 0.89

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 107.324

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

724 x 1298

33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF

724 x 1298

<1>

<2>

Poz. nr 13: O13

Gabaryt: 1800 x 1500

Ilość

# 2 x

900	900

1800

1500 Technologia: Ideal NEO SE

Kolor: BIAŁY Biały x2

## Szkło: 33.1TF/16SUCZ/4/18SUCZ/33.1TF Uw= 0.85

Uszczelka: Szara uszczelka

Rama: 160 001 NEO AD

Słupek: 160 041 SŁUPEK AD

Skrzydło: 160 020 NEO

Okucie: Roto NX

Listwa przyszybowa: Standardowa

Listwa podokienna: Stosuj listwe podokienną

Kolory odwodnień: RAL 9016

Kolor osłonek: Biały (9016)

Kolor klamki: Biały lakierowany RAL 9016

Typ klamki: Victory

Ciężar [kg/szt.]: 127.449

Widok z zewnątrz	Widok od wewnątrz