| Dane techniczne |  |
| --- | --- |
| Zgodność z przepisami | Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, deklaracja CE producenta |
| Gwarancja | 2 lata |
| Napęd | Elektryczno - zębatkowy |
| Prędkość jazdy [m/s] | 0,11 |
| Zasilanie [V] | 230, akumulatory 24V DC |
| Moc silnika [kW] | 0,5 |
| Kąt nachylenia szyny [⁰] | 0 – 47 |
| Głośność pracy [dB] | < 60 |
| Zabezpieczenia | Aktywna podłoga – system przeciwzgnieceniowy, Antypoślizgowy podest, Rampy najazdowe na obu krawędziach podestu, Barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu, Blokada kluczykowa na platformie i kasetach przywoławczych, Przycisk awaryjny STOP na platformie, Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd |

| Wykonanie platformy |  |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Wewnątrz budynku |
| Tor jezdny | Krzywoliniowy |
| Długość toru jezdnego [m] | ~10 |
| Montaż toru jezdnego | Do stopni schodów i posadzki na słupkach samonośnych Montaż możliwy po wcześniejszym demontażu istniejącej balustrady |
| Ilość zakrętów | 1x 90˚, 1x 180˚, 2x zakręt pionowy z szyną horyzontalną na półpiętrze |
| Ilość przystanków | 2 przystanki |
| Parking dolny | Po zakręcie 90˚ ze stromym startem |
| Parking górny | Przy krawędzi ostatniego stopnia (platforma nie wyjeżdża poza bieg schodowy) |
| Udźwig [kg] | 225 |
| Wymiar podestu [mm] | 700x750 |
| Składanie/rozkładanie | Manualne |
| Przywołanie platformy na przystankach | Za pomocą kaset radiowych – 2 szt. |
| Sterowanie na platformie | Wybiera zamawiający: przyciski / joystick / pilot na kablu spiralnym |
| Wykończenie | Tor jezdny stalowy, malowany proszkowo na kolor RAL 7035 lub RAL 9007 Platforma malowana na kolor RAL 7035 lub RAL 9007 Słupki stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7035 lub RAL 9007 |
| Szerokość szyny platformy [mm] | ~180 |
| Szerokość złożonej platformy [mm] | ~430 |
| Pokrowiec na platformę | Nieuwzględniony w ofercie |
| Wypełnienie przestrzeni pomiędzy słupkami | Wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy słupkami dostarczane jest na specjalne zamówienie klienta i nie stanowi standardowego wyposażenia platformy Wypełnienia, które oferujemy posiadają standardową wysokość 110 cm |

Przykład torowiska z zastosowanymi wypełnieniami przestrzeni pomiędzy słupkami z profili stalowych

Przykład torowiska montowanego przy istniejącej balustradzie