DRZWI - opis techniczny

- WYMIAROWANIE

Przez wymiar „Ho” rozumie się odległość pomiędzy wykończoną posadzką, a spodem niewykończonego nadproża stanowiącego poziomą krawędź nad otworem w ścianie lub spodem stropu, jeśli zabudowany otwór zajmuje całą wysokość kondygnacji;

Przez wymiar „So” rozumie się odległość pomiędzy niewykończonymi elementami pionowymi, między którymi ma być zamontowana ościeżnica (krawędziami pionowymi otworu w ścianie);

Przed przystąpieniem do wykonywania elementów konfekcji należy sprawdzić w naturze wszystkie wymiary otworów, w których mają być zamontowane elementy objęte niniejszą specyfikacją; w przypadku rozbieżności z projektem należy uzyskać interpretację w ramach nadzoru autorskiego;

Przez wymiar „H” rozumie się najmniejszą odległość pomiędzy wykończoną posadzką a najbliżej posadzki położoną płaszczyzną, krawędzią lub elementem ościeżnicy w jej zamykającej otwór górą części;

Przez wymiar „S” rozumie się najmniejszą odległość pomiędzy pionową krawędzią ościeżnicy a skrzydłem drzwiowym otwartym całkowicie. Jest to wymiar tożsamy z określonym w warunkach technicznych światłem szerokości przejścia.

Przez wymiar „Hn” rozumie się światło naświetla. Najmniejsza odległość między elementem ościeżnicy znajdującym się pomiędzy naświetlem a skrzydłem drzwiowym a  najwyżej położoną belką ościeżnicy.

- ILOŚĆ

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilościowego elementów przed rozpoczęciem ich wykonywania, w przypadku rozbieżności z projektem zobowiązany jest uzyskać interpretację w ramach nadzoru autorskiego.

- WYMAGANIA GENERALNE DO WSZYSTKICH DRZWI I FUTRYN WSKAZANYCH W ROZDZIALE

- drzwi, ościeżnice wraz z systemem mocowania muszą stanowić komplet pochodzący od jednego wytwórcy, wykonany w ramach atestowanego i certyfikowanego systemu drzwi wewnętrznych z ościeżnicami stalowymi

- całość wyrobu łącznie z akcesoriami (skrzydło, ościeżnica, zawiasy, klamki, zamek, blokady, uszczelki itp.) musi być przystosowana do klasy wytrzymałości mechanicznej 4 („E” Ekstremalne warunki wg PN EN 1192).

- wygląd drzwi i użytych akcesoriów (klamek, szyldów zawiasów) musi być identyczny we wszystkich drzwiach niezależnie od ich odporności pożarowej i izolacyjności akustycznej

- grubość szkła ustala wykonawca stosownie do rozmiarów i rodzaju tafli, drzwi szklone szkłem bezpiecznym

- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej, o powierzchni wg projektu wentylacji w ramach obejmujących obustronnie skrzydło. Kolor kratek identyczny z kolorem klamek, szyldów i zawiasów.

- Linią ciągłą oznaczono skrzydło drzwiowe aktywne, linią przerywaną oznaczono skrzydło otwierane po odblokowaniu.

- Widok drzwi przedstawiono od strony zawiasów. Wszystkie drzwi na rysunkach schematycznych przedstawiono jako drzwi prawe.

lub jeśli w karcie poszczególnych drzwi napisano inaczej stosować się do wartości podanej w karcie.

| D1- DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE 90/210 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RYSUNEK SCHEMATYCZNY |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU |  | So | 105 217 |  |
|  |  | Ho |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY |  | S | 90 |  |
|  |  | H | 210 |  |
|  |  | LEWE |  | PRAWE |
| PARTER |  | - |  | 1 |
| RAZEM |  | - |  | 1 |
| SYSTEM |  | Drzwi wewnętrzne płaskie, z ościeżnicą stalową do ścian zabudowy suchej o grubości 12,5 cm, dostosowane do klasy wytrzymałości mechanicznej 4. |  |  |
| KONSTRUKCJA SKRZYDŁA |  | Skrzydło pełne płytowe o konstrukcji wzmocnionej i masywnym wypełnieniu, laminowane. Dostosowane do klasy wytrzymałości mechanicznej 4. Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna pochodzących z egzotycznych drzew liściastych. Konstrukcja pokryta płytą HDF. |  |  |
| KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY |  | Ościeżnica obejmująca ścianę z uwzględnieniem wszystkich warstw wykończeniowych ściany |  |  |
| FUNKCJA OTWIERANIA |  | Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane |  |  |
| WYKOŃCZENIE |  | Drzwi w laminacie HPL gładkim w kolorze jasno szarym |  |  |
| WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNIC |  | Malowane proszkowo w kolorze jasno szarym. Dokładny kolor profili do potwierdzenia w nadzorze autorskim. |  |  |
| AKCESORIA |  | Z dwóch strony zawiasów stosuje się klamki proste L-form ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych. |  |  |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| SYSTEM ZARZĄDZAJĄCY |  |  |  |  |

| D1R- DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE 90/210 do gabinetu Rtg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RYSUNEK SCHEMATYCZNY |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU |  | So | 105 217 |  |
|  |  | Ho |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY |  | S | 90 |  |
|  |  | H | 210 |  |
|  |  | LEWE |  | PRAWE |
| PIWNICA |  | - |  | - |
| PARTER |  | - |  | - |
| PIĘTRO 1 |  | - |  | 1 |
| PIĘTRO 2 |  | - |  | - |
| RAZEM |  | - |  | 1 |
| SYSTEM |  | Drzwi wewnętrzne płaskie, systemowe drzwi osłonne o równoważniku 1,00mm ołowiu, z ościeżnicą stalową, dostosowane do klasy wytrzymałości mechanicznej 4. |  |  |
| KONSTRUKCJA SKRZYDŁA |  | Skrzydło pełne płytowe o konstrukcji wzmocnionej i masywnym wypełnieniu, laminowane. Dostosowane do klasy wytrzymałości mechanicznej 4. Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna pochodzących z egzotycznych drzew liściastych. Konstrukcja pokryta płytą HDF. |  |  |
| KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY |  | Ościeżnica obejmująca ścianę z uwzględnieniem wszystkich warstw wykończeniowych ściany |  |  |
| FUNKCJA OTWIERANIA |  | Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane z kontrolą dostępu od strony korytarza, otwierane przez naciśnięcie blokady elektrozamka |  |  |
| WYKOŃCZENIE |  | Drzwi w laminacie HPL gładkim w kolorze jasno szarym. |  |  |
| WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNIC |  | Malowane proszkowo w kolorze jasno szarym. Dokładny kolor profili do potwierdzenia w nadzorze autorskim. |  |  |
| AKCESORIA |  | Od strony gabinetu klamki proste L-form ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, powodujące mechaniczne cofnięcie blokady, od strony przeciwnej nieruchoma gałka Szyldy prostokątne. |  |  |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE |  | Wg projektu instalacji elektrycznych ( do zamka podporządkowanego do systemu kolejkowego) |  |  |
| SYSTEM ZARZĄDZAJĄCY |  | System kolejkowy i system kontroli dostępu |  |  |

| D2R- DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE 80/210 do gabinetu Rtg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RYSUNEK SCHEMATYCZNY |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU |  | So | Nie określa się dla drzwi montowanych w zabudowie |  |
|  |  | Ho |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY |  | S | 80 |  |
|  |  | H | 210 |  |
|  |  | LEWE |  | PRAWE |
| PIWNICA |  | - |  | - |
| PARTER |  | - |  | - |
| PIĘTRO 1 |  | 1 |  | - |
| PIĘTRO 2 |  | - |  | - |
| RAZEM |  | 1R |  | - |
| SYSTEM |  | Drzwi wewnętrzne płaskie, systemowe drzwi osłonne o równoważniku 1,00mm ołowiu, z ościeżnicą stalową, dostosowane do klasy wytrzymałości mechanicznej 4. |  |  |
| KONSTRUKCJA SKRZYDŁA |  | Skrzydło pełne płytowe o konstrukcji wzmocnionej i masywnym wypełnieniu, laminowane. Dostosowane do klasy wytrzymałości mechanicznej 4. Rama skrzydła wykonana z gatunków drewna pochodzących z egzotycznych drzew liściastych. Konstrukcja pokryta płytą HDF. |  |  |
| KONSTRUKCJA OŚCIEŻNICY |  | Ościeżnica obejmująca ścianę z uwzględnieniem wszystkich warstw wykończeniowych ściany |  |  |
| FUNKCJA OTWIERANIA |  | Drzwi jednoskrzydłowe rozwierane z kontrolą dostępu od strony korytarza, otwierane przez naciśnięcie blokady elektrozamka |  |  |
| WYKOŃCZENIE |  | Drzwi w laminacie HPL gładkim w kolorze jasno szarym. |  |  |
| WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNIC |  | Malowane proszkowo w kolorze jasno szarym. Dokładny kolor profili do potwierdzenia w nadzorze autorskim. |  |  |
| AKCESORIA |  | Od strony gabinetu klamki proste L-form ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, powodujące mechaniczne cofnięcie blokady, od strony przeciwnej nieruchoma gałka Szyldy prostokątne. |  |  |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE |  | Wg projektu instalacji elektrycznych ( do zamka podporządkowanego do systemu kolejkowego) |  |  |
| SYSTEM ZARZĄDZAJĄCY |  | System kolejkowy i system kontroli dostępu |  |  |

| OR- OKNO WEWNĘTRZNE do gabinetu Rtg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RYSUNEK SCHEMATYCZNY |  |  |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU |  | So |  |  |
|  |  | Ho |  |  |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY |  | S | 87 |  |
|  |  | H | 135 |  |
| PIWNICA |  | - |  |  |
| PARTER |  | - |  |  |
| PIĘTRO 1 |  | 1 |  |  |
| PIĘTRO 2 |  | - |  |  |
| RAZEM |  | 1 |  |  |
| SYSTEM |  | Okno aluminiowe systemowe podglądowe stałe, osłonne o równoważniku 1,00mm ołowiu, |  |  |
| CHARAKTER WYPEŁNIENIA I SZKLENIA |  | Szklone szkłem bezpiecznym, transparentnym. Dostawca zobowiązany jest przedstawić obliczenia statystyczne zaproponowanych rozwiązań oraz potwierdzenie parametrów akustycznych. |  |  |
| CHARAKTER PROFILI |  | Profile systemowe malowane proszkowo na kolor jasno szary. Dokładny kolor profili do potwierdzenia w nadzorze autorskim. |  |  |