Realizacje Inwestycji Budowlanych i Drogowych

Damian Ogłoziński

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kołłątaja 6/65

NIP 771-284-14-26	tel. 796-555-164	e-mail: biuroribid@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

| INWESTOR | Gmina Ujazd Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miejscowość: Osiedle Niewiadów Gmina: Ujazd Jednostka ewid. 101610_5 Nr działki ewid. 28, 10/3 ob. PGR Niewiadów - Mącznik |  | DATA: PAŹDZIERNIK 2025r. |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | XXV |  |
| BRANŻA: DROGOWA |  | EGZEMPLARZ: 1 2 3 |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Krzysztof Pabich | LOD/0114/PWOK/03 upr. do kierowania i projektowania bez ograniczeń w spec. budowlanej | PODPIS: |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Grzegorz Rudzki |  | PODPIS: |

Spis treści

I.	część opisowa	3

1.	dane inwestora	3

2.	dane jednostki projetkowej	3

3.	Podstawa opracowania	3

4.	cel i przedmiot inwestycji	4

5.	lokalizacja i granice inwestycji	4

6.	Opis stanu istniejącego	4

7.	warunki geotechniczne	5

8.	Opis stanu projektowanego	5

Parametry techniczne układu geometrycznego	5

Rozwiązania sytuacyjny wysokościowe	6

Zieleń drogowa	6

Zestawienie powierzchni	8

bezpieczeństwo i ochrona zdrowia	9

1.	Podstawa opracowania	10

2.	przedmiot opracowania	10

3.	zakres robót i kolejność realizacji	10

4.	wykaz instniejących elementów budowlanych podlegających adaptacji	10

5.	analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom	11

II.	dokumenty formalno - prawne	14

część opisowa

## dane inwestora

Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

## dane jednostki projetkowej

Realizacje inwestycji Budowlanych i Drogowych

Damian Ogłoziński

Ul Kołłątaja 6/65

97-300 Piotrków Trybunalski

## Podstawa opracowania

- Umowa nr BIF.272.405.2025 z dnia 30.09.2025r.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupełniające, wizja lokalna

- Ustalenia z Inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2025 poz 418 z dnia 7 marca 2025 r .

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz 320 z późniejszymi zmianami)

- Katalog Typowych Elementów Drogowych (KPED) Transprojekt Warszawa 1979r. – 1982r.

## cel i przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego zamierzenia projektowego jest wykonanie opracowania techniczno-wykonawczego dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów” Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 28, 10/3 obręb PGR Niewiadów - Mącznik w gminie Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Planowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego drogi, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie odpowiednich parametrów użytkowych drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa komfortu użytkowego drogi.

Dokumentacja projektowa posłuży jako podstawa do realizacji robót budowlanych, w tym wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 116305E w m. Osiedle Niewiadów.

## lokalizacja i granice inwestycji

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 116303E w m Osiedle Niewiadów znajdującej się na działce nr ewidencyjny 28, oraz 10/3 (włączenie w drogę gminną) obręb PGR Niewiadów – Mącznik w gminie Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Przebudowa będzie przebiegała w granicach pasa drogowego będącym w zarządzie gminy Ujazd.

## Opis stanu istniejącego

W stanie istniejącym droga posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Droga o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości od 4,5m do 5,5m. Na nawierzchni widoczne są liczne ubytki i deformacje świadczące o zużyciu warstw konstrukcyjnych. Istniejące pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego intensywnie porośnięte roślinnością i ziemią urodzajną.

## warunki geotechniczne

Dla niniejszej inwestycji przyjęto I kategorię geotechniczną. Warunki gruntowe określono jako proste.

## Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę drogi w postaci wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni, tj. warstwy wiążące i ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej szerokości 5m, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, oraz warstwy odsączającej. Przewidziano również usunięcie 14szt drzew kolidujących z przebiegiem projektowanej drogi, wykonanie poboczy oraz zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego. Przebudowa będzie wykonana na odcinku 296,58m. Przebudowa drogi nie przewiduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Planowana przebudowa polegać będzie na:

- rozbiórce istniejącej drogi,

- wykonaniu koryta pod konstrukcję drogi, oraz poboczy,

- wykonaniu warstwy mrozoochronnej,

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm,

- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumincznej,

- wykonaniu poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego,

Woda opadowa odwadniana powierzchniowo na teren zielony pasa drogowego

### Parametry techniczne układu geometrycznego

Przyjęto następujące parametry remontu drogi:

- klasa drogi					- D- dojazdowa

- kategoria ruchu				- 1-2

- szerokość jezdni				- 5,0m

- nawierzchnia jezdni			- mieszanka mineralno bitumiczna

- przekrój poprzeczny			- jednostronny

- pochylenie poprzeczne			- 2,0 %

- szerokość poboczy			- 0,75m

- nawierzchnia poboczy			- kruszywo łamane

- nawierzchnia zjazdów			- kruszywo łamane

### Rozwiązania sytuacyjny wysokościowe

Projektowana geometria drogi zakłada zachowanie dotychczasowego przebiegu trasy w planie bez istotnych korekt przebiegu osi drogi. Zakres planowanej inwestycji przedstawiono w części rysunkowej planie sytuacyjnym rys 1.  Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 116305E przebiega przez tereny rolne oraz leśne. Szerokość przebudowanej jezdni wynosi 5,0m z poboczami szer. 0,75m. Przebieg niwelety został dostosowany do istniejącego profilu drogi. Tam, gdzie to konieczne przewidziano lokalne korekty wysokości mające na celu likwidację zastoin wody oraz poprawę spływu powierzchniowego. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na przyległy teren poprzez odpowiednio wyprofilowane pobocza i tereny zielone.

Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny przyległe w granicach istniejącego pasa drogowego. Powierzchnia jezdni zostanie przebudowana uzyskując spadek poprzeczny jednostronny wynoszącym 2% co umożliwia efektywny spływ wody na teren zielony pasa drogowego. Pobocza zostaną odpowiednio wyprofilowane i oczyszczone, tak aby umożliwić swobodny odpływ wód do przyległego terenu z zachowaniem jego naturalnych spadków. W miejscach lokalnych obniżeń terenowych lub występowania zastoin wody przewiduje się podniesienie niwelety drogi oraz profilowanie terenu przyległego celem zapewnienia ciągłości odpływu. Istniejący przepust pod drogą w km 0+002,00 (prześwit zbliżony do średnicy fi800) należy odmulić, oczyścić i wydłużyć o 2m w sposób monolityczny lub prefabrykowany. Przewiduje się wykonanie dwóch typowych monolitycznych ścianek przepustu zbrojonych w siatce dwurzędowej fi10 w rozstawie co 20cm lub zastosować gotowe prefabrykowane elementów.

### Zieleń drogowa

Na przedmiotowym odcinku znajdują się tereny zielone – trawa, drzewa i krzewy, które w miejscach kolizji z projektowaną przebudową drogi zostaną usunięte.

Lista zinwentaryzowanych drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

| Lp. | Nazwa gatunkowa | Nazwa naukowa | Obwód pnia na 130cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jesion | Fraxinus | 255 |
| 2. | Jesion | Fraxinus | 290 |
| 3. | Jesion | Fraxinus | 140 |
| 4. | Jesion | Fraxinus | 80 |
| 5. | Jesion - grupa | Fraxinus | 6 x 40-45cm |
| 6. | Jesion | Fraxinus | 100 |
| 7. | Jesion | Fraxinus | 220 |
| 8. | Jesion | Fraxinus | 230 |
| 9. | Jesion | Fraxinus | 220 |

### Uzbrojenie w pasie drogowym

W pasie drogowym występuje sieć wodociągowa. Prowadzone roboty drogowe będą miały charakter powierzchniowy w związku z tym nie zachodzi niebezpieczeństwo uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu.

### Kanał technologiczny

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 889), Art. 39, pkt 6ba odstępuje się z konieczności projektowania i budowy kanału technologicznego na tytułowym zadaniu. Przebudowa drogi gminnej nr 116305E jest realizowany na odcinku 296,58m w terenie rolniczym i leśnym. W ciągu najbliższych 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiającej kontynuację projektowanego kanału technologicznego. Na danym terenie nie ma obecnie zapotrzebowania na infrastrukturę, która miałaby korzystać z kanału technologicznego. Budowa kanału znacznie obciążyłoby założenia inwestycyjne dla tego fragmentu drogi. W chwili obecnej przebudowywany odcinek drogi od strony południowej sąsiaduje z działką nr ewid 169 obręb PGR Niewiadów – Mącznik która nie jest w posiadaniu gminy co stanowi podstawę do wykonania nie wykorzystanej tzw. „martwej infrastruktury” brak możliwości kontynuacji.

### Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni bitumicznej 1 500m2

- powierzchnia zjazdów 450m2

- powierzchnia pobocza 30m2

- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Branża : 	Drogowa

Nazwa : 	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116305E (DZ. 28) W M. OSIEDLE NIEWIADÓW

Adres : 	Osiedle Niewiadów

działki nr ewid. 28, 10/3 obręb PGR Niewiadów - Mącznik

gmina Ujazd

Inwestor : 	Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Projektant : 	Krzysztof Pabich

upr. projektowe nr

LOD/0114/PWOK/03

## Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji

- Projekt architektoniczno budowlany

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

## przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów”

## zakres robót i kolejność realizacji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej w postaci wykonania warstw konstrukcyjnych, nawierzchni bitumicznej, poboczy oraz zjazdów z kruszywa łamanego. Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 28,  10/3 obręb PGR Niewiadów - Mącznik w gminie Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie

Zakres prac:

- odhumusowanie terenu inwestycji,

- usunięcie drzew i krzewów

- wykonaniu rozbiórki istniejącej nawierzchni,

- wykonaniu koryta pod konstrukcję drogi,

- wymianie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego,

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

- porządkowanie i humusowanie terenu budowy

## wykaz instniejących elementów budowlanych podlegających adaptacji

Teren inwestycji przebiega w tereny leśne i rolne. Zlokalizowany na działce nr ewidencyjny 28 obręb PGR Niewiadów – Mącznik w gminie Ujazd. W pobliżu inwestycji wzdłuż remontowanej drogi przebiega sieć podziemna wodociągowa. Nie przewiduje się wykonywania prac budowlanych w bliskim sąsiedztwie, a więc nie występują zagrożenia związane z istniejącą armaturą podziemną.

Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące drzewa z których 8szt jest planowanych do wycinki.

## analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom

Opracowana dokumentacja techniczna w zakresie robót w sposób jednoznaczny określa zakres zamierzonych prac a tym samym przesądza o techniczno- organizacyjnej stronie ich realizacji. Rzeczą niezmiernie istotną na etapie realizacyjnym, będzie więc rygorystyczne egzekwowanie od pracowników wykonawcy oraz ewentualnych poszczególnych podwykonawców, założonych w szczegółowych projektach, warunków technicznych wykonania robót. Ze względu na ich szeroki zakres i różnorodność nie istnieje możliwość przewidzenia w sposób szczegółowy wszystkich mogących wystąpić zagrożeń, stąd też odnieść je należy do zagrożeń tkwiących w podstawowych trzech elementach składowych, jakimi są:

- Zagrożenia wynikające z otoczenia miejsca pracy, ze stosowanej technologii, konstrukcji, maszyn i urządzeń technicznych, ze stanu urządzeń zabezpieczających, z niewłaściwego materiału lub substancji

- Zagrożenia wynikające z szeroko rozumianej organizacji pracy

- Zagrożenia wynikające z postaw i zachowań różnych pracowników, (na etapie działalności koncepcyjnej i podczas bieżącej realizacji zadań) nadzoru technicznego oraz współdziałania między nimi.

Personel do spraw bezpieczeństwa:

Za przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie postanowień niniejszego planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia odpowiedzialny jest Kierownik Robót i Majstrowie.

Zgłaszanie wypadków i zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystąpienia wypadku na budowie Wykonawca niezwłocznie podejmie działania mające na celu pomoc osobie poszkodowanej i usunięci ewentualnego zagrożenia spowodowanego wypadkiem. W następnej kolejności powiadamia, w formie pisemnego zgłoszenia służby BHP a w razie konieczności inne właściwe organy.

Sprzęt, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz zabezpieczenia użytkowane w czasie budowy:

Wykonawca zapewnia, aby sprzęt bezpieczeństwa, odzież ochronna opisane w planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia były zawsze stosowane na placu budowy. Wykonawca będzie regularnie kontrolować stosowanie sprzętu bezpieczeństwa, oświetlenia, oznakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywać będzie w takim stanie, żeby zawsze były wyraźne i łatwe do odczytania. Sprzęt niesprawny, brudny, niewłaściwie umieszczony będzie natychmiast naprawiony lub wymieniony.

Wszystkie instalacje i urządzenia wykorzystywane na placu budowy lub wokół niego będą odpowiednie i sprawne urządzenia zabezpieczające (sygnalizacja dźwiękowa i świetlna wszystkich samojezdnych maszyn budowlanych).

Eksploatacja wszystkich maszyn i urządzeń odbywać się będzie w oparciu o instrukcje bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie BHP:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiadać będą aktualne szkolenie BHP z udokumentowaniem tych szkoleń w odpowiednich rejestrach

- Prace przy wycince drzew dokonywać przez wyszkolony personel podczas, odpowiednich warunków atmosferycznych przy ciągłym nadzorze,

- Nie wolno samowolnie opuszczać stanowiska pracy i poruszać się po terenie budowy,

- Wszelkie prace wykonywać w zespołach, co najmniej dwuosobowych,

- Urządzenia elektroenergetyczne mogą obsługiwać tylko pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach

- Przed użyciem sprawdzić stan sprzętu elektrycznego (nie używać sprzętu uszkodzonego),

- Nie używać sprzętu i urządzeń elektrycznych zwilgoconych,

- Nie obsługiwać sprzętu elektrycznego, gdy ręce lub nogi są mokre,

- W przypadku zauważenia uszkodzenia sprzętu elektrycznego należy niezwłocznie wyłączyć sprzęt spod napięcia,

- Nie zbliżać się do przewodów, które spadły ze słupa i leża na ziemi,

- Przed użyciem przenośnego sprzętu elektrycznego należy sprawdzić, czy nadaje się on do pracy w środowisku, w którym zamierza się go zastosować,

- Zabrania się zdejmowania obudowy sprzętu elektrycznego,

- Roboty montażowe nieelektryczne w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych wolno wykonywać jedynie pod nadzorem uprawnionego elektryka,

Przed rozpoczęciem pracy w pobliżu linii kablowych należy uzyskać od właściciela tych urządzeń informacje jakie zalecenia i bezpieczeństwa obowiązują podczas pracy wykonywanej w pobliżu czynnych przyłączy kablowych lub linii napowietrznych

dokumenty formalno - prawne

Oświadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725

tekst jednolity ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów

Miejscowość: Osiedle Niewiadów

Gmina: Ujazd

Jednostka ewid. 101610_5

Nr działki ewid. 28, 10/3 ob. PGR Niewiadów – Mącznik

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.