Realizacje Inwestycji Budowlanych i Drogowych

Damian Ogłoziński

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Kołłątaja 6/65

NIP 771-284-14-26	tel. 796-555-164	e-mail: biuroribid@gmail.com

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI

| INWESTOR | Gmina Ujazd Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Miejscowość: Osiedle Niewiadów Gmina: Ujazd Jednostka ewid. 101610_5 Nr działki ewid. 28, 10/3 ob. PGR Niewiadów - Mącznik, |  | DATA: PAŹDZIERNIK 2025r. |  |
| Kategoria obiektu budowlanego |  | XXV |  |
| BRANŻA: DROGOWA |  | EGZEMPLARZ: 1 2 3 |  |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Krzysztof Pabich | LOD/0114/PWOK/03 upr. do kierowania i projektowania bez ograniczeń w spec. budowlanej | PODPIS: |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Grzegorz Rudzki |  | PODPIS: |

Spis treści

I.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	Podstawa opracowania	3

2.	przedmiot opracowania	3

3.	Opis stanu istniejącego	4

4.	Opis stanu projektowanego	4

5.	odwodnienie	6

6.	zestawienie powierzchni, wykaz małej architektury	6

7.	analiza wymagań decyzji o warunkach środowiskowych	7

8.	informacje dodatkowe	7

9.	ochrona ppoż	8

II.	DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE	9

III.	część rysunkowa	14

OPIS TECHNICZNY

## Podstawa opracowania

- Umowa nr BIF.272.405.2025 z dnia 30.09.2025r.

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Pomiary uzupełniające, wizja lokalna

- Ustalenia z Inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych

- Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2025 poz 418 z dnia 7 marca 2025 r .

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz 320 z późniejszymi zmianami)

## przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego zamierzenia projektowego jest wykonanie opracowania techniczno-wykonawczego dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28) w m. Osiedle Niewiadów” Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 28, oraz 10/3 (włączenie w drogę gminną) obręb PGR Niewiadów - Mącznik w gminie Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie. Planowane działania mają na celu poprawę stanu technicznego drogi, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie odpowiednich parametrów użytkowych drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

Dokumentacja projektowa posłuży jako podstawa do realizacji robót budowlanych, w tym wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 116305E w m. Osiedle Niewiadów.

## Opis stanu istniejącego

W stanie istniejącym droga posiada przekrój jednojezdniowy dwupasowy. Droga o nawierzchni z kruszywa łamanego szerokości od 4,5 do 5,5m. Na nawierzchni widoczne są liczne ubytki i deformacje świadczące o zużyciu warstw konstrukcyjnych. Istniejące pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego intensywnie porośnięte roślinnością i ziemią urodzajną. W poboczach znajduje się szpaler drzew liściastych.

## Opis stanu projektowanego

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę drogi gminnej klasy D - dojazdowej w postaci wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni, tj. warstwy wiążące i ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej szerokości 5m, podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm, oraz warstwy odsączającej. Przewidziano wykonanie poboczy oraz zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego szerokości 75cm. Przebudowa będzie wykonana na odcinku 296,58m. Nie przewiduje się kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. W trakcie prac należy dokonać wycinki 14szt drzew liściastych.

Planowana przebudowa polegać będzie na:

- rozbiórce istniejącej drogi,

- usunięciu drzew i krzewów

- wykonaniu koryta pod konstrukcję drogi, oraz poboczy,

- wykonaniu warstwy mrozoochronnej

- wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm,

- wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumincznej,

- wykonaniu poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego,

Woda opadowa odwadniana powierzchniowo na teren zielony pasa drogowego.

Konstrukcja przebudowy drogi o łącznej grubości 43cm:

- Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11s gr 4cm

- Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16w gr 4cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr 20cm

- Warstwa odsączająca z piasku gr 15cm

Konstrukcja poboczy:

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 31.5mm gr 15cm

Konstrukcja zjazdów:

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego 31.5mm gr 15cm

Rozwiązania sytuacyjny wysokościowe

Projektowana geometria drogi zakłada zachowanie dotychczasowego przebiegu trasy w planie bez istotnych korekt przebiegu osi drogi. Zakres planowanej inwestycji przedstawiono w części rysunkowej planie sytuacyjnym rys 1.  Przebudowywany odcinek drogi gminnej nr 116305E przebiega przez tereny rolne oraz leśne. Szerokość przebudowanej jezdni wynosi 5,0m z poboczami szer. 0,75m. Przebieg niwelety został dostosowany do istniejącego profilu drogi. Tam, gdzie to konieczne przewidziano lokalne korekty wysokości mające na celu likwidację zastoin wody oraz poprawę spływu powierzchniowego. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na przyległy teren poprzez odpowiednio wyprofilowane pobocza i tereny zielone.

Zieleń drogowa

Na przedmiotowym odcinku znajdują się tereny zielone – trawa, drzewa i krzewy, które w miejscach kolizji z projektowaną przebudową drogi zostaną usunięte.

Lista zinwentaryzowanych drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

| Lp. | Nazwa gatunkowa | Nazwa naukowa | Obwód pnia na 130cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jesion | Fraxinus | 255 |
| 2. | Jesion | Fraxinus | 290 |
| 3. | Jesion | Fraxinus | 140 |
| 4. | Jesion | Fraxinus | 80 |
| 5. | Jesion - grupa | Fraxinus | 6 x 40-45cm |
| 6. | Jesion | Fraxinus | 100 |
| 7. | Jesion | Fraxinus | 220 |
| 8. | Jesion | Fraxinus | 230 |
| 9. | Jesion | Fraxinus | 220 |

## odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni zostaną odprowadzone powierzchniowo na tereny przyległe w granicach istniejącego pasa drogowego. Powierzchnia jezdni zostanie przebudowana uzyskując spadek poprzeczny jednostronny wynoszącym 2% co umożliwia efektywny spływ wody na teren zielony pasa drogowego. Pobocza zostaną odpowiednio wyprofilowane i oczyszczone, tak aby umożliwić swobodny odpływ wód do przyległego terenu z zachowaniem jego naturalnych spadków. W miejscach lokalnych obniżeń terenowych lub występowania zastoin wody przewiduje się podniesienie niwelety drogi oraz profilowanie terenu przyległego celem zapewnienia ciągłości odpływu. Istniejący przepust pod drogą w km 0+002,00 (prześwit zbliżony do średnicy fi800) należy odmulić, oczyścić i wydłużyć o 2m w sposób monolityczny lub prefabrykowany. Przewiduje się wykonanie dwóch typowych monolitycznych ścianek przepustu zbrojonych w siatce dwurzędowej fi10 w rozstawie co 20cm lub montaż gotowych elementów prefabrykowanych.

## zestawienie powierzchni

- nawierzchnia jezdni bitumicznej 1 500m2

- powierzchnia poboczy 450m2

- powierzchnia zjazdów 30m2

## analiza wymagań decyzji o warunkach środowiskowych

Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w świetle § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz 1839 ze zm.) – długość przedmiotowego remontu pasa drogowego wynosi 296,58m. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie też oddziaływało na obszary Natura 2000. Wobec powyższego, jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w art.  71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz 1094 ze zm.).

## informacje dodatkowe

Teren objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Roboty ziemne prowadzone w pobliżu sieci uzbrojenia terenu należy prowadzić ręcznie. Odkryte kable należy zabezpieczyć poprzez rury osłonowe dwudzielne. Wszelkie zasuwy włazy zlokalizowane na działkach objętych przedmiotową inwestycją należy wyregulować wysokościowo.

Lokalizacja projektowanego obiektu liniowego nie oddziałuje w sposób powodujący ograniczenia dostępu do istniejących i użytkowanych obiektów do drogi publicznej, ani nie ogranicza korzystania z istniejącej infrastruktury technicznej w sposób mogący ograniczyć istniejące parametry dla użytkowanych obiektów.

Dla terenu, na którym projektuje się przebudowa drogi, nie zostały utworzone, wydzielone strefy, pożarowa, górnicza sanitarna.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych, nie występujących w ewidencji wód i urządzeń wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o ich wystąpieniu, aby ustalić tok dalszego postępowania celem zapewnienia prawidłowego przepływu wód oraz rozwiązania zaistniałej kolizji przedmiotowej inwestycji z tymi urządzeniami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W przypadku znalezienia w trakcie robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, i niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a równocześnie taki przedmiot 
i miejsce odkrycia chronić do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownych decyzji.

Projekt Zagospodarowania został wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dn. 24.06.2022.

## ochrona ppoż

Remont i przebudowa drogi objęte opracowaniem zaprojektowany jest zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oświadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725

tekst jednolity ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi gminnej nr 116305E (dz. 28,10/3) w m. Osiedle Niewiadów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

część rysunkowa