Znak postępowania: SOO-IT.271.2.2026					  Zał. 11 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa skanerów OCR

- Dostawa 3 szt. Skanerów z funkcją OCR.
Minimalne wymagania:

|  | Wymagane minimalne parametry techniczne Skanera OCR |
| --- | --- |
| Źródło światła | LED |
| Rozdzielczość optyczna | Min 600dpi |
| Rozdzielczość skanowania | Minimum: Skaner płaski: 1200 x 1200 dpi ADF: 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Kolor: 48 bitów wej./ 24 bitów wyj. Skala szarości: 16 bitów wej./ 8 bitów wyj. Czarno-biały: 1 bit |
| Skanowanie dwustronne | Skaner musi wspierać skanowanie dwustronne (Dotyczy skanowania z podajnika ADF) |
| Pojemność podajnika ADF | Minimum: 50 Kartek (Papier A4) |
| Szybkość skanowania ( ADF ) | Minimum: 40 str/min (Kolor, Skala szarości, Czarno-biały, 200 dpi, A4) |
| Obszar skanowania (szer. x dł.) | Minimum: Szyba: Maksymalny: 216 x 297 mm Minimalnie: 12,7 x 12,7 mm ADF: Maksymalny: 216 x 1270 mm Minimalnie: 12,7 x 12,7 mm |
| Dopuszczalny rozmiar papieru (szer. x dł.) | Minimum: Szyba: Maksymalny: 216 x 297 mm Minimalnie: 12.7 x 12.7 mm ADF: Maksymalny: 220 x 1270 mm Minimalnie: 90 x 50.8 mm |
| Gramatura papieru (podajnik ADF) | Minimum: 50 do 120 g/㎡ |
| Waga | Max: 4.5 kg |
| Wymiary (szerokość x długość x wysokość) | Max: 460 x 330 x 130 mm |
| Porty | Minimum: 1x USB 2.0 typ B |
| Funkcja OCR | Skaner musi wspierać funkcje OCR, rozpoznawanie znaków z zeskanowanych stron i zapisywanie do formatów edytowalnych (PDF, Rozszerzenia Pakietu Microsoft Office – lub równoważne) Jeżeli funkcja OCR jest obsługiwania za pomocą oprogramowania, oprogramowanie OCR musi być w pełni kompatybilne z dostarczonym skanerem. Oprogramowanie nie może występować formie subskrypcji. Oprogramowanie musi zostać dostarczone z skanerem lub musi być udostępnione do pobrania przez producenta skanera. |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Minimum: Windows 11, Windows 10 |
| Gwarancja | 2-letnia gwarancja producenta |
| Certyfikaty | Energy Star |
| Inne | Zgodność z standardem TWAIN |
| Wymagania dodatkowe | Skaner powinien być fabrycznie nowy, w pełni sprawny, nieużywany, z pełnym zestawem akcesoriów (kabel zasilający, kabel USB, dokumentacja). |