Znak postępowania: SOO-IT.271.2.2026					Zał. nr 19 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń sieciowych Switch typ 1 w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….

Ilość: 1 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Cechy sprzętowe | - Stackowalny przełącznik warstwy 3 wspierający dynamiczny routing, wymagana obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3,VRRP, ECMP, PIM-DM - Urządzenie musi być wyposażone w min. 24 gigabitowych portów RJ45 oraz min. cztery porty SFP+(wraz z modułami dwukierunkowy SFP+ LC, WDM, 10GBase-BX). Nie są dopuszczane porty SFP+ współdzielone z portami RJ45 (tzw. „combo”) Porty SFP/SFP+ muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1 jak i 10Gbps. - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C - Urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking) - Min. liczba urządzeń w stosie - 4 - Do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta - Urządzenie musi posiadać port Ethernet umożliwiający zarządzanie out of band - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 32K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 128Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 95 Mpps - Przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 3MB - Urządzenie musi posiadać dwa wewnętrzne moduły zasilania, nie dopuszcza się rozwiązania 1+1 gdzie tylko jeden z zasilaczy jest wewnętrzny - Całkowity pobór mocy urządzenia w czasie pracy nie może przekraczać 29W - Urządzenie musi posiadać wewnętrzne wentylatory umożliwiające wydajne chłodzenie urządzenia - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 450 mm |  |
| Standardy | Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3i - 802.3u - 802.3z - 802.3ab - 802.3ae - 802.3ad - 802.3ah - 802.3az - 802.3x - 802.1ab - 802.1D - 802.1w - 802.1s - 802.1p - 802.1q |  |
| Funkcjonalność | Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - RSPAN - sFlow - DDM - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP (min. 60 grup, do 8 portów w danej grupie agregacji) - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) - Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping - Obsługę min. 4000 grup multicastowych jednocześnie - MVR - Możliwość konfiguracji co najmniej 250 interfejsów IP - Obsługę min. 1000 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9 |  |
| Wyposażenie | - Patchcordy LC-LC DX: - 2 x min. 1,5 m; - 2 x min. 1 m, - 2x min. 0,5m Patchcordy w pełni kompatybilne z zaproponowanymi wkładkami Światłowodowymi oraz w technologu umożliwiającej ułożenie kabla w instalacji budynkowej – korytka o promieniu gięcia w narożnikach 90. - 2 zestawy (4 wkładki stanowiące 2 pary) wkładek światłowodowych dwukierunkowy SFP+ LC, WDM, 10GBase-BX: - Obsługa dwukierunkowej technologii WDM wykorzystującej pojedyncze włókno światłowodowe, dzięki czemu możliwe jest obniżenie kosztów infrastruktury - Jednomodowy moduł SFP+ LC - Obsługa Hot-Plugging - Obsługa funkcji Digital Diagnostic Monitoring (DDM) - Zgodny z wymogami 10G Small Form Pluggable Multi-Source Agreement (SFP+) - Zgodny z zaproponowanym przełącznikiem 10G - Każda para musi pozwolić na zestawienie połączenia światłowodowego między zaproponowanym urządzeniem a innym switchem tego samego producenta |  |
| Pozostałe wymagania | - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta |  |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu producenta do siedziby zamawiającego na II piętro budynku do pomieszczenia 315. |  |

Dostawa urządzeń sieciowych Switch typ 2 w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Producent: …………………………………….

Model: …………………………………….

Ilość: 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oferowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Cechy sprzętowe | - Stackowalny przełącznik warstwy 3 wspierający dynamiczny routing, wymagana obsługa: RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, ARP - Urządzenie musi być wyposażone w min. 24 gigabitowych portów RJ45 oraz min. cztery porty SFP+(wraz z modułami SFP+ 10G BASE-T RJ45). Nie są dopuszczane porty SFP+ współdzielone z portami RJ45 (tzw. „combo”) Porty SFP/SFP+ muszą obsługiwać moduły o prędkości transmisji zarówno 1 jak i 10Gbps. - Urządzenie musi posiadać port konsolowy RJ45 i/lub USB typu C - Urządzenie musi umożliwiać łączenie jednostek w stos za pomocą fizycznych połączeń Nie dopuszcza się łączenia urządzeń w stos wirtualny (virtual stacking) - Min. liczba urządzeń w stosie - 4 - Do łączenia urządzeń w stos nie dopuszcza się złącz i/lub modułów w standardzie zastrzeżonym prawnie przez konkretnego producenta - Dopuszczane są jedynie urządzenia w architekturze nieblokującej pracujące w trybie store-and-forward - Rozmiar tablicy adresów MAC urządzenia min. 16K - Przepustowość magistrali dla zadanej minimalnej ilości portów musi wynosić min. 128Gbps - Min. szybkość przekierowań pakietów 95 Mpps - Przełącznik musi posiadać bufor pakietów o rozmiarze min. 12MB - Urządzenie musi posiadać co najmniej jeden zasilacz. Zasilacz nie może być zewnętrzny. - Całkowity pobór mocy urządzenia w czasie pracy nie może przekraczać 20W - Przełącznik musi być w formacie 1U umożliwiającym jego montaż w standardowej szafie 19” oraz posiadać w zestawie odpowiednie uchwyty montażowe - Głębokość urządzenia nie może przekraczać 200 mm |  |
| Standardy | Urządzenie musi spełniać następujące standardy: - 802.3ah - 802.3ad - 802.3az - 802.3x - 802.1ab - 802.1d - 802.1w - 802.1s - 802.1X - 802.1p - 802.1q |  |
| Funkcjonalność | Wymaga się, aby urządzenie posiadało następujące funkcjonalności: - Zarządzanie za pomocą przeglądarki poprzez interfejs http/https in band jak i out of band - Z poziomu CLI (Telnet, SSH, port konsoli) musi być możliwa konfiguracja wszystkich funkcji urządzenia - RSPAN - sFlow - DDM - Obsługę stosu IPv4 i IPv6 - Funkcję wykrywania pętli - Funkcję izolacji portów - Funkcję agregacji portów z wykorzystaniem protokołu LACP - Obsługę protokołu LLDP/LLDP-MED - Funkcję DHCP Snooping zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Funkcję umożliwiającą powiązanie adresu IP z adresem MAC (zarówno dla IPv4 jak i IPv6) - Obsługę protokołu drzewa rozpinającego (STP/RSTP/MSTP) - Obsługę 4K identyfikatorów VLAN - Funkcję umożliwiającą podwójne tagowanie ramek (QinQ VLAN) - Obsługę dla ramek Jumbo o rozmiarze min. 9K - Funkcję umożliwiającą automatyczne przypisywanie wyznaczonych urządzeń do konkretnej sieci VLAN (MAC VLAN) - IGMP Snooping oraz MLD Snooping - Obsługę min. 2000 grup multicastowych jednocześnie - MVR - Możliwość konfiguracji co najmniej 120 interfejsów IP - Obsługę min. 500 tras statycznych dla funkcji routingu statycznego - Obsługę AAA z wykorzystaniem mechanizmów Radius oraz TACACS+ - Uwierzytelnianie użytkowników z wykorzystaniem 802.1X w oparciu o adres MAC urządzenia - Obsługę list kontroli dostępu (ACL) - Obsługę SNMP w wersjach v1/v2c/v3 - Obsługę grup RMON 1,2,3,9 |  |
| Wyposażenie | - 8 x Modułów SFP+ 10G BASE-T RJ45: - Obsługa operacji 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T i 100BASE-TX - Transmisja danych w prędkości 10Gb/s do minimum 30m (kabel UTP cat.6a lub wyższej) - Obsługa funkcji DDM (Temperatura i Napięcie) - Funkcja Hot-Plug SFP+ Footprint - Obsługa wyłączenia funkcji TX - W pełni metalowa obudowa zapewnia niskie EMI - Moduły muszą być w pełni kompatybilne z zaproponowanymi niezadurzaniami Wszystkie 8 modułów jest liczonych dla całego zamówienia – czyli na 2 switche. - 4 x Patchcord S/FTP kat. 7 kabel sieciowy LAN 2x RJ45 – 1 m - 4 x Patchcord S/FTP kat. 7 kabel sieciowy LAN 2x RJ45 – 1,5 m |  |
| Pozostałe wymagania | - Urządzenie musi posiadać certyfikację CE - Gwarancja na urządzenie musi wynosić min. 5 lat - Urządzenie musi pochodzić z polskiego autoryzowanego kanału dystrybucyjnego producenta |  |
| Wymagania dodatkowe | Wykonawca dostarczy produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu producenta do siedziby zamawiającego na II piętro budynku do pomieszczenia 315. |  |