Załącznik nr 2

FORMULARZ PARAMENTÓW WYMAGANYCH

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Zakup pojazdu bazowego pod Lekki Samochód Medyczny dla
Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego

Marka: ……………………………………………………………………….……………

Typ: …………………………………………………………………………………..……

Kraj pochodzenia (produkcji) samochodu: ………………………………………

| Lp. | SPECYFIKACJA POJAZDU | Oferowane parametry lub Potwierdzenie spełniania warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Dane ogólne |  |  |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy, sprawny technicznie i nieużywany typu bus/furgon brygadowy; DMC do 3,5 t. | Rok produkcji:…………………. |
| 2 | Układ: przedział osobowy 6 miejsc z kierowcą + wydzielony przedział sprzętowy (ładunkowy) o kubaturze minimum H3L4 |  |
| 3 | Zabudowa: ratowniczo-logistyczna; brak funkcji karetki i brak przystosowania do transportu pacjentów. |  |
| 4 | Kolor nadwozia: preferowany biały lub inny uzgodniony; bez oznakowania reklamowego producenta/dostawcy. |  |
| 5 | Drzwi boczne przesuwne min. po prawej stronie. Tylne drzwi dwuskrzydłowe. |  |
| 6 | Odległość siedziby Zamawiającego od autoryzowanego serwisu nie większa niż 150 km | Adres serwisu położonego najbliżej siedziby Zamawiającego ……………………………………………………………………………………… |
| Wymiary i przestrzeń |  |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne: min. L4H3, zapewniające komfortową pracę w części sprzętowej, zapewniające przestrzeń ładunkową o minimalnej długości 3100 mm, wysokości od podłogi do dachu 1900 mm oraz szerokości między ścianami 1700 mm. |  |
| 8 | Wysokość przestrzeni pasażerskiej umożliwiająca swobodne wejście i zajęcie miejsc, minimum 1900 mm. |  |
| 9 | Przedział sprzętowy: przestrzeń umożliwiająca jednoczesny transport min. 4 zestawów medycznych (torby), AED, noszy/deski oraz dodatkowego wyposażenia ratowniczego. |  |
| 10 | Podłoga: system szyn/uchwytów do mocowania ładunku (punkty kotwiczenia) w przedziale sprzętowym. Minimum 2 zestawy szyn w przedziale ładunkowym (szuflady wyjeżdzające z bagażnika do np. montowania agregatu lub innych ciężkich rzeczy) |  |
| Silnik, skrzynia biegów, napęd |  |  |
| 11 | Silnik: diesel; turbodoładowanie; spełnienie aktualnych norm emisji spalin (Euro). |  |
| 12 | Moc silnika: min. 140 KM pozwalająca na bezpieczną jazdę z obciążeniem. | Moc …………………. KM |
| 13 | Skrzynia biegów: automatyczna |  |
| 14 | Napęd: na oś przednią lub tylną lub napęd 4x4 | Napęd …………………. |
| 15 | Hamulce tarczowe przód/tył; systemy wspomagające hamowanie zgodne ze standardem producenta. |  |
| Bezpieczeństwo |  |  |
| 16 | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera oraz min. boczne/kurtyny dla przedziału osobowego. |  |
| 17 | Systemy bezpieczeństwa: min. ABS, ESP, ASR/TC; |  |
| 18 | Czujniki parkowania przód i tył lub kamera cofania lub system 360° |  |
| 19 | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |
| Komfort i wyposażenie kabiny |  |  |
| 20 | Klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy i wentylacja lub klimatyzacja dla tylnej części (przestrzeni pasażerskiej). |  |
| 21 | Tempomat |  |
| 22 | Ogrzewanie postojowe (programator/pilot) |  |
| 23 | Radio, zestaw głośnomówiący Bluetooth; |  |
| 24 | Tylne szyby przyciemniane (część pasażerska i ładunkowa). |  |
| Przedział sprzętowy - zabudowa i organizacja |  |  |
| 25 | Wydzielenie strefy sprzętowej od strefy osobowej: przegroda/element zabezpieczający przed przemieszczeniem ładunku do kabiny, z przejściem zamykanym. |  |
| 26 | System regałów/modułów: lekkie konstrukcje perforowane, umożliwiające elastyczną konfigurację i dopinanie pasów transportowych. Minimum 2 regały na ścianach bocznych |  |
| 27 | Oświetlenie LED przedziału sprzętowego (sufitowe), zapewniające komfort pracy w nocy |  |
| 28 | Punkty mocowania i pasy transportowe dla: torb medycznych, AED, noszy/deski, skrzyń sprzętowych oraz pozostałego wyposażenia |  |
| 29 | Wymagana wykładzina/wykończenie przestrzeni sprzętowej: trwałe, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na zabrudzenia i przetarcia; dodatkowe wygłuszenie i izolacja termiczna ścian i sufitu oraz powierzchnie antypoślizgowe w strefie pracy. |  |
| Instalacja elektryczna i zasilanie |  |  |
| 30 | Gniazda w przedziale sprzętowym: min. 2×12 V oraz min. 2×USB; dodatkowo min. 2×230 V (zasilanie z przetwornicy min. 2000 W – czysta sinusoida lub rozwiązanie równoważne, z zabezpieczeniami i rozdzielnią). |  |
| 31 | Niezależny układ zasilania zabudowy: dodatkowy akumulator „hotelowy” + separator/ładowanie z alternatora oraz możliwość doładowania z zewnętrznego 230 V (ładowarka). |  |
| 32 | Przygotowanie pod montaż dodatkowych urządzeń (np. ładowarki, oświetlenie, radiostacja) – kanały kablowe/bezpieczniki wg zasad producenta. |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 33 | Hak holowniczy (min. 13-pin) |  |
| 34 | Koło zapasowe pełnowymiarowe oraz zestaw narzędzi. |  |
| 35 | Fabryczne opony wielosezonowe |  |
| Wyposażenie startowe |  |  |
| 36 | Radiostacja nasobna dopuszczona do pracy w systemach OSP/PSP. |  |
| 37 | Uprzywilejowanie i oznakowanie pojazdu: komplet sygnałów świetlno‑dźwiękowych LED (belka + elementy dodatkowe dookoła pojazdu, w tym oświetlenie lusterek), syrena/głośnik z podbiciem nisko tonowym i sterowanie; oklejenie/oznaczenia zgodne z wymaganiami dla pojazdów OSP (projekt dostosowany wraz z OSP JRS GŁOGÓW). Wykonawca zapewnia zgodność instalacji oraz komplet dokumentów/badań wymaganych do eksploatacji pojazdu jako uprzywilejowanego. |  |
| 38 | Markiza |  |
| 39 | Podest ułatwiający wejście do tylnego przedziału |  |
| 40 | Gwarancja - minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem od daty pierwszej rejestracji bez limitu kilometrów, - minimum 3 lata gwarancji na powłokę lakierniczą od daty pierwszej rejestracji bez limitu kilometrów, - minimum 6 lat gwarancji na perforację nadwozia od daty pierwszej rejestracji bez limitu kilometrów, - minimum 2 lata gwarancji na zabudowę od daty pierwszej rejestracji bez limitu kilometrów | - ………………. lata gwarancji na cały pojazd z wyposażeniem - ………………. lata gwarancji na powłokę lakierniczą - ……………….. lat gwarancji na perforację nadwozia - ……………...... lata gwarancji na zabudowę |