Załącznik nr 8 do SWZ

Numer referencyjny: WIN.ZP.271.1.4.2026.UL

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na:

Budowie placu zabaw przy SP w Niestachowie na dz. Nr ewid. 9/2 i 13/2

Przebudowie placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie, dz. Nr ewid. 658/2

Montażu urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczecno na dz. Nr ewid. 68/6

W ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na terenie gminy Daleszyce”

1. Budowa placu zabaw przy SP w Niestachowie na dz. Nr ewid. 9/2 i 13/2

Teren objęty opracowaniem oznaczony na planie zagospodarowania ABCD-A – obejmuje całą działkę o nr ewid. 9/2 oraz część działki o nr ewid. 13/2, obr. 0010 w miejscowości Niestachów, gmina Daleszyce, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. Dostęp do drogi publicznej zapewniony jest istniejącym ciągiem pieszo-jezdnym na dz. ewid. nr 9/1 prowadzącym do drogi publicznej – dz. ewid. nr 96. Teren inwestycji na której zlokalizowany będzie plac zabaw, posiada powierzchnię ok. 2177,00 m2. Od strony południowej graniczy z niezabudowaną działką o nr ewid. 14/6, od strony wschodniej graniczy z działką użyteczności publicznej z budynkami szkoły o nr ewid. 13/2, od strony północnej graniczy z niezabudowaną działki o nr ewid. 9/1, od strony zachodniej graniczy z niezabudowanymi działkami o nr ewid. 9/4, 9/9, 13/4. Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji, odbywać się będzie od strony północno-wschodniej z działki nr ewid. 9/1, poprzez istniejący zjazd, o którym mowa wyżej. Odległość projektowanego placu zabaw od ciągu pieszo-jezdnego wynosi 23,75m.

Działki posiadają spadek terenu w kierunku wschodnim. Teren inwestycji jest niezabudowany i niezadrzewiony, częściowo ogrodzony od strony południowej. Powierzchnia terenu przeznaczona pod lokalizacje placu zabaw jest równa 700,00 m2.

Z uwagi na nierówności terenu w miejscu montażu urządzeń zabawowych, teren należy wyrównać powierzchniowo, dostosowując niweletę terenu do rzędnej 279,3 m n.p.m.. Nawierzchnia w obrębie placu zabaw projektowana jako trawiasta. Pod urządzeniami nawierzchnie bezpieczne z piasku (frakcja 0,2-2mm) o miąższości min. 30 cm. Zapewniające strefy bezpieczeństwa określone dla każdego z urządzeń zabawowych.

2. Przebudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Sukowie, dz. Nr ewid. 658/2

Projekt zakłada remont placu zabaw na działce nr ewid. 658/2 w miejscowości Suków gmina Daleszyce, powiat kielecki. Plac zabaw jest ogrodzony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,20m ze wszystkich stron. Od strony północnej znajduje się istniejący budynek szkoły. Lokalizacje urządzeń rekreacyjnych zaplanowano na całym terenie inwestycji w granicach istniejącego placu zabaw. Plac posiada nawierzchnie piaszczystą która po montażu zabawek zostanie przekształcona w nawierzchnię trawiastą

Nawierzchnia w obrębie placu zabaw projektowana jako trawiasta. Pod urządzeniami nawierzchnie bezpieczne z piasku (frakcja 0,2-2mm) o miąższości min. 30 cm. Zapewniające strefy bezpieczeństwa określone dla każdego z urządzeń zabawowych.

3. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Szczecno na dz. Nr ewid. 68/6

Teren objęty opracowaniem oznaczony na planie zagospodarowania literami ABCD-A –

obejmuje cześć działki o nr ewid. 68/6 w miejscowości Szczecno, gmina Daleszyce, powiat Kielecki, woj. Świętokrzyskie. Wyżej wymieniona działka położona jest w części terenach oznaczonych symbolem UTS2 co wg wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Szczecno I na terenie gminy Daleszyce oznacza: tereny usług turystyki, sportu i rekreacji. Od strony zachodniej działka przylega do drogi powiatowej klasy lokalnej oznaczonej wg MPZP symbolem KD-L. Działka jest nieogrodzona, ogólnodostępna. Teren działki w miejscu lokalizacji siłowni zewnętrznej jest niezabudowany, w pobliżu natomiast znajduje się zbiornik wodny. Powierzchnia terenu porośnięta jest trawą oraz roślinnością krzaczastą, jest w miarę równa.

Projekt zakłada stworzenie ogólnodostępnego placu rekreacyjnego z urządzeniami treningowymi dla dorosłych. Założono najmniejszy wymiar od linii rozgraniczającej ulice do miejsca gdzie będą montowane urządzenia na 10,00 m od strony północno-zachodniej terenu siłowni. Dokładna lokalizacja urządzeń rekreacyjnych siłowni wraz z wymiarami przedstawiono na części rysunkowej. Siłownia zewnętrzna składa się z trzech zestawów treningowych oraz pięciu wolnostojących pojedynczych urządzeń treningowych. Powierzchnia objęta opracowaniem ABCD-A wynosi: 177,00 m2.

W zakresie stref bezpiecznych zaprojektowano nawierzchnię z piasku oddzieloną od nawierzchni trawiastej palisada z PCV typu np. EKO-BORD. Dostęp do placu rekreacji realizowany będzie z przyległej drogi powiatowej. Dodatkowo należy wykonać ogrodzenie siłowni ogrodzeniem panelowym zgodnie z przedmiarem robót.

Szczegółowy zakres robót dla każdej z trzech części znajduje się w dokumentacji technicznej (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do przetargu.

Wykonawca odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne w istniejącej infrastrukturze. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy, w tym od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia robót montażowych do wysokości minimum wartości niniejszej umowy, przy czym ubezpieczonymi będą wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy.

Zamawiający przewiduje zakończenie robót budowlanych wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji powykonawczej na dzień: 30 września 2026 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie całości inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Aktami Prawnymi a także, zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Za zakończenie Inwestycji uznaje się doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego jego funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz normami PN-EN 1176 lub 1177 (dotyczy placów zabaw). Efektem realizacji projektu będzie stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, które nie są uwzględnione w projekcie.

Po stronie wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia certyfikatu lub świadectwa dla spełnienia powyższych norm. Dokument z kontroli potwierdzającej zgodność placu zabaw lub nawierzchni z Normami PN-EN 1176 lub 1177 musi być wystawiony przez niezależną, wyspecjalizowaną, zewnętrzną jednostkę kontrolującą, która nie była bezpośrednio zaangażowana w montaż i nie jest odpowiedzialna za ewentualne prace naprawcze 
i związane z tym wydatki.

Wycenę całości zadania należy przeprowadzić w oparciu o Projekt Budowlany. Przedmiary robót należy traktować jedynie pomocniczo i nie są one podstawą do wyceny Inwestycji oraz nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen, ani ilości wykazanych robót i materiałów. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w Projekcie lub rozbieżności, należy o tym fakcie poinformować Zamawiającego przed złożeniem oferty. 
Po tym terminie roszczenia wynikające z wad dokumentacji technicznej nie będą uwzględnione.

Zamawiający dopuszcza do stosowania materiały zamienne pod warunkiem zastosowania 
elementów o parametrach, co najmniej nie gorszych niż podane w dokumentacji. Użyte nazwy własne, które pojawiają się w dokumentacji projektowej określają minimalny standard jakościowy materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny.  Wszelkie zastosowane materiały równoważne muszą posiadać stosowne dopuszczenia, certyfikaty i atesty. Rozwiązania wynikające z zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywoływać żadnych zmian układu funkcjonalnego 
i parametrów techniczno - użytkowych.

Jeśli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy.

Wygrywający Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego i na żądanie Zamawiającego dostosować go układem oraz formą do wymagań Zamawiającego na dwa dni przed podpisaniem umowy (Zamawiający dopuszcza dostarczenie kosztorysu w wersji elektronicznej przed podpisaniem Umowy, oryginał z podpisami należy wtedy dostarczyć Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, tj. wszelkie atesty, aprobaty, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą i badania. Dokumentacja powykonawcza winna być opatrzona w spis treści oraz sporządzona w sposób umożliwiający natychmiastowe odnalezienie poszukiwanych informacji dostarczona w formie trwale spiętej.

Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieznajomości terenu budowy, braku możliwości dojazdu, poboru wody na potrzeby prac oraz podłączeń dla potrzeb zaplecza budowy itd. Braki te nie będą mogły stanowić wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie rozpocząć robót w wyznaczonym terminie i nie dotrzymać wymaganych terminów realizacji.

Wszelkie uzgodnienia, zgłoszenia, opinie, wnioski do organów administracyjnych, pozwolenia zarówno poprzedzające prace wykonawcze jak i niezbędne po ich zakończeniu są po stronie wybranego Wykonawcy, tak by Zamawiający otrzymał przedmiot zamówienia wolny od wad prawnych i kompletny z punktu widzenia, jakiemu ma służyć.

Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym niepodlegającym weryfikacji, w konsekwencji, czego konieczność wykonania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie przewidział nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia - nie będzie stanowiła podstaw do podwyższenia ceny określonej w ofercie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji - po tym terminie roszczenia wynikające z niewyjaśnionych rozbieżności i wątpliwości nie będą uwzględnione.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również:

- Zapewnienie nadzoru kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i obsługi geodezyjnej nad realizacją robót, łącznie z geodezyjnym wytyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą;

- Przygotowanie i utrzymanie placu i zaplecza budowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury sąsiadującej (w szczególności istniejącego ogrodzenia placu zabaw) W przypadku uszkodzenia tych obiektów Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury, w szczególności zaś dróg dojazdowych do placu budowy oraz istniejącego ogrodzenia;

- Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt zlikwiduje plac budowy oraz doprowadzi teren do należytego stanu;

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę w uzgodnieniu 
z gestorami tych mediów;

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych 
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia;

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń i materiałów) w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w środowisku i szkody osób trzecich wynikłe na skutek prowadzonych prac;

- Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonywaniu zmian ustnie sformułowanych lub innych nieautoryzowanych, pozostaną jego wyłącznym obciążeniem, przy czym odstępuje on od wszelkich praw dochodzenia zwrotu w/w kosztów lub rekompensaty za dodatkowy czas poświęcony ich wykonaniu, wskutek zastosowania się przezeń do ustnie przekazanych lub innych nieautoryzowanych zmian;

- Zamawiający wskaże wybranemu Wykonawcy miejsce wywozu ziemi z wykopów
 w promieniu 20 km od placu budowy (jeśli wystąpi taka potrzeba);

- Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady powstałe podczas inwestycji 
we własnym zakresie i na własny koszt oraz dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich zagospodarowanie w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Zamawiający na wykonanie przedmiotowych inwestycji posiada aktualne zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach.