# OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Nazwa zadania

„Wykonanie utwardzenia wjazdu do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Brzeźnica Bychawska, Gmina Niedźwiada”

## 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu wjazdu do budynku OSP wraz z wykonaniem elementów towarzyszących, w tym murków oporowych oraz schodów z bloczków.

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- przygotowanie i niwelację terenu,

- wykonanie podbudowy dostosowanej do obciążenia ruchem pojazdów ciężarowych (w tym pojazdów pożarniczych),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie murków oporowych,

- wykonanie schodów pomiędzy garażami.

## 3. Zakres rzeczowy robót

### 3.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

- wytyczenie robót w terenie,

- usunięcie warstwy humusu,

- wykonanie korytowania pod projektowaną nawierzchnię,

- niwelacja i profilowanie terenu,

- zagęszczenie podłoża do wymaganych parametrów.

### 3.2. Podbudowa

Podbudowę należy wykonać w sposób zapewniający przenoszenie obciążeń od pojazdów ciężarowych (samochody pożarnicze).

Zaleca się wykonanie:

- warstwy odsączającej (np. z piasku lub pospółki),

- podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- zagęszczenie każdej warstwy zgodnie z obowiązującymi normami.

Minimalna nośność konstrukcji powinna odpowiadać obciążeniom ruchem ciężkim.

### 3.3. Nawierzchnia z kostki betonowej

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm,

- kolor kostki: szary,

- powierzchnia: ok. 160 m²,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wypełnienie spoin piaskiem,

- zagęszczenie nawierzchni z użyciem płyt wibracyjnych z osłoną gumową.

### 3.4. Murki oporowe

Zakres obejmuje wykonanie murków oporowych o powierzchni ok. 27 m², w tym:

- wykonanie fundamentów betonowych pod murki,

- przygotowanie i ułożenie zbrojenia:

  - pręty stalowe fi 12 mm (zbrojenie główne),

  - pręty stalowe fi 6 mm (strzemiona),

- wykonanie konstrukcji murków z bloczków betonowych ozdobnych w kolorze szarym (zbliżonym do koloru kostki i elewacji):

  - ilość bloczków: ok. 220 szt.,

  - ilość daszków: ok. 50 szt.,

- zalanie wnętrza bloczków betonem:

  - ilość betonu: ok. 5 m³,

- wykonanie izolacji (jeśli wymagane warunkami gruntowymi),

- prawidłowe odwodnienie konstrukcji.

### 3.5. Schody terenowe

- wykonanie schodów pomiędzy garażami,

- dostosowanie ich do istniejącej rzędnej terenu,

- zapewnienie odpowiednich parametrów użytkowych (wysokość i szerokość stopni zgodna z przepisami),

- wykonanie z materiałów trwałych (np. bloczki betonowe, kostka betonowa lub elementy prefabrykowane).

## 4. Wymagania materiałowe

- kostka betonowa – klasa i parametry zgodne z normami PN-EN,

- kruszywa – o odpowiedniej frakcji i nośności,

- stal zbrojeniowa – zgodna z obowiązującymi normami,

- beton – minimum klasy C20/25 lub wyższej,

- bloczki betonowe – elementy prefabrykowane, mrozoodporne, przeznaczone do budowy murków oporowych.

## 5. Wymagania wykonawcze

- roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

- należy zapewnić właściwe zagęszczenie wszystkich warstw konstrukcyjnych,

- nawierzchnia powinna zapewniać prawidłowe odprowadzenie wód opadowych,

- wszystkie elementy muszą być wykonane w sposób trwały i estetyczny,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót.

## 6. Uwagi końcowe

- podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji,

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej,

- wszelkie prace należy prowadzić w sposób minimalizujący utrudnienia w funkcjonowaniu jednostki OSP.