# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR)

## 1. Część ogólna

### 1.1. Nazwa zadania

„Wykonanie utwardzenia wjazdu do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Brzeźnica Bychawska, Gmina Niedźwiada”

### 1.2. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

- utwardzeniem wjazdu,

- wykonaniem podbudowy dla ruchu ciężkiego,

- wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej,

- budową murków oporowych,

- wykonaniem schodów terenowych.

### 1.3. Zakres robót

Roboty obejmują:

- roboty przygotowawcze i ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z kostki,

- wykonanie murków oporowych,

- wykonanie schodów,

- roboty porządkowe.

### 1.4. Określenia podstawowe

Zgodne z:

- ustawą Prawo budowlane,

- PN-EN oraz normami branżowymi,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

## 2. Wymagania dotyczące materiałów

### 2.1. Kostka betonowa

- grubość: 8 cm

- kolor: szary

- zgodność z PN-EN 1338

- odporność na ścieranie i mróz

### 2.2. Kruszywa

- podbudowa: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0–31,5 mm)

- warstwa odsączająca: piasek/pospółka

### 2.3. Beton

- fundamenty i wypełnienia: min. C20/25

### 2.4. Stal zbrojeniowa

- pręty Ø12 mm (główne)

- pręty Ø6 mm (strzemiona)

- zgodność z PN-EN 10080

### 2.5. Bloczki betonowe

- prefabrykowane, mrozoodporne

- przeznaczone do murków oporowych

## 3. Sprzęt

- koparki, zagęszczarki, walce

- płyty wibracyjne z osłoną gumową

- betoniarki lub beton z wytwórni

- sprzęt do robót zbrojarskich

## 4. Transport

Materiały należy transportować w sposób zabezpieczający przed:

- uszkodzeniem,

- zawilgoceniem,

- zanieczyszczeniem.

## 5. Wykonanie robót

### 5.1. Roboty ziemne

- usunięcie humusu, korytowanie

- profilowanie terenu

- zagęszczenie podłoża (Is ≥ 1,0)

### 5.2. Podbudowa

- warstwa odsączająca ~10 cm

- podbudowa zasadnicza ~20 cm

- każda warstwa zagęszczana mechanicznie

### 5.3. Nawierzchnia

- podsypka cementowo-piaskowa 3–5 cm

- układanie kostki zgodnie z wzorem

- wibrowanie nawierzchni

- spoinowanie piaskiem

### 5.4. Murki oporowe

- wykonanie wykopów i fundamentów

- montaż zbrojenia

- układanie bloczków

- zalewanie betonem

- wykonanie odwodnienia

### 5.5. Schody

- dostosowanie do terenu

- zachowanie proporcji stopni

- wykonanie z materiałów trwałych

## 6. Kontrola jakości robót

### 6.1. Badania

- zagęszczenie gruntu

- grubość warstw

- jakość materiałów

- równość nawierzchni

### 6.2. Tolerancje

- odchyłki wysokościowe: ±1 cm

- równość nawierzchni: ≤ 10 mm

## 7. Obmiar robót

Obmiar zgodnie z:

- jednostkami z przedmiaru,

- faktycznie wykonanym zakresem robót.

## 8. Odbiór robót

Rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

Warunkiem odbioru jest:

- zgodność z dokumentacją,

- brak wad,

- pozytywne wyniki kontroli.

## 9. Podstawa płatności

Rozliczenie:

- na podstawie obmiaru i cen jednostkowych
lub

- ryczałtowo (jeśli przyjęto taką formę)

## 10. Przepisy związane

- Prawo budowlane

- PN-EN 1338

- PN-EN 13242

- PN-EN 206