Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie digitalizacji 200 obiektów muzealnych technikami 3D - 1.	Zadanie realizowane w ramach projektu: Żeromski odNowa. Modernizacja budynków willi dyrektora kieleckiego Gimnazjum Rządowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Muzeum Stefana Żeromskiego, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach” nr FENX.07.01-IP.04-0024/24 w ramach działania FENX. 07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej priorytet FENX. 07 Kultura Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Muzeum Narodowe w Kielcach

Zamawiający zamierza zlecić wykonanie dokumentacji trójwymiarowej dla 200 muzealiów będących własnością Muzeum Narodowego w Kielcach (spis obiektów wraz ze zdjęciami zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu). Efekty digitalizacji 3D mają pozwolić na udostępnienie modeli w Internecie.

I. Przedmiot zamówienia

Klasyfikacja CPV:
71355100-2 – Usługi fotogrametryczne
79999100-4 – Usługi skanowania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi digitalizacji 3D - 200 obiektów muzealnych będących własnością Muzeum Narodowego w Kielcach.

Zakres zamówienia obejmuje:

- bezkontaktowe pozyskanie danych geometrycznych 3D,

- rejestrację tekstury (RGB),

- opracowanie pełnych modeli 3D,

- opracowanie modeli 3D zoptymalizowanych do publikacji internetowej,

- dla 20 wskazanych obiektów – wykonanie modeli 3D do wieczystej archiwizacji oraz przystosowanych do druku 3D plus modele do prezentacji w internecie.

Załącznik 1 - wybrane pozycje : 4,6,8,55,56,58,59,61,110,111,114,116,119,121,149,181,182,183,186,198,

- przekazanie kompletu danych w uporządkowanej strukturze,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej,

- wykonanie raportu z przeprowadzonej digitalizacji 3D.

Efektem realizacji zamówienia mają być:

- Modele 3D do celów prezentacyjnych umożliwiające udostępnienie w Internecie o poniższych wymaganiach:

  - zoptymalizowane do wyświetlania w przeglądarkach internetowych i na urządzeniach mobilnych,

  - posiadające geometrię w zakresie 200 000 – 300 000 trójkątów,

  - posiadające w fotorealistyczną teksturę w rozdzielczości min. 8192x8192 px,

  - posiadające poprawnie rozłożoną mapę UV

  - zawierające warstwy materiałowe PBR (Albedo, Normal, Metallic, Roughness, Ambient Occlusion, Emissive)

  - posiadających rzeczywisty rozmiar z dokładnością do 0.050mm

  - pliki w formatach .obj, .fbx, .glb

- Modele 3D do wieczystej archiwizacji o poniższych wymaganiach:

  - posiadające geometrię powyżej 5 000 000 trójkątów,

  - posiadające w fotorealistyczną teksturę w rozdzielczości min. 8192x8192 px,

  - posiadające poprawnie rozłożoną mapę UV

  - zawierające warstwy materiałowe PBR (Albedo, Normal, Metallic, Roughness, Ambient Occlusion, Emissive) posiadających rzeczywisty rozmiar z dokładnością do 0.04 mm

  - pliki w formatach .obj, .fbx, .glb

- Modele 3D druku 3D o poniższych wymaganiach:

  - posiadające geometrię powyżej 5 000 000 trójkątów, posiadających rzeczywisty rozmiar z dokładnością do 0.04 mm

  - będące modelem zamkniętym (wetertight)

  - posiadające poprawną topologię oraz brak błędów – non-mainifold

  - plik w formacie .stl

- Dokumentacja fotograficzna

  - zdjęcia dookólne z kątem przesunięcia max 30 °

  - zdjęcie obiektu z góry

  - zdjęcie obiektu z dołu

  - zdjęcie obiektu na wprost

  - zdjęcie obiektu „na wprost” z wzornikiem systemu ColorChecker lub inny równoważny

  - rozdzielczość zdjęć min. 100 MP

  - pliki w formatach RAW, .tiff

II. Zakres ilościowy

- 180 obiektów – digitalizacja 3D do celów prezentacyjnych m.in. w internecie,

- 20 obiektów – digitalizacja 3D do wieczystej archiwizacji z wysoką rozdzielczością geometrii i tekstury do celów badań wirtualnych, druku 3D, wiecznego zachowania + modele uproszczone do celów prezentacyjnych

III. Wymagania techniczne

System pomiarowy do pozyskania modeli 3D od celów prezentacyjnych m.in. w internecie

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania skanerów 3D umożliwiających:

  - odwzorowanie geometrii,

  - jednoczesną rejestrację tekstury (RGB),

  - pracę bezkontaktową,

  - kontrolowaną i znaną dokładność systemu pomiarowego.

- Minimalne wymagania sprzętu:

  - minimalna dokładność odwzorowania geometrii: ≤ 0,05 mm,

  - rozdzielczość dla obiektów o mniejszej szczegółowości: minimum 0,2 mm.

Nie dopuszcza się użycia sprzętu o niższych parametrach.

W przypadku wybranych obiektów (głównie mowa o obiektach szklanych) zamawiający dopuszcza pokrycie powierzchni przedmiotu środkiem matującym (na przykład preparatem sublimującym) po uzgodnieniu na miejscu z Działem Konserwacji. Zamawiający dopuszcza potrzebę wymodelowania szklanych elementów tych obiektów i nadanie im generatywnej barwy zbliżonej do rzeczywistej.

System pomiarowy do wieczystej archiwizacji

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania profesjonalnych skanerów 3D umożliwiających:

  - odwzorowanie geometrii,

  - jednoczesną rejestrację tekstury (RGB),

  - pracę bezkontaktową,

  - kontrolowaną i znaną dokładność systemu pomiarowego. - nie dopuszcza się stosowania systemów bez możliwości jednoznacznej weryfikacji dokładności metrologicznej odwzorowania geometrii.

- Minimalne wymagania sprzętu:

  - dla obiektów o największym gabarycie ≤ 150 mm – rozdzielczość minimum 0,04 mm,

  - dla obiektów o największym gabarycie > 150 mm – rozdzielczość minimum 0,08 mm.

  - dokładność odwzorowania geometrii: ≤ 0,04 mm,

- Kalibracja systemu:

Sprzęt pomiarowy musi być skalibrowany zgodnie z normą VDI/VDE 2634.

Kalibracja musi być przeprowadzona:

- na wzorcach posiadających aktualny certyfikat z akredytowanego laboratorium,

- w miejscu wykonywania pomiaru.

Protokół kalibracji musi zostać dołączony do raportu z digitalizacji.

Nie dopuszcza się użycia sprzętu o niższych parametrach.

System pomiarowy do dokumentacji fotograficznej

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu fotograficznego o parametrach:

  - aparat fotograficzny:

    - rozdzielczość minimum 100 MP,

    - minimalne wymiary matrycy (43× 32 mm)

  - obiektywów

    - dobrany do typu obiektu fotografowanego

  - stół obrotowy:

    - nośności min. 15 kg

    - średnica stołu min. 20 cm

  - oświetlenie bezcieniowe

    - minimum 3 lampy z możliwością regulacji intensywności i temperatury barwowej

Nie dopuszcza się użycia sprzętu o niższych parametrach.

IV. Struktura przekazywanej dokumentacji

- Dla obiektu 3D do wieczystej archiwizacji ( 20 obiektów) należy przekazać:

  - model pełny (tekstury, mapy PBR) w formatach określonych w efektach realizacji zamówienia ,

  - model uproszczony pełny (tekstury, mapy PBR) w formatach określonych w efektach realizacji zamówienia

- Dla obiektu 3D do celów prezentacyjnych (180 obiektów) należy przekazać:

  - Model uproszczony, tekstury, mapy PBR - w formatach określonych efektach realizacji zamówienia

- Dokumentacja fotograficzna dla każdego obiektu (200obiektów)

  - Co najmniej 16 zdjęć obiektu wg wytycznych określonych efektach realizacji zamówienia w formatach RAW i .tiff

- Raport techniczny zawierający opis sprzętu, oprogramowania i osiągniętej dokładności.

Dane przekazywane będą na zewnętrzną pamięć masową (pendrive, dysk zewnętrzny), przechodzących na własność Zamawiającego.

V. Gwarancja

Gwarancja obejmuje utrzymanie kopii danych przez minimum 12 miesięcy od dnia zakończenia umowy.

VI.  Miejsce wykonania usługi

Pracownia Digitalizacji mieszczącej się Kielcach  przy ul.Orla3 ,w godz.8-18 poniedziałek – piątek.

VII. Wykonanie realizacji etapów usługi podzielone jest na 2 cykle

-prace skanowania na miejscu w pracowni digitalizacji

- przetwarzanie, opracowanie i analiza jakościowa modeli w siedzibie Wykonawcy oraz przekazanie wynikowej dokumentacji Zamawiającemu.

VIII. Termin realizacji

Realizacja podzielona jest na 2 etapy:(terminy rozpoczęcia prac do uzgodnienia)

I etap -  do  4 miesięcy od podpisania umowy,

II etap -  do 4 miesięcy od podpisania protokołu odbioru z I etapu.

Po zakończeniu danego etapu dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do oceny cały materiał składowy i finalne modele wraz z raportem technicznym i protokołem kalibracji celem weryfikacji zgodności z OPZ.

Zamawiający  dokona weryfikacji zgodności z OPZ otrzymanej dokumentacji w ciągu 14 dni.

Protokół odbioru częściowego  danego etapu realizacji podpisany bez uwag przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia Faktury przez Wykonawcę.