Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Utworzenie bazy

danych w zakresie EGiB- jednostka ewidencyjna Osjaków Obszar Wiejski

Wieluń 18.02.2026 r.

Spis treści

- Opis Przedmiotu Zamówienia ........................................................................................ 3

- Podstawy prawne............................................................................................................  3

- Obowiązki Wykonawcy ................................................................................................... 4

- Zakres opracowania ........................................................................................................ 5

- Przekazanie  materiałów zasobu w postaci hybrydowej …………………………..…………….... 5

- Pozyskanie danych o obiektach  EGiB ........................................................................... 5

- Utworzenie i dostosowanie Roboczej bazy  danych ..................................................... .7

- Kontrola Roboczej bazy danych i raporty ....................................................................... 8

- Przekazanie, kontrola i odbiór Przedmiotu Zamówienia ............................................... 8

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dotyczy przekształcenia dotychczasowej mapy ewidencyjnej z postaci hybrydowej do postaci obiektowej bazy danych w zakresie EGiB. Przekształcenie będzie polegała na integracji dwóch baz danych. Jedna prowadzona obecnie w postaci hybrydowej z bazą utworzoną w ramach programu PHARE 2003. Zamawiający udostępni plik bazy PHARE 2003 w postaci SWDE. Baza ta zawiera dane dotyczące działek, konturów i użytków gruntowych.

- W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca:

- przeprowadzi analizę bazy PHARE 2003 m.in. pod kątem możliwości i zakresu wykorzystania;

- na podstawie tych baz pozyska dane geometryczne oraz atrybutowe niezbędne do utworzenia bazy danych EGiB w postaci obiektowej;

- utworzy obiekty EGiB zgodnie z obowiązującym schematem aplikacyjnym (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - Dz.U. z 2024 r. poz. 219 z późn.zm.);

- W przypadkach występowania działek niespełniających definicji działki ewidencyjnej, określonej w § 7 ww. rozporządzenia, np. dwa obszary oznaczone jednym numerem działki, przedzielone drogą lub rowem należy utworzyć jedną działkę ewidencyjną wykazaną w rejestrze gruntów i budynków, a przecinające je działki wykazać w bazie konturów klasyfikacyjnych i użytków odpowiednio jako droga bądź rów.

- wykona raport rozbieżności danych EGiB w zakresie działek, budynków, użytków i klas bonitacyjnych pomiędzy częścią opisową i geometryczną bazy danych EGiB;

- wykona walidację / weryfikację poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych;

- sporządzi dokumentację wynikową zamówienia w tym m.in. operat techniczny w formacie PDF.

- Przedmiot Zamówienia w zakresie utworzenia bazy danych EGiB zostanie  realizowany poprzez utworzenie Roboczej bazy danych w formacie GML.

- Pliki, o których mowa w pkt 3 mogą mieć postać pliku podstawowego lub modyfikującego lub kompletnej bazy danych. Rodzaj pliku zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

- Plik do aktualizacji bazy EGiB opracowany przez wykonawcę w ramach Roboczej bazy danych musi zapewniać poprawne zasilenie powiatowej bazy prowadzonej w Systemie Teleinformatycznym to jest: nie mogą wystąpić błędy krytyczne, błędy

niezgodności danych z obowiązującym modelem pojęciowym, różnice wersji obiektów czy kolizje ze zmianami wprowadzonymi do bazy danych powiatu w trakcie wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.

- Podstawową jednostką opracowania Roboczej bazy danych jest jednostka ewidencyjna.

- Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objętych niniejszym Zamówieniem, który zapewni ciągłość w realizacji zadań bez

naruszania porządku organizacyjnego Starostwa Powiatowego.

- Podstawy prawne

- W niniejszym opracowaniu obowiązują następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024r. poz. 1151);

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2025 r. poz. 242);

- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.1 781);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024r. poz. 219 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022r. poz. 1670);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2024 r. poz. 342).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773 z późn. zm.).

- Przy realizacji zamówienia wiążące będą dla Wykonawcy również te przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia, nie później jednak niż

30 dni przed powiadomieniem przez Wykonawcę o przekazaniu do kontroli Przedmiotu

Zamówienia.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym oraz ustanowionym przez Zamawiającego podmiotem, którego zadaniem będzie weryfikacja sposobu realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz rezultatów prac wykonanych przez Wykonawcę.

- Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, związane z zakresem, sposobem realizacji prac, a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w SOPZ, Wykonawca pracy zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym z zachowaniem formy pisemnej (dopuszcza się e-mail).

- Wyniki uzgodnień, o których mowa w pkt 2 należy potwierdzić w formie pisemnej z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy były realizowane pod nadzorem geodety posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną za wszelkie dane i materiały, które zostały mu udostępnione w trakcie realizacji zamówienia. Odpowiedzialność ta obejmuje zarówno ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak i zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz nieautoryzowanymi zmianami ich zawartości. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią ochronę danych. Dodatkowo, Wykonawca musi zapewnić, że wszelkie dane i materiały będą wykorzystywane wyłącznie w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, które zostało określone w umowie. Jakiekolwiek inne użycie danych jest zabronione. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo i integralność danych przez cały okres ich przechowywania. Obejmuje to zarówno ochronę przed utratą danych, jak i zapewnienie ich autentyczności.

- Zakres opracowania

Charakterystyka obiektu:

Jednostka ewidencyjna 101705_5 – Osjaków Obszar Wiejski

Powierzchnia opracowania: 9263 ha

Ilość działek w bazie EGB: 14401

Ilość działek w bazie konturów klasyfikacyjnych- PHARE 2003: 4235

Ilość działek w bazie użytków- PHARE 2003: 6049

Ilość arkuszy map ewidencyjnych: 93

Ilość działek w bazie EGB (cześć kartograficzna): 3203

Ilość działek w bazie EGB (PHARE 2003): 15733

Ilość punktów granicznych w bazie PHARE_2003: 42493

Ilość punktów granicznych w bazie EGiB: 10798

- Przekazanie materiałów zasobu w postaci  hybrydowej.

Zbiory danych w postaci elektronicznej zostaną udostępnione Wykonawcy za pośrednictwem serwera ftp Zamawiającego. Dane te mogą zostać udostępnione w inny sposób po uzgodnieniu z Zamawiającym m.in. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

- Pozyskanie danych o obiektach EGiB

- Informacje o przebiegu granic działek ewidencyjnych, położeniu i atrybutach punktów granicznych, położeniu użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych,  a także innych obiektów baz danych ewidencji gruntów i budynków należy w pierwszej kolejności pozyskać z udostępnionych baz danych.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykorzysta wszystkie możliwe udostępnione przez Starostwo Powiatowe materiały, w tym:

- jednostkowe operaty techniczne dotyczące obiektów bazy EGiB;

- mapę ewidencyjną oraz zasadniczą w postaci analogowej lub hybrydowej;

- bazę części opisowej ewidencji gruntów i budynków;

- operat techniczny sporządzony w procesie założenia bądź modernizacji ewidencji gruntów;

- operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

- oraz inne materiały mające znaczenie w procesie tworzenia bazy EGiB w tym m.in.: rejestry, wykazy, kartoteki, skorowidze.

- Kopię baz danych Wykonawca pozyska od Zamawiającego w postaci plików w formacie GML lub formacie natywnym oraz SWDE w przypadku bazy PHARE 2003.

- Przed rozpoczęciem tworzenia Roboczej bazy danych Wykonawca dokona kontroli zgodności przekazanej mapy ewidencyjnej z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Z kontroli tej należy sporządzić Raport sprawdzenia przekazanej mapy ewidencyjnej.

- Do realizacji Przedmiotu Zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone w pzgik.

Analizy przydatności pod względem dokładności, aktualności i kompletności, w tym sposobu wykorzystania materiałów pzgik dokonuje Wykonawca. W razie wątpliwości dotyczących przydatności lub sposobu wykorzystania materiałów pzgik, Wykonawca dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym.

- Analiza, o której mowa w pkt 5 stanowi treść sprawozdania technicznego.

- Utworzenie i dostosowanie Roboczej bazy danych

- Robocza baza danych EGiB musi być zgodna odpowiednio z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Przy tworzeniu Roboczej bazy danych, w ramach Przedmiotu Zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych. Współrzędne XY obiektów podaje się w metrach z precyzją zapisu do 0,01 m.

- Dostosowanie Roboczej bazy danych do wymogów Rozporządzenia dotyczącego ewidencji gruntów i budynków powinno być zrealizowane poprzez ujednolicenie bazy danych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Dostosowanie to będzie odbywać się w ramach opracowania Roboczej bazy danych.

- Istniejące, niemodyfikowane obiekty bazy danych, zgodne z modelem określonym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów nie podlegają uzupełnieniu i aktualizacji atrybutów.

- Zamawiający nie przewiduje pomiarów terenowych.

- Roboczą bazę danych należy utworzyć w zakresie obejmującym informacje dotyczące

m.in.:

a. działek – ich położenia, punktów granicznych, powierzchni, rodzajów konturów użytków gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych,

b. innych informacji przewidzianych w przepisach prawa.

- Identyfikatory dla działek konturów klasyfikacyjnych oraz użytków nadanie się zgodnie z załącznikiem nr 5- do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 219),

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uwzględnienia i wprowadzenia w Roboczej bazie danych zmian wprowadzonych w pzgik w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia i udostępnionych przez Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w pkt 8 przekazane w terminie krótszym niż 5 dni roboczych

przed przekazaniem Przedmiotu Zamówienia do kontroli nie muszą być uwzględniane w Roboczej bazie danych.

- Robocza baza danych musi być zgodna z danymi ewidencyjnymi, a także z częścią opisową operatu ewidencyjnego. Oznacza to, że wszystkie nowe/modyfikowane elementy bazy danych powinny odzwierciedlać aktualne informacje zawarte w operacie ewidencyjnym. W przypadku niezgodności z częścią opisową należy to uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej. Dopuszcza się formę email.

- W trakcie realizacji prac nie przewiduje się wprowadzania zmian dotyczących powierzchni działek oraz oznaczeń i powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w części opisowej EGiB.

- Utworzenie oraz ujednolicenie z obowiązującymi przepisami prawa Roboczej bazy danych należy wykonać z zachowaniem poniższych reguł:

- istniejące dane cyfrowe zawarte w zbiorach danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczące obiektów bazy danych EGiB znajdujące się w dotychczasowej strukturze należy połączyć w jedną strukturę działkową tworzącą powierzchniowe obiekty numerycznej mapy ewidencyjnej;

- uzupełnić atrybuty punktów granicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- przeprowadzić test zgodności danych dotyczących działek ewidencyjnych zawartych w Roboczej bazie danych oraz w części opisowej bazy danych EGiB;

- podczas wykonywanych prac zachować pełną historię zmian zarówno dla obiektów nowych jak i modyfikowanych.

- Kontrola Roboczej bazy danych i raporty

- Wykonawca przed przekazaniem do odbioru przedmiotu umowy zweryfikuje w szczególności:

- przeprowadzi kontrolę numerów działek oraz numerów punktów granicznych pod względem występowania liter w numerach i zgodności oznaczenia z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- wykona kontrolę oznaczeń konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych oraz numerów tych konturów zgodnie zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

- wykona kontrolę (rozliczenie) klas oraz użytków w działkach;

- wykona kontrolę spójności i topologii Roboczej bazy danych;

- wykona porównanie numeracji i ilości działek występujących w części geometrycznej EGiB z częścią opisową EGiB;

- wykona kontrolę Roboczej bazy danych pod względem rozbieżności między częścią graficzną, a częścią opisową bazy danych EGiB;

- dokona kontroli wizualnej Roboczej bazy danych celem wyeliminowania błędów wzajemnego pokrywania się i nachodzenia treści bazy EGiB.

- Z wykonania prac, o których mowa w pkt 1 należy sporządzić Raport sprawdzenia Roboczej bazy danych, który stanowi składową dokumentacji przekazywanej do odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Robocza baza danych musi zostać poddana walidacji w celu sprawdzenia jej zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku dotyczącego ewidencji gruntów i budynków.

- Raport z walidacji, o której mowa w pkt 3 stanowi składową dokumentacji przekazywanej do odbioru Przedmiotu Zamówienia.

- Kontrola , przekazanie i odbiór Przedmiotu Zamówienia

- Za przekazanie materiałów uznaje się umieszczenie przez Wykonawcę odpowiednich plików na serwerze ftp oraz pisemne powiadomienie Zamawiającego o przekazaniu Przedmiotu Zamówienia do kontroli (dopuszcza się e-mail). Serwer ftp udostępnia Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Roboczej bazy danych o materiały przyjęte do pzgik w czasie od ostatniej jej aktualizacji do dnia uzyskania pozytywnego wyniku kontroli.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaktualizowaną Roboczą bazę danych zgodnie z pkt 2 w terminie do 5 dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnego wyniku kontroli, o którym mowa w pkt 5 ppkt a lit. ii.

- Przy przekazaniu zaktualizowanej Roboczej bazy danych obowiązują zapisy pkt 1.

- Proces kontroli składa się z dwóch kroków (etapów) kontrolnych:

a. pierwszy krok stanowi kontrolę przekazanego Przedmiotu Zamówienia. Wynik kontroli zawarty jest w Raporcie kontroli. W przypadku uzyskania:

i. negatywnego wyniku kontroli – Zamawiający wystawia Protokół odbioru  z wynikiem negatywnym, a Wykonawca musi dokonać usunięcia wad wymienionych w Raporcie kontroli;

ii. pozytywnego wyniku kontroli - Wykonawca dokonuje aktualizacji Roboczej bazy danych.

- W ramach realizacji Zamówienia Wykonawca przekaże do odbioru operat techniczny zawierający rezultaty:

a. prac geodezyjnych, związanych z realizacją Zamówienia;

b. sporządzenia Roboczej bazy danych w postaci plików zapisanych w formacie GML oraz w formacie natywnym.

- Poza dokumentacją wymienioną w pkt 6 do odbioru Wykonawca przekazuje:

  - Raport z walidacji Roboczej bazy danych;

  - Raport sprawdzenia Roboczej bazy danych;

  - Raport sprawdzenia przekazanej mapy ewidencyjnej;

  - wykaz różnic danych ewidencyjnych zachodzących pomiędzy Roboczą bazą danych a częścią opisową bazy danych EGiB;

- Operat techniczny, o którym mowa w pkt 6 należy skompletować zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Kontrola będzie obejmować m.in.:

- kontrole poprawności relacji obiektów ewidencyjnych

- kontrole oznaczeń operatów i atrybutów punktów granicznych;

- kontrole małych powierzchni użytków i działek na mapie;

- kontrole powierzchni działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;

- kontrole atrybutów punktów granicznych;

- oraz inne niezbędne kontrole, sprawdzające zgodność wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszym SOPZ i przepisami prawa.

- Procesowi kontroli będą podlegać tylko nowe i modyfikowane obiekty pozyskane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia.

- Operat techniczny wraz z plikami danych do aktualizacji baz pzgik powstałe w wyniku realizacji Przedmiotu Zamówienia, po pozytywnym odbiorze zostanie przyjęty do pzgik i zostanie nadany identyfikator materiału zasobu. Wyniki opracowania przekazane w postaci plików służących do aktualizacji baz pzgik zostaną zaimportowane przez Zamawiającego do powiatowej bazy danych.

- W sprawach nieokreślonych w niniejszym Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia należy dokonywać stosownych uzgodnień z Zamawiającym, a ich wyniki rejestrować na piśmie.