Użyte w opisie nazwy handlowe, pochodzenia materiałów, wyrobów, elementów, zwane dalej także „wyposażeniem” nie są obowiązujące, a Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w opisie sprzętu. Użyte nazwy materiałów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz wskazują, że materiał lub element powinien posiadać cechy – parametry techniczne nie gorsze od podanego w specyfikacji technicznej.

Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia w granicach (+/-) 10% pod warunkiem zachowania wszelkich wytycznych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

| L.P. | Nazwa | Opis | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie hydrauliczne nożyco - rozpieracz typu COMBI (akumulatorowy) | Elektryczne urządzenie hydrauliczne nożyco-rozpieracz typu COMBI • ramiona rozpieracza z końcówkami z wieloma rzędami kolczastych wypustek, które zwiększają przyczepność do karoserii pojazdu oraz wydajność cięcia • siła cięcia od 260 kN • siła rozpierania od 1 300 kN • średnicę przecinanego pręta od 23 mm • niezależnie od stopnia rozładowania akumulator ma utrzymywać maksymalne parametry urządzenia • uniwersalne narzędzie umożliwiające cięcie i rozpieranie • ładowarka do baterii urządzenia • zestawu łańcuchów - 2 x łańcuch do ciągnięcia • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 1 KPL |
| 2. | Aparat powietrzny z butlą kompozytową | Aparat musi być certyfikowany zgodnie z standardem europejskim. • Manometr w aparacie powietrznym na lewym pasie, blisko ucha użytkownika • Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem. Sygnał alarmu emitowany ma mieć natężenie ok 90 dB uruchamiany jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar ±10 bar. • Manometr wyposażony fotoluminescencyjną tarczę Manometr osłonięty gumową obudową. • Noszak i uprząż odporna na wysoką temperaturę i bezpośrednie działanie płomieni • Butla kompozytowa - Pojemność: min. 6,8 l - Ciśnienie robocze: od 300 bar - Okres legalizacji: 5 lat -Pokrowiec ochronny na butlę • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 2 KPL |
| 3. | Maska do aparatu | Maska pełnotwarzowa, kontatybilna z aparatem marki Fenzy, która jest zgodna z normą EN 136 – III. Maski stanowią uzupełnienie do posiadanego już sprzętu użytkowanego przez osp na terenie gminy.. | 4 szt. |
| 4. | Sygnalizator bezruchu + temperatura | Urządzenie powinno się dać aktywować jednym przyciskiem, • Alarm termiczny – powinien się uruchomić automatycznie przy gwałtownym wzroście temperatury lub przekroczeniu bezpiecznego poziomu • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 2 szt. |
| 5. | Elektronarzędzia (wkrętarka, piła szablasta, klucz udarowy, szlifierka kątowa) | Szlifierka kątowa: ### Charakterystyka produktu: - min. 11 000 obr./min - Silnik bezszczotkowy o mocy min. 750 W - Bezkluczowa osłona 125 mm z zaciskiem osłony tnącej do szybkiej regulacji osłony bez użycia klucza - akumulator min. 4Ah ### Klucz udarowy ### Charakterystyka produktu: - Silnik bezszczotkowy - Ochronaurządzenie przed pyłem i wilgocią - min. 4 biegi do pracy z różnego rodzaju materiałami - min. 4 tryby pracy dla optymalnych warunków wkręcania - min. 2 diody LED pozwalają pracować w ciemnościach z zachowaniem precyzji i bezpieczeństwa - akumlator min. 4 Ah Piła szablasta Prędkość skokowa min. 2500 1/min • Długość skoku min 20 mm • Uchwyt uniwersalny 1/2'' • Głębokość cięcia w drewnie: min 20 mm • Głębokość cięcia w metalu: min 3 mm • akumulator min. 4Ah Wkrętarka: ### WŁAŚCIWOŚCI - Bezszczotkowy silnik - Zwiększonej odporność na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy - Regulacja prędkości obrotowej - Ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie - Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do łatwego montażu i demontażu bitów - Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora - Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora - min. 20 - stopniowa regulacja siły dokręcania - Bieg wsteczny - Akumlatory min 4 Ah | 4 szt. |
| 6. | Pilarka łańcuchowa elektryczna + bateria + ładowarka | ZESTAW ZAWIERA: Min. moc urządzenia 1200 W • Długość prowadnicy od 35 cm • Waga do 3,8 kg • Minimalny czas pracy na akumulatorze 35 min • Poziom mocy akustycznej do 94 dB (A) • Akumulator 2 szt. • Dedykowana ładowarka do akumulatorów | 2 szt. |
| 7. | Radiotelefon | Zakres częstotliwości częstotliwości VHF 130-180 MHz • Odstęp międzykanałowy 6,25/12,5/25 • Stabilność częstotliwości min. ± 0,5 ppm • Minimalna moc wyjściowa 1W • Maksymalna moc wyjściowa 5W • Modulacja cyfrowa 4FSK • Wytrzymałość według normy MIL-STD 810 • Stopień ochrony min. IP57 • Bluetooth • Obsługa min. 1000 kanałów • Opcjonalny GPS • wymiary: max 135 x 60 x 40 mm • Waga do 320 g • akumulator litowo-jonowy min. 2200 mAh • ładowarka jednogniazdkowa • mikrofon/głośnik | 4 SZT. |
| 8. | Zestaw PSP R1 w plecaku (KSRG 06.2021) z szynami kramera i deską ortopedyczną | Zestaw PSP R1 w torbie (KSRG 06.2021) z szynami kramera i deską ortopedyczną • Wyposażenie zgodne z ramowym minimalnym standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 | 1 kpl |
| 9. | Defibrylator AED - AUTOMATYCZNY | - min. 5-letnia gwarancja • zapis min. 5 operacji na wewnętrznej karcie SD • Bateria litową nieładowalną (czas przechowywania: min. 4 lat) • Torba transportowa • Urządzenie spełnia wymogi normy MIL-STD-810G • Automatyczne dostosowanie głośności do otaczających dźwięków • Zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod | 1 szt. |
| 10. | Agregat prądotwóczy | Agregat prądotwórczy - walizkowy • Moc min. 2,1 kW • Stopień ochrony do 95 dB(A) • Rodzaj silnika spalinowy • Rozruch-ręczny/elektryczny ręczny • Długość: do 580 mm • Szerokość: do 320 mm • Wysokość do 480 mm • Masa sucha do 28 kg • Zbiornik paliwa do 5,0 l • Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa min. 3h30min Gwarancja: 5 lat Sprzęt nowy | 1 szt. |
| 11. | Motopompa pływająca | • Wydajność: min. 1100 dm³/min • Wysokość podnoszenia: min 28 m • Nasada tłoczona: 75 • Moc silnika min. 3,0 kW • Pojemność zbiornika: nim. 1,6 l • Ciężar motopompy: max. 30 kg - świadectwo dopuszczenia CNBOP | 1 szt. |
| 12. | Pompa zanurzeniowa | • Moc znamionowa 230 V / 1 faza • Pobór mocy min. 1,80 kW • Prąd znamionowy od: 8 A • Kabel zasilający min. długość: 20 m, z wodoodporną wtyczką • Nasada tłoczna (Storz B / 75 mm) • Wydajność min. 410 l/min przy min. 1,00 bar; • Temp. pompowanego max. +60°C • Masa (włącznie z kablem) do: 25 kg • Klasa ochrony pompy min. IP 67 | 1 szt. |
| 13. | Pompa elektryczna | • Zasilanie –230V • Moc pompy min. 0,35kW • Wydajność min. –200 l/min • Wysokość podnoszenia min.-10 m •Długość kabla – min. 10 m z wodoodporną wtyczką • Waga– max. 32 kg • Max temperatura tłoczonego medium +50°C | 1 szt. |
| 14. | Motopompa | • Wydajność min. 700 l/min • Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 22 m • Maksymalna wysokość ssania: 10 m • Średnica króćcy przyłączeniowych: ssawny i tłoczny STORZ min. 52 • Moc silnika: min 3,4 kW • Pojemność zbiornika paliwa: min. 3 l • Maksymalny czas pracy: min. 1,5 h • Wymiary max. (dł x szer x wys): 680 x 510 x 530 mm • Masa: max 65 kg • Średnica zanieczyszczeń: do min. 25 mm • Wąż ssawny ze smokiem ssawnym: 8 m • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 2 szt. |
| 15. | Uniwersalne narzędzie ratownicze | • Długość: min 80 cm • Szerokość: min. 11 cm • Waga: max 8 kg | 1 szt. |
| 16. | Węże tłoczne W-75 | • długość węża: 20 m, • ciśnienie robocze: min 15 bar • ciśnienie próbne: min 22,5 bar • ciśnienie rozrywające (minimum): 45 bar • temperatura pracy min: -25 oC do +50 oC • łączniki aluminiowe typu STORZ • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 40 szt. |
| 17. | Węże tłoczne W-52 | • długość węża: 20 m, • ciśnienie robocze: min 15 bar • ciśnienie próbne: min 22,5 bar • ciśnienie rozrywające (minimum): 45 bar • temperatura pracy min: -25 oC do +50 oC • łączniki aluminiowe typu STORZ • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 40 szt. |
| 18. | Węże tłoczne W-42 | • długość węża: 20 m, • ciśnienie robocze: min 15 bar • ciśnienie próbne: min 22,5 bar • ciśnienie rozrywające (minimum): 45 bar • temperatura pracy min: -25 oC do +50 oC • łączniki aluminiowe typu STORZ • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 40 szt. |
| 19. | Trójnóg ratowniczy z osprzętem | - Wysokość: od 175 cm • Średnica otworu pod statywem: od 160 cm • Rozstaw nóg: min 130 cm • Waga statywu: od 60 kg • Wymiary transportowe: max 250x50x40 mm • Min. liczba punktów kotwiczenia: 3 • Rolki: Tak • Liczba rolek: min. 2 | 2 szt. |
| 20. | Torba R1 wraz z deską i szynami Kamera | Zestaw PSP R1 w torbie (KSRG 06.2021) z szynami kramera i deską ortopedyczną • Wyposażenie zgodne z ramowym minimalnym standardem wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1 | 2 kpl |
| 21. | Prądownica | - Nasada 52 - Waga: do 2,6 kg - Zasięg (w linii prostej): min 28 m - Przepływ: od 110 do 600 L/min - Ciśnienie robocze: min. 0,5 Mpa - Świadectwo dopuszczenia - CNBOP | 2 szt. |
| 22. | Zestaw podpór + Akcesoria | Zestaw podpór do stabilizacji pojazdów - pasów musi się składa z: • zawiesie 1t 1m - 2szt • szekla łącząca – min. 2 szt • pas transportowy 5t - 1szt • Długość w pozycji transportowej max. 1500 mm • Możliwość regulacji długości w zakresie od 700 mm • Nośność od 1200 kg • min. 6 punktów zaczepowych • Zintegrowany pas napinający o nośności min. 5 t i długości min 5 m • Torba transportowa | 2 szt. |
| 23. | Zasysacz liniowy | • Wlot i wylot min 2 x 52/C • Przepływ min. [l/min] 150 • Masa [kg] max. 3,5 • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 2 szt. |
| 24. | Drabina | Czteroprzęsłowa, trzyosobowa drabina nasadkowa z aluminium • Długość min. 8,4 m • Wysokość do transportu: max 250 mm • Szerokość do transportu: max. 570 mm • Regulacja długości min co: 26 cm • Masa: max 50 kg • świadectwo dopuszczenia CNBOP | 1 szt. |
| 25. | Kamera termowizyjna | • Rozdzielczość min. 160x120 pikseli • Wyświetlacz min. 3” • Pole widzenia w stopniach min. 47° x 31,5° • Czułość / NETD poniżej 100 mK @ +30°C • Częstotliwość odświeżania obrazu min. 9 Hz • Detektor/ zakres widzenia niechłodzony mikrobolometer min. / 7.0–13 μm • Zakres temperatur obiektu min. od –20 °C do +150 °C ORAZ od 0 °C do +600 °C • Temperatura wskazywana w °C • Odporność na upadek 2m na beton • masa: max 1,5 kg z baterią • czas pracy: min 3 h • Czas rozruchu poniżej 40 sek (IR-image, nie GUI) • Gwarancja: min. 2 lata na części, 10 lat na detektor • Ładowarka | 2 szt. |
| 26. | Pilarka spalinowa | Piła do cięcia drewna • Moc [kW]:min. 2,4 • Długość prowadnicy [cm]: min. 40 • Ciężar zestawu [kg]: max 10,0 kg • Poziom mocy akustycznej [dB(A)]: max 120 • Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]: max. 110 | 2 szt. |
| 27. | Namiot pnęmatyczny 5x 4x 2,5 m | • Ilość przęseł 2 • Wymiary zewnętrzne po rozłożeniu min. 5 x 4 x 2,8 metra • Wymiary wewnętrzne min. 4,5x3,8x2,5 m • Drzwi zamykane na zamek min. 110 x 190 cm 2 szt • Okna min: 2 szt • Czas rozkładania max 15 minut • Waga namiotu max 150 kg • Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin lub nagrzewnica elektryczna 230 V • Składane stoliki oraz krzesła dla 20 osób. • Pompka elektryczna do pompowania namiotu | 2 szt. |
| 28. | Osuszacz powietrza | • Wydajność osuszania: min. 25 litrów na dobę przy 30°C i 80% wilgotności • Przepływ powietrza: min. 190 m³/h, • Zakres pracy: temperatura od 5°C do 40°C o • Poziom hałasu: max. 65 dB(A), • waga max. 52 kg | 2 szt. |
| 29. | Wał przeciwpowodziowy 40 cm x 10 m | Parametry techniczne i wymiary: - średnica zapory: 40 cm - długość odcinka: 10 m - waga: max 10 kg - materiał: 3-warstwowa tkanina PCV o gramaturze max 700 g/m², wzmocniona zbrojoną siatką wewnętrzną - odporność materiału na rozerwanie | 2 szt. |
| 30. | Workownica dwustanowiskowa elektroniczna | Workownica dwustanowiskowa elektroniczna - zakres workowania materiału od 1-150 mm Dane techniczne urządzenia: • zasobnik o pojemności min 2,50 m3 • dwa podajniki taśmowe napędzane przez przekładnie ślimakowe • spakowanie w wroki 1- 50 kg • oświetlenie tylne • zaczep • koła transportowe - 2 sztuki • skrzynki sterownicze • instalacja zasilająca 230V • instrukcja obsługi • deklaracja zgodności WE, oznaczenie CE oraz tabliczka znamieniowa • wysokość urządzenia max 2500 mm • wydajność - czas napełniania worka 25 kg z piaskiem wynosi do . 10 sekund • gwarancja min. 12 m-cy • agregat prądotwórczy do zasilenia workownicy | 2 szt. |
| 31. | Koc gaśniczy | • Temperatura pracy: Krótkoterminowa min. 1500°C, Długotrwała min. 700°C • Rozmiar: min. 5 x 8 m • Waga: max 50 kg • Materiał rdzenia: min 350g pyroxene • Powłoka: min 110 g/m² polimer silikonowy • Szczelna torba • Dwie pary rękawic •świadectwo dopuszczenia CNBOP | 2 szt. |
| 32. | Rozpylacz mgły wodnej izolatora ognia | Lanca gaśnicza baterii samochodów elektrycznych • długość: min. 1100 mm, szerokość min 140 mm, wysokość min. 100 mm • wydajność: min. 200 l/min • waga: max. 15 kg • zasilanie: Nasada storz 52 • materiał: stal nierdzewna, aluminium, mosiądz • możliwość łączenia szeregowego • obrotowe nasady • Możliwość ustawienia pod różnym kątem | 2 szt. |
| 33. | Gaśnica | • Możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem elektrycznym: właściwości dielektryczne - Nadaje się do gaszenia pożarów pod napięciem do 1000 V, z minimalnej odległości powyżej 1 metra. • świadectwo dopuszczenia CNBOP • Ładunek środka pianotwórczego: min 6 litrów | 2 szt. |
| 34. | Radiostacja | • Kurzo- i wodoodporny - min. IP54 • Duży i czytelny wyświetlacz • Pasma: • 136-174 MHz - nadawanie i odbiór FM • min 95 kanałów w pamięci • Ton 1750 Hz • Tony CTCSS i DTS tryb normal i invert • Krok 5, 6.25, 10, 12.5, 25 kHz • Blokada klawiatury • Nasłuch dwóch częstotliowści (funkcja dual watch) • Możliwość programowania z klawiatury lub z komputera • Maksymalna moc nadawnia 5W • Bateria: min. 1800mAh • ładowarka jednogniazdkowa • mikrofon/głośnik | 4 szt. |
| 35. | Najaśnica 18000 lm | Czas pracy: min 25 godz. • Moc światła [lm] :min. 18 000 • Zasięg światła [m]: min 120 • Źródło światła: LED • Rodzaj zasilania : Akumulatorowe • Zasilanie : Li-ion akumulator • Waga [kg]: do 30 • IP :min. IP65 • Czas ładowania akumulatora do : 12 h • 230V ładowarka • Odporna walizka | 1 SZT. |