Wymagania szczegółowe realizacji zadania

pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Spokojnej w Klepaczach, 
gm. Choroszcz”

- Zakres rzeczowy inwestycji:

Zakres rzeczowy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ulicy Spokojnej 
w Klepaczach, gm. Choroszcz" obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy drogi gminnej – ulicy Spokojnej w miejscowości Klepacze, gm. Choroszcz wraz z budową 
i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Graniczą (droga gminna Nr 123000B) w km 0+000,00 do km 0+295,60 oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i odbudową kruszywowej nawierzchni ulicy Spokojnej na odcinku od km 0+295,60 do skrzyżowania z ul. Wodociągową (droga gminna Nr 106266B).

Zakres robót budowlanych polega na:

- budowie w km 0+000,00 - 0+295,60 jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego 
o szerokości 5,5 m i łącznej grubości 9 cm (warstwa wiążąca gr. 5 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm),

- odbudowie od km 0+295,60 do skrzyżowania z ul. Wodociągową jezdni nawierzchni kruszywowej o szerokości 6,2 m,

- budowie jednostronnych chodników o zmiennej szerokości (od krawędzi jezdni 
do graniczy pasa drogowego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,

- budowie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- wykonaniu poboczy szer. 0,75 m z mieszanki niezwiązanej (z kruszywa naturalnego) stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm,

- wykonaniu palisad,

- budowie wyniesionej tarczy skrzyżowania z ulicą Cichą o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,

- przebudowie skrzyżowania z ulicą Graniczną,

- dowiązaniu wysokościowym zjazdów oraz drogi do terenu istniejącego,

- rozbiórce kolidujących ogrodzeń,

- wykonaniu regulacji wysokościowej bram oraz furtek,

- budowie sieci oświetleniowej,

- przebudowie sieci energetycznej,

- budowie kanału technologicznego,

- przebudowie sieci telekomunikacyjnej,

- przebudowie sieci wodociągowej,

- budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,

- wykonaniu elementów stałej organizacji ruchu,

- wycince kolidujących drzew i krzewów.

- Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm – kolor czerwony,

- nawierzchnie chodników dla pieszych z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 6 cm – kolor szary,

- nawierzchnia wyniesionej tarczy skrzyżowania ulic: Spokojna i Cicha z kostki betonowej wzór „cegiełka” lub „behaton” gr. 8 cm – kolor czerwony,

- w ramach zadania i ceny ofertowej Wykonawca oznakuje wyniesioną tarczę skrzyżowania ulic: Spokojna i Cicha punktowymi elementami odblaskowymi 
tzw. „kocimi oczkami drogowymi”, w ilości co najmniej 6 szt. przed każdym wlotem skrzyżowania,

- w ramach zadania i ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wykonanie 
do 2 dodatkowych zjazdów (nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej) 
o szerokości 4,50 m,

- Wykonawca na czas prowadzenia budowy dokona demontażu elementów systemu informacji miejskiej i ponownego ich montażu po zakończeniu robót,

- zdemontowane elementy oznakowania pionowego ulic Wykonawca przekaże Zamawiającemu,

- urobek z wykopu Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 
w odległości do 5 km od placu budowy,

- drewno w postaci kłód uzyskanych z wycinki i okrzesywania drzew Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu – miejsce złożenia pozyskanego drewna: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z.o.o., 
ul. Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz,

- materiały uzyskane z rozbiórki, w tym gałęzie i karpy z wycinki drzew i krzaków kolidujących z przebudowanymi drogami, Wykonawca zutylizuje na własny koszt;

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z przebudowanej ulicy: Spokojnej oraz z ulic: Cicha, Łagodna i Letnia w Klepaczach – dopuszcza się przerwy w komunikacji 
do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie 
ich właścicieli/użytkowników nieruchomości położonych przy ww. ulicach;

- Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy
oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,

- Zamawiający wymaga aby ulica Spokojna wraz z połączeniami z ulicą Graniczną, Wodociągową i ulicą Cichą w Klepaczach, po wykonanej przebudowie była dostępna dla wszystkich użytkowników dróg, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulic z nawierzchniami dróg i terenów do niej przyległych, itp.).