Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Działanie 3.2 w projekcie pn. „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji”.

Opis szczegółowy: Działanie 3.2 – Laser do czyszczenia obiektów zabytkowych

3.2. Laser do czyszczenia obiektów zabytkowych

Zakres zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem 1 (jednego) mobilnego lasera (dalej: „urządzenie”) do czyszczenia obiektów zabytkowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, wykonanych z różnych materiałów, w tym m.in. kamienia, stopów metali, drewna, obiektów na papierze:

- Laserowy system czyszczący o mocy min. 300W, chłodzony powietrzem, z regulowanym czasem trwania impulsu 20ns-500ns (max. 2.0 mJ na impuls), o długości przewodu nie krótszej niż 450 cm, dwóch soczewkach skanujących i zapasowych szybach ochronnych:

- laser o działaniu bezkontaktowym, powinien umożliwiać pracę na delikatnych powierzchniach lub wrażliwych materiałach,

- wyposażenie w dodatkowe soczewki umożliwiające efektywną pracę na obiektach o mniejszych i większych rozmiarach oraz rozbudowanej formie,

- budowa ręcznej głowicy zapewniająca dobre ułożenie w dłoni i pewny chwyt w czasie pracy,

- napięcie 230 V lub inne zapewniające możliwość korzystania z urządzenia przy standardowym napięciu w gniazdkach elektrycznych w Polsce (zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa),

- możliwość zapisu ustawień w pamięci urządzenia,

- pobór mocy do 3000 W,

- waga urządzenia max. do 300-400 kg.

Przez mobilność urządzenia rozumie się np. wyposażenie urządzenia w kółka lub wózek umożliwiający przewożenie po powierzchniach poziomych.

- W zestawie:

- dedykowany futerał do przechowywania i transportu elementów urządzenia,

- przenośny odciąg spalin/pochłaniacz oparów z przedfiltrami do wyłapywania większych cząstek, filtrem HEPA, filtrem węglowym i czujnikami VOC, który można połączyć z ręczną głowicą do pulsacyjnego czyszczenia laserowego,

- aluminiowa komora wychwytująca opary z krystaliczną szybą,

- okulary ochronne do lasera (min. 6 szt.)

- wózek (opcjonalnie, jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kółka)

Wszystkie wymienione wyżej elementy zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne. Urządzenie musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające do użytkowania na terenie Polski.

- Gwarancja: minimum 2 lata

- Dostęp do autoryzowanego serwisu

- Dwudniowe szkolenie z obsługi i metod pracy urządzenia na zróżnicowanych materiałach zabytkowych oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy laserem, dla 15 konserwatorów MNW

- Termin realizacji: do 12 tygodni