# zał. nr 1A do SWZ

Dokument składany wraz z ofertą!

………………………..……………………….…………

(pełna nazwa/firma i adres Wykonawcy)

Deklaracja Wykonawcy

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa zasilaczy UPS, switchy oraz dysków do macierzy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” prowadzonego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

I. 	Oferujemy dostawę niżej wymienionych elementów przedmiotów zamówienia

II.	Oświadczamy, iż oferowany przez nas sprzęt, urządzenia spełniają wymagane normy, posiadają stosowne aprobaty i certyfikaty, są zgodne z wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz są fabrycznie nowe, tj. wykonane z nowych elementów, wcześniej nieużywanych, nieregenerowanych ani nieprefabrykowanych, bez śladów uszkodzenia, pochodzące z bieżącej produkcji, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie toczy się wobec nich żadne postępowanie oraz nie stanowią one przedmiotu zabezpieczenia.

| - Specyfikacja sprzętu UWAGA! W niniejszym załączniku, który Wykonawca składa wraz z ofertą, przy opisie technicznym oferowanego urządzenia Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów sprzętu w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić czy oferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. |  |  | Wypełnia Wykonawca: puste rubryki należy uzupełnić, a w przypadku pola TAK/NIE *- skreślić niepotrzebne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 szt. zasilaczy UPS |  | Oferowany model: |
|  |  |  | Producent: ………………….. Model: …………………. |
| L.p. | Parametr: | Minimalne parametry techniczne: | Opis techniczny ofertowanego sprzętu: |
| 1.1 | Parametry fizyczne | - Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 2700W/3000VA - Wersja do montażu w szafie rack (szyny w zestawie) - Technologia Line Interactive - Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % - Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55.0 dBA - Rozpraszanie ciepła w trybie online 348.0 BTU/godz. - Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 320J | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.2 | Parametry wejściowe | - Nominalne napięcie wejściowe 230V 50/60HZ (automatycznie wykrywane - Typ gniazda wejściowego: -IEC 320 C20 - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 -286 V (max zakres 150-300V) | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.3 | Parametry wyjściowe | - Złącza / gniazda wyjściowe - Minimum 8 szt. IEC 320 C13 - Minimum 1 szt. IEC 320 C19 - Napięcie wyjściowe 230V o częstotliwości 50/60 Hz synchronizowane z siecią zasilającą o przebiegu sinusoidalnym | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE ** |
| 1.4 | Akumulatory i czas podtrzymania | - Szczelny, bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu - Czas podtrzymania: - Minimum 3 minuty przy pełnym obciążeniu - Minimum 11 minut przy 50% obciążeniu - Typowy czas ładowania: 3 godziny - Żywotność akumulatora od 3 do 5 lat - Możliwość wymiany akumulatora bez wyłączania urządzenia (hot-swap) | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * Należy podać czasy podtrzymania ………………………. |
| 1.5 | Komunikacja i zarządzanie | - Zainstalowana karta do zarządzania siecią, monitorowania i zarządzania UPS w zestawie z czujnikiem temperatury - Porty komunikacyjne: Serial (RJ-45, SmartSlot, USB - Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD - Alarm dźwiękowy: Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia - Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 1.6 | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | - CE, EN62040-1, EN62040-2, VDE, RoHS, REACh - Minimum 3 lata gwarancji producenta na naprawy lub wymiany urządzenia - Minimum 2 lata gwarancji producenta na akumulatory | a) Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * b) oferuje ……………… gwarancji c) oferuję ……………… gwarancji |
| 1.7 | Oprogramowanie | Dostępne oprogramowanie do zarządzania / monitoringu | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2 | 2 szt. przełączników sieciowych |  | Oferowany model: |
|  |  |  | Producent: ………………….. Model: …………………. |
| L.p. | Nazwa komponentu: | Wymagane parametry: | Opis techniczny ofertowanego sprzętu: |
| 2.1 | Porty | - Minimum 48 portów 10/100/1000 BASE-T - Minimum 4 porty SFP+ 1/10G - Port konsoli – (dowolny typ: RJ‑45 / USB‑C, micro-usb) - Minimum 1 port USB typ A | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.2 | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montaż w szafie typu RACK 19” | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.3 | Pamięć | - Minimum 4 gb pamięci DDR3 - Minimum 16 GB pamięci flash - Bufor pakietów co najmniej 12MB | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.4 | Wielkość tablicy MAC | Co najmniej 8000 adresów | Należy podać ilość adresów: ………………………. |
| 2.5 | Obsługa VLAN | TAK, minimum 4094 VLAN ID, do 512 Vlan jednocześnie | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.6 | Wydajność | - Przepustowość przełączania: min 176 Gbit/s - Przełączanie dla pakietów: min 98 Mpps - IPV4 unicast routes: 512 | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE * |
| 2.7 | Obsługa ramek Jumbo | Tak, o wielkości co najmniej 9000 bajtów | Należy podać wielkość: ………………………. |
| 2.8 | Funkcjonalność urządzenia | - Obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), - Obsługa protokołu NTP, - Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, - Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. - Wsparcie dla LLDP oraz LLDP-MED. - Wsparcie dla protokołu MVRP - Wsparcie dla protokołu ARP, możliwość statycznych wpisów do tablicy ARP - Statyczny routing IPv4 oraz IPv6 - Obsługa testowana pętli zwrotnej oraz wykrywanie pętli zwrotnej (looback protection) | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 2.9 | Bezpieczeństwo | - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP, SSH, HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, RestAPI - Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IGMP Snooping, BPDU protection - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne), realizowane na poziomie ASIC (bez wpływu na wydajność urządzenia). - Zintegrowany sprzętowy układ trusted platform module (TPM) zabezpieczający proces bootowania systemu operacyjnego i zapewniający jego integralność - Możliwość AAA zarówno użytkowników jak i administratorów z wykorzystaniem RADIUS jak i TACACS+ | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 2.10 | Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci | - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Strict priority lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 2.11 | Zasilanie | Wbudowany zasilacz 230V o maksymalnym poborze mocy 80W | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 2.12 | Gwarancja | Minimum 3 letnia gwarancja door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta | Oferuję ………………….. gwarancji |
| 3 | 10 szt. dysków współpracujących z macierzą posiadaną przez Zamawiającego Dell PowerVault ME5024 o numerze Service Tag: 304DQR3 |  | Oferowany model: |
|  |  |  | Producent: ………………….. Model: …………………. |
| L.p. | Nazwa komponentu: | Wymagane parametry: | Opis techniczny ofertowanego sprzętu: |
| 3.1 | Pojemność | Minimum 1,92 TB | Należy podać pojemność: ………………………. |
| 3.2 | Typ dysku | SSD SAS | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 3.3 | Rodzaj obudowy | 2,5” | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 3.4 | Interfejs | Minimum 24Gb/s | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 3.5 | Informacje dodatkowe | Dołączona do dysku tacka pasująca do macierzy Dell PowerVault ME5024 | Czy spełnia wymagania: TAK / NIE |
| 3.6 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji | Oferuję ………………… gwarancji |

podpis elektroniczny Wykonawcy