Zał. nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zasilaczy UPS, przełączników sieciowych (switchy) oraz dysków do macierzy w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”:

- 3 szt. zasilaczy UPS spełniające następujące minimalne wymagania:

| L.p. | Parametr | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Parametry fizyczne | - Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 2700W/3000VA - Wersja do montażu w szafie rack (szyny w zestawie) - Technologia Line Interactive - Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C - Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % - Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 55.0 dBA - Rozpraszanie ciepła w trybie online 348.0BTU/godz. - Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 320J |
| 2 | Parametry wejściowe | - Nominalne napięcie wejściowe 230V 50/60HZ (automatycznie wykrywane - Typ gniazda wejściowego: -IEC 320 C20 - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 160 -286 V (max zakres 150-300V) |
| 3 | Parametry wyjściowe | - Złącza / gniazda wyjściowe - Minimum 8 szt. IEC 320 C13 - Minimum 1 szt. IEC 320 C19 - Napięcie wyjściowe 230V o częstotliwości 50/60 Hz synchronizowane z siecią zasilającą o przebiegu sinusoidalnym |
| 4 | Akumulatory i czas podtrzymania | - Szczelny, bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu - Czas podtrzymania: - Minimum 3 minuty przy pełnym obciążeniu - Minimum 11 minut przy 50% obciążeniu - Typowy czas ładowania: 3 godziny - Żywotność akumulatora od 3 do 5 lat - Możliwość wymiany akumulatora bez wyłączania urządzenia (hot-swap) |
| 5 | Komunikacja i zarządzanie | - Zainstalowana karta do zarządzania siecią, monitorowania i zarządzania UPS w zestawie z czujnikiem temperatury - Porty komunikacyjne: Serial (RJ-45, SmartSlot, USB - Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD - Alarm dźwiękowy: Alarmy dźwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia - Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) |
| 6 | Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | - CE, EN62040-1, EN62040-2, VDE, RoHS, REACh - Minimum 3 lata gwarancji producenta na naprawy lub wymiany urządzenia - Minimum 2 lata gwarancji producenta na akumulatory |
| 7 | Oprogramowanie | Dostępne oprogramowanie do zarządzania / monitoringu |

- 2 szt. przełączników sieciowych spełniające minimalne wymagania:

| L.p. | Parametr | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Porty | - Minimum 48 portów 10/100/1000 BASE-T - Minimum 4 porty SFP+ 1/10G - Port konsoli – (dowolny typ: RJ‑45 / USB‑C, micro-usb) - Minimum 1 port USB typ A |
| 2 | Parametry fizyczne | Wysokość maksymalnie 1U, montaż w szafie typu RACK 19” |
| 3 | Pamięć | - Minimum 4 gb pamięci DDR3 - Minimum 16 GB pamięci flash - Bufor pakietów co najmniej 12MB |
| 4 | Wielkość tablicy MAC | Co najmniej 8000 adresów |
| 5 | Obsługa VLAN | TAK, minimum 4094 VLAN ID, do 512 Vlan jednocześnie |
| 6 | Wydajność | - Przepustowość przełączania: min 176 Gbit/s - Przełączanie dla pakietów: min 98 Mpps - IPV4 uncast routes: 512 |
| 7 | Obsługa ramek Jumbo | Tak, o wielkości co najmniej 9000 bajtów |
| 8 | Funkcjonalność urządzenia | - Obsługa agregacji portów zgodnie z LACP (IEEE 802.3ad), - Obsługa protokołu NTP, - Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, - Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN - Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. - Wsparcie dla LLDP oraz LLDP-MED. - Wsparcie dla protokołu MVRP - Wsparcie dla protokołu ARP, możliwość statycznych wpisów do tablicy ARP - Statyczny routing IPv4 oraz IPv6 - Obsługa testowana pętli zwrotnej oraz wykrywanie pętli zwrotnej (looback protection) |
| 9 | Bezpieczeństwo | - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMP, SSH, HTTP/HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, RestAPI - Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, IGMP Snooping, BPDU protection - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne), realizowane na poziomie ASIC (bez wpływu na wydajność urządzenia). - Zintegrowany sprzętowy układ trusted platform module (TPM) zabezpieczający proces bootowania systemu operacyjnego i zapewniający jego integralność - Możliwość AAA zarówno użytkowników jak i administratorów z wykorzystaniem RADIUS jak i TACACS+ |
| 10 | Wsparcie dla mechanizmów zapewnienia jakość usług w sieci | - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie co najmniej następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Strict priority lub podobnego dla obsługi tych kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wymienionych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. |
| 11 | Zasilanie | Wbudowany zasilacz 230V o maksymalnym poborze mocy 80W |
| 12 | Gwarancja | Minimum 3 letnia gwarancja door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta |

- 10 szt. dysków do macierzy współpracujących z macierzą posiadaną przez Zamawiającego Dell PowerVault ME5024 o numerze Service Tag: 304DQR3 spełniających następujące minimalne wymagania:

| L.p. | Parametr | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność | Minimum 1,92 TB |
| 2 | Typ dysku | SSD SAS |
| 3 | Rodzaj obudowy | 2,5” |
| 4 | Interfejs | Minimum 24Gb/s |
| 5 | Informacje dodatkowe | Dołączona do dysku tacka pasująca do macierzy Dell PowerVault ME5024 |
| 6 | Gwarancja | Minimum 2 lata gwarancji |

Informacje dodatkowe:

- Sprzęt będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa.

- Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego, znajdującej się na ul. Traugutta 30/30A, 26-600 Radom

- Dostawa sprzętu nastąpi na koszt własny Wykonawcy, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom sprzętu, zapewniającym jego całość i nienaruszalność.

- Zamawiający dopuszcza wcześniejszą dostawę sprzętu pod warunkiem kompleksowego zrealizowania dostawy zgodnie z wymogami określonymi w SWZ 
i wynikającymi z oferty.

- W przypadku obiektywnej niemożliwości dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu wskazanego w ofercie z powodu braku jego dostępności na rynku, co zostanie potwierdzone przez jego producenta, dopuszczalne jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu o parametrach technicznych nie gorszych i cenie nie wyższej niż wynikające 
z oferty. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest uprzednio każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty (oświadczenie producenta 
o niedostępności zaoferowanego sprzętu, opinia o nie gorszych parametrach technicznych sprzętu zamiennego niż zaoferowany w ofercie). Zamiana zaoferowanego sprzętu wymaga zgody Zamawiającego, którą Zamawiający udzieli niezwłocznie, gdy otrzyma wymagane dokumenty.

SPORZĄDZIŁ:

Michał Lasikowski