Załącznik do SIWZ

SIM POŁUDNIE SP. Z O.O.

UL. WYBRZEŻE PREZYDENTA W. WILSONA 12/21

37-700 PRZEMYŚL

NIP: 7952564073

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 339/8 w msc. Ustrzyki Dolne”

WSTĘP

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Stokowej w Ustrzykach Dolnych wraz

z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, na nieruchomości składającej się z działki nr 339/8 o powierzchni 0,3012 ha, obręb ewidencyjny 0001 Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne - miasto, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie.

Zakres zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych projektem, zgodnie z założeniami programu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Przedmiotem zamówienia jest następujący zakres prac:

- opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB oraz  opracowanie materiałów przetargowych,

- uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji dla dokumentacji projektowej, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji umożliwiającej realizację zadania,

- udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Zakres określony w pkt 1-4 dotyczy budynku oraz przyłączy sieci zewnętrznych, zjazdu i dróg dojazdowych oraz pozostałej infrastruktury.

Zamawiający informuje, że posiada opracowaną koncepcje architektoniczną dla przedmiotowej inwestycji na podstawie, której Wykonawca winien realizować prace projektowe. Zamawiający dopuszcza zmiany/korekty względem w/w opracowania, które będą miały na celu zastosowanie rozwiązań korzystniejszych dla Inwestora. W przypadku wprowadzenia zmian należy przygotować kartę rozbieżności dokumentacji projektowej ze wskazaniem zmian, która musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań na etapie sporządzania dokumentacji projektowych. Wszelkie akceptacje i uzgodnienia Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy, sprzeczności i niestosowanie się do zapisów zawartej umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywać się będą w formie spotkań roboczych, na których omawiane będą przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania oraz zagadnienia i problemy związane z pracami nad realizacją przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Celem planowanego przedsięwzięcia budowlanego, dla którego w ramach niniejszego zamówienia należy opracować dokumentację projektową i uzyskać decyzje umożliwiające jego realizację jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 339/8 w miejscowości Ustrzyki Dolne.

Budynek winien być dostosowany dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach niepełnosprawności.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz projektu zagospodarowania terenu na podstawie koncepcji architektoniczno-budowlanej stanowiącej Załącznik nr 1 do OPZ, w ramach inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Projekt zakłada realizację około 30 lokali mieszkalnych. Zamawiający jest w posiadaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 257/25, znak: GP.6730.449.2025 z dn. 19.11.2025 (załącznik nr 2 do OPZ). Projektowany budynek wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w w.w. decyzji.

Budynek będzie posiadał 4 kondygnacje naziemne z możliwością użytkowego wykorzystania poddaszy. Ostateczna liczba i typy lokali będą zależne od uzgodnień z Zamawiającym. Powierzchnia lokali mieszkalnych będzie wynosiła od około 28 m² do 78 m², przy przewadze mieszkań o powierzchni 40-50 m². Dokładna struktura mieszkań będzie ustalana w porozumieniu z Zamawiającym. Mieszkania będą składały się z jednego, dwóch lub trzech pokoi, przedpokoju oraz aneksu kuchennego i łazienki.

W budynku zaplanowano kondygnację poziemną wraz z garażem podziemnym oraz pomieszczenia techniczne, a na każdej kondygnacji komórki lokatorskie. Na parterze budynku dodatkowo przewiduje się pomieszczenie wózkowni oraz pomieszczenia techniczne. Należy uwzględnić zaprojektowanie miejsc postojowych w ilości określonej w Decyzji o Warunkach zabudowy tj. 1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny.

Dodatkowo, należy zaprojektować system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony mienia.

Przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie projektów przyłączy cieplnych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz innych nie wymienionych niezbędnych do użytkowania budynku. Zamawiający posiada zapewnienia od gestorów sieci o możliwości podłączenia projektowanego budynku. Do zadań Wykonawcy należeć, będzie uzyskanie Warunków Technicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy. Do obowiązków wykonawcy należeć będzie również wystąpienie w imieniu Zamawiającego o wydanie Warunków Technicznych dla przyłącza elektroenergetycznego.

W związku z nowelizacją przepisów budowlanych budynek musi spełniać wymagania „Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia.” (Dz.U. 2025 poz. 932)

Projekt zakłada budowę lokali w tzw. stanie pod klucz, z następującym wyposażeniem:

- Instalacje: kanalizacyjna, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej. Instalacja fotowoltaiczna, zintegrowana z instalacją elektryczną części wspólnych oraz oświetlenia zewnętrznego terenu. Ponadto należy uwzględnić instalacje: domofonową, TV zbiorczą, elektryczną, odgromową, oświetlenia zewnętrznego, przeciwprzepięciową, ochrony od porażeń, doprowadzenia sygnału RTV, TVSAT czy Internetu do każdego pokoju, instalacje alarmowe z czujkami ruchu i p. poż., fotowoltaiczną . Szczegółowy zakres do uzgodnienia z Zamawiającym.

- W lokalach mieszkalnych należy zaprojektować posadzki z wylewką podłogową, tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, a ściany malowane na biało. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania ścian działowych z płyt gipsowych, przeznaczonych specjalnie do tego celu. Płyty gipsowe muszą spełniać wymagania obowiązujących norm oraz przepisów budowlanych, zapewniając odpowiednią wytrzymałość, izolację akustyczną i ogniową, zgodnie z projektem oraz specyfikacją techniczną. Ściany wewnętrzne między lokalowe powinny być zaprojektowane z pustaków akustycznych. Zaleca się zaprojektowanie ścian w pomieszczeniach piwnicznych z pustaków silikatowych. Na balkonach należy przewidzieć bariery ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego, a także gres mrozoodporny. Przegrody szklane wys. Min. 1,80m pomiędzy balkonami 2 różnych lokali. Alternatywnie, dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań, które należy uzgodnić z Zamawiającym. Lokale na parterze z tarasami z kostki brukowej z barierami lub innym rodzajem wydzielenia przestrzeni tarasu – do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Instalacja wodno- kanalizacyjna z urządzeniami i armaturą z systemem minimalizującym hałas podczas użytkowania. Źródło c.w.u. – miejska sieć ciepłownicza . W projekcie uwzględnić wymagania związane z rozporządzeniem w sprawie Miejsc Doraźnego Schronienia (MDS)

- Centralne ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. Przewidzieć kotłownię na parterze lub na kondygnacji podziemej. W pokojach i kuchniach grzejniki stalowe konwekcyjne z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, w łazienkach grzejniki drabinkowe dekoracyjne z zaworami termostatycznymi oraz z grzałką elektryczną, ewentualnie na całej powierzchni lokali mieszkalnych ogrzewanie podłogowe - do uzgodnienia z Inwestorem.

- Komunikacja – układ pozwalający na maksymalne wykorzystanie powierzchni użytkowej budynku na cele mieszkalne z uwzględnieniem w projektach wnęk, które mogą służyć jako miejsce na zabudowy meblowe. Szerokość wszystkich drzwi, korytarzy i innych przejść oraz wymiary pomieszczeń muszą pozwalać na manewrowanie w nich wózkiem inwalidzkim, a korytarze stanowiące komunikację wewnętrzną w mieszkaniu powinny mieć szerokość w świetle co najmniej 1,2 m, z dopuszczeniem miejscowego zwężenia do 0,9 m na długości korytarza nie większej niż 1,5 m.

- Instalacja elektryczna wraz z osprzętem tj. gniazda n/t, p/t i wyłączniki p/t. W projekcie należy uwzględnić oświetlenie terenu zewnętrznego oraz wymagania związane z bezpieczeństwem p.poż oraz rozporządzeniem w sprawie MDS

- Okna i drzwi:

•	balkonowe: PCV z nawiewnikami higrosterowanymi w ramie ościeżnicy, drzwi rozwierno-uchylne tradycyjnie do uzgodnienia z Zamawiającym;

•	mieszkania winny być wyposażone w balkon;

•	drzwi wejściowe do mieszkań - wzmocnione lub antywłamaniowe, ;

•	drzwi wewnętrzne lokalowe - Zamawiający, drewniane, płytowe – do uzgodnienia z Zamawiającym;

•	parapety z aglomarmuru;

•	okna należy zaprojektować i zamontować zgodnie z zasadami szczelnego montażu, zapewniającymi odpowiednią izolację termiczną, akustyczną oraz ochronę przed wilgocią, zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi z wykorzystaniem m.in. taśm paroprzepuszczalnych i praoszczelnych oraz podwaliną podokienną XPS;

- Wentylacja w mieszkaniach wywiewna mechaniczna,  rekuperacja – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Każde mieszkanie należy wyposażyć w indywidualne liczniki mediów, zaplombowane, z możliwością zdalnego odczytu, zintegrowane z systemem transmisji danych, umożliwiającym bieżący monitoring i rozliczanie zużycia – do uzgodnienia z Zamawiającym,

- We wszystkich mieszkaniach należy zaprojektować łazienki wyposażone w: miskę ustępową, umywalkę i brodzik z prysznicem, zawór i odpływ do pralki, grzejnik umieścić w taki sposób aby nie kolidował z suszarką postawioną na pralce, a w lokalach na parterze należy zaprojektować (zgodnie z właściwymi przepisami) łazienki dla osób o specjalnych potrzebach, w tym między innymi kabinę natryskową,

- Na podłogach w lokalach mieszkalnych należy zaprojektować panele laminowane w klasie AC5 przystosowane do ogrzewania podłogowego. Dopuszcza się podłogi z paneli winylowych – po uzgodnieniu z Zamawiającym. Panele powinny być łatwe w montażu (system klik lub klejony), zapewniać komfort akustyczny oraz posiadać atesty higieniczne i zgodność z normami budowlanymi.

- we wszystkich mieszkaniach należy zaprojektować kuchnie wyposażone w: zlewozmywak i kuchenkę elektryczną z piekarnikiem (alternatywnie płytę grzewczą indukcyjną z osobnym piekarnikiem), ponadto należy przewidzieć możliwe podłączenie zmywarki przez podejścia instalacyjne do zlewozmywaka jak również odpowiedni kanał wywiewny do okapu oraz instalację elektryczną do podłączenia tych urządzeń.

Szczegółowa forma i zakres dokumentacji projektowej

  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

- Geotechniczne warunki posadowienia – Zamawiający posiada opinię geotechniczną wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, stanowiącą załącznik do niniejszego OPZ. Dokumenty te należy traktować jako materiał pomocniczy. Na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i opracowania własnych badań geotechnicznych na cele projektowe. Wykonawca może korzystać z materiałów przekazanych przez Zamawiającego jako danych wyjściowych, jednak pełna odpowiedzialność za zakres, wykonanie oraz poprawność przeprowadzonych badań i przyjętych wniosków spoczywa na Wykonawcy. Należy wykonać co najmniej cztery otwory geologiczne, aby jednoznacznie przesądzić o sposobie wykonania fundamentów;

- Mapa do celów projektowych - zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. Zamawiającemu należy dostarczyć dwa egzemplarze mapy w oryginale, poświadczone przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, oraz wersję numeryczną w formatach .dxf (lub/i  .dwg) i .pdf na zewnętrznym nośniku danych.

- Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci;

- Opracowanie projektu budowlanego. Projekt budowlany obejmujący wszystkie niezbędne branże, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, warunków i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w szczególności uzgodnienia dokumentacji projektowej u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeżeli wymaga). Projekt budowlany i projekty techniczne należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, bądź innym obowiązującym aktem prawnym aktualnym w dacie realizowania przedmiotu zamówienia, regulującym zakres objęty ww. Rozporządzeniem;

- Projekty techniczne osobno dla każdej z branż. W ramach projektu technicznego należy zaprojektować wykończenie wnętrz budynku tj. części wspólnych i opis instalacji, sprzętów, etc. uwzględniając:

  - kosztorys inwestorski,

  - wszelkie niezbędne uzgodnienia z Zamawiającym,

  - inwentaryzację zieleni.

- Projekty wykonawcze architektury, konstrukcji, osobno dla każdej z branż. Projekty wykonawcze zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ze szczególnym uwzględnieniem §5.1, §5.2, §5.3 lub innym obowiązującym aktem prawnym aktualnym w dacie realizowania przedmiotu zamówienia, regulującym zakres objęty ww. Rozporządzeniem;

Celem wykonania projektu wykonawczego jest uszczegółowienie rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym oraz uzyskanie niezbędnych danych dla odbioru, rozliczenia jak również przedmiarowania robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien być wykonany oddzielnie dla każdej branży, w tym między innymi: architektura ( w tym rzuty i 4 przekroje w skali 1:50, a także szczegóły i detale), konstrukcja, instalacje wod. – kan., gaz, elektrycznych i nisko - prądowych, alarmowych, ppoż, centralnego ogrzewania, sieci zewnętrzne (przyłączy, ewentualnej przebudowy instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz wizualizację – 5 ujęcia z zewnątrz w tym 1 zbiorcze obrazujące całą inwestycje a także branża drogowa: parkingi, dojścia i dojazdy oraz zjazdy.

Dokumentację należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji                                           z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

Należy również zaprojektować pierwsze wyposażenie lokali zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

- Uszczegółowione opracowania branżowe;

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych osobno dla każdej z branż;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy opracować w sposób jednolity dla całego zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1129 z późn. zm.);

Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty; w końcowej części należy przytoczyć wykaz dokumentów odniesienia związanych z treścią danej Specyfikacji. Treść Specyfikacji powinna odnosić się tylko i wyłącznie do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć jedynie do rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie.

UWAGA: w STWiOR nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

- Kosztorysy inwestorskie szczegółowe. Kosztorysy inwestorskie powinny zostać wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym lub innym obowiązującym aktem prawnym aktualnym w dacie realizowania przedmiotu zamówienia, regulującym zakres objęty ww. Rozporządzeniem;

- Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwolenie na budowę;

- Przedmiary robót osobno dla każdej z branż;

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania;

- zaprojektowanie niezbędnego uzbrojenia terenu o ile będzie to wynikało z warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci;

- zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej, pozwalającej na magazynowanie energii wykorzystywanej do zasilania elektrycznego urządzeń części wspólnych oraz zagospodarowania terenu – np. oświetlenie zewnętrzne.

- Instalacja centralnego ogrzewania budynku zasilana z sieci ciepłowniczej, mieszkania opomiarowane indywidualnie – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Wentylacja, rekuperacja – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Część związaną z instalacjami odnoszącymi się do odnawialnych źródeł energii należy zaprojektować jako osobny projekt branżowy;

- Liczniki mediów (woda, ciepło) powinny być zaprojektowane w częściach wspólnych budynku, na korytarzu, w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym wygodny odczyt i konserwację. Jeżeli liczniki mediów (woda, ciepło) będą musiały być zlokalizowane w lokalu, powinny być umieszczone wewnątrz ściany, w sposób umożliwiający łatwy dostęp do odczytu oraz konserwacji, zgodnie z obowiązującymi normami  – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- W głównych pionach instalacyjnych, należy zaprojektować liczniki umożliwiające odczyt zużycia mediów (zimna woda, ciepła woda i ciepłomierz). Liczniki powinny posiadać indywidualne plomby oraz być umieszczone w sposób zapewniający łatwy dostęp z korytarzy poszczególnych kondygnacji w celu ich odczytu oraz konserwacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Bezpieczniki elektryczne powinny być zlokalizowane wewnątrz ściany w lokalu, w sposób zapewniający łatwy dostęp do urządzeń w razie potrzeby konserwacji lub wymiany, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Licznik elektryczny oraz bezpieczniki powinny być zlokalizowane w ciągu komunikacyjnym na danym piętrze, w miejscach zapewniających łatwy dostęp do odczytu oraz konserwacji  oraz powinny posiadać indywidualne plomby. Lokalizacja ta powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami budowlanymi i normami, umożliwiając bezpieczną obsługę instalacji elektrycznej. Wszystkie urządzenia zabezpieczające muszą być umieszczone w odpowiednich szafkach lub rozdzielnicach, zgodnie z projektem, w sposób zapewniający komfort użytkowania i spełniający wymagania techniczne – do uzgodnienia z Zamawiającym; W przypadku braku zgody gestora sieci elektroenergetycznej na takie rozwiązanie dopuszcza się wykonanie liczników wskazanych w warunkach wykonania przyłączy

- Przedmiot zamówienia powinien przewidzieć zastosowanie technologii izolacji bezpowłokowej konstrukcji żelbetowych tzw. „białej wanny” w celu zapewnienia najwyższej klasy wodoszczelności budynku;

- Zaprojektowanie łączników termoizolacyjnych na balkonach w celu poprawy izolacji termicznej oraz eliminacji mostków termicznych między balkonami a konstrukcją budynku. Łączniki te mają na celu zmniejszenie strat ciepła, zapewnienie optymalnej izolacji termicznej oraz zapobieganie kondensacji wilgoci w miejscach krytycznych, takich jak połączenia między balkonem a ścianą budynku. Wykonanie łączników powinno być zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi, do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Zaprojektowanie tzw. ciepłych parapetów w ramach montażu okien, w celu zapewnienia odpowiedniej izolacji termicznej w dolnej części okna i eliminacji mostków termicznych. Parapety te należy zaprojektować z materiałów wybranego systemu zapewniającego ochronę przed kondensacją wilgoci, poprawiającego komfort termiczny i energooszczędność budynku – do uzgodnienia z Zamawiającym;

- Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie wind z systemem odzysku energii, który umożliwia wykorzystanie energii kinetycznej z ruchu windy  do zasilania systemów pomocniczych – do uzgodnienia z Zamawiającym.

- W opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, należy uwzględnić założenie:

  - że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, 
o którym mowa w § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
w każdym budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia – nie powinna przekroczyć 52 kWh/(m2·rok);

  - że w wyniku prac projektowych Wykonawca zaprojektuje zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) przynajmniej o 20 % mniejsze niż próg określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynku określonych w przepisach rozdziału X i załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji.

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach.

Obiekt musi być dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania dotyczące projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

Informacje zawarte w dokumentach w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenia parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. Projekt wykonawczy powinien być wykonany oddzielnie dla każdej branży, w tym między innymi: architektura (w tym rzuty wszystkich kondygnacji, co najmniej 4 przekroje i wszystkie elewacje), konstrukcja, instalacje wod.-kan., gaz, elektrycznych i niskoprądowych, alarmowych, p.poż, centralnego ogrzewania, sieci zewnętrzne (przyłączy, przebudowy instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, , elektrycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej) oraz wizualizację – 5 ujęcia z zewnątrz w tym 1 zbiorcze obrazujące całą inwestycje a także branża drogowa: parkingi, dojścia i dojazdy oraz zjazdy.

Projekt wykonawczy zawierać powinien dobór materiałów wykończeniowych elewacji i ich kolorystyki, aranżacją wnętrz (części wspólne), zawierająca szczegółowy opis materiałowy, kolorystykę i lokalizację elementów wykończeniowych.

Dokumentację należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać- protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Dokumentacja powinna charakteryzować- się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. rozwiązywać- każdy szczegół, element, w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań, uzupełnień.

W zakresie dokumentacji budowlano – wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania,

Każdy rysunek ma być podpisany oryginalnie przez projektanta i sprawdzającego,

UWAGA:- w dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy i oznaczenia producentów oraz dostawców. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego producenta.

Dla przypadków wymuszających użycie rzadkich i zastrzeżonych technologii czy urządzeń możliwym jest jedynie posłużenie się właściwą aprobatą techniczną po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

Ponadto w PB winny być zamieszczone uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC (jeśli dotyczy) ważne na dzień sporządzenia projektu oraz oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Do jednego egzemplarza PB należy dołączyć oryginały dokumentów (uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego egzemplarza winna wyraźnie odróżniać się od pozostałych i posiadać napis na stronie tytułowej „Egzemplarz zawiera oryginały uzgodnień”. W pozostałych egzemplarzach należy załączyć kopie poświadczone „za zgodność”.

  - Szczegółowy zakres wykonania opracowań projektowych

- projekt budowlany - 5 egz. w wersji papierowej -+ 1 egz. w wersji elektronicznej,

- wielobranżowy projekt techniczny - 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- wielobranżowy projekt wykonawczy – 5 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- przedmiar robót – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej, (kst lub ath, pdf),

- kosztorys bez cen tzw. „ślepy" – 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- dokumentacja geologiczna – 3 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

- oryginały opinii, warunków, uzgodnień, postanowień, decyzji.

  - Zgodność opracowań projektowych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta wymagane prawem, określone są w art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 15  grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z  2023 poz. 551). Wykonawca zobowiązany jest sporządzić opis przedmiotu zamówienia zgodnie z  przepisami oraz zasadami określonymi 
w przepisach zamówień publicznych. Wykonawca w przypadku nazw własnych produktów lub urządzeń, na zasadach określonych w artykule art. 99 ust. 4 i 5 Pzp, zobowiązany jest do wskazania parametrów produktów lub urządzeń równoważnych w sposób, który nie utrudni uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu od projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego.

  - Szata graficzna

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- Zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- Część opisowa będzie pisana przy pomocy komputerowego edytora tekstów,

- Jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

- Całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

- Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

- Każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

- Opracowania projektowe powinny być umieszczone w pozycji pionowej,

Ponadto wymaga się aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów  kompatybilnego z MS Word, obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel (w szczególności kosztorysy ofertowe, inwestorskie, przedmiar robót),

- rysunki wykonane były za pomocą programów kompatybilnych z programami AutoCAD lub

MicroStation, wersję elektroniczną (na nośniku DVD) dokumentacji technicznej należy  opracować w formacie:

  - pliki tekstowe – format *.pdf, doc, docx.

  - pliki graficzne – format *.pdf, dwg, dxf.

  - pliki kosztorysowe – format *.kst, ath, xlsx

  - Nadzór Zamawiajęcego nad procesem projektowania

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą w siedzibie Zamawiającego.

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. Czas reakcji na spotkanie - do maksymalnie 3 dni roboczych.

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.