PROJEKT KONCEPCYJNY

KONCEPCJA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:

„Projekt koncepcji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 339/8 w miejscowości Ustrzyki Dolne”

Adres inwestycji:

Dz. nr 339/8; obręb 0001 Ustrzyki Dolne; jedn. ewid.: 180108_4; Identyfikator działki ewidencyjnej: 180108_4.0001.339/8

Inwestor:

SIM POŁUDNIE SP. Z O.O. z siedzibą Wybrzeże Prezydenta W. Wilsona 12/21, 37-700 Przemyśl

Jednostka projektowa:

KB PROJEKT KRYSTIAN BRODA, ul. Radomyślska 67A, 33-230 Szczucin

Kategoria obiektu budowlanego:   XIII – BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

| Branża architektoniczna | Opracowujący | mgr inż. Krystian Broda |  |
| --- | --- | --- | --- |

Czerwiec 2025 r.

Spis treści

I.	CZĘŚĆ OPISOWA - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	4

1. 	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA	4

2. 	PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI	4

3. 	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	4

4. 	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

5. 	SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY	4

6. 	UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU	5

7. 	PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE	5

8.	OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE	15

9.	DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE	16

10. 	SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	21

OPINIA GEOTECHNICZNA	22

11. 	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	22

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE	22

13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH	23

14. 	INSTALACJE WEWNĘTRZNE	23

15.    	SPOSÓB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH	23

16.     WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	23

1.1.	Charakterystyka obiektu - warunki ochrony przeciwpożarowej	23

1.2.	Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji	24

1.3.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych	24

1.4.	Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	24

1.5.	Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	25

1.6.	Informacje o podziale na strefy pożarowe	25

1.7.	Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz  z warunkami przyjętymi do jej określenia	26

1.8.	Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane	26

1.9.	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem	27

1.10.	Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie	27

1.11.	Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania	28

1.12.	Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach	29

1.13.	Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne	30

1.14. Ww. wymogi techniczno-budowlane i przeciwpożarowe wskazano głównie na podstawie:	30

17.     UWAGI KOŃCOWE	30

18.	ZAŁĄCZNIKI	31

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	31

OŚWIADCZENIE	32

ZAŚWIADCZENIE Z IZBY	34

# CZĘŚĆ OPISOWA - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

# 1. 	PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny pn.:

„Projekt koncepcji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 339/8 w miejscowości Ustrzyki Dolne”

# 2. 	PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI

Lokalizacja inwestycji:

Dz. nr 339/8

obręb 0001 Ustrzyki Dolne;

jedn. ewid.: 180108_4

Jednostka projektowa

KB PROJEKT KRYSTIAN BRODA, ul. Radomyślska 67A, 33-230 Szczucin

# 3. 	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:   XIII – BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

# 4. 	PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora Umowa

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm)

# 5. 	SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 339/8 w miejscowości Ustrzyki Dolne. Budynek wielorodzinny posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz kondygnację podziemną w której zlokalizowano garaż podziemny oraz pomieszczenia techniczne. Na każdej z kondygnacji z wyjątkiem kondygnacji podziemnej będą lokalizowane komórki lokatorskie. Na parterze budynku poza mieszkaniami znajdują się pomieszczenia techniczne. Na parterze budynku zlokalizowano dodatkowo wózkownię. W budynku projektuje się klatkę schodową oraz dźwig osobowy, obsługujący każdą kondygnację. Każde z wejść zostało przystosowane do osób niepełnosprawnych dzięki zaprojektowanym pochylniom oraz zastosowaniu drzwi bezprogowych zgodnie z WT.

W budynku projektuje się w sumie 30 lokali mieszkalnych.

Każde z mieszkań składa się z pomieszczeń: pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, komunikacja, sypialnia i/lub pokój/pokoje w zależności od typu mieszkania (zestawienie pomieszczeń poniżej w opisie). Każde z mieszkań posiada dostęp do balkonu lub, jeśli zlokalizowane jest na parterze, posiada dostęp do przyległego tarasu naziemnego. Zaprojektowano mieszkania przystosowane do użytku przez osoby o różnej sprawności poprzez dostęp do budynku z zewnątrz bez barier-wejścia bezprogowe-2cm różnicy między poziomami, otwory drzwiowe i przestrzeń komunikacji wewnętrznej pozwalająca na swobodny przejazd oraz obrót wózkiem inwalidzkim.

W opracowywanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, należy uwzględnić założenie:

  - że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, 
o którym mowa w § 329 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
w każdym budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia – nie powinna przekroczyć 52 kWh/(m2·rok);

  - że w wyniku prac projektowych Wykonawca zaprojektuje zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) przynajmniej o 20 % mniejsze niż próg określony w odniesieniu do wymagań dotyczących budynku określonych w przepisach rozdziału X i załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

# 6. 	UKŁAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowany budynek wielorodzinny ma nieregularny kształt. Posiada trzy kondygnacje nadziemnych, w tym poddasze użytkowe- mieszkalne. Przykryty dachem o nachyleniu ok. 22o (44,4%).

Elewacje budynku projektuje się wykończone tynkiem w kolorze białym, szarości oraz jasny brąz– kolorystyka stonowana. Stolarka okienna w budynku jako typowa - okna prostokątne, okna balkonowe.

Pokrycie dachu, rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym.

Budynek spełnia wymagania izolacyjności cieplnej zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 z późn. Zmianami).

# 7. 	PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI – 1

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI -1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| KS.-1.P1 | KLATKA SCHODOWA | 19,63 |
| KS.-1.P2 | PRZEDSIONEK | 4,06 |
| PT.-1.P1 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 16,01 |
| PT.-1.P2 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE / WODOMIERZ | 16,01 |
| PT.-1.P3 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE / KOTŁOWNIA | 19,58 |
| GP.-1.P1 | GARAŻ PODZIEMNY | 497,75 |
| SUMA |  | 573,04 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER)

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| KL.0.P1 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 3,49 |
| KL.0.P2 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 2,15 |
| KL.0.P3 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,62 |
| KL.0.P4 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,74 |
| KL.0.P5 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,74 |
| KL.0.P6 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,86 |
| KL.0.P7 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,86 |
| KL.0.P8 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,74 |
| KS.0.P1 | PRZEDSIONEK / KL. SCHODOWA | 19,63 |
| KS.0.P2 | KORYTARZ | 43,06 |
| KS.0.P3 | KORYTARZ | 4,78 |
| PT.0.P1 | WÓZKOWNIA | 15,17 |
| PT.0.P2 | POM. TECHNICZNE / KOTŁOWNIA | 9,99 |
| PT.0.P3 | POM. GOSPODARCZE / WODOMIERZ | 3,10 |
| SUMA |  | 111,93 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M1.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,13 |
| M1.0.2 | KORYTARZ | 3,29 |
| M1.0.3 | POKÓJ | 11,03 |
| M1.0.4 | ŁAZIENKA | 4,81 |
| SUMA |  | 36,26 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M2.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 12,14 |
| M2.0.2 | KORYTARZ | 3,28 |
| M2.0.3 | POKÓJ | 8,53 |
| M2.0.4 | ŁAZIENKA | 4,44 |
| SUMA |  | 28,39 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M3.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,91 |
| M3.0.2 | KORYTARZ | 2,98 |
| M3.0.3 | POKÓJ | 9,61 |
| M3.0.4 | ŁAZIENKA | 6,42 |
| SUMA |  | 40,92 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M4.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,63 |
| M4.0.2 | KORYTARZ | 3,48 |
| M4.0.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M4.0.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 38,64 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M5.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,63 |
| M5.0.2 | KORYTARZ | 3,48 |
| M5.0.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M5.0.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 38,64 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M6.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,79 |
| M6.0.2 | KORYTARZ | 2,98 |
| M6.0.3 | POKÓJ | 9,61 |
| M6.0.4 | ŁAZIENKA | 6,42 |
| SUMA |  | 40,80 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M7.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,19 |
| M7.0.2 | KORYTARZ | 3,84 |
| M7.0.3 | POKÓJ | 9,31 |
| M7.0.4 | POKÓJ | 6,32 |
| M7.0.5 | ŁAZIENKA | 4,06 |
| SUMA |  | 44,72 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI 0 (PARTER) – MIESZKANIE 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M8.0.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,09 |
| M8.0.2 | KORYTARZ | 4,14 |
| M8.0.3 | POKÓJ | 8,15 |
| M8.0.4 | ŁAZIENKA | 4,28 |
| SUMA |  | 37,66 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO)

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| KL.1.P1 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,83 |
| KL.1.P2 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,95 |
| KL.1.P3 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,18 |
| KL.1.P4 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,90 |
| KL.1.P5 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,90 |
| KL.1.P6 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,61 |
| KL.1.P7 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,61 |
| KL.1.P8 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,50 |
| KS.1.P1 | KLATKA SCHODOWA | 12,79 |
| KS.1.P2 | KORYTARZ | 43,06 |
| KS.1.P3 | KORYTARZ | 4,78 |
| SUMA |  | 74,11 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) – MIESZKANIE 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M9.1.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,13 |
| M9.1.2 | KORYTARZ | 6,04 |
| M9.1.3 | POKÓJ | 11,03 |
| M9.1.4 | ŁAZIENKA | 4,81 |
| M9.1.5 | POKÓJ | 14,06 |
| SUMA |  | 53,08 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) – MIESZKANIE 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M10.1.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 12,14 |
| M10.1.2 | KORYTARZ | 3,28 |
| M10.1.3 | POKÓJ | 8,53 |
| M10.1.4 | ŁAZIENKA | 4,44 |
| SUMA |  | 40,92 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) – MIESZKANIE 11 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M11.1.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 18,75 |
| M11.1.2 | KORYTARZ | 4,64 |
| M11.1.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M11.1.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 40,86 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) – MIESZKANIE 12 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M12.1.1 | KORYTARZ | 9,31 |
| M12.1.2 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,60 |
| M12.1.3 | POKÓJ | 8,01 |
| M12.1.4 | POKÓJ | 13,21 |
| M12.1.5 | ŁAZIENKA | 7,29 |
| SUMA |  | 59,42 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) – MIESZKANIE 13 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M13.1.1 | KORYTARZ | 9,04 |
| M13.1.2 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 22,05 |
| M13.1.3 | POKÓJ | 8,01 |
| M13.1.4 | POKÓJ | 13,21 |
| M13.1.5 | ŁAZIENKA | 7,30 |
| SUMA |  | 59,61 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) – MIESZKANIE 14 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M14.1.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,19 |
| M14.1.2 | KORYTARZ | 3,84 |
| M14.1.3 | POKÓJ | 9,31 |
| M14.1.4 | POKÓJ | 6,32 |
| M14.1.5 | ŁAZIENKA | 4,06 |
| SUMA |  | 44,72 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +1 (I PIĘTRO) – MIESZKANIE 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M15.1.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,09 |
| M15.1.2 | KORYTARZ | 6,62 |
| M15.1.3 | POKÓJ | 8,15 |
| M15.1.4 | ŁAZIENKA | 4,28 |
| M15.1.5 | POKÓJ | 12,55 |
| SUMA |  | 52,69 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO)

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| KL.2.P1 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,83 |
| KL.2.P2 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,95 |
| KL.2.P3 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,18 |
| KL.2.P4 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,90 |
| KL.2.P5 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,90 |
| KL.2.P6 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,61 |
| KL.2.P7 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,61 |
| KL.2.P8 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,50 |
| KS.2.P1 | KLATKA SCHODOWA | 12,79 |
| KS.2.P2 | KORYTARZ | 43,06 |
| KS.2.P3 | KORYTARZ | 4,78 |
| SUMA |  | 74,11 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M16.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,13 |
| M16.2.2 | KORYTARZ | 6,04 |
| M16.2.3 | POKÓJ | 11,03 |
| M16.2.4 | ŁAZIENKA | 4,81 |
| M16.2.5 | POKÓJ | 14,06 |
| SUMA |  | 53,08 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 17 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M17.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 12,14 |
| M17.2.2 | KORYTARZ | 3,28 |
| M17.2.3 | POKÓJ | 8,53 |
| M17.2.4 | ŁAZIENKA | 4,44 |
| SUMA |  | 40,92 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M18.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 18,75 |
| M18.2.2 | KORYTARZ | 4,64 |
| M18.2.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M18.2.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 40,86 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 19 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M19.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,63 |
| M19.2.2 | KORYTARZ | 3,48 |
| M19.2.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M19.2.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 38,64 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 20 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M20.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,63 |
| M20.2.2 | KORYTARZ | 3,48 |
| M20.2.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M20.2.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 38,64 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 21 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M21.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 18,69 |
| M21.2.2 | KORYTARZ | 4,64 |
| M21.2.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M21.2.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 40,86 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 22 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M22.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,19 |
| M22.2.2 | KORYTARZ | 3,84 |
| M22.2.3 | POKÓJ | 9,31 |
| M22.2.4 | POKÓJ | 6,32 |
| M22.2.5 | ŁAZIENKA | 4,06 |
| SUMA |  | 44,72 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +2 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M23.2.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,09 |
| M23.2.2 | KORYTARZ | 6,62 |
| M23.2.3 | POKÓJ | 8,15 |
| M23.2.4 | ŁAZIENKA | 4,28 |
| M23.2.5 | POKÓJ | 12,55 |
| SUMA |  | 52,69 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO)

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| KL.3.P1 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,83 |
| KL.3.P2 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,95 |
| KL.3.P3 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,18 |
| KL.3.P4 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,90 |
| KL.3.P5 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,90 |
| KL.3.P6 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,61 |
| KL.3.P7 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,61 |
| KL.3.P8 | KOMÓRKA LOKATORSKA | 1,50 |
| KS.3.P1 | KLATKA SCHODOWA | 12,79 |
| KS.3.P2 | KORYTARZ | 43,06 |
| KS.3.P3 | KORYTARZ | 4,78 |
| SUMA |  | 74,11 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (II PIĘTRO) – MIESZKANIE 24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M24.3.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 17,13 |
| M24.3.2 | KORYTARZ | 6,04 |
| M24.3.3 | POKÓJ | 11,03 |
| M24.3.4 | ŁAZIENKA | 4,81 |
| M24.3.5 | POKÓJ | 14,06 |
| SUMA |  | 53,08 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO) – MIESZKANIE 25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M25.3.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 12,14 |
| M25.3.2 | KORYTARZ | 3,28 |
| M25.3.3 | POKÓJ | 8,53 |
| M25.3.4 | ŁAZIENKA | 4,44 |
| SUMA |  | 40,92 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO) – MIESZKANIE 26 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M26.3.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 18,75 |
| M26.3.2 | KORYTARZ | 4,64 |
| M26.3.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M26.3.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 40,86 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO) – MIESZKANIE 27 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M27.3.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 31,64 |
| M27.3.2 | KORYTARZ | 7,50 |
| M27.3.3 | POKÓJ | 8,09 |
| M27.3.4 | POKÓJ | 9,00 |
| M27.3.5 | POKÓJ | 11,60 |
| M27.3.6 | ŁAZIENKA | 5,38 |
| M27.3.7 | GARDEROBA | 4,49 |
| SUMA |  | 77,69 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO) – MIESZKANIE 28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M28.3.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 18,69 |
| M28.3.2 | KORYTARZ | 4,64 |
| M28.3.3 | POKÓJ | 13,30 |
| M28.3.4 | ŁAZIENKA | 4,23 |
| SUMA |  | 40,86 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO) – MIESZKANIE 29 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M29.3.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,19 |
| M29.3.2 | KORYTARZ | 3,84 |
| M29.3.3 | POKÓJ | 9,31 |
| M29.3.4 | POKÓJ | 6,32 |
| M29.3.5 | ŁAZIENKA | 4,06 |
| SUMA |  | 44,72 |

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI KONDYGNACJI +3 (III PIĘTRO) – MIESZKANIE 30 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR POM. | PRZEZNACZENIE | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2] |
| M30.3.1 | SALON Z ANEKSEM KUCHENNYM | 21,09 |
| M30.3.2 | KORYTARZ | 6,62 |
| M30.3.3 | POKÓJ | 8,15 |
| M30.3.4 | ŁAZIENKA | 4,28 |
| M30.3.5 | POKÓJ | 12,55 |
| SUMA |  | 52,69 |

Powierzchnia zabudowy: 531,96 m²

Powierzchnia użytkowa kondygnacji -1: 573,04 m²

Powierzchnia użytkowa kondygnacji 0 (parter): 417,96 m²

Powierzchnia użytkowa kondygnacji +1 (I piętro): 425,41 m²

Powierzchnia użytkowa kondygnacji +2 (II piętro): 424,52 m²

Powierzchnia użytkowa kondygnacji +3 (III piętro): 424,93 m²

Powierzchnia użytkowa mieszkalna: 1 361,56 m²

Powierzchnia dodatkowa: 904,30 m²

Powierzchnia łączna użytkowa budynku: 2 265,86 m²

Kubatura brutto: 10 237,43 m3

Ilość kondygnacji: 5 (w tym kondygnacja podziemna)

Wysokość: 15,27 m (mierzona od najniżej położonego terenu przed wejściem do kalenicy)

Długość całkowita: 14,48 m

Szerokość całkowita: 38,08 m

# 8.	OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE

Budynek zostanie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności oraz starsze poprzez zastosowanie:

- wycieraczek we wszystkich wejściach do budynku montowanych w poziomie posadzek – bezkolizyjny przejazd,

- przejść posadzek pomiędzy pomieszczeniami oraz częściami budynku jako bezprogowych

- położenie oraz wymiary wejścia do budynku umożliwiają dogodne warunki ruchu również dla osób niepełnosprawnych

- winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim

- drzwi wejściowe do budynku o szerokości w świetle ościeżnicy 140cm ze skrzydłem ruchomym o szerokości 100cm

- zaprojektowane wejścia do budynku posiadające progi o maksymalnej wysokości 2cm

- zaprojektowanie oznaczeń dla osób niewidzących m.in.. w postaci tabliczek z wypukłymi cyframi i symbolami oraz alfabet Braille’a, oraz z zastosowaniem kontrastowej kolorystyki;

- projektowana aranżacja będzie ułatwiać samodzielną orientację oraz poruszanie się.

Przestrzenie wspólne posiadają przestrzeń manewrową dla wózka inwalidzkiego.

Budynek będzie spełniać wymagania określone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U 2019 poz. 1696) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia Funduszu Dopłat (Dz. U. 2019 poz. 457) .

# 9.	DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

9.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Fundamenty i ściany fundamentowe

Projektuje się posadowienie w formie płyty fundamentowej.  Ściany fundamentowe jako żelbetowe. Sciany i płytę fundamentową zaprojektować w technologii białej wanny. Szczgółowe rozwiązania materiałowe należy dobrać wg projektu konstrukcji

Płytę podszybia windowego należy oddylatować od fundamentów.

Nadproża

Nadproża prefabrykowane lub żelbetowe wykonywane na miejscu  wg projektu konstrukcji na etapie wykonywania projektu technicznego.

Schody

Schody żelbetowe - wg projektu konstrukcji na etapie wykonywania projektu technicznego.

Ściany kondygnacji nadziemnych:

Projektuje się ściany nośne z pustaków z pustaków ceramicznych lub betonu komórkowego  o gr. 24 cm na zaprawie cienkowarstwowej o klasie wytrzymałości min. 5 MPa lub zaprawie zwykłej marki M10 w systemie muru skrępowanego poprzez zastosowanie trzpieni żelbetowych o minimalnych wymiarach 24x24 cm. W ścianach murowanych należy wykonać rdzenie żelbetowe o zróżnicowanych wymiarach przekroju poprzecznego. Zbrojenie rdzeni pokazane na rysunkach konstrukcyjnych. Szczegółowa lokalizacja rdzeni żelbetowych została przedstawiona na rysunkach szalunkowych projektu branży konstrukcyjnej.

Na ścianach nośnych o gr. 24 cm należy oprzeć stropy. Rozpoczęcie wznoszenia ścian murowanych wyższych kondygnacji rozpocząć w momencie, gdy strop poniżej zostanie zwolniony z podparcia tymczasowego oraz uzyska odpowiednią wytrzymałość. W ścianach zewnętrznych należy wykonać nadproża żelbetowe. W ścianach wewnętrznych murowanych należy wykonać nadproża systemowe lub żelbetowe.

Wszelkie prace tynkarskie należy wykonać po zakończeniu stanu surowego. W przypadku wystąpienia rys na ścianach murowanych należy je wypełnić zaprawą plastyczną. Miejsca styków murów z konstrukcją żelbetową należy zabezpieczyć siatka z włókna szklanego. Dopiero na tak przygotowane podłoże można układać tynki. Zasady wykonania bruzd w ścianach murowanych powinny być zgodne z wytycznymi producenta oraz normą PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych Uc(max)= 0,20 [W/(m2 * K)]

Ściany wewnętrzne działowe:

Projektuje się ściany wewnętrzne działowe z pustaka akustycznych.  Ściany wewnętrzne działowe projektuje się jako murowane na pełną wysokość pomieszczeń, z minimalną dylatacją między ścianą działową a stropem wynoszącą 2-3 cm. Dylatację tą należy wypełnić pianką trwale plastyczną lub wełną mineralną (jeśli wymaga tego odporność ogniowa). Nadproża w ścianach działowych należy wykonać jako systemowe.

Szyby windowe:

Ściany żelbetowe szybu windowego o grubości 20 cm zazbroić prętami poziomymi Ø10 co 20 cm. Pręty pionowe Ø12 co 15 cm. Zbrojenie ułożyć w dwóch siatkach zbrojeniowych. Otwory w ścianach szybów windowych należy dozbroić zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi. Na zbrojenie przewidziano stal żebrowaną min.B500B. Otulenie prętów zbrojeniowych wynosi 3 cm. Szyby windowe należy wykonać z betonu klasy C25/30. Wysokość podszybia i nadszybia sprawdzić z wytycznymi producenta wybranej widny. Wielkość i rozmieszczenie otworów w ścianach szybu windowego sprawdzić z wytycznymi producenta wybranej widny. Na szybie windowym zabronione jest opieranie stropów, szyb windowy należy oddylatować od płyt stropowych. Szczegółowy dobór materiałów wg projektu konstruckji

Stropy:

Stropy należy wykonać jako żelbetowe, monolityczne gr. 18 cm, wg projektu technicznego konstrukcji. Stropy należy wykonać z betonu C25/30. Otulenie prętów zbrojeniowych stropów wynosi 3 cm. Na zbrojenie przewidziano stal żebrowaną B500B. W stropach należy wykonać otwory dla przejść instalacyjnych wg. branży sanitarnej, elektrycznej oraz wg. projektu konstrukcji. Otwory powyżej 20 cm średnicy lub gdy któryś z wymiarów otworu prostokątnego jest większy od 20 cm należy go dozbroić zgodnie ze szczegółami na rysunkach zbrojeniowych.

Schody:

Zaprojektowano monolityczne schody żelbetowe o grubości płyty biegu wynoszących 16 cm, spocznikach o gr. 16 cm. Klasa betonu którą należy zastosować do wykonania schodów to C25/30. Zbrojenie podłużne biegu schodowego Ø10 co 15 cm (główne), zbrojenie poprzeczne (rozdzielcze) Ø8 co 20 cm. Zbrojenie spoczników Ø10 co 15 cm (dwie siatki). Spocznik należy oprzeć na trzech krawędziach. Otulenie prętów zbrojeniowych stropodachu wynosi 3 cm. Na zbrojenie przewidziano stal żebrowaną B500B.

Dach:

Więźbę dachową należy wykonać jako prefabrykowaną z wiązarów dachowych lub montowaną na miejscu. Szczegóły konstrukcyjne wg projektu technicznego. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 22º. Wymiary poszczególnych elementów konstrukcyjnych więźby należy opracować na etapie projektu technicznego konstrukcji. Należy ze szczególną starannością wykonać połączenie więźby z belkami lub wieńcami żelbetowymi.

Konstrukcję dachu należy zaimpregnować środkiem Fobos M-4 lub Kuprafung w celu zapewnienia klasyfikacji wyrobu jako nierozprzestrzeniającego ognia NRO.

Projektuje się system asekuracyjny na dachu w postaci punktów kotwiczenia zamocowanych na stałe. Szczegółowy dobór systemu i montaż wykonany przez specjalistyczną firmę.

Przed wykonaniem warstw wykończeniowych należy umieścić elementy montażowe do zamocowania urządzeń na powierzchni stropodachu.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła Uc(max)= 0,15 [W/(m2 * K)].

Płyty balkonowe:

Projektuje się płyty balkonowe prefabrykowane gr. 18 cm montowane przy użyciu tzw. ciepłych łączników balkonowych do konstrukcji budynku, wg projektu konstrukcji. Projekt balkonów oraz dobór łączników wykonany przez producenta płyt balkonowych. Dopuszcza się płyty balkonowe wylewane na miejscu, przy zastrzeżeniu użycia rozwiązań zmniejszających mostki cieplne na łączeniu balkon – strop.

9.2. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Elewacja

Elewacja - tynk silikonowy w odcieniach bieli z elementami dekoracyjnymi z deski elewacyjnej oraz wyraźnie zaznaczonymi cokołami w kolorze grafitowym, zgodnie z rysunkami elewacji.

Okna

Okna  należy wykonać jako 5-komorowe, 3-uszczelkowe z profili PCV wyposażone w zestaw szyb zespolonych float, ciepłochronnych o budowie 4/16/4/16/4, o infiltracji powietrza a<0,3 m3/(m.h.da Pa2/3) i współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=30-35 dB. Skrzydła okien należy wyposażyć w wbudowane nawiewniki higrosterowane (zakres pracy od 30 do 70% wilgotności względnej w pomieszczeniu, przepływ powietrza od 5 do 35 m3/h, tłumienie akustyczne 33 dB(A). Okna należy wyposażyć w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia. Współczynnik przenikania ciepła okna U≤0,9 W/m2K.

Drzwi zewnętrzne

Projektuje się drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3 W/m2K.

Pokrycie dachu

Projektuje się pokrycie dachu blachodachówką w kolorze czarnym.

Obróbki blacharskie

Projektuje się obróbki blacharskie z blachy powlekanej ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego.

Hydroizolacje

Ściany fundamentowe z betonu W8, styropian EPS FUNDAMENT przy ścianach fundamentowych zabezpieczyć folią drenażowa kubełkową. Izolacja pozioma projektowanych ścian fundamentowych z folii PE. Ostateczną wybór technologii hydroizolacyjnej podjąć na etapie projektowania.

Izolacje termiczne

Izolacja ścian zewnętrznych – styropian grubości min. 20 cm o współczynniku λ≤0,038 W/mK

Izolacja dachu – wełna mineralna o grubości 16 cm o współczynniku λ≤0,032 W/mK układanej w przestrzeni między krokwiami oraz wełna mineralna o grubości 8 cm o współczynniku λ≤0,032 W/mK w przestrzeni sufitu podwieszonego. Izolacja musi spełniać wymagania WT.

Izolacja termiczna ścian fundamentowych ze styropianu hydrofobowego grubości 10 cm o współczynniku λ≤0,031 W/mK.

Izolacja stropu poddasza- wełna mineralna (o współczynniku λ≤0,038 W/mK ) grubości 20 cm + 10cm o współczynniku λ≤0,038 W/mK.

Wiatroizolacja – jako folia wiatroizolacyjna przewidziana na konstrukcji dachu – folie polipropylenowe lub włókniny o paroprzepuszczalności nie mniejszej niż 120-160 g/m/24g.

Paroizolacja – jako folia paroizolacyjna na konstrukcji dachu, należy stosować folie zapewniające dyfuzyjny odpływ pary wodnej.

9.3. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Podłogi i posadzki

Podłogi w częściach wspólnych tj. ciągach komunikacji, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, wózkowniach, na klatce schodowej projektuje się jako płytki gresowe lub ceramiczne.

W lokalach mieszkalnych w łazienkach i strefach aneksu kuchennego projektuje się płytki gresowe lub ceramiczne. W pozostałych pomieszczeniach tj. pokojach dziennych, sypialniach oraz pokojach należy zamontować panele laminowane lub winylowe.

W pomieszczeniach, gdzie przewidziano płytki ceramiczne/gresowe należy na styku ze ścianą przewidzieć cokół wysokości 10cm oraz hydroizolację podłogową.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

Drzwi wiatrołapu i pomieszczeń wspólnych jako aluminiowe, spełniające klasę odporności ogniowej opisana na rysunkach projektu.

Drzwi wejściowe lokali mieszkalnych jako tradycyjna stolarka drzwiowa wewnątrz-klatkowa. Płyta pilśniowa średniej gęstości, wzmocnienie ceownikiem i płytą stalową . Dodatkowo 2 zamki bolcowe, 3 zawiasy regulowane 3D, bolce antywyważeniowe, wizjer, ościeżnica z uszczelką, próg aluminiowy, klamka, szyld górny, 2 wkładki, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Drzwi wejściowe do mieszkania z klatki schodowej lub korytarza komunikacji ogólnej powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą niż 37 dB.

Drzwi wewnątrz lokalowe jak tradycyjna stolarka drzwiowa- płyta pilśniowa średniej gęstości obłożona płyta HDF. Drzwi do łazienek z otworami dolnymi 0,022m2.

Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów

Wykończenie ścian na częściach wspólnych tzw. lamperie jako łatwo zmywalne powierzchnie. W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy w strefie zlewu płytki ścienne.

Ściany wewnętrzne i sufity tynkowane tynkiem gipsowym maszynowo w lokalach mieszkalnych i komunikacji, malowane farbą lateksową. W garażu, pomieszczeniach technicznych tynk cementowo-wapienny (kat. III). . W łazienkach płytki ścienne na wysokość min. 2m , w aneksach kuchennych płytki nad blatem na wysokość 60 cm.

Balustrady i barierki

Na zewnątrz obiektu stosować balustrady ze stali nierdzewnej i szkła bezpiecznego. Balustrady z prętów stalowych ocynkowanych malowane proszkowo na kolor jasno szary. Wysokość wszystkich balustrad i barierek 110cm. Rozstaw prętów i innych elementów w świetle nie przekraczającym 12,0cm.

Wycieraczki

Projektuje się wycieraczki zewnętrzne stalowe ocynkowane o wymiarach 80x120cm oraz wycieraczki wewnętrzne gumowe osadzone o wymiarach 130x160cm.

Wszystkie wycieraczki wykonać jako wyjmowane, osadzone równo w poziomie posadzki jako bezprogowe- zapewniające bezproblemowy przejazd i przejście dla osób niepełnosprawnych.

UWAGA:

Każde mieszkanie: łazienka z WC, umywalką, natryskiem, rączką bidetową, odpływem do pralki; kuchnia zlewozmywak + kuchenka elektryczna z piekarnikiem; przewidzieć podłączenie zmywarki. W sanitariatach: armatura i spłuczki podtynkowe oszczędzające wodę.

Wszystkie przyjęte na etapie opracowywania projektu technicznego rozwiązania materiałowe muszą spełniać wymagania aktualnych przepisów w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami. Zastosowane materiały i rozwiązania instalacyjne powinny zapewniać odpowiednią izolacyjność akustyczną pomieszczeń:

nowo projektowane przegrody zewnętrzne oraz między pomieszczeniami sanitarnymi a mieszkalnymi zapewniające izolacyjność akustyczną dla ścian zgodnie z wymaganiem PN-B-02151-3:2015-10:

- ściany pełne wydzielających lokale mieszkalne i lokale mieszkalne od od komunikacji ogólnej: R’A1 ≥ 50 dB,

- wymagania dla stropów między kondygnacyjnych:dźwięki powietrzne: R’A1 ≥ 51 dB, dźwięki uderzeniowe: L’n,w ≤ 55 dB

- wymagania izolacyjności od dźwięków powietrznych wskaźnik R’A1 stropów i ścian, oddzielających mieszkania od pomieszczenia technicznego przy czym poziom dopuszczalnego poziomu dźwięku przenikającego do pomieszczenia mieszkalnego* z pomieszczenia technicznego nie powinien przekraczać LAFmax/nT = 35 dB (w porze dziennej od 6.00-22.00) i 30 dB w porze nocnej (pozostały przedział czasowy)

* gdzie pomieszczeniem mieszkalnym jest pokój dzienny połączony z kuchnią zgodnie z PN-B-02151-2:2018-01

- drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych R’A1 ≥ 37 dB,

- maksymalny poziom dźwięku A, (LAmax) w pomieszczeniach technicznych w budynku, w odległości 1 m od urządzenia: węzeł cieplny (praca pompy, działanie zaworów ) dopuszczalny – 65dB

- wymagania dla ścian działowych pomiędzy pokojami, a także pokojami a korytarzami wewnętrznymi w obrębie mieszkania: R’A1 ≥ 35 dB,

- wymagania dla ścian działowych oddzielających pokoje od pomieszczeń sanitarnych w obrębie mieszkania R’A1 ≥ 38 dB.

# 10. 	SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek posadowiony będzie bezpośrednio na płycie fundamentowej.

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia geotechniczna winna być wykonana na etapie projektu budowlanego na podstawie wcześniej zleconych badań geologicznych podłoża. Osoba uprawniona jest zobowiązana do określenia na ich podstawie posadowienia budynku.

# 11. 	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Obliczenie zapotrzebowania na wodę zimną dla budynku

Dane wyjściowe i obliczenia

(według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. /Dz. U. Nr 8/)

- Ilość osób:						90 Mk

- Norma zużycia wody na osobę			120 dm3/Mk/d

- Średnie dobowe zapotrzebowanie wody		Qdśr =  90 ×120 =  10 800 dm3/d

- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody	Qhmax=  1,12 m3/h

- Ścieki zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

- Wody opadowe odprowadzone będą instalacją kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

- Emisja zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – nie występuje.

- Odpady powstałe podczas użytkowania obiektu będą magazynowane w osobnych pojemnikach oraz wywożone przez gminne służby, odpowiedzialne za utrzymanie czystości.

- Właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie dotyczy. Na projektowanej części nie zaplanowano montażu jakichkolwiek urządzeń mogących emitować zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi. Nie są przewidziane w montażu żadne źródła promieniowania ani emitory dźwięku.

-  Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na wody podziemne                        i powierzchniowe.  Nie ingeruje się w istniejący drzewostan. Ingerencja w glebę tylko                          i wyłącznie przy robotach ziemnych przy wznoszeniu budynku. Masy ziemne powstałe przy wykopach będą zagospodarowane na terenie działki.

# 12. ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE

Szczegółową analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie należy wykonać na etapie projektu budowlanego.

# 13. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Szczegółową analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach należy wykonać na etapie projektu budowlanego.

# 14. 	INSTALACJE WEWNĘTRZNE

Budynek mieszkalny wielorodzinny objęty opracowaniem będzie wyposażony w następujące instalacje:

- wodociągową,

- kanalizacyjną,

- elektryczną,

- wentylację mechaniczną wywiewną,

- centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej,

- teletechniczną,

- ciepłej wody użytkowej,

- odgromową,

- kanalizacji deszczowej,

- fotowoltainczą (opcjonalnie)

# 15.    	SPOSÓB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone będą przez firmę budowlaną posiadającą doświadczenie 
w wykonywaniu podobnych obiektów. Prace będą prowadzone w systemie dwuzmianowym, nie będą uciążliwe dla obiektów sąsiednich.

# 16.     WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

### Charakterystyka obiektu - warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektu architektoniczno-budowalnego rozpatrywanego obiektu, określono zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722).

Podstawę uzgodnienia stanowią niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od jego przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, warunków technicznych oraz występujących w nim zagrożeń pożarowych, obejmujące:

### Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny będący przedmiotem opracowania, posiadać będzie:

Część nadziemną projektuje się w formie 4 kondygnacji nadziemnych. Kondygnacje nadziemne przeznaczone będą na mieszkania, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia techniczne niezbędne dla funkcjonowania całego obiektu.

Budynek, ze względu na dominujące przeznaczenie mieszkalne części nadziemnej, klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Ze względu na liczbę kondygnacji nadziemnych nie przekraczającą 9 włącznie oraz wysokości 25 m, cały budynek zaliczymy do obiektów średniowysokich (SW).

Po zrealizowaniu zamierzenia projektowego, budynek posiadać będzie następujące parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego: 531,96 m²

Powierzchnia użytkowa: 2 265,86 m²

Ilość kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne.

Powierzchnia budynku według opisu niniejszego projektu.

Max. wysokość budynku od poziomu terenu do kalenicy: 15,27 m.

Budynek średniowysoki („SW”)

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb – charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.).

W budynku nie przewiduje się żadnych procesów technologicznych, wobec tego nie określa się także zagrożeń z nich wynikających.

### Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Zgodnie z wymaganiami określonymi w dziale VI Bezpieczeństwo pożarowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., budynek oraz poszczególne jego części ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania, klasyfikuje się do:

- nadziemne kondygnacje 0-3, w całości zalicza się do mieszkalnych (ZLIV)

- wszystkie pomieszczenia techniczne na kondygnacji 0-3 klasyfikowane będą do części produkcyjno-magazynowych (PM) i funkcjonalnie będą w pełni powiązane z projektowanym przeznaczeniem budynku.

### Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Dziale VI Bezpieczeństwo pożarowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), budynki średniowysokie, jako całość, klasyfikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. Na poszczególnych kondygnacjach nadziemnych projektuje się następującą liczbę mieszkań:

- kondygnacja 0-3 – 30 lokali mieszkalnych, średnio 90 mieszkańców

Uwzględniając przedstawione powyżej informacje, w całym budynku, projektuje się 30 lokali mieszkalnych dla średnio 90 osób.

### Informacje o podziale na strefy pożarowe

Zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach techniczno-budowlanych, 
w budynku średniowysokim (SW), dopuszczalna wielkość strefy pożarowej klasyfikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV nie powinny przekraczać 5000 m2.

Ze względu na dopuszczalne wielkości stref pożarowych i ustaloną klasę odporności pożarowej budynku, budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi.

W pełni odrębne strefy pożarowe na poziomie 0 budynku, stanowić będą także pomieszczenia elektryczne oraz inne pomieszczenia techniczne, w których projektowane będą urządzenia przeciwpożarowe. Pomieszczenia te wydzielone zostaną ścianami i stropami 
o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem.

Wszystkie przepusty instalacyjne w ścianach i stropach na granicy stref pożarowych, zostaną zabezpieczone z użyciem certyfikowanych rozwiązań do klasy odporności ogniowej (EI) każdej przegrody, a przepusty instalacji wentylacyjnych, do klasy odporności ogniowej (EIS) przegrody. Dopuszcza się także rozwiązania, polegające na obudowie szachtów instalacyjnych na całej długości stref pożarowych poza strefą którą obsługują, elementami 
o klasie odporności ogniowej REI 120. Szczegółowe rozwiązania wybrane zostaną przez projektanta instalacji i zawarte zostaną w dokumentacji branżowej. Dokumentacja zostanie uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Obudowa szachtów instalacyjnych na kondygnacjach nadziemnych, posiadać będzie klasę odporności ogniowej wymaganą dla stropów stref pożarowych które obsługują.

### Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz 
z warunkami przyjętymi do jej określenia

W projektowanym budynku w pomieszczeniach kondygnacji nadziemnych, klasyfikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV - nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego.

### Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Przy określeniu wymaganej klasy odporności pożarowej nadziemnych części budynku, uwzględniono zakwalifikowanie ich do obiektów średniowysokich (SW) oraz do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 212 ust. 2 „warunków techniczno-budowlanych” nadziemna część budynku, zaprojektowana będzie w klasie odporności pożarowej „C”. Poszczególne elementy budowlane, zapewniać będą klasę odporności ogniowej:

- główna konstrukcja nośna – odporność ogniowa, co najmniej R 60 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

- konstrukcja dachu – odporność ogniowa, co najmniej R 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

- stropy - odporność ogniowa, co najmniej REI 60 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

- ściany zewnętrzne - odporność ogniowa, co najmniej EI 30 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), działanie ognia od wewnątrz i od zewnątrz ściany,

- ściany wewnętrzne – odporność ogniowa, co najmniej EI 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

- przekrycie dachu – odporność ogniowa, co najmniej RE 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Niezależnie od wymagań wskazanych powyżej:

- w przypadku gdy ściany wewnętrzne lub zewnętrzne stanowić będą główną konstrukcję nośną budynku, będą spełniać także kryterium nośności ogniowej R 60,

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiadać będzie klasę odporności ogniowej co najmniej EI 15,

- klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań, wynosić będzie co najmniej EI 30,

- pasy międzykondygnacyjne posiadać będą wysokość co najmniej 0,80 metra lub wykonane zostaną w sposób uwzględniający zapisy zawarte w § 223 ust. 2   i ust. 3 . Wysięg wynosić będzie co najmniej 0,5 metra lub suma pionowego wymiaru i wysięgu elementów pasów wynosić będzie co najmniej 0,80 metra. Wszystkie elementy pasów miedzykondygnacyjnych posiadać będą odporność ogniową co najmniej EI 30, również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, a ocieplenie wykonane zostanie w sposób nierozprzestrzeniający ognia (NRO),

Na drogach komunikacji ogólnej nie będą stosowane materiały i wyroby łatwo zapalne.

### Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W projektowanym budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.

### Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 40 m. W żadnym z pomieszczeń części nadziemnej parametr ten nie zostanie przekroczony, przy czym długość przejść ewakuacyjnych, nawet w największych mieszkaniach, będzie znacznie mniejsza od określonej w przepisach.

Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych w nadziemnej części budynku powinna wynosić przy jednym kierunku ewakuacji 60 metrów, w tym nie więcej niż 20 metrów na poziomej drodze ewakuacyjnej.

W nadziemnej części budynku, komunikacja pionowa realizowana będzie przez 3 klatki schodowe wewnętrzne. Wejścia do klatek schodowych zaprojektowano poprzez wiatrołapy, których szerokość wynosi nie mniej niż 1,40 metra.

Ze względu na spełnienie warunku maksymalnej długości dojścia ewakuacyjnego z najdalszego mieszkania na klatce schodowej na zewnątrz budynku, nie projektuje się obudowy klatki schodowej. Długość dojścia ewakuacyjnego z najdalszego mieszkania na poddaszu użytkowym na zewnątrz budynku przez klatkę schodową nie przekroczy 60m, w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej, tj. droga od drzwi mieszkania do klatki schodowej. Droga na klatce schodowej traktowana jest jako pionowa droga ewakuacyjna.

Z racji braku obudowy klatki schodowej nie projektuje się jej oddymiania.

Wymiary biegów klatek schodowych wynosić będą co najmniej 1,20 metra, natomiast spoczników co najmniej 1,50 metra, a liczba stopni w jednym biegu nie przekroczy 10. Drzwi w tych wiatrołapach zaprojektowano jako dwuskrzydłowe o szerokości w świetle wynoszącej co najmniej 1,20 metra, z nieblokowanym skrzydłem o szerokości w świetle wynoszącym 0,90 metra, otwierające się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Do wszystkich mieszkań zaprojektowano drzwi o szerokości 0,90 metra w świetle otwierające się do wewnątrz mieszkań, a do poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach i 0,80 metra w świetle.

Warunki ewakuacji w budynku spełniać będą wszystkie wymagania przepisów

### Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Nie ma obowiązku stosowania w nadziemnej części budynku: stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, dźwigów dla potrzeb ekip ratowniczych, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25, z zaworami hydrantowymi 52, zbiorników z wodą do celów przeciwpożarowych lub nasad 75 na pionach z zaworami hydrantowymi 52 i bezpośredniego zasilania tych pionów z sieci o wydajności co najmniej 10 dm3/s czy też urządzeń zabezpieczających przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. Nie występuje również konieczność zastosowania urządzeń oddymiających klatki schodowe lub zapobiegających ich zadymieniu z racji braku obudowy klatki schodowej.

Występuje jednak konieczność zastosowania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w klatce schodowej i w korytarzach, które oświetlone są wyłącznie światłem sztucznym jak i przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Stąd biorąc pod uwagę wszystkie wskazane powyżej informacje, budynek wyposażony zostanie w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

Wszystkie drogi i wyjścia ewakuacyjne zostaną oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnymi z Polską Normą.

Szczegółowe rozwiązania zawarte zostaną w projekcie branżowym uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Budynek wyposażony zostanie w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, odcinające dopływ energii elektrycznej do części nadziemnych. Wyłączniki zlokalizowane zostaną przy wejściach do budynku. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, oznakowane zostaną zgodne z wymaganiami Polskiej Normy, a zakres realizowanych przez nie wyłączeń jednoznacznie opisany. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarte zostaną w dokumentacji projektowej branżowej, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe w budynku zaprojektowane zostaną z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz standardów wiedzy technicznej. Ponadto wykonane zostaną w oparciu o projekty uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

### Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030), należy zapewnić niezbędną wydajność wodociągu wynoszącą 10 dm3/s z hydrantu usytuowanego w odległości do 75 metrów od budynku lub zaopatrzenie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru ze zbiornika przeciwpożarowego

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę za pomocą istniejących hydrantów. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru powinna wynosić 20dm3/s  co najmniej z dwóch hydrantów o średnicy 80mm.

Do rozpatrywanego budynku, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), wymagany jest dojazd pożarowy.

Drogi pożarowe do budynku stanowią projektowane drogi wewnętrzne w obrębie działki Inwestora. Drogi prowadzone wzdłuż dłuższego boku budynku. Drogi pożarowe o utwardzonej nawierzchni umożliwiające dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynków będą posiadać szerokość min. 4 m. Drogi pożarowe zostaną usytuowane w odległości od 5 do 15 m od budynku i umożliwiać będą przejazd bez konieczności cofania.

Drogi pożarowe połączone będą z budynkiem utwardzonymi dojściami o długości nie większej niż 50 m i szerokości co najmniej 1,5 m, prowadzącymi do wejść umożliwiających odstęp do każdej strefy pożarowej.

Droga pożarowa umożliwiać będzie przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów).

Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie będzie wynosił mniej niż 11 m, a jej nachylenie podłużne nie będzie przekraczać 5%.

Droga pożarowa zostanie oznakowana poziomymi i pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz znakami bezpieczeństwa według wzoru określonego w PN-N-01256/4:1997 „Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe”.

### Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Wszystkie ściany budynku, w których występują otwory okienne lub drzwiowe, zlokalizowane są w odległościach przekraczających 4 metry od granic działki budowlanej. Natomiast ściany, pozbawione otworów, usytuowano w odległości przekraczającej 3 metry od granicy działki.

Lokalizacja obiektu przedstawiona została na „Planie zagospodarowania terenu”. Podkreślić należy, że spełnia ona wymagania zawarte w „warunkach techniczno-budowlanych”, zarówno względem granic działki jak i obiektów sąsiadujących.

### 1.14. Ww. wymogi techniczno-budowlane i przeciwpożarowe wskazano głównie na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019poz. 1065)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz.U. Nr 109 poz. 719),

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.2009r., w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124 poz. 1030).

# 17.     UWAGI KOŃCOWE

Projekt budowlany należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi znajdującymi się 
w projekcie technicznym. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych
 z zachowaniem przepisów bhp i p. poż.

Obiekt budowlany należy budować i utrzymywać zgodnie z warunkami  technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie  oraz warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materiały budowlane, instalacyjne wykończeniowe powinny posiadać  aprobaty, kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
 o systemie oceny zgodności.

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie mogą być prowadzone przy użyciu sprzętu ciężkiego.

Autorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Projektantem.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione będzie oszczędne korzystanie 
z terenu.

W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

# 18.	ZAŁĄCZNIKI

- Oświadczenie projektantów

- Uprawnienia projektantów wraz z aktualnymi zaświadczeniami z izby

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

A-0        RZUT KONDYGNACJI -1

A-1        RZUT PARTERU

A-2        RZUT I PIĘTRA

A-3        RZUT II PIĘTRA

A-4        RZUT III PIĘTRA

01.06.2025 rok

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo oświadczam, że koncepcja projektu architektoniczno-budowlanego:

„Projekt koncepcji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 339/8 w miejscowości Ustrzyki Dolne”

sporządzona w  czerwcu 2025 roku, został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

UPRAWNIENIA

# ZAŚWIADCZENIE Z IZBY

§223 ust. 2 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065) – „Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia poziome 
i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.”

§223 ust. 3 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1065) – „Elementy poziome, wymienione w ust. 2, powinny spełniać wymagania szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej, również w obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, przez okres odpowiadający czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do ścian zewnętrznych budynku 
i być nierozprzestrzeniające ognia.”