Załącznik nr 4 do SWZ

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW

CZĘŚĆ I Dostawa sceny mobilnej w postępowaniu pn.

Zakup sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem scenicznym  w ramach  zadania  pn. „Harmonia dziedzictwa: łączenie litewskich i polskich tradycji kulturowych”

SCENA MOBILNA:

| LP | Przedmiot zamówienia – Opis minimalnych parametrów technicznych (lub równoważne) |  | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Średnia profilowana (łukowa) estrada mobilna M48 (8m x 6m x 5m) |  |  |  |
| 2 |  | Plandeka PCV na górę zadaszenia (kolor do uzgodnienia) |  |  |  |
| 3 |  | Plandeka PCV na dół estrady - tzw. maskownica (kolor do uzgodnienia) |  |  |  |
| 4 |  | Siatka na tył (kolor czarny) |  |  |  |
| 5 |  | Siatka na 2/3 boków sceny (kolor czarny) |  |  |  |
| 6 |  | Słupy z kratownicy 250-Q-4 szt. |  |  |  |
| 7 |  | Manualno-hydrauliczny sposób podnoszenia dachu |  |  |  |
| 8 |  | Manualny sposób poziomowania podłogi |  |  |  |
| 9 |  | Podwozie - piaskowane i malowane |  |  |  |
| 10 |  | Barierki ochronne na boki i tył sceny |  |  |  |
| 11 |  | Schody stałe - 2 kpl. |  |  |  |
| 12 |  | Powierzchnia sceny: 48 m2 |  |  |  |
| 13 |  | Dopuszczalna Masa Całkowita bez akcesoriów 2500 kg |  |  |  |
| 14 |  | Części zamienne |  |  |  |
| 15 |  | Skrzydła dźwiękowe |  |  |  |
| 16 |  | Podest sceniczny 2 x 1 regulowany 0,8 do 1,4 m |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA KOSZTÓW

CZĘŚĆ II Dostawa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego

w postępowaniu pn.

Zakup sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem scenicznym  w ramach  zadania  pn. „Harmonia dziedzictwa: łączenie litewskich i polskich tradycji kulturowych”

NAGŁOŚNIENIE:

| LP | Przedmiot zamówienia – Minimalne parametry techniczne (lub równoważne) | Ilość | Cena netto (łącznie za ilość sztuk) | VAT (%) | Łączna Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktywna kolumna trójdrożna: głośniki 15"/6,5"/1,25", pasmo 38Hz-20kHz, max SPL 135dB, moc wzmacniacza min. 2000W, obudowa ze sklejki 18mm, wbudowany procesor DSP z wyświetlaczem LCD. | 2 szt. |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec ochronny 1x 15: dedykowany, wyściełany, odporny na warunki atmosferyczne, z otworami na uchwyty kolumny. | 2 szt. |  |  |  |
| 3 | Aktywna kolumna niskotonowa: głośnik 18", pasmo 28Hz-180Hz, max SPL 135dB, moc wzmacniacza min. 1800W, wbudowany procesor DSP, obudowa ze sklejki 18mm na kółkach. | 4 szt. |  |  |  |
| 4 | Pokrowiec ochronny 1x18: dedykowany do subwoofera 18", wyściełany, typu "transportowego". | 4 szt. |  |  |  |
| 5 | Monitor aktywny 12": konstrukcja koaksjalna, dwudrożna, kąt nachylenia 55°, max SPL 129dB, moc min. 1000W, procesor DSP (ustawienia monitor/satelita), masa poniżej 14kg. | 3 szt. |  |  |  |
| 6 | Pokrowiec ochronny 1x12: dedykowany do monitora 12", wyściełany. | 3 szt. |  |  |  |
| 7 | Mikser cyfrowy: min. 32 wejścia mikrofonowe, 16 wyjść XLR, 25 zmotoryzowanych suwaków 100mm, kolorowy wyświetlacz TFT 7", interfejs audio USB 32x32 kanały, obsługa sieciowa. | 1 szt. |  |  |  |
| 8 | Skrzynia transportowa (Flight Case): wykonana ze sklejki min. 7mm, okucia aluminiowe, wypełnienie piankowe dopasowane do miksera z LP 7. | 1 szt. |  |  |  |
| 9 | Stagebox cyfrowy: 16 wejść mikrofonowych sterowanych zdalnie, 8 wyjść XLR, porty sieciowe (standard AES50), wyjście ADAT, współpraca z systemami monitoringu osobistego. | 2 szt. |  |  |  |
| 10 | Skrzynia transportowa Rack: min. 4U, typu Flight Case, głębokość min. 40cm, klapy przód/tył. | 1 usł. |  |  |  |
| 11 | Bęben z kablem sieciowym: min. 50m, kabel typu S/UTP CAT6, złącza typu Ethercon w metalowych obudowach. | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | System bezprzewodowy (doręczny): odbiornik z diversity, nadajnik z kapsułą dynamiczną kardioidalną, pasmo UHF, funkcja QuickScan (automatyczny wybór wolnej częstotliwości). | 2 szt. |  |  |  |
| 13 | System bezprzewodowy (nagłowny): pasmo UHF, nadajnik typu bodypack, mikrofon nagłowny odporny na wilgoć i pot (standard fitness/sport). Mikrofon pojemnościowy, kardioida, ciśnienie akustyczne minimum 145 dB | 1 szt. |  |  |  |
| 14 | Mikrofon dynamiczny wokalny: charakterystyka kardioidalna, pasmo 50Hz-15kHz, pneumatyczny system antywstrząsowy, wytrzymała stalowa siatka. | 2 szt. |  |  |  |
| 15 | Mikrofon dynamiczny instrumentalny: charakterystyka kardioidalna, zoptymalizowany pod instrumenty perkusyjne i wzmacniacze gitarowe, pasmo 40Hz-15kHz. | 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Mikrofon pojemnościowy: małomembranowy, kardioidalny, pasmo 40Hz-20kHz, przełącznik tłumika -10dB, płaska charakterystyka przenoszenia. | 2 szt. |  |  |  |
| 17 | Zestaw mikrofonów perkusyjnych: min. 1 mikrofon dynamiczny do stopy, 3 mikrofony do tomów/werbla dynamiczny, uchwyty montażowe na obręcze, dedykowana walizka. | 1 szt. |  |  |  |
| 18 | Skrzynia na mikrofony: typu Flight Case z profilowanym wkładem gąbkowym na min. 15 mikrofonów i akcesoria. | 1 szt. |  |  |  |
| 19 | Odtwarzacz CD/MP3/Bluetooth: montaż w standardzie 19" (1U), wejście USB, sterowanie pilotem, wyjścia XLR i RCA. | 1 szt. |  |  |  |
| 20 | Statyw mikrofonowy wysoki: żeliwna podstawa lub trójnóg, ramię teleskopowe, metalowe blokady, kolor czarny. Zakres wysokości nie węższy niż 105 do 65 cm, długość wysięgnika minimum 75 cm | 10 szt. |  |  |  |
| 21 | Pokrowiec na statywy: wzmocniony materiał, przegrody zapobiegające obijaniu się statywów. | 2 szt. |  |  |  |
| 22 | Statyw mikrofonowy niski: ramię typu boom, ciężka podstawa zapewniająca stabilność przy dużym wysięgu (np. do bębna basowego). Zakres wysokości nie węższy niż 52 do 72 cm, długość wysięgnika w zakresie nie węższym niż 52 – 87 cm | 3 szt. |  |  |  |
| 23 | Statyw mikrofonowy prosty: okrągła ciężka podstawa (min. 3kg), obsługa jedną ręką (sprzęgło). Zakres wysokości nie węższy niż 110 do 172 cm. | 2 szt. |  |  |  |
| 24 | Di-box aktywny stereo: zasilanie bateryjne lub fantomowe +48V, przełącznik tłumika 0/-20dB, przełącznik odcięcia masy. | 3 szt. |  |  |  |
| 25 | Di-box pasywny: transformatorowy, wysoka impedancja wejściowa, metalowa obudowa, przełącznik odcięcia masy. | 3 szt. |  |  |  |
| 26 | Zestaw okablowania | 1 usł. |  |  |  |
| 27 | Skrzynia typu kablarka: wymiary zunifikowane (np. 120x60x60cm), kółka 100mm (w tym 2 z hamulcem), sklejka min. 9mm. | 1 usł. |  |  |  |
| 28 | Najazd kablowy: 2-kanałowy, nośność min. 5 ton na oś, materiał: guma + pokrywa z PVC, długość modułu 1m. | 20 szt. |  |  |  |
| 29 | Usługa profesjonalna: montaż w obiekcie, strojenie systemu (DSP), pomiary akustyczne, szkolenie personelu (min. 4h). |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

OŚWIETLENIE:

| LP | Przedmiot zamówienia – Opis minimalnych parametrów technicznych (lub równoważne) | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reflektor teatralny LED COB: min. 100W, płynna regulacja temperatury barwowej WW/CW (ciepły/zimny biały), sterowanie DMX, wysoki wskaźnik oddawania barw CRI. (p. 3) | 4,00 |  |  |  |
| 2 | Ruchoma głowica LED typu Wash: funkcja Zoom (min. 1°-25°), źródło światła min. 19x15W RGBW lub równoważne, sterowanie DMX, płynna zmiana kolorów. (p. 3) | 4,00 |  |  |  |
| 3 | Reflektor LED typu Floor PAR: płaska obudowa, min. 12x10W HCL (6-w-1: RGBWA+UV), chłodzenie pasywne (cicha praca), sterowanie DMX. (p. 3) | 5,00 |  |  |  |
| 4 | Listwa oświetleniowa LED Bar: min. 12 diod dużej mocy RGB+UV (4-w-1), długość ok. 1m, sterowanie sekcyjne, praca w standardzie DMX. (p. 3) | 6,00 |  |  |  |
| 5 | Sterownik oświetlenia DMX: min. 512 kanałów, obsługa min. 16 urządzeń, wbudowane gotowe programy ruchu i kolorów, złącze USB. (p. 3) | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Splitter sygnału DMX: min. 4-drożny, izolacja galwaniczna między wejściem a wyjściami, montaż w standardzie RACK 19". (p. 3) | 1,00 |  |  |  |
| 7 | Uchwyt montażowy (półklamra): do kratownic (rura min. 50mm), obciążenie robocze min. 100kg, kolor srebrny. (p. 3) | 17,00 |  |  |  |
| 8 | Linka zabezpieczająca (Safety): stalowa, atestowana, długość min. 1000mm, grubość min. 4mm, obciążenie min. 15kg. (p. 3) | 13,00 |  |  |  |
| 9 | Przewód sygnałowy DMX 3m: standard XLR 3-pin, impedancja 110 Ohm, dedykowany do przesyłu danych. (p. 3) | 20,00 |  |  |  |
| 10 | Przewód sygnałowy DMX 10m: standard XLR 3-pin, impedancja 110 Ohm, osłona elastyczna. (p. 3) | 3,00 |  |  |  |
| 11 | Przewód sygnałowy DMX 20m: standard XLR 3-pin, impedancja 110 Ohm, profesjonalne złącza metalowe. (p. 3) | 2,00 |  |  |  |
| 12 | Przedłużacz zasilający IEC: standard C13/C14, przekrój żył min. 3x1.0mm², długość min. 3m. (p. 3) | 10,00 |  |  |  |
| 13 | Listwa zasilająca RACK 19": obudowa metalowa, min. 6 gniazd z uziemieniem, kabel zasilający min. 3m. (p. 3) | 10,00 |  |  |  |
| 14 | Rozdzielnia zasilania 19": montaż RACK, wejście siłowe (min. 16A), wyjścia min. 6 gniazd standardowych, wskaźniki kontrolne faz. (p. 3) | 1,00 |  |  |  |
| 15 | Kabel zasilający sieciowy: profesjonalny przewód typu Heavy Duty, długość min. 10m, przekrój żył dostosowany do obciążeń oświetleniowych. (p. 3) | 10,00 |  |  |  |
| 16 | Wytwornica dymu (Fogger): moc grzałki min. 1500W, sterowanie DMX, szybki czas nagrzewania, wysoka wydajność wydmuchu. (p. 3) | 1,00 |  |  |  |
| 17 | Płyn do wytwornicy dymu: na bazie wody, atestowany, niepozostawiający osadów, kanister 5L. (p. 3) | 2,00 |  |  |  |
| 18 | Usługa profesjonalna: montaż konstrukcji, instalacja urządzeń, programowanie scen świetlnych oraz szkolenie z obsługi. (p. 3) | 1,00 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |