Załącznik nr 5 do SWZ

„Budowa budynku socjalno-magazynowego z częścią biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową miejsc postojowych na działce 2654 w Gorzowie Wlkp. – ETAP II”

WYTYCZNE DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adres inwestycji:

Działka ewidencyjna nr 2654,

Nazwa i kod według CPV:

45112700-2 roboty w zakresie kształtowania terenu

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 30

## I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

### Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Inwestycja realizowana będzie na terenie działki nr 2654, obręb 05-Sródmieście, j.ewid. M. Gorzów Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim.

Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie właściwych standardów funkcjonalno– użytkowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. (dalej WITD) poprzez zapewnienie szatni dla inspektorów WITD, pomieszczenia magazynowego, sali konferencyjnej, miejsc postojowych dla pojazdów służbowych i interesantów.

W ramach inwestycji planowana jest również modernizacja rozdzielni elektrycznej WITD wraz ze zmianą parametrów przyłącza energetycznego celem zapewniania właściwych parametrów p.poż. oraz odpowiednich mocy koniecznych dla ładowania samochodu elektrycznego i ładowania dodatkowych akumulatorów w pojazdach specjalistycznych WITD.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa budynku socjalno – magazynowego z częścią biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Integralną częścią inwestycji jest budowa i przebudowa infrastruktury technicznej (sanitarnej I elektrycznej) oraz budowa i przebudowa elementów zagospodarowania terenu (w tym budowa miejsc postojowych).

Zakres całego zamierzenia obejmuje:

- budowę budynku socjalno – magazynowego z częścią biurową,

- budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

- budowa drogi wewnętrznej i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i busów,

- budowa chodnika,

- budowa ogrodzenia terenu (przedłużenie ogrodzenia istniejącego),

- wykonanie zieleni niskiej na działce,

Urządzenia budowlane związane z projektowanym obiektem budowlanym:

- Zewnętrzne instalacje sanitarne

- Zewnętrzne instalacje elektryczne

Integralną częścią inwestycji będzie także budowa nowych przyłączy:

- przyłącze do sieci elektroenergetycznej – wg odrębnego opracowania projektowego, realizacja Enea Operator Sp. z o.o.

- przyłącze do sieci ciepłowniczej – wg odrębnego opracowania projektowego, realizacja PGE Energia Cieplna S. A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp.

.

Na działce nr 2654, na której zlokalizowany jest projektowany obiekt znajduje się budynek zabytkowej willi (realizacja około 1892 r.) który jest wpisany do rejestru zabytków nr KOK-I-211/76 z dnia 07.12.1976r.

Teren, na którym prowadzona będzie inwestycja nie jest terenem narażonym na zjawisko osuwania się mas ziemnych oraz nie jest terenem górniczym.

Zamawiający do chwili obecnej zrealizował I Etap inwestycji to jest:

- na podstawie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót i pozyskanym powolnieniem na budowę Zamawiający, przeprowadził i rozstrzygnął zamówienie publiczne na wykonanie pierwszego etapu inwestycji, polegającej na budowie budynku socjalno – magazynowego w którym powstanie szatnia dla pracowników, pomieszczenie magazynowe, sala konferencyjna. Zagospodarowany zostanie teren przy siedzibie WITD wraz z utworzeniem dodatkowych 15 miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, w tym pojazdów służbowych WITD, pracowników i interesantów (2 miejsca postojowe wyposażone zostaną w przyłącza elektryczne do ładownia samochodów elektrycznych oraz 5 miejsc postojowych dla służbowych samochodów typu furgon wraz z koniecznymi przyłączami elektrycznymi, służącymi do ładowania akumulatorów dodatkowych zasilających urządzenia techniczne pojazdów).

- Wykonał za pomocą wyłonionego w postępowaniu opisanym w pkt 1 Wykonawcy roboty ziemne wraz z wymianą gruntu, roboty fundamentowe i zbrojarskie obejmujące wykonanie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych oraz prac obejmujących wykonanie niezbędnych przepustów kablowych i uziomu fundamentowego,  związanych z budową budynku socjalno-magazynowego z częścią biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową miejsc postojowych, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Zamawiającego i zgodnie z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę  (co jest przedmiotem niniejszego opracowania).

W ramach Etapu II Zmawiający zamierza zrealizować zadanie w następującym trybie:

- przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przez Zamawiającego zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu drugiego etapu budowy budynku socjalno-magazynowego z częścią biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową miejsc postojowych. Lokalizacja inwestycji identyfikator geodezyjny działki: Nr 2654 (Id działki: 086101_1.0005.2654) obręb 05-Śródmieście, miejscowość Gorzów Wlkp.| gmina Gorzów Wlkp. | powiat Gorzów Wlkp. | województwo lubuskie.

- Wykonanie przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu opisanym w pkt 1) robót budowalnych polegających na: wykonaniu płyty stropowej, nadproży prefabrykowanych, konstrukcji stalowej, elementów monolitycznych, robót murowych, stolarki i ślusarki, pokrycia dachowego, instalacji sanitarnej w zakresie przyłączy cieplnych i kanalizacji grawitacyjnej oraz instalacji elektrycznej w zakresie przepustów kablowych.

### Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu drugiego etapu budowy budynku socjalno-magazynowego z częścią biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, w tym budową miejsc postojowych. Lokalizacja inwestycji identyfikator geodezyjny działki: Nr 2654 (Id działki: 086101_1.0005.2654) obręb 05-Śródmieście, miejscowość Gorzów Wlkp.| gmina Gorzów Wlkp. | powiat Gorzów Wlkp. | województwo lubuskie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Wykonanie płyty stropowej monolitycznej grubości 20cm, wykonanej z betonu C20/25, XC1, zbrojenie prętami ze stali klasy 500B,

- Wykonanie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB110W,

- Wykonanie konstrukcji dachowej stalowej wykonanej z profili gorącowalcowanych HEA160, rur kwadratowych zimno giętych QRC100x4 oraz stężeń prętowych krzyżowych fi12. Klasa stali S235,

- Wykonanie żelbetowych elementów monolitycznych takich jak trzpienie, belki, schody wykonane z betonu C20/25, XC1, zbrojone prętami ze stali klasy 500B,

- Wykonanie ścian murowanych z cegły silikatowej klasy 15 na zaprawie marki 5,

- Wykonanie okien dachowych z naświetlami stałymi RAL 7016 antracytowy, parapet ciągły pod całym zestawem okien,

- Wykonanie pokrycia dachu wraz z podkonstrukcją drewnianą, wiatroizolacją i orynnowaniem: Przekrycie - modułowe panele dachowe, na rąbek stojący, w układzie pionowym, na łatach drewnianych. Przyjęto panele o szerokości modularnej 510mm, grubość blachy 0,7mm, gładki, kolor RAL 7016 antracytowy, łączenia wg rozwiązań systemowych. Pomiędzy ramami stalowymi oraz pomiędzy ramami, a ścianami szczytowymi zaprojektowano rygle drewniane o profilu 6,3 x 16cm klasy C24.Zaprojektowano wykonanie rynien w systemie bezokapowym.

- Wykonanie konstrukcji wsporczych dla schodów strychowych i central wentylacyjnych z profili zamkniętych, zimnogiętych 100x100/4mm,

- Wykonanie detalu ścian szczytowych wg przekroju a-a projektu technicznego,

- Wykonanie detali okien kolankowych wg projektu technicznego,

- Wykonanie detalu rynny okapowej wg projektu technicznego,

Przedmiot, zakres i opis wymagań Zmawiającego oraz procedury jego odbioru zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej obejmującej projekty techniczne dla każdej z branż, przedmiarze robót, oraz projektowanych postanowieniach do umowy, będących załącznikiem do SWZ.

Załączony do postępowania Przedmiar ma charakter poglądowy, obrazujący zakres niezbędnych do wykonania prac.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w.w wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

### 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego:

- dla wskazanej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego, dla realizacji planowanej inwestycji niezbędne było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 50 ust. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2024r. poz. 1130 ze zm).  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydania dnia 18 marca 2025r. ( znak: WUA-NI.6733.24.2024.DJ).

- wykonawca zobowiązany jest do wizytacji placu budowy i zapoznania się ze wszystkimi uwarunkowaniami technicznymi i formalnymi,

### 4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych zakresie konstrukcyjno -budowalnym opisanych w pkt. 2 OPZ, związanych z budową budynku socjalno-magazynowego z częścią biurową wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, na terenie działki nr 2654, obreb 05-Sródmieście, j. ewid. M. Gorzów Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe opisane są w załącznikach do OPZ.

## II. Opis wymagań́ Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy

Działka nr 2654, na której zlokalizowana jest inwestycja jest terenem zagospodarowanym.  Działka posiada nieregularny wydłużony kształt wzdłuż osi wschód-zachód. Od strony północnej przylega do terenu kolejowego (linia kolejowa nr 203). Od strony południowej sąsiaduje z ciągiem pieszym wzdłuż Warty.  W części wschodniej terenu inwestycji znajduje się zabytkowy budynek willi wpisany do rejestru zabytków. W jego rejonie znajdują się elementy podziemnej infrastruktury technicznej (przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne obsługujące budynek). Pozostała część terenu działki jest częściowo utwardzona (tłuczeń) pokryta zielenią niską. Teren działki ze spadkiem w kierunku zachodnim. Rzędne terenu od 25,07 mnpm (strona wschodnia do 21,25 mnpm (strona zachodnia). Teren ogrodzony. Na obszarze objętym inwestycja nie występują obiekty budowlane przeznczone do rozbiórki.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, należy przygotować teren do działań, które umożliwią w należyty sposób wykonanie przedmiotu zamówienia.

### Wymagania dotyczące architektury:

Roboty murowe;

-Wykonanie ścian murowanych z cegły silikatowej klasy 15 na zaprawie marki 5,

Prace stolarskie i ślusarskie:

-Wykonanie konstrukcji dachowej stalowej wykonanej z profili gorącowalcowanych HEA160, rur kwadratowych zimno giętych QRC100x4 oraz stężeń prętowych krzyżowych fi12. Klasa stali S235,

-Wykonanie okien dachowych z naświetlami stałymi RAL 7016 antracytowy, parapet ciągły pod całym zestawem okien,

-Wykonanie pokrycia dachu wraz z podkonstrukcją drewnianą, wiatroizolacją i orynnowaniem: Przekrycie - modułowe panele dachowe, na rąbek stojący, w układzie pionowym, na łatach drewnianych. Przyjęto panele o szerokości modularnej 510mm, grubość blachy 0,7mm, gładki, kolor RAL 7016 antracytowy, łączenia wg rozwiązań systemowych. Pomiędzy ramami stalowymi oraz pomiędzy ramami, a ścianami szczytowymi zaprojektowano rygle drewniane o profilu 6,3 x 16cm klasy C24.Zaprojektowano wykonanie rynien w systemie bezokapowym.

-Wykonanie konstrukcji wsporczych dla schodów strychowych i central wentylacyjnych z profili zamkniętych, zimnogiętych 100x100/4mm,

-Wykonanie detalu ścian szczytowych wg przekroju a-a projektu technicznego

### Wymagania dotyczące konstrukcji

-Wykonanie płyty stropowej monolitycznej grubości 20cm, wykonanej z betonu C20/25, XC1, zbrojenie prętami ze stali klasy 500B,

-Wykonanie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych NSB110W,

-Wykonanie konstrukcji dachowej stalowej wykonanej z profili gorącowalcowanych HEA160, rur kwadratowych zimno giętych QRC100x4 oraz stężeń prętowych krzyżowych fi12. Klasa stali S235,

-Wykonanie żelbetowych elementów monolitycznych takich jak trzpienie, belki, schody wykonane z betonu C20/25, XC1, zbrojone prętami ze stali klasy 500B,

### 4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu.

### 5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

### 1) Wykonanie robót budowlanych

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy w szczególności:

- terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę̨ lub zgłoszeniem wykonania prac budowlanych, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż.,

- sporządzenie harmonogramu rzeczowego budowy i uzgodnienie go z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczenie tablicą informacyjną terenu budowy,

- wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych oraz przy użyciu własnych maszyn i urządzeń́ (materiały i urządzenia powinny odpowiadać́ co do jakości wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, na żądanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany okazać́ w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą, aprobatę̨ techniczną lub inny dokument normalizacyjny), przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień́ odbioru końcowego,

- wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież̇, zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń́ dla swoich pracowników,

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez ochronę̨ mienia, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeń́ w rejonie prowadzonych robót,

- prowadzenie dziennika budowy i realizowanie inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

### 2) Dokumenty budowy

Obowiązującym dokumentem budowy jest Dziennik Budowy prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż̇ do zakończenia robót. Zapisy do dziennika budowy będą̨ prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać́ postęp robót i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być́ przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane.

Do innych istotnych dokumentów budowy zalicza się ponadto:

- dokumenty wchodzące w skład umowy,

- pozwolenie na budowę̨ lub zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych,

- protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

- sprawozdania ze spotkań́ i narad koordynacyjnych na budowie - protokoły odbioru robót,

- korespondencja dotycząca budowy.

### 6. Zasady przygotowania oferty przez Wykonawcę̨

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien:

- zapoznać́ się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,

- dokonać́ oględzin miejsca inwestycji,

- wyjaśnić́ ewentualne wątpliwości co do zakresu robót opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego częścią SWZ

Staranne przygotowanie oferty powinno obejmować́:

- wykonanie czynności wymienionych w SWZ,

- analizę̨ zadania inwestycyjnego, w celu określenia czy w Opisie Przedmiotu Zamówienia będącego częścią SWZ zawarta jest dostateczna ilość́ informacji do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.

Ponadto Wykonawca winien przewidzieć́ i wykonać́ wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji hali produkcyjnej, niezbędne do jej użytkowania.

Dzieło umowne, w ramach ryczałtowej wartości umownej, musi być́ kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć́.

## 7. Dokumenty potwierdzające zgodność́ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Dla działki nr działki nr 2654, obręb 05-Sródmieście, j. ewid. M. Gorzów Wlkp., przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim, brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego, dla realizacji planowanej inwestycji niezbędne było ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w drodze decyzji zgodnie z art. 4 ust. 2 i art. 50 ust. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024r. poz. 1130 ze zm).  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydania dnia 18 marca 2025r. (znak: WUA-NI.6733.24.2024.DJ).

## 8. Dysponowanie nieruchomością̨ na cele budowlane

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. dysponuje nieruchomością położoną przy ul. Teatralnej 30 w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie decyzji przekazującej w/w nieruchomość w trwały zarząd z dnia 29.08.2012r., nr WGN-VI.6844.1.3.2012.K.K.

## 9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego, do stosowania których zobowiązany jest Zamawiający i Wykonawca.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U.2023 poz. 682.j.t. z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 j.t. z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021.1213.j.t.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057.j.t.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022.2556.j.t.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2022.1514 j.t. z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać́ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.1225 j.t. z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023.873 j.t. z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz.45 z późn.zm.)

## 10. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do realizacji robót budowlanych

1.Koncepcja Budynku została uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Uzyskanie uzgodnień konserwatorskich dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego leży po stronie Zamawiającego.

### Porozumienia, umowy, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz dróg dojazdowych

Zamawiający posiada obowiązujące umowy przyłączeniowe obiektu do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej.

Dojazd do terenu inwestycji będzie realizowany poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych

Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Teatralnej. Uzgodnienie dotyczące lokalizacji wjazdu na plac budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

## 11. Wykaz załączników do niniejszego opracowania:

Załącznik nr 1- Dokumentacja Techniczna (projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny- drogi, projekt techniczny -architektura, projekt techniczny- branża sanitarna, projekt techniczny -konstrukcja, projekt techniczny -instalacje elektryczne)

Załącznik nr 2- przedmiar robót