Opis przedmiotu zamówienia

- Przełączniki 48 portowe zarządzalne – 2 sztuki

| Lp. | Minimalne wymagania (2 sztuki) |
| --- | --- |
| 1 | Przełącznik warstwy Layer 3 o standardowej wielkości 1U do montażu w szafie rack (rack-mount). Urządzenie jest w pełni zarządzalne i zapewnia wydajność oraz bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym. Specyfikacja portów - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 48 portów typu 10/100/1000Base-T (RJ-45) do obsługi standardowych połączeń Gigabit Ethernet. - Musi posiadać minimum 4 porty typu SFP+ (Small Form-Factor Pluggable Plus) do obsługi połączeń o prędkości 1G/10G. - Musi posiadać co najmniej RS-232C lub micro USB Wydajność - Przepustowość rutowania/przełączania (Switching capacity) na poziomie minimum 104 Gb/s. - Wydajność przekazywania pakietów (Throughput) na poziomie minimum 77,3 Mpps (milionów pakietów na sekundę). - Opóźnienia (Latency): maksymalnie 1.9 µs dla pakietów 1 Gb/s oraz maksymalnie 1.8 µs dla pakietów 10 Gb/s. - Pamięć bufora pakietów o pojemności minimum 12.38 MB. - Tablica adresów MAC musi obsługiwać minimum 8192 wpisy. Zarządzanie i funkcje - Przełącznik musi być w pełni zarządzalny. - Wsparcie dla routingu statycznego. - Obsługa protokołów VLAN oraz protokołu Spanning Tree Protocol (STP). - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla ruchu przychodzącego, z pojemnością minimum 256 wpisów dla IPv4 oraz minimum 128 wpisów dla IPv6. - Wsparcie dla funkcji Quality of Service (QoS) i priorytetyzacji ruchu. - Obsługa protokołów IPv4 i IPv6. - posiada LACP (IEEE 802.1AX-2008) lub równoważny Specyfikacja fizyczna i zasilanie - Urządzenie musi mieć wbudowany, zintegrowany zasilacz. - Maksymalny pobór mocy nie może przekraczać 68 W w warunkach bez obciążenia PoE. - Wymiary obudowy: wysokość maksymalnie 4.39 cm (1U). - Masa urządzenia: maksymalnie 4,5 kg. - Urządzenie powinno zapewniać przepływ powietrza od boku do boku. Gwarancja : - urządzenie musi posiadać minimum 24 miesięczną gwarancję |