Załącznik nr 2 do SWZ

INW.271.1.2.2026

Zamawiający:

Gmina Deszczno

66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90

Wykonawca:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dostawa autobusu międzymiastowego klasy II zapewniającego min. 31 miejsc, w tym  przystosowanego do przewozu 6 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

- Podstawowe wymagania:

- musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym z zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.), (w tym warunki określone art. 58 ww. ustawy);

- musi spełniać wymagania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502);

- musi posiadać aktualną homologację pozwalającą na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), w szczególności posiadać homologację pojazdu bazowego na przewóz osób, a także homologacji lub inny dokument potwierdzającą przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.

- Termin wykonania zamówienia do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Minimalne (o ile nie podano inaczej) parametry techniczne pojazdu:

| Lp. | Wyszczególnienie | Parametr | Deklaracja Wykonawcy (poniższe pola wypełnia Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ogólne |  |  |  |
|  | Rok produkcji | fabrycznie nowy; min. 2025 |  |
|  | Nazwa | marka (producent) i model autobusu |  |
|  | Liczba miejsc | 31 (w tym 17 foteli pasażerskich, 7 miejsc stojących, 6 miejsc dla niepełnosprawnych na wózkach, miejsce kierowcy) |  |
|  | Liczba drzwi | 2, w tym: - drzwi przednie pneumatyczne jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz; - drzwi środkowe pneumatyczne jednoskrzydłowe otwierane odskokowo na zewnątrz; |  |
| II. Wymiary |  |  |  |
|  | Długość (maks.) | 9.200 mm |  |
|  | Rozstaw osi (min.) | 5.050 mm |  |
|  | Wysokość (z klimatyzacją maks.) | 3.200 mm |  |
|  | Wysokość przedziału pasażerskiego (min.) | 1.900 mm |  |
| III. Silnik i skrzynia biegów |  |  |  |
|  | Typ silnika | Turbo-diesel |  |
|  | Moment obrotowy (min.) | 800 Nm |  |
|  | Moc silnika (min.) | 200 KM |  |
|  | Skrzynia biegów | wielostopniowa z elektronicznym sterowaniem |  |
|  | Poziom emisji spalin | min. EURO6 |  |
| IV. Systemy bezpieczeństwa i wspomagania |  |  |  |
|  | Hamulce tarczowe przód i tył | TAK |  |
|  | Typ hamulców: dwuobwodowy, pneumatyczny | TAK |  |
|  | Hamulec postojowy pneumatyczny, działający na oś tylną | TAK |  |
|  | Hamulec przystankowy | TAK |  |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy – ESP (ESC) | TAK |  |
|  | System przeciwdziałający poślizgowi kół przy ruszaniu (ASR) | TAK |  |
|  | Elektronicznie sterowany układ hamulcowy (EBS) | TAK |  |
|  | Wspomaganie ruszania pod wzniesienie - HILL HOLDER | TAK |  |
|  | Elektroniczny ogranicznik prędkości | TAK |  |
|  | Lusterka zewnętrzne na wydłużonych ramionach (autokarowe), regulowane i podgrzewane elektrycznie | TAK |  |
|  | System monitorowania martwego pola - BSIS | TAK |  |
|  | Kamera cofania | TAK |  |
|  | Czujniki cofania | TAK |  |
|  | Sygnalizator cofania | TAK |  |
|  | System blokady tylnych drzwi podczas jazdy | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie drzwiami z pilota zintegrowanego z kluczykiem | TAK |  |
| V. Koła |  |  |  |
|  | Koła podwójne z oponami M+S całorocznymi, bezdętkowymi | TAK |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK |  |
|  | Zestaw narzędzi do zmiany koła, w tym podnośnik | TAK |  |
| VI. Kabina kierowcy |  |  |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna (ze wspomaganiem) | TAK |  |
|  | Klimatyzacja | TAK |  |
|  | Boczna kieszeń | TAK |  |
|  | Fotel kierowcy | Zawieszony pneumatycznie z regulacją wielokierunkową, wysoki z regulowanym zagłówkiem, regulacją lędźwiową |  |
|  | Pas bezpieczeństwa 3-punktowy | TAK |  |
|  | Ścianka działowa wysoka za kierowcą od połowy przeszklona | TAK |  |
|  | Młotki awaryjnego zbicia szyb standardowe dla kokpitu kierowcy | TAK |  |
| VII. Przedział pasażerski |  |  |  |
|  | Fotele | Odchylane oparcia, z podłokietnikami, składane podłokietniki dla foteli od strony przejścia, z 2-punktowymi pasami bezpieczeństwa, tapicerka foteli materiałowa |  |
|  | Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim | Drzwi środkowe dla osób niepełnosprawnych, szyny w podłodze i fotele na szybkozłączach, pasy bezpieczeństwa dla osoby na wózku, winda hydrauliczna, nośność min. 300 kg (przeznaczona specjalnie dla osób niepełnosprawnych na wózkach) |  |
|  | Podłoga płaska, pokryta antypoślizgową wykładziną | TAK |  |
|  | Indywidualne lampki LED do czytania | TAK |  |
|  | Indywidualne regulowane dysze nawiewu klimatyzacji | TAK |  |
|  | Półki bagażowe otwarte po obu stronach wzdłuż całego autobusu | TAK |  |
|  | Szyby podwójne, stałe, lekko przyciemnione | TAK |  |
|  | Młotki awaryjnego zbicia szyb z alarmem dla przestrzeni pasażerskiej | TAK |  |
|  | Luk dachowy ewakuacyjny | TAK |  |
| VIII. Pozostałe |  |  |  |
|  | System nagłośnienia wnętrza (przestrzeń pasażerska + kokpit kierowcy) | TAK |  |
|  | Tempomat | TAK |  |
|  | Tachograf | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe | TAK |  |
|  | Chlapacze przednie i tylne | TAK |  |
|  | Światła do jazdy dziennej LED | TAK |  |
|  | Światła halogenowe | TAK |  |
|  | Uchwyt (poręcz) ułatwiający wejście/wyjście do/z autobusu | TAK |  |
|  | Zbiornik paliwa (min.) | 190 l |  |
|  | Oświetlenie wnętrza: sufitowe, nocne, wejść, oświetlenie podłogowe , przejścia środkowego - LED | TAK |  |
|  | Czujniki ruchu w wejściu przednim i tylnym | TAK |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
|  | Gaśnica | 2 szt. |  |
|  | Apteczka | TAK |  |
|  | Klin pod koła | TAK |  |
| IX | Okres gwarancji | Gwarancja minimalna na cały pojazd : - 24 miesiące z limitem do 100 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny „Okres Gwarancji Jakości” Wykonawca może zaoferować wydłużony okres gwarancji na cały pojazd: - 36 m-cy z limitem 100 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (dodatkowe 20,00 pkt) lub - 36 m-cy z limitem 150 000 km w zależności od tego, co nastąpi wcześniej (dodatkowe 40,00 pkt) |  |

- Oferowana cena brutto za cały przedmiot zamówienia (Wypełnia Wykonawca): ……………..……………….. zł.

- Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania rejestracji pojazdu;

- Dwa komplety kluczyków;

- Gwarancję;

- Książkę serwisową w języku polskim;

- Instrukcję obsługi w języku polskim;

V.	Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny za przedmiot zamówienia, zobowiązany jest do:

- Przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi pojazdu.

…………………………………

(podpis Wykonawcy)