Załącznik nr 1

Zamawiający:

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.

41-400 Mysłowice, Stadionowa 11

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), którego celem jest „Zakup nowego  pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka jednokomorowa o DMC 26 ton’’ dla Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice, numer postępowania 5/2025/ZOMM.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Fabrycznie nowy, kompletny samochód specjalistyczny typu „śmieciarka” 
o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton.

1.   Podwozie

- Pojazd  fabrycznie nowy nie starszy niż 2025 r., układ napędowy 6x2 z osią tylną wleczoną skrętną

- Moc silnika pojazdu nie mniejsza niż 235 KW

- Pojemność silnika min. 9 dm³

- Dopuszczalna masa całkowita 26 000 kg

- Silnik wysokoprężny zasilany olejem napędowym 5-cylindrowy spełniający wymagania EURO 6

- Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych + stabilizator

- Zawieszenie tylne pneumatyczne

- Nośność przedniej osi min. 8 t

- Nośność mostu min. 12 t - nośność 3 osi min 8 t.

- Most napędowy z blokadą mechanizmu różnicowego

- Trzecia oś skrętna – z ogumieniem pojedynczym

- Rozstaw osi 1-2: 3500-3600 mm

- Przystawka odbioru mocy dopasowana do obsługi zabudowy

- Układ EBS zapobiegający blokowaniu kół

- Układ przeciwpoślizgowy ASR

- Układ przytrzymywania hamulca uniemożliwiającego poruszenie pojazdu po zatrzymaniu do momentu naciśnięcia pedału gazu (popularna nazwa Auto-Hold)

- Hamulce tarczowe na osiach tylnych i osi przedniej

- Skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła z możliwością manualnego wybierania biegów

- Kabina minimum 3 osobowa w kolorze białym

- Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio

- Kierownica z lewej strony z regulowaną kolumną kierowniczą

- Metalowe kratki zabezpieczające tylne lampy

- Klimatyzacja automatyczna kabiny

- Fotel kierowcy z zagłówkiem i na zawieszeniu pneumatycznym

- Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe

- Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej

- Osuszacz powietrza, suchy filtr powietrza

- Zwrotnice wyposażone w punkty smarne

- Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie

- Lusterko krawężnikowe i rampowe

- Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami min 170 Ah

- Ręczny, główny wyłącznik prądu na zewnątrz pojazdu

- Kliny pod koła – 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu

- Koło zapasowe dostarczone luzem z ogumieniem tożsamym jak w pojeździe

- Chlapacze standardowe

- Przyłącze elektryczne do zabudowy

- Centralny zamek z pilotem umożliwiającym zamknięcie drzwi kabiny w czasie pracy silnika; 2 elektrycznie sterowane szyby góra/dół

- Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy przy biegu wstecznym

- Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją i zgodny z EC

- Trójkąt ostrzegawczy

- Podnośnik dostosowany do pojazdu

- Skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę do mycia rąk zamocowana

przy ramie na zewnątrz kabiny

- Komplet pokrowców na siedzenia

- Reflektory przednie w technologii LED

- Oświetlenie LED przestrzeni bocznej pomiędzy osiami pojazdu

- Lampy tylne zespolone typu LED

- Lampy robocze LED z boku pojazdu (minimum po 1 z każdej strony) – skierowane do tyłu lub w dół oświetlające przestrzeń w okolicy kół tylnych

i końca zabudowy

- Lampy do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami

- Gniazdo zapalniczki 24 V + USB-C

- Długość samochodu nie dłuższa niż 10 000 mm

- Zabudowa specjalistyczna

Fabrycznie nowa zabudowa typu „śmieciarka” o następujących parametrach:

- Skrzynia ładunkowa o pojemności ładunkowej na odpady min. 20 m³ do max. 21 m³ wykonana z jednego arkusza stali o grubości min. 4 mm w kształcie owalu, gładka bez przetłoczeń

- Zabudowa skrzyniowa przystosowana do transportu odpadów z dużą ilością odcieków, odpowiednie uszczelnienie całej zabudowy, zbiornik ze stali szlachetnej na odcieki montowany pod zabudową wraz z zaworem kulowym, podwyższona burta przednia

- Pojemność wanny zasypowej nie mniejsza niż 1,5 m³, krawędź zasypu na wysokości max 1300 mm

- Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej (granica plastyczności min. 1100 N/mm²), gr. min. 10 mm, pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o gr. min. 6 mm

- Hydrauliczny – liniowy system ugniatania odpadów

- Minimalny stopień zagęszczenia 1 : 5 z możliwością zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym, regulowanym na pulpicie w kabinie kierowcy w kilku wariantach pracy (odpady komunalne, surowce wtórne

i odpady wielkogabarytowe)

- Manualne urządzenie zasypowe przystosowane do współpracy z pojemnikami od 80 l do 1100 l, mocowane na śruby do odwłoka skrzyni zabudowy, uchylna płyta zasypowa montowana do wrzutnika

- Manualny mechanizm opróżniający pojemniki (zasyp manualny) z płynnym (bezskokowym) systemem unosząco-wywracającym.

Dodatkowy panel sterowania umieszczony na zasypie lub w bliskiej odległości od zasypu ułatwiający opróżnianie pojemników 4 kołowych.

Dodatkowo zasyp wyposażony w funkcję automatycznego unoszenia pojemnika po jego dostawieniu do grzebienia zasypu.

- Automatyczny system podnoszenia urządzenia załadowczego do pozycji transportowej po wrzuceniu biegu wstecznego

- Czas opróżniania pojemnika: dla pojemników od 80L do 240L- maksymalny czas 8 sekund, dla kontenerów od 660L do 1100L-  maksymalny czas  12 sekund.

- Możliwość pracy urządzenia załadowczego w cyklu załadunku pojedynczego i załadunku automatycznego

- Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów

- Siłowniki płyty nośnej umieszczone na zewnątrz odwłoka.

Siłowniki prasy umieszczone wewnątrz odwłoka odwrócone tłoczyskami do góry w celu zminimalizowania kontaktu z odpadami.

Siłowniki unoszenia odwłoka umieszczone na dachu skrzyni

- Wyłączniki bezpieczeństwa

- Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach posiadające funkcję natychmiastowego zatrzymania urządzenia, bez możliwości dokończenia rozpoczętego cyklu pracy

- Sterowanie płytą wypychającą na skrzyni ładunkowej i z pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy

- Możliwość automatycznego wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego z odczytem w kabinie na pulpicie pojazdu

- Składane stopnie dla ładowaczy wraz czujnikami (jazda do przodu z prędkością maksymalną 30 km/h, jazda do tyłu wykluczona) zgodne z PN-EN 1501-1:2021

- Ostrzegawcze pasy odblaskowe na odwłoku i kabinie kierowcy

- Skrzynia ładunkowa wykonana z blach o grubości minimum 4 mm ze stali ST 52 (lub stali o wyższej jakości) wszystkie elementy skrzyni spawane spawem ciągłym

- Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z blachy o grubości min. 4 mm o dużej odporności na ścieranie

- Prowadnice:

- płyty wypychającej wykonane z materiału odpornego na ścieranie grubości 8

mm;

płyty zgniatającej grubości min. 5 mm z materiału odpornego na ścieranie

- System automatycznego smarowania

- Zabudowa musi odpowiadać odpowiednim obowiązującym dyrektywom i posiadać CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg EN 1501-1

- Serwis i gwarancja

Serwis i gwarancja zgodne z wymogami dla całego kompletnego pojazdu, koszt serwisu w okresie gwarancji wynoszącego 36 miesiące wliczony w cenę pojazdu.

  - Usuwanie awarii w okresie gwarancji: (dotyczy pojazdu oraz osprzętu):

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich wad i usterek Przedmiotu Umowy, zgłoszonych zarówno na etapie odbioru Przedmiotu Umowy, jak i w toku realizacji umowy.

- Zamawiający ma prawo do zgłaszania reklamacji pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Maksymalny czas reakcji Wykonawcy w okresie gwarancji – 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii lub reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki lub wady do 72 godzin od momentu reakcji na zgłoszenie Zamawiającego, bądź do dostarczenia Przedmiot Umowy wolnego od wad w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia awarii lub reklamacji.

- W przypadku jeśli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa może zostać wykonana w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia usterki.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 3.1.d, Wykonawca dostarczy pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż dostarczony w ramach realizacji umowy. (zgodny z wymogami SWZ)

- Przeglądy i naprawy pojazdu i zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego przez serwis mobilny lub w przypadku niemożności naprawy w najbliższym serwisie stacjonarnym producenta pojazdu lub zabudowy.

  - Okres Gwarancji

Gwarancja na kompletny pojazd wraz z zabudową oraz osprzętem minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez dwie strony. W cenie oferty należy uwzględnić ceny serwisów oraz gwarancji na okres 36 miesięcy kompletnego pojazdu wraz z zabudową.

- Dostawa pojazdu

Wykonawca dostarczy kompletny pojazd wraz z osprzętem o parametrach jw. w terminie do dnia 02.06.2026 r.  Miejsce dostawy: baza transportowa ZOMM Mysłowice ul. Miarki 38, 41-400 Mysłowice

- Wymagania dodatkowe

Wykonawca w ramach ceny przeszkoli minimum 4 pracowników z obsługi kompletnego pojazdu wraz ze sprzętem dodatkowym. Szkolenie musi nastąpić maksymalnie w terminie do 3 dni od daty dostawy kompletnego pojazdu wraz z osprzętem.

Pojazd (śmieciarka) musi być wyposażony w system monitoringu wizyjnego składający się z dwóch kamer, podgląd online:

- kamery przedniej rejestrującej obraz przed pojazdem

- kamery tylnej rejestrującej obszar za pojazdem, w tym strefę załadunku odpadów.

System monitoringu musi spełniać następujące wymagania:

- rejestracja obrazu w trybie ciągłym podczas pracy pojazdu

- możliwość dokumentowania odbioru odpadów, w tym odpadów pozapojemnikowych

- minimalna rozdzielczość nagrywania: Full HD (1920x1080)

- kamery przystosowane do pracy w warunkach nocnych (tryb nocny/IR,WDR)

- odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne

- rejestrator z możliwością zapisu danych przez okres min. 30 dni

- możliwość odtworzenia nagrań oraz ich eksportu

- automatyczne uruchamianie nagrywania wraz z uruchomieniem pojazdu

- system wyposażony w znacznik daty i godziny nagrania, oraz nr rej. pojazdu