Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: dostawa sprzętu sieciowego w ramach projektu „Elektronik – nowy impuls” nr FELD.08.08-IZ.00-0037/23 Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Kody cpv

Główny kod CPV

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Kody CPV

32420000-3: Urządzenia sieciowe

Zestawienie:

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk / zestawów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Router xDSL+GSM | 2 |
| 2 | Gigabitowy router VPN | 16 |
| 3 | Router + kpl wkładek SFP (2xSX, 2xLX, 2x RJ25 Tx) | 18 |
| 4 | Przełącznik | 6 |
| 5 | Firewall | 8 |
| 6 | Przełącznik PoE, zarządzalny | 12 |
| 7 | Access Point | 12 |
| 8 | Szafa RACK 800x1000 42U | 2 |
| 9 | MUX/DMUX CWDM 8 kanałów | 6 |
| 10 | Komplet wkładek SFP do CWDM (8 szt.) – długości fal światła dopasowane do CUX/DMUX CWDM | 6 |
| 11 | Komplet wkładek WDM (2 szt. KPL) | 6 |
| 12 | Cyrkulator 1310 | 6 |
| 13 | Cyrkulator 1550 | 6 |
| 14 | GPON OLT + wkładki SFP | 2 |
| 15 | GPON ONT + wkładki | 8 |
| 16 | Włókno rozbiegowe 1000m | 10 |
| 17 | Włókno rozbiegowe 500m | 10 |
| 18 | Włókno rozbiegowe 200m | 10 |
| 19 | Reflektometr | 1 |
| 20 | PDU zarządzalne 16A | 4 |
| 21 | Tester kabli Koaksjalne, RJ11, RJ45 | 1 |
| 22 | Tester kabli sieciowych sieci LAN | 8 |
| 23 | Zaciskarka wtyków przelotowych RJ45 RJ12 RJ11 | 10 |
| 24 | Zaciskarka specjalna Wtyk RJ45 kat.6, 6A, 7 STP | 10 |
| 25 | Narzędzie uderzeniowe | 10 |
| 26 | Ściągacz izolacji do skrętki | 10 |
| 27 | Wtyk 8p8c RJ45 FTP kat.6 przelotowy | 10 |
| 28 | Wtyk 8p8c RJ45 UTP kat.5e przelotowy | 10 |
| 29 | Wtyk 8p8c RJ45 kat.6 UTP | 20 |
| 30 | Wtyk 8p8c RJ45 UTP kat..5e | 30 |
| 31 | Skrętka U/UTP 4x2 drut Cu kat. 6 (305 m) | 5 |
| 32 | Skrętka U/UTP 4x2 linka Cu kat. 5e | 2 |

UWAGI OGÓLNE

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedstawić do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego nadzór odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

- w przypadku urządzeń wymagających okresowych przeglądów Wykonawca dołączy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów składowych wg. instrukcji użytkowania

- warunki wykonania muszą być spełniane przez cały okres zaprojektowanej trwałości elementów składowych, przy założeniu, że prace konserwacyjne były wykonywane tak, jak zostało to określone na podstawie dostarczonej gwarancji

- Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. Nie będą akceptowane elementy niepełnowartościowe

- Sprzęt oraz jego wyposażenie są oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Dostarczony sprzęt musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, itp. (jeśli dotyczy)

- Oferowane urządzenia, oprogramowanie i licencje muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami ich odpowiednich producentów.

- Sprzęt musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.

- W przypadku komputerów stacjonarnych  Zamawiający dopuszcza oryginalne atrybuty legalności, na przykład naklejki GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejki COA (Certificate of Authenticity) stosowane przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. Zamawiający dopuszcza instalację oprogramowania przez inne podmioty niż producenta urządzenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i nie wyklucza żadnej z form weryfikacji legalności oprogramowania, zwłaszcza w przypadku wystąpienia wątpliwości. Zwraca się uwagę, że to na wykonawcy ciąży obowiązek dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co w zakresie oprogramowania przekłada się na obowiązek dostarczenia oprogramowania wolnego od wad fizycznych i prawnych, z licencjami pozwalającymi na zgodne z prawem i postanowieniami licencyjnymi użytkowanie dostarczonego oprogramowania przez zamawiającego. Uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania, dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, nie może naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz.1410) oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania muszą być oryginalne.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

- Zamawiający wymaga, aby system operacyjny dawał możliwość podłączenia do domeny Active Directory.

UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Sprzęt nabywany w ramach niniejszego postępowania stanowi uzupełnienie posiadanego przez Zamawiającego wyposażenia i aby spełniał swoje zadania musi być kompatybilny ze sprzętem już posiadanym w Szkole. Wskazane nazwy własne nie mają na celu ograniczenia konkurencji, lecz uzasadnione są celem zamówienia jakim jest otrzymanie sprzętu, który stanowi uzupełnienie posiadanych przez Zamawiającego narzędzi.

Gwarancja: 2 lata (24 m-ce). Wykonawcy mogą w ramach kryterium pozacenowego zaproponować wydłużenie tego okresu.

Termin dostawy: 30 dni  od  dnia zawarcia umowy

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk / zestawów | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router xDSL+GSM | 2 | Dwuzakresowy router. Obsługiwane sieci: 4G LTE, xDSL (sieci kablowe), obsługa sieci dla gości z Captive Portal, bezpłatny abonament pakietu funkcji bezpieczeństwa w Internecie AiProtection Pro na cały okres, technologia MU-MIMO Kontrola ruchu sieci: - Adaptacyjny QoS - Tradycyjny QoS - Maksymalna tradycyjna reguła QoS: 32 - Monitor przepustowości - Ogranicznik przepustowości - Tworzenie zasad ograniczenia przepustowości: 32 - Monitor ruchu - Monitor ruchu w czasie rzeczywistym - Przewodowy monitor ruchu - Analizator ruchu Standard sieci: - IEEE 802.11a - IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n - IEEE 802.11ac - IPv4 - IPv6 - IEEE 802.11e - IEEE 802.11i Technologia połączeń LTE Cat.12 : Downlink 600 Mbps / Uplink 150 Mbps HSPA+: Downlink 42.2 Mbps / Uplink 5.76 Mbps 4G FDD-LTE: 1 /3 /5 /7 /8 /20 /28 /32 4G TDD-LTE: 38 /40 /41 3G UMTS: 1 /3 /5 /8 Antena - Internal dual-band antenna x 3 - External dual-band antenna x 1 - External 3dBi antenna x 2 for Mobile Częstotliwość operacyjna: 2.4 GHz / 5 GHz Tryby pracy: Modem-Router, Access Point Porty - RJ45 10/100/1000 BaseT dla LAN x 4, - RJ45 10/100/1000 BaseT dla WAN x 1 - USB 2.0 x 1 - SIM slot x 1 Obsługa portu USB: - System plików: FS_FAT16, FS_FAT32, FS_NTFS_3G, FS_ext2, FS_ext3, FS_ext4 - Bezpieczne usuwanie dysku - AiCloud - AiDisk - Serwer multimediów - Serwer Samba - Serwer FTP - Uprawnienia folderu współdzielonego Ochrona Ai - AiProtection Pro - Blokowanie złośliwych witryn - Dwukierunkowy IPS - Zapobieganie zainfekowaniu urządzeń i blokowanie ich Kontrola rodzicielska - Kontrola rodzicielska - Kontrola rodzicielska, spersonalizowany harmonogram internetowy - Tworzenie profili kontroli rodzicielskiej - Tworzenie zasad filtra treści kontroli rodzicielskiej Sieć dla gościa - Tworzenie kilku sieci dla gościa Limit czasu połączenia sieciowego dla gości |
| 2 | Gigabitowy router VPN | 16 | Typ połączenia WAN - Statyczne przydzielanie adresów IP - Dynamiczne przydzielanie adresów IP - PPPoE (obsługa konfiguracji MRU) - PPTP - L2TP Porty - 1 Gigabitowy port SFP WAN/LAN - 1 Gigabitowy port WAN - 4 Gigabitowe porty LAN/WAN - 1 port USB3.0 (Obsługuje pamięć masową USB i modemy LTE USB) Częstotliwość Wi-Fi i, Szybkość transferu - 2,4 GHz, > 500 Mb/s - 5 GHz, > 2000 Mb/s Anteny - 2,4 GHz: 2x 3 dBi dwupasmowe, odłączalne anteny - 5 GHz: 3x 4,5 dBi dwupasmowe, odłączalne anteny WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ Funkcje zaawansowane - Płynny roaming - Mesh (z EAP obsługującymi Mesh) - MU-MIMO - Szyfrowanie sieci bezprzewodowej: WPA/WPA2/WPA3 Personal, WPA/WPA2/WPA3 Enterprise - Funkcja Sieci dla gości Tak Klonowanie adresów MAC - Zmiana adresu WAN DHCP - Serwer DHCP - Możliwości dostosowania DHCP - Rezerwacja adresów DHCP - Interfejsy Multi-IP - Multi-Net DHCP VLAN - 802.1Q VLAN Listy kontroli dostępu (ACL) - Filtrowanie według IP/Portu/Protokołu/Nazwy domenowej Routing zaawansowany - Routing Statyczny - Polityka Routingu Kontrola przepustowości - Kontrola przepustowości oparta o adres IP Równoważenie pasma - Inteligentne równoważenie obciążenia pasma - Routing zoptymalizowany pod kątem aplikacji - Łącze zapasowe (Czas, Failover) - Wykrywanie online NAT - One-to-One NAT - Multi-Net NAT - Serwery wirtualne - Port Triggering - NAT-DMZ - UPnP Limit sesji - Limit sesji oparty o adres IP Funkcje dodatkowe - Zarządzanie poprzez stronę Web - Zarządzanie zdalne - Eksportowanie i importowanie konfiguracji - Diagnostyka (Ping i Traceroute) - Synchronizacja NTP - Port Mirroring - CLI (tylko w trybie Autonomicznym) - QoS - Mac Filtering - Port Forwarding, - Obsługa dzienników systemowych Funkcje panelu zarządzania - Automatyczne wykrywanie urządzeń - Inteligentne monitorowanie stanu sieci - Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach - Ujednolicony proces konfiguracji - Harmonogram restartu Spersonalizowana strona logowania do sieci |
| 3 | Router + kpl wkładek SFP (2xSX, 2xLX, 2x RJ25 Tx) | 18 | Porty rutera – min. 4 Gigabit Ethernet w tym przynajmniej 1 w standardzie SFP lub SFP+ Obsługa rutingu statycznego i minimum następujących protokołów rutingu: RIP v1, RIP v2, RIP NG, OSPF2, OSPF3, BGP Obsługa IPv4 i IPv6, Obsługa VLAN, VPN (open VPN, IPsec, L2TP, PPTP), VRF Filtrowanie ruchu: ACL Obsługa QOS Zarządzanie zdalne SSH,SSL, Radius Zarządzanie lokalnie z linii komend przez dedykowany port konsolowy (RS232 lub USB) Zasilanie AC Uchwyty do instalacji w szafie RACK Komplet wkładek SFP lub SFP+ kompatybilnych z ruterem: 1szt. do włókien MM duplex, 1szt. do włókien SM duplex. 1 kpl. (2szt.) do włókien SM simplex (WDM) |
| 4 | Przełącznik | 6 | Przełącznik 24-Port. Zarządzalny przełącznik warstwy L2. 22 lub 24 porty Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ45 Min. 2 porty SFP+ (10/100/1000/10G) wraz z kompatybilnymi wkładkami światłowodowymi do współpracy z włóknami SM i MM (1szt. MM i 1szt. SM na każdy port SFP+) Konfiguracja przez przeglądarkę i CLI – wbudowany port konsolowy Obsługa IPv4 i IPv6 Obsługa multicast. Obsługa protokołów STP, RSTP, RS Filtrowanie BPDU Obsługa QoS Obsługa SNMP Serwer i klient DHCP Uwierzytelnianie zdalne RADIUS Obsługa sieci VLAN Kontrola dostępu - listy ACL Port konsolowy (RJ 45 lub DB9 i/lub USB) |
| 5 | Firewall | 8 | Interfejsy Ethernet 10/100/1000 -min 8 szt. w przypadku interfejsów dostępnych jako porty SFP komplet wkładek SFP miedzianych i optycznych dla SM i MM Terminacja tuneli VPN min. 60 Przepustowość min 600 Mb/s Ilość jednoczesnych sesji min. 60 tys. Obsługa wielu DMZ Filtracja adresów URL System wykrywania i zapobiegania włamaniom. Konfiguracja z linii poleceń i przez aplikację graficzną lub przeglądarkę Port konsolwy RS232 lub/i USB Obudowa z osprzętem umożliwiającym montaż w szafie RACK Zasilanie AC |
| 6 | Przełącznik PoE, zarządzalny | 12 | Przełącznik Smart JetStream, 8 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+. Standardy i protokoły: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x Zabezpieczenia: - Wiązanie adresów IP, MAC i portów, ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, uwierzytelnianie poprzez serwer Radius. Bezpieczeństwo transmisji - Uwierzytelnianie 802.1X - Uwierzytelnianie w oparciu o port - Uwierzytelnianie w oparciu o adres MAC (Host) - Sieć VLAN dla gości - Uwierzytelnianie i autoryzowanie poprzez Radius - Wiązanie adresów IP/IPv6 i MAC - DHCP Snooping - DHCPv6 Snooping - Inspekcja ARP - Wykrywanie ataków ND - Ochrona przed atakami DoS - Ochrona portów poprzez ich statyczną/dynamiczną/stałą konfigurację - Do 64 adresów MAC na port - Izolacja portów - Port mirroring - Bezpieczne zarządzanie webowe poprzez HTTPS z szyfrowaniem SSLv3/TLS1.2 - Bezpieczne zarządzanie CLI z szyfrowaniem SSHv1/SSHv2 - Kontrola dostępu w oparciu o IP/Port/MAC Porty: - 8 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s (porty 1-4 z obsługą PoE 802.3at/af ) - Autonegocjacja/Auto MDI/MDIX Sieci VLAN: - Grupy VLAN - Tagowanie 802.1Q VLAN - Adres MAC VLAN - Protokół VLAN Okablowanie sieciowe: - 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) - 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, lub wyższej (do 100m) Porty PoE (RJ45): - Standardy: 802.3af/at - Porty PoE: 4 porty Wydajność: Przepustowość: 16 Gb/s |
| 7 | Access Point | 12 | Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy),. Porty: 2 gigabitowe porty Ethernet (RJ-45) (obsługuje PoE IEEE802.3af i pasywne PoE) Zasilanie: - PoE 802.3af/at - Pasywne PoE 48V (+4,5 pin; -7,8 pin; zasilacz PoE w zestawie) Anteny: - Wewnętrzne, dookólne - 2,4GHz: 3* 3,5dBi - 5GHz: 3*4dBi Standardy bezprzewodowe: - IEEE 802.11ac/n/g/b/a Częstotliwość pracy: - 2,4GHz oraz 5GHz Prędkość transmisji: - 5GHz: do 1300Mb/s - 2,4GHz: do 450Mb/s Funkcje transmisji bezprzewodowej: - Multi-SSID（Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) - Wyłączanie sieci bezprzewodowej - Automatyczny wybór kanału - Kontrola mocy transmisji - QoS (WMM) - MU-MIMO - Seamless Roaming - Sterowanie pasmem - Równoważenie obciążenia pasma - Airtime Fairness - Kontrola przepustowości - Harmonogram resetu - Harmonogram sieci bezprzewodowej Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej: - Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej - Kontrola dostępu - Filtrowanie adresów MAC - Izolacja klientów sieci bezprzewodowej - Mapowanie SSID do VLAN - Wykrywanie nieautoryzowanych AP - Obsługa 802.1X - Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK Moc transmisji: - CE： ≤20 dBm (2,4GHz) ≤23 dBm (5GHz) - FCC: ≤24 dBm (2,4 GHz) ≤24 dBm (5 GHz) Zarządzanie: - Aplikacja Omada - Kontrola dostępu po adresach MAC - SNMP: v1, v2c - Dziennik systemowy: Lokalne i zdalne - SSH - Zarządzanie przez przeglądarkę: HTTP/HTTPS Zarządzanie VLAN |
| 8 | Szafa RACK 800x1000 42U | 2 | Szafa serwerowa IT 42U 800x1000 IT 19" (wysokość: 42U; szerokość: 800 mm; głębokość: 1000 mm) Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń Rozbudowany system konfiguracji: - możliwość ustawiania szafy na stopkach, kółkach i cokołach - doprowadzenie kabli do szafy możliwe z każdej strony Maksymalny kąt otwarcia drzwi 180 stopni Wszystkie otwory w płycie górnej i dolnej szafy fabrycznie zakryte wyłamywanymi zaślepkami Otwory kablowe (w płycie dolnej i górnej), o szerokości pozwalającej na wprowadzenie kabli zasilających z wtyczkami trójfazowymi Zakres dostawy - szkielet (płyta dolna, płyta górna, 4 słupy) - przód: drzwi perforowane typu "plaster miodu" z zamkiem trzypunktowym - osłony boczne pełne z zamkami jednopunktowymi - drzwi tylne: z perforacją typu "plaster miodu" z zamkiem trzypunktowym - dwie pary belek nośnych STANDARD w rozstawie 19" - listwa i linki uziemienia - kółka i system blokady pozwalający na unieruchomienie szafy Materiał Szkielet, osłony, drzwi, elementy nośne - blacha stalowa Wykończenie powierzchni Szkielet, osłony, drzwi - malowane farbą proszkową o grubej strukturze |
| 9 | MUX/DMUX CWDM 8 kanałów | 6 | CWDM-MUX8A CWDM MUX/DEMUX 8-kanałowy 1470-1610nm lub równorzędny 8 portowy MUX/DEMUX pracujący w falach o zakresie 1470 - 1610 nm. Możliwość być wykorzystywany zarówno z modułami SFP, jak i SFP+. Dzięki technologii CWDM jest w stanie zestawić do 8 transmisji wykorzystując tylko jedną linię światłowodową. Produkt posiada złącza typu LC/UPC. |
| 10 | Komplet wkładek SFP do CWDM (8 szt.) – długości fal światła dopasowane do CUX/DMUX CWDM | 6 | wkładki SFP obsługująca CWDM parametry wspólne dla wszystkich wkładek: Złącza: 2x LC/UPC Przepustowość: 1,25 Gb/s Zasięg: około 40 km Rodzaj włókna: Singlemode Maks. moc wyjściowa Tx: 0 dBm Min. moc wyjściowa Tx: -5 dBm Średnia czułość odbioru Rx: -24 dBm Maks. czułość odbioru Rx: -8 dBm Parametry specyficzne dla wkładek: Długość fali Tx/Rx: zgodna z kanałami dostarczonego CWDM : Tx/Rx 1471nm -1 szt. Tx/Rx 1491nm -1 szt. Tx/Rx 1511nm -1 szt. Tx/Rx 1531nm -1 szt. Tx/Rx 1551nm -1 szt. Tx/Rx 1571nm -1 szt. Tx/Rx 1591nm -1 szt. Tx/Rx 1611nm -1 szt. |
| 11 | Komplet wkładek WDM (2 szt. KPL) | 6 | Wkładka SFP WDM 1.25Gbps dla światłowodu jednomodowego, w pełni kompatybilna z urządzeniami RB260GS, RB2011LS, RB2011LS-IN, RB2011UAS-IN, RB2011UAS-RM, RB2011UAS-2HnD, RB2011UAS-2HnD-IN i CCR1036-12G-4S. Typ modułu: SFP Port: 1 x LC Przepływność: 1.25 Gbps Długość fali TX: 1310 i 1550 nm Długość fali RX: 1550 i 1310 nm Zasięg: 20 km Wspierane okablowanie: światłowód jednomodowy Wsparcie DDM |
| 12 | Cyrkulator 1310 | 6 | Cyrkulator CR-3 liczba portów: 3 długości fal [nm]: 1310 straty wtrąceniowe [dB]: 0,8 izolacja kanałów [dB]: ≥50 straty odbiciowe [dB]: ≥50 maksymalna moc sygnału optycznego [mW]: 500 temperatura pracy [°C] 0~+70 wyprowadzenia: złącza SC/APC lub zamontowane obudowie ze złączami SC/APC |
| 13 | Cyrkulator 1550 | 6 | Cyrkulator CR-3 liczba portów: 3 długości fal [nm]: 1550 straty wtrąceniowe [dB]: 0,8 izolacja kanałów [dB]: ≥50 straty odbiciowe [dB]: ≥50 maksymalna moc sygnału optycznego [mW]: 500 temperatura pracy [°C] 0~+70 wyprowadzenia: złącza SC/APC lub zamontowane obudowie ze złączami SC/APC |
| 14 | GPON OLT + wkładki SFP | 2 | GPON OLT - 8x PON 8x 2x SFP+ Najważniejsze cechy: terminal OLT do sieci GPON; interfejs graficzny www; 8 portów PON; maks. split na port PON: 1:128; przepustowość na port PON: downstream: 2,5 Gb/s, upstream: 1,25 Gb/s; 2 sloty SFP+ (uplink); pełne wsparcie multicastów i IGMP Snoopingu; DHCP serwer / relay / snooping, statyczny routing |
| 15 | GPON ONT + wkładki | 8 | GPON / EPON ONU 1x GbE 1x SC/APC Najważniejsze cechy: port GPON / EPON SC/APC; gigabitowy port Ethernet; port antenowy CATV; automatyczna kontrola zysku (AGC); funkcjonalność routera i bridge'a; PPPOE i NAT; możliwość zdalnego zarządzania z poziomu OLT (również przez SNMP i Telnet, brak możliwości zdalnej konfiguracji WAN); zdalny upgrade software'u. |
| 16 | Włókno rozbiegowe 1000m | 10 | Włókno rozbiegowe SC/APC-SC/UPC G.652D SM 1000m Długość włókna: 1000 m Rodzaj wtyku światłowodowego: SC/APC-SC/APC Typ włókna: G.652D 9/125um |
| 17 | Włókno rozbiegowe 500m | 10 | Włókno rozbiegowe SC/APC-SC/UPC G.652D SM 500m Długość włókna: 500 m Rodzaj wtyku światłowodowego: SC/APC-SC/APC Typ włókna: G.652D 9/125um |
| 18 | Włókno rozbiegowe 200m | 10 | Włókno rozbiegowe OSC SC/APC-SC/UPC G.652D SM 200m Długość włókna: 200 m Rodzaj wtyku światłowodowego: SC/APC-SC/APC Typ włókna: G.652D 9/125um |
| 19 | Reflektometr | 1 | Reflektometr OTDR SMF 1310/1550nm, 35/33dB FHO5000-D35 Specyfikacja techniczna Obsługiwane długości fal OLS/OTDR: 1310; 1550 nm Dynamika pomiaru dla fali 1310nm: 35 dB Dynamika pomiaru dla fali 1550nm: 33 dB Strefa martwa zdarzeń: 1,5 m Strefa martwa tłumiennościowa max. 8m Szerokość impulsu: 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs Liniowość: =<0,05dB/dB Próg czułości: 0,01dB Rozdzielczość tłumienności: 0,001dB Rozdzielczość odległości: 0,01m Częstotliwość próbkowania: minimum 0,25m Punkty próbkowania: maksimum 128 000 punktów Dokładność: ±(1m+mierzona długość×3×10-5+rozdzielczość próbkowania ) Pamięć: 40 000 śladów Interfejsy: 1xEth, 3xUSB Wyświetlacz: 7" TFT-LCD (dotykowy) Zasięg pomiarowy: ok. 80 km |
| 20 | PDU zarządzalne 16A | 4 | Listwa zarządzalna RACK PDU RC-16A IEC PowerWalker 10133001 zastosowanie: zasilanie w szafach RACK 19'', typ: zarządzalna, sposób montażu: poziomy lub pionowy, gniazdo wejściowe: IEC C20 16A 250V, liczba gniazd: 8x IEC C13 10A, wysokość robocza: 1U |
| 21 | Tester kabli Koaksjalne, RJ11, RJ45 | 1 | Tester kabli sieciowych. Tester kabli Koaksjalne, RJ11, RJ45 Zestaw MICROSCANNER 2 lub równorzędny |
| 22 | Tester kabli sieciowych sieci LAN | 8 | Tester LCD i skaner kabli sieciowych Umożliwia pomiar poprawności połączeń w kablach ekranowanych i nieekranowanych (typu skrętka) i telefonicznych. Identyfikuje żyły oraz wykrywa błędy połączeń, pokazuje miejsce ewentualnej przerwy. Mierzy długość kabla 1-350 metrów. - Zasilanie: baterie. Ekran LCD |
| 23 | Zaciskarka wtyków przelotowych RJ45 RJ12 RJ11 | 10 | Zaciskarka wtyków komputerowych RJ45 (8P) oraz telefonicznych RJ12 (6P) i RJ11 (4P). Posiada funkcję odcinania namiarowych żył skrętki. Dedykowana do złącz przelotowych typu EZ (WT115, WT116, WT117, WT118) oraz na gruby drut WT108. |
| 24 | Zaciskarka specjalna Wtyk RJ45 kat.6, 6A, 7 STP | 10 | Zaciskarka specjalna Wtyk RJ45 kat.6, 6A, 7 STP AWG 23 |
| 25 | Narzędzie uderzeniowe | 10 | Narzędzie uderzeniowe KRONE LSA-PLUS lub równorzędne |
| 26 | Ściągacz izolacji do skrętki | 10 | Do obcinania i obrabiania przewodów komputerowych UTP i STP kat.5 oraz okrągłych i płaskich przewodów telefonicznych. Dodatkowo obrabia przewody koncentryczne RG59/RG6/RG11. |
| 27 | Wtyk 8p8c RJ45 FTP kat.6 przelotowy | 10 | Uniwersalny wtyk ekranowany, przelotowy 8P8C RJ45. Typ wtyczki: wtyk RJ45 (8P8C) przelotowy Ekran: Tak Typ okablowania: STP ekranowany Opakowanie: 100 szt. |
| 28 | Wtyk 8p8c RJ45 UTP kat.5e przelotowy | 10 | Wtyk 8p8c RJ45 UTP kat.5e przelotowy Typ wtyczki: wtyk RJ45 (8P8C) przelotowy Kategoria: 5E Ekran: Nie Typ okablowania: UTP nieekranowany Opakowanie: 100 szt. |
| 29 | Wtyk 8p8c RJ45 kat.6 UTP | 20 | Wtyk modular 8p8c RJ-45 uniwersalny (drut) opakowanie 100 szt. cat.6 |
| 30 | Wtyk 8p8c RJ45 UTP kat..5e | 30 | Wtyk modular 8p8c RJ-45 uniwersalny (drut) opakowanie 100 szt. |
| 31 | Skrętka U/UTP 4x2 drut Cu kat. 6 (305 m) | 5 | Skrętka U/UTP 4x2 drut kat. 6 PVC BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE Kategoria: 6 Klasa: E (350MHz) Przekrój AWG: 4x2x24AWG Żyły: miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) Izolacja polietylenowa Klasyfikacja ogniowa (Euroklasa): Eca Ośrodek: 4 pary skręcone na wkładce rdzeniowej w kształcie krzyża Ekran: brak Powłoka: poliwinyl o podwyższonym indeksie tlenowym (FRPVC) PoE: 802.3 at WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE Promień zgięcia: 4 x ø zew Max. siła ciągnienia: 80 N Zakres temp. podczas użycia: -30°C do + 50°C Zakres temp. podczas instalacji: 0°C do + 50°C Średnica zew.: 5,9 mm |
| 32 | Skrętka U/UTP 4x2 linka Cu kat. 5e | 2 | Kategoria: 5e Ekranowany: nie Powłoka: PVC Długość: 305 m Zastosowanie: wewnątrzbudynkowe Rodzaj skrętki: U/UTP Rodzaj żyły: linka Materiał żyły: miedź |

Uwaga:

Zgodnie z Programem Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus dostarczony sprzęt powinien być odpowiednio oznakowany. Oznaczenia te mają na celu identyfikację źródła finansowania oraz zwiększenie widoczności wsparcia funduszy europejskich.