Zał. nr 9 do SWZ

DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO DOKUMENTACJI

„Zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Łapach z wykorzystaniem bioróżnorodności 
w zielonej infrastrukturze publicznej wokół Szpitala” (Znak postępowania: ZP/31/2026/TP)

W związku z pytaniami z poprzednich postępowań przetargowych Zamawiający wyjaśnia:

- faktura betonu po wykonaniu zewnętrznych betonowych ławek, nie musi posiadać cechy powierzchni betonu architektonicznego;

- Zgodnie z rysunkiem EP00 i schematem ES05, należy przyjąć 28 słupów oświetleniowych. Na planie sytuacyjnym jest poprawna ilość słupów jednak z dublującą się numeracją;

- Zamawiający załącza (ZAŁ. NR 10 DO SWZ - DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO NASADZEŃ) uszczegółowienie wymagań co do nasadzeń;

- Uszczegółowienie wytycznych dotyczących zbiornika retencyjnego otwartego: 
należy wykonać otwarty zbiornik szczelny o nieregularnym kształcie, o maksymalnych wymiarach: dł. 21,60, szer. 13,90, gł. 3m, o pow. lustra wody równej 196 m2 i kubaturze 97,83 m3;
– dno zbiornika kształtowany na budowie na ustabilizowanym gruncie z podsypki piaskowej z gruntów niespoistych zagęszczona do Is>0,968 gr. 30cm. wykończyć powłoką szczelną;
- powłokę szczelną należy wykonać z foli EPDM o grubości nie mniejszej niż 1,2 mm
– zbiornik ma być połączony rurami spustowymi odprowadzającymi wodę opadową z dachu budynku administracji

- Wyjaśnienie dotyczące zbiorników betonowych na wodę deszczową:
Dopuszcza się zmianę układu i sposobu wykonania zbiorników (na przykład zastosowanie kaskady kilku zbiorników mniejszych) po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych obliczeń statycznych oraz akceptacji rozwiązania przez Inwestora. Przy wykonywaniu kaskady zbiorników mniejszych należy wcześniej wykonać badania geologiczne w miejscach, gdzie będą rozmieszczone te zbiorniki. Należy dopasować rzędne terenu oraz usytuowanie pozostałych elementów kanalizacji deszczowej;

- W projekcie dotyczącym konstrukcji nawierzchni warstw jezdniowych napisane jest, że grubość warstwy ochronnej to 20 m poprawna wartość grubości warstwy mrozochronnej z piasku 20cm;

- Wiaty rowerowe należy wykonać z minimalną wysokością 2,10m;

- Wyjaśnienie dotyczące utwardzenia nawierzchni z zastosowaniem deski kompozytowej oraz wykonania nawierzchni z kamienia 
podbudowa pod deskę kompozytową w systemie „suchym” :
- stabilizacja i drenaż podłoża: Należy wykonać korytowanie na głębokość 20–30 cm, ułożyć geowłókninę separacyjną, a następnie nanieść warstwę nośną z zagęszczonego mechanicznie kruszywa łamanego (tłuczeń/kliniec), co zapewni stabilność i swobodny odpływ wód opadowych.
- punktowe podparcie konstrukcji: Na zagęszczonym podłożu należy rozmieścić prefabrykowane bloczki betonowe lub regulowane wsporniki polipropylenowe w rozstawie zgodnym z nośnością projektowanych legarów (zazwyczaj co 40–60 cm), stosując przekładki z gumy EPDM w celu wibroizolacji.
- szkielet nośny (Podwójne kratowanie): Przy braku ciągłego podparcia betonowego zaleca się wykonanie rusztu krzyżowego z legarów aluminiowych lub kompozytowych o podwyższonej sztywności, gdzie legary górne (pod deski) są montowane prostopadle do legarów konstrukcyjnych w rozstawie max. 35 cm.
- gospodarka dylatacyjna i wentylacja: Konstrukcja musi zachować min. 2% spadku zewnętrznego oraz szczeliny dylatacyjne (obwodowe i czołowe) wynikające ze współczynnika rozszerzalności liniowej materiału WPC, przy jednoczesnym zapewnieniu pustki powietrznej pod deskami dla uniknięcia degradacji biologicznej legarów.
- Kamienie należy ułożyć na geowłókninie rozłożonej bezpośrednio na gruncie rodzimym (bez dodatkowej podbudowy). Wielkość kamieni została określona na rysunkach nr: A06, A07 oraz A09. Mają to być kamienie o obłych naturalnych kształtach, naturalnych kolorach i naturalnych fakturach w typie kamieni polnych.

- Zamawiający nie narzuca konkretnego producenta urządzeń czy materiałów, Wykonawca ma prawo zastosować rozwiązania równoważne, lecz spełniające wymagania dokumentacji i SWZ;

- Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z SWZ: „Załączony przedmiar (załącznik nr 6A do SWZ) ma charakter pomocniczy i nie może być podstawą do sporządzenia oferty. Jest to dokument o charakterze informacyjnym, który ma na celu ułatwienie Wykonawcy przygotowanie kosztorysu pomocniczego…”.