OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe Zamawiającego

| Lp. | Parametry techniczne (minimalne wymagania) |
| --- | --- |
| 1. | Wymagania dla pojazdu (1szt.) |
|  | Model, marka pojazdu. |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2025, nadwozie typu „pick-up” z zabudową skrzyni ładunkowej. Samochód musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2024r., poz.1251 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |
|  | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3, z 2021r. poz. 4, z 2022 r. poz. 27, 30 – z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Oznakowanie nadwozia pojazdu atestowaną folią odblaskową (min. klasy C): pas w kolorze czerwonym, napis „STRAŻ” i numer operacyjny w kolorze białym. |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta pojazdu. |
|  | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): L (lekka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu podana w świadectwie homologacji nie może przekroczyć 3500 kg. |
|  | Typ nadwozia pickup, kabina 4-drzwiowa, 5 osobowa, jednomodułowa z układem miejsc 1+1+3. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi danej części kabiny z możliwością włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. |
|  | Podstawowe parametry napędu/podwozia |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym o minimalnej pojemności 2500 cm³ i minimalnej mocy 140kW, spełniający aktualną normę emisji spalin. |
|  | Maksymalny moment obrotowy min. 450 Nm., silnik produkowany seryjnie, bez przeróbek. |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna min. 6 biegowa + bieg wsteczny. |
|  | Napęd 4x4 |
|  | Blokada tylnego mechanizmu różnicowego. |
|  | Hamulce tarczowe, dopuszcza się bębny hamulcowe tylnej osi. |
|  | Zawieszenie: przód pojazdu – podwójny wahacz, tył - resory piórowe. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max. 3500 [kg]. |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l. |
|  | Felgi ze stopów metali lekkich, fabryczne z oponami letnimi min. 17". Rok produkcji opon – nie starszy niż 2025. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. |
|  | Dodatkowy komplet opon A/T Rok produkcji opon – nie starszy niż 2025. Indeks nośności i prędkości dostosowany do maksymalnych parametrów samochodu. Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. |
|  | Pełnowymiarowe koło dojazdowe. |
|  | Osłony przeciw błotne kół. |
|  | Osłony podwozia: silnika, skrzyni biegów, zbiornika paliwa. |
|  | Prześwit pojazdu min. 300 mm. |
|  | Kąt natarcia min. 280 . |
|  | Kąt zejścia (bez haka) min. 250. |
|  | Zdolność pokonywania wzniesień min. 40o. |
|  | Kąt rampowy min. 22o. |
|  | Głębokość brodzenia min. 650 mm |
|  | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |
|  | Kolor nadwozia – czerwony, srebrny lub biały |
|  | Nakładki plastikowe nadkoli. |
|  | Zderzak tylny ze stopniem. |
|  | Progi boczne. |
|  | Wymiary pojazdu [mm]: - długość: min. 5300 mm, - szerokość min.1850 mm, - rozstaw osi: min. 3000 mm, - rozstaw kół przednich min.1530 mm, - rozstaw kół tylnych min. 1530 mm. |
|  | Światła przeciwmgielne. |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii LED. |
|  | Światła mijania włączane automatycznie z czujnikiem zmierzchu. |
|  | Oświetlenie dalekosiężne (2 szt.) zamontowane w grillu pojazdu (min. 2200 Lm każda z lamp) w technologii LED. |
|  | Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych. |
|  | Pojazd wyposażony w Immobiliser oraz min. w następujące systemy: kontroli trakcji, ABS, wspomagający hamowanie, stabilizacji toru jazdy, stabilizacji toru jazdy przyczepy, wspomagania pokonywania podjazdów i zjazdu ze wzniesienia, ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, Start/STOP, asystent utrzymania pasa ruchu. |
|  | Pojazd wyposażony w kamerę cofania (obraz kamery wyświetlany na ekranie multimedialnym) ze statycznymi liniami pomocniczymi oraz przednie czujniki parkowania. |
|  | Wyposażenie pojazdu co najmniej w: |
|  | Tempomat adaptacyjny. |
|  | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. |
|  | Elektrycznie regulowane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne. |
|  | Lusterko wewnętrzne. |
|  | Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. |
|  | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. |
|  | Kierownicę po lewej stronie pojazdu, wielofunkcyjną. |
|  | Skórzane obszycie kierownicy. |
|  | Regulowaną kolumnę kierownicy co najmniej manualną w minimum w dwóch płaszczyznach. |
|  | Wspomaganie kierownicy. |
|  | Gniazdo 12 V |
|  | Gniazdo 230V w kabinie pojazdu. |
|  | Dywaniki gumowe na podłodze w przedziale kierowcy, pasażera i tylnych siedzeń. |
|  | Centralny zamek sterowany zdalnie. |
|  | Zagłówki wszystkich siedzeń z możliwością regulacji wysokości, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
|  | Fotele przednie oraz tylna kanapa pokryte materiałem w ciemnym kolorze. |
|  | - Stację multimedialną z ekranem dotykowym min 8” i systemem głośnomówiącym do telefonu (Bluetooth) sterowanym na kierownicy. |
|  | Oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera oraz nad tylnymi siedzeniami. |
|  | Skrzynię ładunkową o ładowności min. 800 kg. |
|  | Przestrzeń ładunkową o wymiarach: - długość (na wysokości podłogi) nie mniej niż 1400 mm, - szerokość pomiędzy burtami nie mniej niż 1500 mm, - wysokość burt – min. 480 mm. |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku przestrzeni bagażowej. |
|  | Orurowanie przednie rozłożyste |
|  | Radiostacja przenośna wraz ze stacja ładującą min. 2 sztuki, zasilane z układu elektrycznego pojazdu (wbudowanymi na stałe) spełniająca min. poniższe parametry: • System pracy: cyfrowy w standardzie DMR (zgodny z ETSI), analogowy FM, możliwość pracy w trybie mieszanym (cyfrowo-analogowym). • Zakres częstotliwości: pasmo VHF 136–174 MHz. • Moc nadajnika: regulowana, min. 1 W, max. 5 W. • Kanały pamięci: min. 1000. • Strefy (Zones): min. 60. • Ekran: kolorowy wyświetlacz o wysokiej czytelności w dzień i w nocy. • Klawiatura: pełna klawiatura; • Funkcje operacyjne: szyfrowanie transmisji głosowej i danych, • przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych. • Bezpieczeństwo użytkownika: przycisk alarmowy, • Odporność: stopień ochrony min. IP68 (odporność na pył i zanurzenie w wodzie), odporność na upadek z wysokości min. 2 m, • Zasilanie: akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2400 mAh, czas pracy w trybie cyfrowym: min. 20 h, • Wyposażenie standardowe: akumulator, antena, pasek do przenoszenia, klips do paska, dokumentacja w języku polskim. • Wymagania formalne: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, deklaracja zgodności CE, dopuszczenie do użytkowania na terenie RP. • Gwarancja: min. 24 miesiące. |
|  | Latarki kątowe 2 sztuki wraz z ładowarkami zasilanymi z układu elektrycznego pojazdu (wbudowanymi na stałe) spełniające min. poniższe parametry: • Rodzaj urządzenia: latarka kątowa akumulatorowa/przenośna, do mocowania na ubraniu specjalnym lub hełmie strażackim, • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe: certyfikat dopuszczający do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, • Źródło światła: diody LED o dużej mocy, • Strumień świetlny: światło główne: min. 200 lm, światło pomocnicze/kątowe: min. 100 lm, możliwość pracy w trybie jednoczesnym (światło główne + boczne), • Zasięg wiązki światła: min. 250 m, • Tryby świecenia: wysokiej mocy, niskiej mocy, światło boczne, • Zasilanie: akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania, możliwość zasilania awaryjnego z baterii alkalicznych, • Czas pracy: min. 7 h w trybie wysokim, min. 12 h w trybie niskim, • Odporność: stopień ochrony IP67 lub wyższy (odporność na pył i zanurzenie w wodzie), odporność na upadek z wysokości min. 2 m., • Wymiary i ergonomia: konstrukcja kątowa (90°), uchwyt do mocowania na ubraniu specjalnym/hełmie, włącznik przystosowany do obsługi w rękawicach strażackich, • Wyposażenie standardowe: akumulator, ładowarka, koszyk na baterie alkaliczne, dokumentacja producenta w języku polskim. • Wymagania formalne: sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, rok produkcji: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy, deklaracja zgodności CE, dopuszczenie do użytkowania na terenie RP. • Gwarancja: min. 24 miesiące. |
|  | Konserwacja podwozia |
|  | Kuwetę plastikową skrzyni ładunkowej, chroniącą pakę przed mechanicznym uszkodzeniem podczas transportu różnych materiałów (co najmniej do wysokości krawędzi burt) lub powłoka natryskowa, poliuretanowa (nakładana na gorąco, pod wysokim ciśnieniem) przestrzeni ładunkowej. |
|  | Zabudowa skrzyni ładunkowej „Hard Top” na całej jej długości w kolorze nadwozia z możliwością łatwego dostępu do wnętrza przestrzeni ładunkowej przez klapy boczne i klapę tylną, klapy otwierane do góry (wysokość krawędzi klapy po otwarciu nie mniej niż 170 cm od „ziemi”), klapy wyposażone w uchwyty z zamkiem na klucz umożliwiające ich łatwe otwarcie, klapy unoszone przy pomocy amortyzatorów gazowych (nie dopuszcza się klap bocznych wykonanych ze szkła i materiałów przeźroczystych). Dach zabudowy na równej wysokości z dachem kabiny załogi (dopuszcza się zabudowę wyższą max 5 cm). Wewnątrz zabudowy powinno znajdować się oświetlenie wewnętrzne w technologii LED. Na zewnątrz zabudowy oświetlenie pola pracy po lewej stronie, prawej stronie oraz z tyłu zabudowy wykonane w technologii LED. |
|  | Pojazd wyposażony w homologowany hak holowniczy kulowy, do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (określonej w świadectwie homologacji) z instalacją elektryczną i gniazdem 13 – pionowym do podłączenia przyczepy + przejściówka na gniazdo 7 pionowe. |
|  | Radiotelefon przewoźny zainstalowany w kabinie kierowcy, przystosowany do pracy w sieci radiowej PSP posiadający kolorowy wyświetlacz LCD, przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego: praca w trybie simpleks i duosimpleks, dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz, mikrofon zewnętrzny. Radiotelefon podłączony do zasilania pojazdu po stacyjce. Samochód wyposażony w zestrojoną, kompletną i wykonaną zgodnie z zasadami radiotechniki (połączenia, użyte materiały) instalację antenową na pasmo radiowe PSP wraz z anteną 5/8 lambda (długości fali) z podstawą ze sprężyną umożliwiająca swobodne wyginanie się podczas wjazdu do pomieszczeń garażowych. Antena dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Radiotelefon z minimum 250 programowalnych kanałów. Klasa odporności min. IP 54. Temperatura pracy – zakres nie mniejszy niż: -30°C - +60°C. Na komplet składać się ma: - radiotelefon przewoźny, - mikrofon zewnętrzny, - antena VHF 5/8 długości fali na pasmo PSP. Dane do zaprogramowania radiostacji zostaną przesłane w trakcie realizacji zamówienia. |
|  | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.), a w szczególności winien być wyposażony w: - generator sygnałów dźwiękowych o mocy wzmacniacza min. 100W umożliwiający emitowanie sygnałów dźwiękowych (min. 3 modulacje) i nadawanie komunikatów głosowych na zewnątrz pojazdu, - belkę sygnalizacyjną typu LED wyposażoną w jedną lampę czerwoną i dwie lampy niebieskie wysyłające sygnały błyskowe; lampa koloru czerwonego włączana niezależnie od lamp koloru niebieskiego (zmontowana na dachu pojazdu), - lampy sygnalizacyjne pojedyncza typ LED koloru niebieskiego i czerwonego zamontowana na dachu pojazdu, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w atrapie przedniej lub w zderzaku przednim, - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane w tylnej części pojazdu, - pas wyróżniający barwy czerwieni sygnałowej wokół pojazdu wykonany z taśmy min. klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości od 8 do 15 cm, - napisy „STRAŻ” barwy białej lub czerwonej po obu stronach. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego (lub równoważne). Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane przy odbiorze samochodu. |
|  | Pozostałe warunki zamawiającego |
|  | Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej o której mowa w punkcie 4.29. |
|  | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku samochodów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach. Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Jeżeli na oferowany pojazd zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwo dopuszczenia nie jest wymagane to należy przedstawić oświadczenie wykonawcy, że rzeczywista masa całkowita pojazdu nie przekracza 3000 kg. Przy czym Maksymalna masa rzeczywista to masa nieobciążonego samochodu, dodatkowo powiększona o masę pozostałych członków załogi, dla której samochód został zaprojektowany (90 kg na każdego członka załogi wraz z wyposażeniem, oraz dodatkowo 15 kg na wyposażenie osobiste kierowcy), masę środka gaśniczego wraz z pozostałym wyposażeniem, które ma być przewożone. Masę nieobciążonego samochodu określa masa pojazdu wraz z kierowcą (75 kg), sprzętem niezbędnym do obsługi samochodu (z wyłączeniem koła zapasowego), z pełną ilością cieczy chłodzącej, paliwa, oleju i wyposażeniem zamontowanym na stałe, lecz bez środków gaśniczych. (zgodnie z „Normą PN-EN 1846- 1:2011 Samochody Pożarnicze Część 1. Podział i oznaczenia”). |
|  | Nie dopuszcza się montażu urządzeń na desce rozdzielczej pojazdu. Dotyczy to manipulatora/pilota urządzeń pojazdu uprzywilejowanego i radiotelefonu. Przewody radiostacji i pilota nie mogą również zwisać swobodnie z sufitu pojazdu i ograniczać pola widzenia kierowcy. |
|  | Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka o napędzie elektrycznym, minimalna siła uciągu na pierwszym zwoju równa co najmniej 5000 kg. Wyciągarka wyposażona w linę syntetyczną zakończoną hakiem z zapadką, o długości użytkowej min. 20 metrów (liczone od osi rolek prowadzących do początku kauszy), rolkową lub ślizgową prowadnicę liny oraz akcesoriami w postaci: pasu do drzewa, zbloczem, 2x szekla. Wyciągarka sterowana bezprzewodowo i przewodowo. |
|  | Pojazd wyposażony w szybko wypinane złącze magnetyczne (zasilanie 12V) oraz automatyczną ładowarkę do podtrzymania oraz ładowania akumulatorów. Gniazdo z osłonką oraz z wtyczką (komplet) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego – umiejscowienie gniazda zostanie podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, wtyczka z przewodem elektrycznym o długości minimum 5 m. Wykonawca może zaproponować inne bardziej korzystne miejsca i sposób montażu, które musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego w fazie realizacji. |
|  | Fabryczny zestaw narzędzi przewidzianych do wyposażenia pojazdu przez producenta podwozia, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu w celu wymiany koła, klucz do kół, gaśnica proszkowa ABC o masie środka gaśniczego min. 2 kg. |
|  | Moc alternatora i pojemność akumulatorów muszą zapewnić pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu (radiotelefon, dodatkowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, wyciągarka). |
|  | Okres gwarancji pojazdu wraz z zamontowanymi urządzeniami: minimum 24 miesiące (parametr oceniany – patrz kryteria oceny ofert). |
|  | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem instrukcji obsługi samochodu w języku polskim. |
|  | Wykonawca dostarczy dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu, wynikającą z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Samochód musi spełniać wymagania dla pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym potwierdzone odpowiednim dokumentem dostarczonym wraz z pojazdem - dokumenty wydane przez OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW. W sytuacji, gdy dostarczenie wymaganego dokumentu możliwe będzie po zarejestrowaniu pojazdu, dopuszcza się dostarczenie po dokonaniu odbioru, jednak wszelkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. |
|  | Wykonawca wyda przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych. |
|  | Odbiór faktyczny w siedzibie Wykonawcy bądź autoryzowanym serwisie producenta pojazdu. |