|  | Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Pracownia projektowa/Wykonawca: ALIA Łukasz Deplewski Autorska pracownia architektoniczna i projektowa ul. Topolowa 6 • 62-068 Rostarzewo • tel. 881-967-865 kontakt@aliaarchitekci.pl • www.alia-arch.pl |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont budynku Sądu Rejonowego |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / działki ewidencyjne: 326301_1.0006.230/1, 230/2 |  |
| Inwestor / Zamawiający: | Sąd Rejonowy w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII |
| Autorzy opracowania / zespół projektowy: |  |  |
| Projektant główny branża: architektura i zagospodarowanie | mgr inż. arch. Łukasz Deplewski upr. Bud.: 75/LUOKK/2016 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |
| --- | --- | --- |
| Data sporządzenia: 30.08.2024 r. |  |  |

Spis treści

1. Zakres robót	2

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych	3

3. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	3

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania	3

5 Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przez przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych	4

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń	4

# 1. Zakres robót

Roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji:

- prace przygotowawcze, tym:

  - przygotowanie placu budowy,

  - przygotowanie zaplecza socjalnego,

  - wyznaczenie miejsc składowania odpadów i materiałów,

  - wyznaczanie ścieżek komunikacyjnych,

  - wyznaczanie stref niebezpiecznych,

  - instruktaż pracowników,

  - każdorazowe zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych dostosowane
do indywidualnego charakteru prac,

  - pozostałe prace przygotowawcze.

- roboty rozbiórkowe,

- zabezpieczenie istniejącej zabudowy w trakcie i po zakończeniu prac rozbiórkowych,

- roboty betoniarskie i zbrojarskie, tym:

  - wykonywanie warstw jastrychu, podbudowy z elementami kruszywa i betonu.

- roboty murarskie i tynkarskie, tym:

  - uzupełnienie otworów elementem murarskim,

  - tynkowanie.

- roboty montażowe, tym:

  - montaż okładzin elewacyjnych – uzupełnienia,

  - montaż okien i drzwi,

  - montaż elementów wykończeniowych i detalu architektonicznego.

- roboty malarskie,

- roboty konserwatorskie, tym:

  - konserwacja elewacji ceglanej powłoką hydrofobową,

- roboty wykończeniowe, tym:

  - wykonywanie posadzek,

  - montaż elementów wykończeniowych.

- roboty porządkowe.

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

| Obiekt budowlany | Lokalizacja (nr działki) | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Budynek A : Budynek Sądu rejonowego | 230/2 | 1 |
| Budynek C : Budynek węzła cieplnego | 230/2 | 1 |

# 3. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- obecność linii niskiego napięcia

# 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd maszyn budowlanych

- zagrożenie upadkiem z wysokości,

- możliwość przygniecenia ciężkimi elementami

- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,

- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie 
z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami 
oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

- uszkodzenie istniejącej zabudowy sąsiedniej,

- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających 
na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy.  Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna
do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

# 5 Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przez przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem
do realizacji robót związanych przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3,

- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 6,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

# 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczające bezpieczną
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom  należy przedsięwziąć następujące środki:

- ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych,

- wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienie właściwej wentylacji,

- zapewnienie łączności telefonicznej,

- urządzenie składowisk materiałów i wyrobów ,

- stosować atestowaną odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy,

- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia  pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych).

W czasie prowadzenia robót szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa ludzi należy zwrócić uwagę na:

- prace z użyciem elektronarzędzi przez osoby do tego uprawnione ,

- prawidłowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowań,

- rusztowania, podnośniki, elektronarzędzia i inny sprzęt używany na budowie musi posiadać aktualne atesty sprawności i dopuszczenia do pracy,

- dopuszczenie do pracy na wysokości tylko dla pracowników posiadających odpowiednie badania lekarskie,

- na budowie mogą pracować tylko osoby bezpośrednio przeszkolone pod względem BHP,

- pracownicy muszą być pod stałym nadzorem osoby uprawnionej,

- plac budowy  i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszą być zorganizowane w taki sposób,
aby nie zablokować do budynku dostępu dla wozów straży pożarnej, karetek pogotowia i innych służb miejskich.