,

|  | # PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Element 2/4 Wykonawca: ALIA Architecture Technology Design Łukasz Deplewski ul. Topolowa 6 • 62-068 Rostarzewo tel. 881-967-865 kontakt@aliaarchitekci.pl.pl |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont budynku Sądu Rejonowego |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / działki ewidencyjne: 326301_1.0006.230/1, 230/2 |  |
| Inwestor / Zamawiający: | Sąd Rejonowy w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII |
| Autorzy opracowania / Zespół projektowy / Wykonawca: |  |  |
| Projektant Główny branża: architektura i zagospodarowanie | mgr inż. arch. Łukasz Deplewski upr. bud.: 75/LUOKK/2016 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |
| Projektant Sprawdzający branża: architektura i zagospodarowanie | mgr inż. arch. Magdalena Górna upr. bud.: WP-OiA/OKK-UpB/29/2006 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |
| Data sporządzenia projektu/ów: 30.08.2024 r. |  |  |

# Spis treści

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Element 2/4	1

Spis treści	2

1. Informacje ogólne	4

1.1. Terminologia użyta w Projekcie oraz w dokumentacji projektowej	4

1.2. Decyzyjność uczestników Realizacji	4

1.3. Podstawa opracowania	4

1.4. Uwagi ogólne do Projektu oraz Wymagania stawiane Wykonawcy Robót Budowlanych podczas wykonywania  Realizacji	4

1.5. Pozostałe skróty	4

2. Informacje ogólne	5

3. Program użytkowy	5

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego	5

4.1. Budynek A	5

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	6

6. Liczba lokali usługowych, mieszkalnych i mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych	6

7. Opis zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze	6

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	6

9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, oraz pompy ciepła	7

10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej	7

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem	8

11.1. Budynek A	8

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu	8

13. Roboty rozbiórkowe	9

13.1. Zakres i kolejność realizacji	9

13.1.1. Zakres	9

13.1.2. Kolejność realizacji	9

13.2. Opis robót rozbiórkowych i demontażowych	10

13.3. Środki bezpieczeństwa	11

13.4. Uwagi końcowe	11

6. Oświadczenie Projektantów	12

7. Rysunki	13

Spis rysunków:

| Lp. | Indeks budynku / Sygnatura | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A / Z01 | Lokalizacja | 1:500 |
| 2 | A / A01 | Rzut piwnicy | 1:100 |
| 3 | A / A02 | Rzut parteru | 1:100 |
| 4 | A / A03 | Rzut 1 piętra | 1:100 |
| 5 | A / A04 | Rzut 2 piętra | 1:100 |

# 1. Informacje ogólne

## 1.1. Terminologia użyta w Projekcie oraz w dokumentacji projektowej

Zgodnie z Element 3.

## 1.2. Decyzyjność uczestników Realizacji

    - Hierarchię decyzyjności podczas prowadzenia robót budowlanych nad Realizacją (od dnia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót właściwego organu Nadzoru budowlanego i Projektant Główny (dalej PG), do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub powiadomienia PG o zakończeniu lub zawieszenia robót budowlanych, w tym do czasu skierowania Utworu do publicznej prezentacji) rozpoczyna PG, jako podmiot najbardziej decyzyjny, który ma prawo negować decyzje pozostałych uczestników Realizacji i rozstrzygać spory. Następnie Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy (dalej IK) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (dalej INI) jako podmioty równoważne, mają prawo negować decyzje Kierownika Budowy (dalej KB) i Wykonawcy Robót Budowlanych (dalej WRB). W przypadku konfliktu decyzyjności pomiędzy IK oraz INI kwestie sporne rozstrzyga PG. Następnie decyduje KB, a po nim WRB.

    - Inwestor (dalej IN) podczas Realizacji ma prawo wstrzymać prowadzenie robót budowlanych przy udziale PG lub zawiesić prowadzenie robót budowlanych na czas określony – uzgodniony z PG.

    - Po zakończeniu Realizacji PG pozostaje decyzyjny w kwestiach prawidłowej eksploatacji Utworu i jego ewentualnych zmian (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i zmiany sposobu użytkowania).

## 1.3. Podstawa opracowania

- Umowa o wykonanie Projektu / Dokumentacji projektowej

- Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane (Ustawy, Rozporządzenia, Normy przywołane)

- Załączniku formalno-prawne : Element 4.

## 1.4. Uwagi ogólne do Projektu oraz Wymagania stawiane Wykonawcy Robót Budowlanych podczas wykonywania  Realizacji

Zgodnie z Element 3.

## 1.5. Pozostałe skróty

n/o  – „nie określono”;

n/d – „nie dotyczy”;

b/z – „bez zmian”;

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

DOLICP – Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

DOWZ – Decyzja o warunkach zabudowy

WT – Warunki techniczne wynikające z Rozporządzeń

# 2. Informacje ogólne

| A. | Rodzaj obiektu budowlanego: | 1. budynek A | Sąd rejonowy |
| --- | --- | --- | --- |
| B. | Zamierzony sposób użytkowania: | 1. budynek A | Funkcja 1: Sąd rejonowy Czas użytkowania: okresowo i całorocznie |
| C. | Program użytkowy | 1. budynek A | Bez zmian |
| D. | Kolejność realizacji: | Realizacja jednoetapowa |  |
| E. | Układ przestrzenny: | budynek A: Układ komunikacyjny korytarzowy z klatką schodową w centrum budynku i pomieszczeniami dookoła klatki schodowej. Pomieszczenia przylegające do ciągu komunikacyjnego. |  |
| F. | Forma architektoniczna: | budynek A: Bryła prostopadłościenna wzniesiona na bazie litery ”L” z elementami kompozycyjnymi, kryta dachem wielospadowym. |  |
| G: | Charakterystyczne wyroby wykończeniowe: | Cegła, aluminium (okna i drzwi), dachówka ceramiczna |  |
| H. | Archiwum Autora | - Dokumentacja fotograficzna - Elektroniczne pliki robocze .dwg .rvt - Dokumentacja elektroniczna |  |

►

# 3. Program użytkowy

Bez zmian.

# 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

## 4.1. Budynek A

| Lp. | Parametr | Stan istniejący | Stan projektowany |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Kubatura | n/o | Bez zmian |
| B. | Zestawienie powierzchni | n/o | Bez zmian |
| C. | Wysokość | Średniowysoki | Bez zmian |
| D. | Długość | n/o | Bez zmian |
| E. | Szerokość | n/o | Bez zmian |
| F. | Liczba kondygnacji | 3 naziemne 1 podziemna | Bez zmian |

►

# 5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

# 6. Liczba lokali usługowych, mieszkalnych i mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

Nie dotyczy.

# 7. Opis zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

# 8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

| Poz. | Parametr techniczny | Wartość parametru technicznego |
| --- | --- | --- |
| A. | Zapotrzebowanie wody | Bez zmian |
| B. | Jakość wody | Bez zmian |
| C. | Ilość odprowadzanych ścieków | Bez zmian |
| D. | Jakość i sposób odprowadzanych ścieków | Bez zmian |
| E. | Ilość odprowadzanych wód opadowych | Bez zmian |
| F. | Jakość i sposób odprowadzanych wód opadowych | Bez zmian. |
| G. | Emisja zanieczyszczeń gazowych | Bez zmian |
| H. | Emisja zanieczyszczeń płynnych | Bez zmian |
| I. | Rodzaj wytwarzanych opadów | Bez zmian |
| J. | Ilość wytwarzanych opadów | Bez zmian |
| K. | Właściwości akustyczne | Bez zmian |
| L. | Emisja drgań | Bez zmian |
| M. | Emisja promieniowania, w tym promieniowania jonizującego | Bez zmian |
| N. | Emisja pola elektromagnetycznego | Bez zmian |
| O. | Inna zakłócenia | Bez zmian |
| P. | Wpływ obiektów budowlanych na istniejący drzewostan | Bez zmian |
| R. | Wpływ obiektów budowlanych na powierzchnię ziemi | Bez zmian |
| S. | Wpływ obiektów budowlanych na glebę | Bez zmian |
| T. | Wpływ obiektów budowlanych na wody powierzchniowe | Bez zmian |
| U. | Wpływ obiektów budowlanych na wody podziemne | Bez zmian |

►

# 9. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, oraz pompy ciepła

Nie dotyczy.

# 10. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

# 11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

## 11.1. Budynek A

| Poz. | Rodzaj instalacji lub wyposażenia budowlano-instalacyjnego | Informacje uzupełniające |
| --- | --- | --- |
| A. | Wodociągowa | Bez zmian |
| B. | Kanalizacja sanitarna | Bez zmian |
| C. | Kanalizacja deszczowa | Bez zmian |
| D. | Grzewcza | Bez zmian |
| E. | Elektryczna | Bez zmian |
| F. | Teletechniczna | Bez zmian |
| G. | Wodociągowa do celów przeciwpożarowych | Bez zmian |
| H. | System sygnalizacji pożaru | Bez zmian |
| I. | Wentylacyjna | Bez zmian |

►

# 12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu

|  | Strefa pożarowa | Strefa 01 (Budynek A) / ZLIII / Q < 500 MJ/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Wysokość / Liczba kondygnacji | Średniowysoki / 3+piwnica |  |
| S. | Liczba wyjść ewakuacyjnych | 7 na zewnątrz / 2 do odrębnej strefy |  |
| C. | Strefy dymowe | Nie występują |  |
| Zagadnienie |  | Wartość wymagana | Wartość projektowana |
| D. | Powierzchnia strefy | n/o | Bez zmian |
| E. | Klasa odporności pożarowej | n/o | Bez zmian |
| F. | Klasa odporności pożarowej elementów budowlanych | n/o | Bez zmian |
| G. | Stopień rozprzestrzeniania się ognia dla elementów budynku | n/o | Bez zmian |
| H. | Drzwi otwierane na zewnątrz ze względów ewakuacyjnych | n/o | Bez zmian |
| I. | Szerokość drogi ewakuacyjnej (przejście i dojście) | n/o | Bez zmian |
| J. | Długość dojścia ewakuacyjnego dla strefy – przy jednym dojściu: | n/o | Bez zmian |
| K. | Długość dojścia ewakuacyjnego dla strefy – przy dwóch dojściach: | n/o | Bez zmian |
| L. | Wysokość drogi ewakuacyjnej | n/o | Bez zmian |
| M. | Maksymalna ilość użytkowników stałych i tymczasowych na najwyższej kondygnacji | n/o | Bez zmian |
| N. | Oddzielenia pożarowe | n/o | Bez zmian |
| O. | Pomieszczenia zagrożone wybuchem i materiały niebezpieczne pożarowo | n/o | Bez zmian |
| P. | Biegi i spoczniki | n/o | Bez zmian |
| R. | Oddzielenie piwnic | n/o | Bez zmian |
| S. | Wejścia z klatek schodowych na strych/poddasze | n/o | Bez zmian |
| T. | Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielająca mieszkalnia lub lokale | n/o | Bez zmian |

►

# 13. Roboty rozbiórkowe

## 13.1. Zakres i kolejność realizacji

### 13.1.1. Zakres

Roboty rozbiórkowe dotyczą:

- budynku A (w zakresie przegród zewnętrznych – wykonanie otworu oraz demontaż drzwi i okien),

### 13.1.2. Kolejność realizacji

- rozbiórka istniejących parapetów wewnętrznych,

- demontaż istniejących okien,

- demontaż istniejących drzwi i ościeżnic,

- rozbiórka posadzek,

- wyburzenia otworów w istniejących ścianach murowanych,

## 13.2. Opis robót rozbiórkowych i demontażowych

| Rodzaj robót | Opis |
| --- | --- |
| Prace przygotowawcze | Przed przystąpieniem do prac teren robót budowlanych powinien zostać zabezpieczony w niezbędnym zakresie przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: - pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki, - pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne itp.). - usunąć elementy wyposażenia, - przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i innych elementów przeznaczonych do rozbiórki, - wykonać odkrywki podstawowych elementów konstrukcyjnych budynków w celu potwierdzenia przyjętych założeń i technologii rozbiórki, w przypadku wątpliwości skonsultować się projektantem, - zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, - wyznaczyć drogi transportowe, - wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia takie jak: - oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, - podstemplowanie niezbędnych elementów, - zabezpieczyć zaplecze socjalno-biurowe w miejscu wskazanym przez Inwestora. |
| Demontaż/rozbiórka okien i drzwi | Przed demontażem drzwi i okien należy dokonać przeglądu i ustalić, które elementy nadają się do ponownego wykorzystania. Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Po wyjęciu okien otwory zabezpieczyć, np. poprzez zabicie deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach. Przy ścianach murowych w których na wskutek ich uszkodzenia ościeżnice stanowią częściową ich podporę, demontaż ościeżnic przeprowadzić łącznie z rozbiórką tych ścian. |
| Rozbiórka posadzek | W trakcie rozbiórki posadzek należy dokonać przeglądu i ustalić, które elementy zostały uszkodzone, a które nadają się do ponownego wykorzystania. Roboty prowadzić ręcznie lub z użyciem lekkiego sprzętu mechanicznego. Zabronione jest używanie sprzętu mechanicznego, co do którego zachodzi obawa uszkodzenia stropu. |
| Wyburzenia otworów w istniejących ścianach murowanych | Przy wykonywaniu otworów konieczne jest podstemplowanie wszystkich ścian. Rozbiórkę prowadzić metodą rozbijania oraz usuwać mur na wymaganym odcinku rozpoczynając od górnej części otworu, rozbierając do dołu (stropu, podłogi na gruncie). Rozebrane elementy należy odpowiednio zabezpieczyć i przetransportować na skład. |

►

## 13.3. Środki bezpieczeństwa

Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy:

- ustanowić osobę prowadzącą i nadzorującą roboty rozbiórkowe, która posiada wymagane uprawnienia do wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

- prac rozbiórkowych nie prowadzić w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów, a przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty przerwać,

- roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

- zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu,

- niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu pochodzących
z rozbiórki na stropie budynku,

- pracownicy znajdujący się w górnych krawędziach rozbieranych ścian powinni być zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi,

- sprzęt zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną,

- elementy stropów, układać oddzielnie nie blokując komunikacji lub przy rozbiórce żurawiem ładować na samochody i wywozić z miejsca rozbiórki,

- niezbędny gruz i inne materiały odpadowe wywieź na skład odpadu budowlanego
lub bezpośrednio na wysypisko śmieci,

- oczyszczoną cegłę z zaprawy układać oddzielnie nie blokując komunikacji,

- teren w trakcie realizacji robót rozbiórkowych i po ich zakończeniu uporządkować.

## 13.4. Uwagi końcowe

O zakończeniu rozbiórki i uporządkowaniu terenu powiadomić organ nadzoru budowlanego.

# 6. Oświadczenie Projektantów

|  |  | Wykonawca: ALIA Architecture Technology Design Łukasz Deplewski ul. Topolowa 6 • 62-068 Rostarzewo tel. 881-967-865 kontakt@aliaarchitekci.pl.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| My niżej podpisani, na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3 oraz ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) OŚWIADCZAMY, że PROJEKT BUDOWLANY pod nazwą: |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  | Remont budynku Sądu Rejonowego |  |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: |  | ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / działki ewidencyjne: 326301_1.0006.230/1, 230/2 |  |  |  |  |
| Inwestor / Zamawiający: |  | Sąd Rejonowy w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście |  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII |  |  |
| został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. |  |  |  |  |  |  |
| Autorzy opracowania / zespół projektowy / Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| Projektant Główny branża: architektura i zagospodarowanie |  | mgr inż. arch. Łukasz Deplewski upr. bud.: 75/LUOKK/2016 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |  |  |  |
| Projektant Sprawdzający branża: architektura i zagospodarowanie |  | mgr inż. arch. Magdalena Górna upr. bud.: WP-OiA/OKK-UpB/29/2006 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |  |  |  |
| Data złożenia oświadczenia: 30.08.2024 r. |  |  |  |  |  |  |

# 7. Rysunki