,

|  | # III. PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY Element 3/4 – ARCHITEKTURA Wykonawca: ALIA Architecture Technology Design Łukasz Deplewski ul. Topolowa 6 • 62-068 Rostarzewo tel. 881-967-865 kontakt@aliaarchitekci.pl.pl |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Remont budynku Sądu Rejonowego |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / działki ewidencyjne: 326301_1.0006.230/1, 230/2 |  |
| Inwestor / Zamawiający: | Sąd Rejonowy w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII |
| Autorzy opracowania / Zespół projektowy / Wykonawca: |  |  |
| Projektant Główny branża: architektura i zagospodarowanie | mgr inż. arch. Łukasz Deplewski upr. bud.: 75/LUOKK/2016 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |
| Projektant Sprawdzający branża: architektura i zagospodarowanie | mgr inż. arch. Magdalena Górna upr. bud.: WP-OiA/OKK-UpB/29/2006 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |
| Data sporządzenia projektu/ów: 18.03.2026 r. |  |  |

# 1. Spis zawartości projektu technicznego:

III. PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY Element 3/4 – ARCHITEKTURA	1

1. Spis zawartości projektu technicznego:	2

2. Informacje ogólne	5

2.1. Terminologia użyta w Projekcie oraz w dokumentacji projektowej	5

2.2. Decyzyjność uczestników Realizacji	8

2.3. Podstawa opracowania	9

2.4. Uwagi ogólne do Projektu oraz Wymagania stawiane Wykonawcy robót podczas wykonywania  Realizacji	9

2.4.1. Uwagi dotyczące prac projektowych	9

2.4.2. Uwagi dotyczące Projektu	10

2.4.3. Materiały, urządzenia i wyroby budowlane	10

2.4.4. Wymagania dotyczące przygotowania Oferty przez Wykonawcę robót (oferenta)	11

2.4.5. Wymagania dotyczące Realizacji	11

I. PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS	13

1. Zagospodarowanie terenu	13

2. Architektura	13

2.1. Tynki,  zaprawy, kleje	13

2.2. Okładziny ścienne	13

2.2.1. Okładziny wewnętrzne	13

2.3. Drzwi	14

2.3.1. Drzwi zewnętrzne	14

2.4. Okratowanie okienne	15

2.5. Okna, fasady szklane, ścianki szklane	16

2.5.1. Okna	16

2.6. Podłogi i posadzki	16

2.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót	17

2.7.1. Standard wykonywania robót budowlanych, wymagania do jakości robót, warunki odbioru robót budowlanych	17

2.7.2. Kluczowe parametry materiałów, urządzeń i wyrobów, warunki przyjęcia towaru na plac budowy	18

3. Warunki wykonania prac i odbioru robót budowlanych	19

3.1. Organizacja robót budowlanych	19

3.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i  materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów	19

3.2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom	20

3.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów	20

3.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów	20

3.2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	20

3.3. Wymagania dotyczące środków transportu	21

3.3.1. Organizacja ruchu na czas budowy	21

3.4. Ogólne zasady wykonania robót	21

3.5.Program zapewnienia jakości	22

3.5.1. Pobranie próbek	22

3.5.2. Badania i pomiary	22

3.5.3. Raporty z badań	23

3.5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego (INI)	23

3.5.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń	23

3.6. Dokumenty budowy	23

3.6.1. Dokumenty laboratoryjne	23

3.6.2. Pozostałe dokumenty budowy	23

3.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy	24

3.6.4. Ogólne zasady obmiaru robót	24

3.6.5. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów	24

3.6.6. Zasady określania ilości robót i materiałów	24

3.6.7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy	24

3.6.8. Wagi i zasady ważenia	24

3.6.9. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru	24

3.7.Odbiory	24

3.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	25

3.7.2. Odbiór częściowy	25

3.7.3. Odbiór końcowy robót	25

3.7.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót	25

3.7.5. Odbiór ostateczny	26

3.7.6. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących	26

3.7.7. Ochrona i utrzymanie robót	26

3.8. Bezpieczeństwo i ochrona	26

3.8.1. Zabezpieczenie terenu budowy	26

3.8.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	27

3.8.3. Ochrona przeciwpożarowa	27

3.8.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy	28

3.8.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów	28

A : Oświadczenie Projektantów	29

IV. Rysunki	30

Spis rysunków:

| Lp. | Indeks budynku / Sygnatura | Nazwa | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A / A01 | Rzut piwnicy | 1:100 |
| 2 | A / A02 | Rzut parteru | 1:100 |
| 3 | A / A03 | Rzut 1 piętra | 1:100 |
| 4 | A / A04 | Rzut 2 piętra | 1:100 |
| 5 | A / A05 | Zestawienie okien | 1:50 |
| 6 | A / A06 | Zestawienie drzwi zewnętrznych | 1:50 |

# 2. Informacje ogólne

## 2.1. Terminologia użyta w Projekcie oraz w dokumentacji projektowej

- Wykonawca – jednostka określona na pierwszej stronie Projektu, przyjmująca zamówienie na wykonanie Projektu i ustawowy nadzór autorski nad Realizacją;

- Wykonawca robót – jednostka przyjmująca zamówienie na wykonania Robót budowlanych i prac prowadzących do zakończenia i odbioru Realizacji oraz do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej
o użytkowaniu obiektu budowlanego;

- Zamawiający – jednostka określona z pierwszej stroną Projektu; zlecająca zamówienie na wykonanie Projektu i nadzór autorski nad Realizacją;

- Inwestor – Zamawiający pełniący samodzielną funkcję techniczną określoną Ustawie lub osoba umocowana przez niego prawnie;

- Ustawa – obowiązujące na terenie kraju i na terenie państw członkowskich Unii Europejski wszelkie ustawy, kodeksy i akty prawne, m. in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami);

- Projektant Główny (dalej PG) – uprawniona osoba do sporządzenia Projektu, będąca jej Autorem, posiadająca wieczne i niezbywalne autorskie prawa osobiste do Utworu. Osoba upoważniona do sprawowania nadzoru autorskiego wg Ustawy.

Jeśli Projekt lub Umowa z PG nie stanowi inaczej funkcję PG obejmuje zawsze Architekt;

- Projektant towarzyszący (dalej PT) – uprawniona osoba lub uprawnione osoby fizyczne do sporządzenia Projektu w zakresie danej branży (specjalności), będący jej autorami;

- Utwór – przedmiot prawa autorskiego określony Ustawą. Utworem jest Projekt oraz Realizacja wykonana
na podstawie Projektu;

- Realizacja –

  - okres prowadzenia robót budowlanych i innych prac stanowiący Utwór nieukończony,

  - oraz Utwór powstały na podstawie tych prac, zatwierdzony przez PG i skierowany do publicznej prezentacji;

- Projektowanie – wielowątkowy proces twórczy, uwzględniający wiedzę i praktykę inżynierską, prawną i artystyczną. Projektowanie jest procesem nieskończonym, w którym wyodrębnia się skończone odcinki – Etapy.
Zakończenie jednego z Etapów powoduje automatyczne rozpoczęcie kolejnego. Powrót do poprzedzającego Etapu stanowi, co do zasady, nowy proces (nowe odgałęzienie projektowania) i proces rozpoczyna się od początku.

Jeśli Umowa o projekt lub Ustawa nie stanowią inaczej należy przyjąć następujący podział na Etapy:
1. Oferta na wykonanie Projektu ► 2. Umowa o Projekt ► 3. Analizy przedprojektowe
► 4.Koncepcja (zatwierdzona przez Zamawiającego) ► 5. Projekt budowlany (PZT, PAB)
►

WARIANT A : Model uproszczony (dla inwestycji do kubatury poniżej 1000 m3)
6.1 Projekt techniczny (Realizacyjny) ► 7.1 Zakończenie budowy i publiczna prezentacja PG
► 8.1 Pozwolenie na użytkowanie ► 9.1 Kontrole stanu technicznego po stronie Zamawiającego

WARIANT B : Model sektora prywatnego
6.2 Projekt techniczny (Przetargowy) ► 7.2 Projekt techniczny (Wykonawczy) ► 8.2 Projekt techniczny (Realizacyjny) ► 9.2 Zakończenie budowy i publiczna prezentacja PG ► 10.2 Pozwolenie na użytkowanie
► 11.2 Kontrole stanu technicznego i estetycznego po stronie Zamawiającego

WARIANT C : Model sektora publicznego
6.3 Projekt techniczny (Przetargowy, Realizacyjny) ► 7.3 Zakończenie budowy i publiczna prezentacja PG
► 8.3 Pozwolenie na użytkowanie ► 9.3 Kontrole stanu technicznego i estetycznego po stronie Zamawiającego

- Kierownik budowy (dalej KB) – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót lub Inwestora, pełniąca samodzielną funkcję techniczną określoną w Ustawie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi
oraz do występowania w imieniu Wykonawcy robót lub Inwestora w sprawach dotyczących Realizacji;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej INI) – osoba wyznaczona przez Inwestora do kontrolowania prowadzonych robót budowlanych pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, normami, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Pełniąca samodzielną funkcję techniczną określoną Ustawie.

INI reprezentuje interes Inwestora. Dopuszcza się łącznie funkcji INI oraz Inżyniera kontraktu;

- Inżynier kontraktu (dalej IK) – osoba wyznaczona przez Inwestora oraz PG do kontrolowania prowadzonych robót budowlanych pod katem zgodności z ofertą Wykonawcy Robót, zapisami Umowy o wykonanie robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą Robót a Zamawiającym, do optymalizacji robót budowlanych w zakresie terminów i kosztów budowy, realizacji i modyfikacji harmonogramu robót budowlanych oraz do rozwiązywania sporów cywilnych na drodze polubownej, innych niż spory cywilne z PG.

IK reprezentuje interes łączny Inwestora i PG. Dopuszcza się łącznie funkcji INI z IK oraz PG z IK;

- Umowa o Projekt – umowa na wykonanie Projektu i nadzór autorskich nad Realizacją;

- Umowa o wykonanie robót budowlanych – umowa na wykonanie Realizacji, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu, konkursu ofert lub negocjacji pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót;

Umowa o wykonanie robót budowlanych wymaga uzyskania pozytywnej opinii PG lub IK.

- Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora do wykonania w jego obrębie Realizacji oraz inne miejsca wymienione w Umowie o wykonanie robót budowlanych jako tworzące część terenu budowy;

- Roboty budowlane – ogół działań, niezbędnych do podjęcia przez Wykonawcę robót w celu wykonania przedmiotu Umowy o wykonanie robót budowlanych, w tym:

  - roboty budowlane,

  - roboty wykończeniowe,

  - roboty porządkowe,

  - inne prace niezbędne do ukończenia Realizacji;

- Materiały, wyroby budowlane, urządzenia i elementy wyposażenie obiektu – wszelkie tworzywa i produkty dopuszczone do stosowania w budownictwie niezbędne do wykonania robót, zgodne z Projektem,
ze specyfikacjami technicznymi lub ustaleniami z PG.

Każdy materiał, wyrób budowlany, urządzenie lub element wyposażenia obiektu wymaga zaakceptowania przez PG lub IK oraz wymagane jest, aby posiadał aktualne atesty, certyfikaty i karty deklaracji użytkowych wydane
na podstawie Krajowej oceny technicznej;

- Krajowa ocena techniczna (dalej KOT) – dokument potwierdzający pozytywną ocenę właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. KOT stanowi dokument odniesienia do sporządzenia Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanym B;

- Sprzęt – maszyny i urządzenia zmechanizowane, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym oraz sprzęt  pomocniczy, tj. elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze;

- Obowiązkowy nadzór autorski (dalej ONA) – zagwarantowane Umową o Projekt nałożenie na PG i PT obowiązku ustawowego pełnienia nadzoru autorskiego określonego Ustawą. Brak ustanowienia ONA stanowi przywilej PG i PT;

- Rozszerzony nadzór autorski (dalej RNA) – zagwarantowane Umową o Projekt nałożenie na PG i PT dodatkowych obowiązków dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego określonego Umową, m.in. prowadzenie nadzoru w miejscu budowy. RNA, jeśli Umowa nie stanowi inaczej stanowi odrębne zlecenie, płatne wg ustaleń Stron Umowy o Projekt.

- Stan surowy – stan obiektu budowlanego, który ma ukończoną konstrukcję nośną, konstrukcję osłonową i dach (a w przypadku braku zadaszenia lub osłon w Projekcie wyłącznie konstrukcję nośną), ale nie jest wykończony. 
Stan surowy stanowi Utwór chroniony z mocy prawa.

Występują dwa stany surowe:

  - stan surowy otwarty to:

    - budynek, który ma wymurowane ściany nośne i kominy, strop nad parterem, schody wewnętrzne, a także więźbę i pokrycie dachu. Nie ma drzwi, okien, ścianek działowych. Jest niewykończona od zewnątrz i wewnątrz. Nie ma instalacji. Jeżeli budowa zostaje przerwana na tym etapie, to drzwi i okna zabezpiecza się deskami lub folią,

    - budowla posiadająca konstrukcję nośną, zabezpieczoną przez erozja i uszkodzeniami, bez elementów wykończenia wnętrz i instalacji.

  - stan surowy zamknięty to:

    - budynek, który posiada kompletną konstrukcję nośną, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne. Budynek w stanie zamkniętym jest dobrze zabezpieczony przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych i jest wykończony od zewnątrz i posiada instalacje gotowe do uruchomienia. Jest natomiast  niewykończona od wewnątrz

    - budowla bez elementów wykończenia wnętrz, z instalacjami;

- Korekta rozwiązania – obowiązek PG i PT do zmiany przyjętych rozwiązań wynikający z sytuacji rynkowej
lub błędu w Projekcie.

Korekta rozwiązania nie jest podstawą do roszczeń wobec PG i PT;

- Konsultacja rozwiązań zamiennych – przywilej lub obowiązek PG i PT wynikający z nadzoru autorskiego określony Ustawą i/lub Umową o Projekt;

- Istotna rozbieżność – zgłoszona przez oferentów lub Wykonawcę robót wada Projektu podlegająca korekcie przed przystąpieniem do Realizacji.

Korekta rozwiązania nie jest podstawą do roszczeń wobec PG i PT;

- Istotny problem – zgłoszone do PG, PT oraz IK przez KB, INI, IK lub Inwestora problemy, które wystąpiły podczas wykonywania Realizacji, a w szczególności:

  - podejrzenie zagrożenie zdrowia i życia,

  - niezgodność z Projektem i specyfikacją – odchyłka ponad 5% w zakresie:

    - parametrów i wymiarów elementów,

    - układu, formy (masy i przestrzeni),

    - kolorystyki i faktury,

    - barwy i nasycenia światła,

    - barwy i przezierności szklenia,

  - inna niezgodność stwierdzona przez PG i PT podczas pełnienia nadzoru autorskiego,

  - niezgodność wpisana do dziennika budowy,

  - awaria konstrukcji lub instalacji,

  - niezdolność do wykonania Realizacji przez Wykonawcę robót, KB lub INI,

  - klęska żywiołowa,

  - czynniki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie Realizacji, uznane przez PG lub IK,

  - zabezpieczenie Realizacji jako dowodu w postepowaniu wyjaśniających Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lub dochodzeniowym Prokuratury.

Wystąpienie Istotnego problemu nie jest podstawą do roszczeń wobec PG i PT;

- Samowola budowlana – to Czyn zabroniony polegający na wykonywaniu Realizacji:

  - bez prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę,

  - bez skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania Realizacji,

  - niezgodnej z Projektem, a nie poprzedzonej zgłoszeniem wystąpienia Istotnego problemu,

  - po zgłoszeniu Istotnego problemu, a prowadzona dalej bez jego rozwiązania przez PG, PT, IK oraz INI w ustalonym terminie,

  - bez zatwierdzonych przez PG prób materiałowych,

  - starania, w tym skuteczne starania o uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu zamiennym lub pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego wbrew PG i bez jego akceptacji,

  - działania określone Ustawą.

- Czyn zabroniony – to czyn określony w Ustawie, a w szczególności:

  - czyny wymienione w Art. 115 UPA pkt 1-3:

    - zawłaszczenie lub wprowadzenie w błąd, co do autorstwa;

    - naruszenie treści i formy Utworu;

      - Nieautoryzowane przez PG użycie innych, niż opisano Projektem lub wytyczną materiałów wykończeniowych.

      - Zmiana proporcji pomiędzy elementami budowlanymi opisanych Projektem lub wytyczną.

    - naruszenie rzetelnego wykorzystania Utworu;

    - zdecydowania za PG o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności

    - ograniczenie lub uniemożliwienie sprawowania nadzoru na sposobem korzystania z utworu

    - naruszenie dóbr osobistych Twórcy, m.in. poprzez zignorowanie sprzeciwu wobec wypaczeń, przeinaczeń i innych zmian naruszających jego dobre imię.

  - czyny wymienione w Art. 116 UPA

## 2.2. Decyzyjność uczestników Realizacji

- Hierarchię decyzyjności podczas prowadzenia robót budowlanych nad Realizacją (od dnia zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót właściwego organu Nadzoru budowlanego i PG, do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub powiadomienia PG o zakończeniu lub zawieszenia robót budowlanych, w tym do czasu skierowania Utworu do publicznej prezentacji) rozpoczyna PG, jako podmiot najbardziej decyzyjny, który ma prawo negować decyzje pozostałych uczestników Realizacji
i rozstrzygać spory. Następnie IK oraz INI jako podmioty równoważne, mają prawo negować decyzje
KB i Wykonawcy robót. W przypadku konfliktu decyzyjności pomiędzy IK oraz INI kwestie sporne
rozstrzyga PG. Następnie decyduje KB, a po nim Wykonawca robót budowlanych.

- Inwestor podczas Realizacji ma prawo wstrzymać prowadzenie robót budowlanych przy udziale PG
lub zawiesić prowadzenie robót budowlanych na czas określony – uzgodniony z PG.

- Po zakończeniu Realizacji PG pozostaje decyzyjny w kwestiach prawidłowej eksploatacji Utworu i jego ewentualnych zmian (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i zmiany sposobu użytkowania).

## 2.3. Podstawa opracowania

| Lp. | Podstawa opracowania: | z dnia: | wydana przez: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umowa o Projekt | --- | --- |
| 2 | Dokumenty formalne z Element 4 | --- | --- |
| 3 | Obowiązujące przepisy techniczno-budowlane | --- | --- |

►

## 2.4. Uwagi ogólne do Projektu oraz Wymagania stawiane Wykonawcy robót podczas wykonywania  Realizacji

- Uwagi dotyczą wszystkich części Projektu, niezależnych opracowań technicznych (stanowiących składniki
lub podstawę opracowania Projektu) oraz Realizacji.

- Realizacja niezgodna z Projektem, w szczególności z uwagami i wymogami z punktu 2.4 jest podstawą
do wstrzymania prowadzenia robót budowlanych przez PG, IK lub Zamawiającego. O możliwości wznowienia Realizacji decyduje wyłącznie PG.

- Realizacja niezgodna z Projektem, w tym z uwagami i wymogami uwagami z punktu 2.4  dotyczącymi Realizacji nie jest podstawą do roszczeń wobec PG oraz PT, z jednoczesnym zwolnieniem z wszelkiej odpowiedzialności, i w pełnym jej zakresie.

- Nie zastosowanie się do obowiązków określonych w Projekcie, w tym zawartych w uwagach i wymogach uwagami z punktu 2.4  będzie traktowane jako delikt zawodowy i dyscyplinarny oraz może podlegać zgłoszeniu właściwym jednostkom Nadzoru budowlanego i Izb Zawodowych.

- Wszyscy uczestnicy Realizacji mają obowiązek do rzetelnego informowania PG i IK o okolicznościach mających istotny wpływ na Realizację.

- Wszelkie spory i konflikty podczas Realizacji rozwiązuje PG.

- Konflikt z PG wstrzymuje automatycznie Realizację (stanowi Istotny problem) do czasu polubownego rozwiązania sporu lub ogłoszenia prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie będącej przedmiotem konfliktu.

- Realizacja podczas sporu stanowi Samowolę budowlaną.

- Realizacja podczas sporu oraz skuteczna próba zmiany PG wbrew Umowie lub wbrew Ustawie stanowi Samowolę budowlaną oraz Czyn zabroniony określony w Ustawie.

- Projekt oraz Realizacja stanowią Utwór (architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny lub urbanistyczny)
na mocy Ustawy i podlegają ochronie z mocy prawa.

### 2.4.1. Uwagi dotyczące prac projektowych

- Zakres, metodyka i dobór materiałów dla planowanych prac budowlanych dotyczących w szczególności wymienionych robót budowlanych są spójne ze względu na cel, któremu dokumentacja ma służyć.

- Proces projektowy jest zagadnieniem otwartym do czasu skutecznego i zgodnego z wolą Twórcy zakończenia Realizacji. Proces projektowy dzieli się na dwie części:

  - Przygotowanie Projektu do czasu rozpoczęcia robót budowlanych dot. Realizacji

  - Korygowanie rozwiązań poprzez akceptacje rozwiązań już przyjętych i zamiennych w ramach ONA
i RNA, a niestanowiących procesu przygotowania Projektu, który do czasu rozpoczęcia robót budowlanych musi zostać w pełni rozliczony.

- Po procesie projektowym następuje proces nadzoru nad rzetelnym korzystaniem z Utworu, a w szczególności:

  - Zbieranie informacji, opinii i wrażeń od użytkowników-odbiorców Realizacji.

  - Kontrole stanu technicznego i stanu zachowania Utworu.

### 2.4.2. Uwagi dotyczące Projektu

- Część opisowa jest integralną częścią całego Projektu.

- Projekt stanowi opracowanie wystarczające do rozpoczęcia robót budowlanych nad Realizacją.

### 2.4.3. Materiały, urządzenia i wyroby budowlane

- Dobrane w Projekcie materiały, urządzenia i wyroby budowlane opisano nazwą produktu, nazwa producenta
lub charakterystycznymi parametrami technicznymi. O decyzji PG o wyborze decydowały:

  - dostępność produktu,

  - analiza optymalności pomiędzy poziomem cenowym a jakością,

  - jakość producenta, w tym: uwzględnianie reklamacji, okres gwarancji, jakość obsługi technicznej

  - walor architektoniczny i artystyczny.

- Dobrane w Projekcie materiały, urządzenia i wyroby budowlane mogą podlegać korekcie w trakcie Realizacji
na wniosek KB, INI lub IK, w procedurze Korekty rozwiązania, w przypadku:

  - zastosowania ich niezgodnie z zaleceniami Producenta,

  - usunięcia ich z obrotu gospodarczego przez Producenta.

- Materiały, urządzenia i wyroby budowlane, dobrane na etapie Projektu mogą zostać zmienione w procedurze Konsultacji rozwiązań zamiennych poprzedzonej wnioskiem formalnym KB lub INI na etapie Realizacji,
a każdorazowo zatwierdzonego przez PG wyłącznie w formie pisemnej.

- Materiały, urządzenia i wyroby budowlane, dobrane na etapie Projektu lub zmienione w procedurze Konsultacji rozwiązań zamiennych na etapie Realizacji muszą odpowiadać wymogom stawianym materiałom budowlanym dopuszczonym do użytku (dopuszczonym do obrotu) – posiadać odpowiednią dokumentację zezwalającą
do zastosowania danego materiału, urządzenia lub wyrobu budowlanego.

- Do wykończenia wnętrz nie wolno stosować materiałów i wyrobów budowlanych, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące.

- Wszystkie dostarczone na plac budowy Utworu materiały, urządzenia i wyroby budowlane wymagają uzyskania potwierdzenia przez PG prawidłowości doboru na etapie Projektu i Jego zgody
na zastosowanie w Realizacji.

- Przed wykonaniem prac montażowych (okładzin ściennych), tynkarskich i malarskich, stanowiących ostateczną warstwę wykończeniową należy wykonać próbę materiałową na min. dwóch powierzchniach, o zróżnicowanym nasyceniu światłem słonecznym i uzyskać zgodę PG na realizację.

- Przed wykonaniem robót montażowych (sufitów, drzwi i bram, okien i świetlików, parapetów, opraw elektrycznych, balustrad i pochwytów, zadaszeń, elementów wyposażenia stałego i instalacji), tynkarskich i malarskich, stanowiących ostateczną warstwę wykończeniową należy wykonać próbę materiałową na min. dwóch powierzchniach o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m, o zróżnicowanym nasyceniu światłem słonecznym i uzyskać zgodę PG na realizację.

- Przed wykonaniem robót wykończeniowych posadzek i schodów, stanowiących ostateczną warstwę wykończeniową należy wykonać próbę materiałową na min. dwóch powierzchniach o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m, o zróżnicowanym nasyceniu światłem słonecznym i uzyskać zgodę PG na realizację.

- Przed wykonaniem robót montażowych (wind, ścian mobilnych, wyposażenia stałego o charakterze mobilnym), należy przedstawić próbnik kolorystyczno-materiałowy do akcentacji i uzyskać zgodę PG na realizację.

- Przed dostarczeniem wyposażenia ruchomego (mebli, elementów dekoracyjnych), należy przedstawić próbnik kolorystyczno-materiałowy do akcentacji i uzyskać zgodę PG na realizację, jeśli wyposażenie ruchome stanowiło element Projektu Wykonawczego lub Projektu Aranżacji wnętrz.

- Nie zastosowanie się do punktów 6-11 stanowi samowolę budowlaną.

### 2.4.4. Wymagania dotyczące przygotowania Oferty przez Wykonawcę robót (oferenta)

- Przed sporządzeniem Oferty na wykonanie robót budowlanych należy szczegółowo zapoznać się
z Projektem (częścią rysunkową i opisową wszystkich branż) oraz dokonać wizji lokalnej w terenie.

- Przedstawiony w Projekcie i/lub opracowany na podstawie Projektu zakres robót, będący istotnym składnikiem Oferty nie powinien być traktowany jako ostateczny. W rozliczeniu końcowym Realizacji należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w Projekcie.

- Przy wykryciu Istotnych rozbieżności lub w przypadku pojawienia się wątpliwości, pytań czy niejasności należy niezwłocznie skontaktować się z PG,  PT i IK  w celu korekty Projektu i w celu przygotowania prawidłowej Oferty. Istotne rozbieżności zawsze należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

- Rozpoczęcie Realizacji jest równoważne z:

  - odstąpieniem od wnoszenia uwag i korekt do Projektu,

  - potwierdzeniem przez Wykonawcę robót kompletności Projektu i zdolności do wykonania Realizacji zgodnej z Projektem,

  - zamknięciem etapu sporządzania Projektu i rozpoczęcie etapu konsultowania się z PG, PT wyłącznie
w ramach nadzoru autorskiego,

  - pełną świadomością i zgodą na wykonanie Realizacji.

### 2.4.5. Wymagania dotyczące Realizacji

- Wszystkie dane zamieszczone w Projekcie określające parametry budynku (kąty, wymiary, itp.) wymagają weryfikacji przed rozpoczęciem Realizacji i w trakcie Realizacji. O Istotnych rozbieżnościach pomiędzy Projektem a Realizacją należy obowiązkowo informować PG, PT i IK.

- Wszystkie stałe i ruchome elementy budynku, takie jak:

  - elementy konstrukcyjne,

  - elementy wykończeniowe,

  - sieci i instalacje infrastruktury technicznej,

  - urządzenia infrastruktury technicznej,

muszą spełniać wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i normach, które ich dotyczą,
w szczególności w zakresie:

- jakości wykonania,

- parametrów nośności,

- odporności na uszkodzenia mechaniczne,

- odporności na uszkodzenia chemiczne,

- odporności od drgań,

- odporności od promieniowania,

- odporności od elektryczności

- izolacyjności termicznej,

- izolacyjności wilgotnościowej,

- izolacyjności akustycznej.

- Roboty budowlane wykonywane podczas Realizacji należy wykonać pod nadzorem technicznym osób uprawnionych do kierowania określonym zakresem robót, według obowiązujących przepisów budowlanych, „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych” i przy zachowaniu przepisów BHP.

- Wszystkie wymiary i przyjęte w projekcie schematy należy sprawdzić na budowie w trakcie Realizacji, a przed wykonanie danych prac i robót budowlanych. Do obowiązków KB należy sprawdzenie przyjętych rozwiązań.
W razie stwierdzenia Istotnego problemu lub, gdy przyjęte elementy konstrukcyjne są nieodpowiednie
ze względu na przyjęte wymiary należy niezwłocznie powiadomić PG, PT, IK oraz INI.

- KB oraz INI są zobowiązani do informowania PG i IK o planowanych zmianach dotyczących zakresu i przebiegu Realizacji oraz o wystąpieniu Istotnych problemów pojawiających się podczas Realizacji.

- Wszystkie instalacje i sieci należy podłączyć do urządzeń (odbiorników) oraz przeprowadzić próby sprawności instalacji, sieci i urządzeń.

- Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykończeniowe, instalacje, sieci i urządzenia (odbiorniki) podlegają procedurze odbiorowej dokonanej przez PG, IK i INI.

- Wnęki okienne/drzwiowe, jeśli w Projekcie nie określono inaczej, wykonać od zewnątrz do okna/drzwi w kolorystyce ściany zewnętrznej, od wewnątrz do okna/drzwi w kolorystyce ściany wewnętrznej. W przypadku otworu wykonać w kolorystyce zewnętrznej.

- Szklenie, jeśli w Projekcie nie określono inaczej, wykonać jako szklenie zwykłe, w pełni transparentne, nie barwione i bez powłok/warstw wpływających na przezierność i barwę.

- Jeżeli z dokumentacji projektowej nie wynika bezspornie zakres wykonania prac projektowych lub w przypadku, gdy jest on rozbieżny z przedmiarem robót, należy przyjąć zakres wg decyzji PG.

- Jeżeli w projekcie nie określono zakresu wykonania okładzin ściennych, należy przyjąć okładziny ścienne na całości ściany, od posadzi po sufit podwieszony lub strop.

- Przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią dokumenty pomocnicze w stosunku do Projektu. W przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy przedmiarem a Projektem lub specyfikacją a Projektem należy przyjąć rozwiązania z Projektu jako prawidłowe.

- Po zakończeniu Realizacji KB zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, zatwierdzonej przez PG, IK oraz INI.

Realizacja po ukończeniu przez Wykonawcę Robót musi zostać pisemnie zatwierdzona przez PG (podpis odręczny), niezależnie od oświadczenia KB o zgodności Realizacji z Projektem.

# I. PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS

# 1. Zagospodarowanie terenu

Bez zmian.

# 2. Architektura

## 2.1. Tynki,  zaprawy, kleje

| A. Tynki wewnętrzne pomieszczenia ogólne: | Tynk gipsowy Gładź szpachlowa | Ceresit / IN 35 lub równoważny |
| --- | --- | --- |
| B. Tynki wewnętrzne pomieszczenia sanitarne: | Tynk cementowo-wapienny | Ceresit / CT 22 lub równoważny |
| C. Kleje do montażu płytek w pom. higieniczno-sanitarnych | Wysoko elastyczna zaprawa klejowa cienkowarstwowa | Sopro / No.1 400 lub równoważny |
| Uwagi i wytyczne: | Wszystkie ściany wykończyć na gładko. Tynki poniżej poziomu terenu: nienasiąkliwe. Stosować preparaty gruntujące dla danego systemu. |  |

►

## 2.2. Okładziny ścienne

### 2.2.1. Okładziny wewnętrzne

| Farba | Farba akrylowa Technologia enkapsulacji system barwienia „Avatint”, kolor: White / Pearl Zakres: pomieszczenia ogólne i higieniczno-sanitarne | Tikkurila / Optiva Matt [5] Optiva White / Pearl lub równoważny |
| --- | --- | --- |

►

## 2.3. Drzwi

### 2.3.1. Drzwi zewnętrzne

| Tabela elementów równoważnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dz01 | Skrzydło: Pełne, dwuskrzydłowe, drewniane Oba skrzydła czynne, bezprzylgowe Min. szerokość skrzydła 90cm kolor : RAL 6005, obustronnie Przeszklenie transparentne 100% Oba skrzydła czynne Drzwi wyposażyć w elektrozamek Skrzydła drzwiowe wzmocnić pod montaż siłowników i samozamykaczy Ościeżnica: drewniana, kolor : RAL 6005 Całość: Naświetle przeszklone Stopień ochrony antywłamaniowej: min. RC4 Drzwi w zestawie z samozamykaczem i siłownikiem do automatycznego otwierania (wywołanego czują ruchu) i awaryjnego otwarcia celem napowietrzenia |  |
| Dz02, Dz03 | Skrzydło: Przeszklone, jednoskrzydłowe, drewniane, kolor : RAL 6005, obustronnie Przeszklenie transparentne 100% Drzwi wyposażyć w elektrozamek Skrzydła drzwiowe wzmocnić pod montaż siłowników i samozamykaczy Ościeżnica: Drewniane, kolor : RAL 6005 Całość: Naświetle przeszklone Stopień ochrony antywłamaniowej: min. RC4 Drzwi w zestawie z samozamykaczem i siłownikiem do awaryjnego otwarcia celem napowietrzenia | Yawal Ponzio Schüco lub równoważny |
| Elementy | Klamka drzwiowa Kolor: złoty Ergonomiczny uchwyt |  |
|  | Szyld dolny W kolorze klamki drzwiowej Stopień ochrony antywłamaniowej: min. RC4 |  |
|  | Elementy drzwi zewnętrznych (zawiasy, okucia, itp.) w kolorze ościeżnicy lub w kolorze klamki. Wykonanie wg wskazań Producenta. |  |
| Uwagi i wytyczne: | Umax = 1,3 W/(m2K). Ościeżnice, elementy wbudowane w drzwi w kolorze skrzydła drzwiowego. Elementy przeszklone ze szkła bezpiecznego VSG o podwyższonej wytrzymałości. Wszystkie drzwi zewnętrzne z systemem antywłamaniowym, wyposażone w samozamykacze. Szczelność powietrzna n50< 1,5 1/h Wysokość montażowa klamki: 100-110 cm Drzwi D01 i D03 wyposażyć w siłowniki do otwierania celem napowietrzania klatek schodowych i system zamknięcia umożliwiający bezkolizyjne otwarcie. Wszystkie drzwi wyposażyć w zamknięcia na czas nieużytkowania budynku. |  |
| ^ Samozamykacze – stosować system automatycznego zamykania oparty o samozamykacz ślizgowy L Drzwi lewe P Drzwi prawe |  |  |

►

## 2.4. Okratowanie okienne

| A., C. Rekonstrukcja krat okiennych na bazie historycznego wzorca | Projektowane okratowanie: wykonać na bazie istniejącego wzorca historycznego; odłuszczyć i przygotować do zabezpieczenia antykorozyjną powłoką malarską w kolorze antracyt ; montaż istniejącego okratowania po rekonstrukcji; | Tikkurila / Optiva Matt [5] Optiva White / Pearl lub równoważny |
| --- | --- | --- |
| B. Renowacja istniejących krat okiennych | Istniejące okratowanie należy: zdemontować oczyścić z istniejącej powłoki malarskiej; odłuszczyć i przygotować do zabezpieczenia antykorozyjną powłoką malarską w kolorze antracyt ; montaż istniejącego okratowania po renowacji; |  |

►

## 2.5. Okna, fasady szklane, ścianki szklane

### 2.5.1. Okna

| Tabela elementów równoważnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. Zewnętrzne | Rama okienna Typ 1: Aluminiowe Kolor wewnętrzny: biały RAL 9010 Kolor zewnętrzny: ciemnozielony RAL 6005 Stopień ochrony antywłamaniowej: min. RC4 Wariant ze szprosem: szpros dwukolorowy umieszczony na zewnątrz lub w komorze szklenia | Yawal / TM 77HI Ponzio Schüco lub równoważny |
|  | Rama okienna Typ 2: PVC Kolor wewnętrzny: biały RAL 9010 Kolor zewnętrzny: ciemnozielony RAL 6005 Stopień ochrony antywłamaniowej: min. RC2 Wariant ze szprosem: szpros dwukolorowy umieszczony na zewnątrz lub w komorze szklenia |  |
|  | Rama okienna Typ 3 (Kancelaria tajna): Aluminiowe Kolor wewnętrzny: biały RAL 9010 Kolor zewnętrzny: ciemnozielony RAL 6005 Stopień ochrony antywłamaniowej: min. RC5 Szpros dwukolorowy umieszczony na zewnątrz lub w komorze szklenia Okno winno spełniać wymagania najwyższej klasy określone w Polskiej Normie PN-EN 1627:2012-11 Rama z siatką ochronną Montowana po wewnętrznej stronie okna i otwierana do pomieszczenia Zamykana na kłódkę klasy 5 wg Polskiej Normy PN-EN 12320:2022-05 Wykonanie siatki: drut stalowy o podwyższonej wytrzymałości na włamanie, o średnicy 4 mm i oczkach 15 mm x 15 mm |  |
| B. Elementy | Klamka okienna Kolor: w kolorze okna Ergonomiczny uchwyt |  |
| Uwagi i wytyczne: | U Cmax = 0,9 W/(m2K). Układ i podziały zgodnie z arkuszami rysunkowymi zestawień. Wysokość podokiennika min. 85 cm od poziomu posadzki. Okna wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu stojącego człowieka. Min. 30% kwater okiennych z możliwością otwarcia. Transparentność szklenia 100%. Co najmniej jedno okno w pomieszczeniu powinno być otwierane z poziomu osoby na wózku. |  |

►

## 2.6. Podłogi i posadzki

Brak.

## 2.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

### 2.7.1. Standard wykonywania robót budowlanych, wymagania do jakości robót, warunki odbioru robót budowlanych

| A. Dokładność wykonania tynków | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi linii prostej: - nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej, niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: - nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej, niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości pomieszczeń - nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej, niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości pomieszczeń Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: - nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: - nie większy niż 3 mm/m, Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego: 7 mm Miejscowe nierówności: - o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku Niedopuszczalne wady: wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego pęknięcia powierzchni, wykwity soli w postaci nalotu, trwałe zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od podłoża |
| --- | --- |
| B. Dokładność wykonania okładzin wewnętrznych i zewnętrznych | Jednakowa barwa – dopuszczalna różnica: - Minimalna odczuwalna różnica, która definiuje ledwie zauważalną różnicę pomiędzy wzorcem a próbką – zgodnie z pisemną decyzją PG. - Maksymalna dopuszczalna różnica, która jest największą akceptowalną różnicą między standardem a próbką – zgodnie z pisemną decyzją PG. Dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego: max. 2 mm na długości 2 m Odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowe: max 2 mm na długości 2 m Spoiny wypełnione masą do spoinowania: na całej długości i szerokości Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej: max. 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny |
| C. Dokładność wykonania powłok malarskich | Jednakowa barwa – dopuszczalna różnica: - Minimalna odczuwalna różnica, która definiuje ledwie zauważalną różnicę pomiędzy wzorcem a próbką – zgodnie z pisemną decyzją PG. - Maksymalna dopuszczalna różnica, która jest największą akceptowalną różnicą między standardem a próbką – zgodnie z pisemną decyzją PG. Odporność na wycieranie - zabrudzenie szmatki kontrolnej (wykonanej z wełny lub bawełny): nie wystąpiły ślady farby po kilkukrotnym, lekkim przetarciu powierzchni Odporność na przyczepność – po wykonaniu nacięć skalpelem i przetarciu pędzlem kontrolnym: żaden z kwadracików 5x5 mm w matrycy 10x10 oczek nie odpadł Odporność na zmywanie - zabrudzenie mokrej, namydlonej szczotki kontrolnej (z twardej szczeciny): - nie wystąpiły zabarwienia piany po kilkukrotnym, silnym przetarciu powierzchni - po wyschnięciu badana powłoka zachowała jednakowa barwę bez prześwitów |
| D. Dokładność wykonania posadzek | Jednakowa barwa – dopuszczalna różnica: - Minimalna odczuwalna różnica, która definiuje ledwie zauważalną różnicę pomiędzy wzorcem a próbką – zgodnie z pisemną decyzją PG. - Maksymalna dopuszczalna różnica, która jest największą akceptowalną różnicą między standardem a próbką – zgodnie z pisemną decyzją PG. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonanej od płaszczyzny zmierzonej do łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu: 1mm Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin i połączeń zmierzone za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej długości: 1 mm Odporność na uderzenia i odkształcenia dynamiczne wraz z poziomem związania posadzki z podkładem badana za pomocą opukiwania drewnianym młotkiem: brak zjawiska głuchego dźwięku Odchyłka szerokości spoin i ich wypełnienia badana na powierzchni wielkości 1 m2 przy pomocy suwmiarki: 0,5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej mierzone łatą długości 2m: - max 3 mm na długości łaty - max 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki |
| E. Dokładność osadzenia okien i drzwi | Dopuszczalna odchyłka od pionu: 1mm; Osadzenie elementu: - odporne na ruch konstrukcji budynku, zmiany obciążeń i temperatur, ciężar własny, działanie wiatru i inne obciążenia występujące przy użytkowaniu - wysoka szczelność na przenikanie powietrza (z wyłączeniem drzwi wewn.) - wymiar światła przejścia zgodny z dokumentacją projektową - wysoka izolacyjność termiczna – brak mostków termicznych – dla drzwi zewnętrznych; |

►

### 2.7.2. Kluczowe parametry materiałów, urządzeń i wyrobów, warunki przyjęcia towaru na plac budowy

| A. Wymagania dla tynków | Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004 Piasek zgodnie z PN-EN 13139:2003/AC:2004 Zaprawa cementowo wapienna tynkarska maszynowa i do wykonywania ręcznego zgodnie z PN-EN 998-1:2016-12 Wykonanie robót tynkarskich po okresie osiadania i skurczów murów, tj. 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego zamkniętego temp. przy wykonywaniu: min. +5°C temp. przy wykonywaniu: min. 0°C zgodnie z instrukcjami INI / IK wilgotność względna środowiska robót: max. 80% przerwa technologiczna pomiędzy wykonaniem tynków, a wykonaniem wyprawy tynkarskiej: min. 3 tygodnie lub zgodnie z instrukcjami INI / IK zapewnić prawidłową wentylację dla tynków wewnętrznych w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę wzmacniającą |
| --- | --- |
| B. Wymagania dla okładzin montażowych i elewacyjnych | powierzchni płyt równa – odchyłka min. 0,2mm/m produktu, nieuszkodzone narożniki i krawędzie wilgotność i nasiąkliwość zgodna z środowiskiem montażu obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt |
| C. Wymagania dla okładzin ściennych wewnętrznych | kleje: zgodnie z PN-EN 12004-1:2017-03 fuga: zgodnie z PN-EN 13888:2010 Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004 |
| D. Wymagania dla posadzek | Woda: zgodnie z PN-EN 1008:2004 Zaprawy wyrównawcze: zgodnie z PN-EN 13813:2003 Płytki ceramiczne, gresowe i kamienne zgodnie z PN-EN 14411:2009 Kleje do płytek: zgodnie z PN-EN 12004-1:2017-03 Fuga do płytek zgodnie z PN-EN 13888:2010 Foli izolacyjne: w płynie lub w rolce Panele podłogowe zgodnie z PN-EN 13489:2017-11 ENG Temp. przy wykonywaniu: min. +15°C Temp. przy wykonywaniu: poniżej +15°C zgodnie z instrukcjami INI / IK Wilgotność względna środowiska robót: 45-60% |
| E. Wymagania dla okien | Wymagania dot. osadzenia: - Temp. przy wykonywaniu: min. +18°C - Wilgotność względna środowiska robót: 45-60% |
| F. Wymagania dla drzwi | Dla drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych: - podcięcie wentylacyjne, tuleja wentylacyjna lub kratka wentylacyjna (wyłączenie w przypadku zapewnienia alternatywnego nawiewu/wywiewu z pomieszczenia) - samozamykacz Dla drzwi przeszklonych: - Szklenie: transparentne 100% - bezpieczne VSG Dla drzwi zewnętrznych - Samozamykacz lub automatyczne Wymagania dot. osadzenia: - Temp. przy wykonywaniu: min. +15°C - Temp. przy wykonywaniu: poniżej +15°C zgodnie z instrukcjami INI / IK Wilgotność względna środowiska robót: 45-60% |

►

# 3. Warunki wykonania prac i odbioru robót budowlanych

## 3.1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca będzie utrzymywać organizację robót budowalnych w sposób należyty, nie budzący wątpliwości, 
co do przebiegu robót, jakości robót i jakości efektu końcowego przez cały czas trwania budowy do czasu odbioru ostatecznego robót budowlanych.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.

## 3.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i  materiałów budowlanych, źródła uzyskania materiałów

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji projektowej, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do realizacji kontraktu należy stosować wyroby budowlane które:

są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich  zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo

oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  dla których udzielono aprobaty technicznej.

Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt należy uwzględnić w ofercie). W wycenie ofertowej uwzględnić należy opłaty za złożenie gruzu i odpadów budowlanych na wysypisku.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez IK. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania,
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakichkolwiek źródeł.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub  z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań IK i PG.

### 3.2.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli IK i PG zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez IK. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

### 3.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli INI oraz IK i PG. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z IK lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

### 3.2.3. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IK i PG o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Wybrany  i zaakceptowany przez IK i PG rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody IK i PG.

### 3.2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót oraz stan zabudowy. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół kompleksu. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez IK. Liczba
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy INI i IK kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI oraz IK 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI oraz IK, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez IK zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

## 3.3. Wymagania dotyczące środków transportu

### 3.3.1. Organizacja ruchu na czas budowy

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi IK do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez INI i IK.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu
na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał INI.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz istniejącej zabudowy.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami INI, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, określonym przez uwarunkowania panujące na terenie, nie mogą być użyte przez Wykonawcę.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

W koszcie realizacji robót Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, poleceniami INI oraz IK.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie  z dokumentacją projektową,  przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, 
w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych
w niniejszym opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści
i postanowień.

## 3.4. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami IK.

Wszelkie wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem INI, IK lub PG.

## 3.5.Program zapewnienia jakości

Zaleca się opracowanie przez Wykonawcę i przedstawienie do akceptacji IK i INI programu zapewnienia jakości, który zawierać będzie:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

bhp,

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, świadectw dopuszczenia do stosowania materiałów przeznaczonych
do wbudowania,

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe,

rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót
i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, IK ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy IK świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. INI i IK będą mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. INI i IK będą przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, INI lub IK natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

### 3.5.1. Pobranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. IK będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie INI lub IK Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez INI. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez INI będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez INI.

### 3.5.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi INI o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji INI oraz IK.

### 3.5.3. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać INI oraz IK kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane INI oraz IK na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez nich zaakceptowanych.

### 3.5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego (INI)

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, INI uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. INI, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Projektu i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. INI może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to INI poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Projektem i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

### 3.5.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, INI może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Projekcie i ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Projekt lub ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę INI oraz IK. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Projektem lub ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

## 3.6. Dokumenty budowy

### 3.6.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie INI oraz IK.

### 3.6.2. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się ponadto następujące dokumenty:

protokoły przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

uwagi, wytyczne i polecenia PG,

korespondencję na budowie.

### 3.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla INI, IK oraz PG.

### 3.6.4. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI oraz IK o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

### 3.6.5. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI lub IK na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.

### 3.6.6. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Projekt lub ST właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

### 3.6.7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez INI. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

### 3.6.8. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Projektu i ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez INI.

### 3.6.9. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

## 3.7.Odbiory

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi końcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

### 3.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje INI. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem INI.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Projektem, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

W odbiorach mogą każdorazowo uczestnicz IK orz PG.

### 3.7.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się
wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

### 3.7.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie INI oraz IK.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”.

Odbioru końcowego robót dokona Komisja, w której skład wchodzą PG, INI, IK oraz inne osoby wyznaczone przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Projektem i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Projektu i SP z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

### 3.7.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez IK.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,

kosztorys powykonawczy i obmiar,

inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia INI, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

recepty i ustalenia technologiczne,

księgi obmiaru,

protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji,

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez IK.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

zakres i lokalizacje wykonywanych robót,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez IK,

uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez IK.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

### 3.7.5. Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

### 3.7.6. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu,
w obecności INI oraz IK. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.

Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.

### 3.7.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez IK.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pisemne polecenie IK powinien rozpocząć roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

## 3.8. Bezpieczeństwo i ochrona

### 3.8.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności:

zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z IK oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez INI, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez IK. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót,

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe,

Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

### 3.8.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy  bez wody stojącej,

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożarów,

hałasem.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

### 3.8.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami INI.

### 3.8.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczącej BIOZ.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

### 3.8.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować INI oraz IK o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

### A : Oświadczenie Projektantów

| My niżej podpisani, na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt 3 oraz ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn.zm.) OŚWIADCZAMY, że PROJEKT BUDOWLANY pod nazwą: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: |  | Remont budynku Sądu Rejonowego |  |  |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: |  | ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście jednostka ewidencyjna / obręb ewidencyjny / działki ewidencyjne: 326301_1.0006.230/1, 230/2 |  |  |  |  |
| Inwestor / Zamawiający: |  | Sąd Rejonowy w Świnoujściu ul. Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście |  | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XII |  |  |
| został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. |  |  |  |  |  |  |
| Autorzy opracowania / zespół projektowy / Wykonawca: |  |  |  |  |  |  |
| Projektant Główny branża: architektura i zagospodarowanie |  | mgr inż. arch. Łukasz Deplewski upr. bud.: 75/LUOKK/2016 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |  |  |  |
| Projektant Sprawdzający branża: architektura i zagospodarowanie |  | mgr inż. arch. Magdalena Górna upr. bud.: WP-OiA/OKK-UpB/29/2006 w specjalności: architektonicznej, bez ograniczeń |  |  |  |  |
| Data złożenia oświadczenia: 18.03.2026 r. |  |  |  |  |  |  |

# IV. Rysunki