|  |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) SST: B-00 / Wymagania ogólne Kod CPV: 45111200-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne uwagi |  |  |
| 1.1. | Przedmiot ST |  | Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji zgodnej z dokumentacją projektową. |
| 1.2. | Zakres stosowania ST |  | Stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej. |
| 1.3. | Zakres robót objętych ST |  | Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. |
| 1.4 | Określenia podstawowe |  | Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowo o: - Ustawa – należy prze to rozumieć obowiązujące na terenie kraju i na terenie państw członkowskich Unii Europejski wszelkie ustawy, kodeksy i akty prawne, m. in. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami, dalej UPB) i Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami, dalej UPA); - Obiekcie budowlanym, budynku, budowli, obiekcie liniowym, obiekcie małej architektury, tymczasowym obiekcie budowlanym, budowie, robotach budowlanych, przebudowie, remoncie, urządzeniach budowlanych, terenie budowy, dokumentacji budowy, dokumentacji powykonawczej, terenie zamkniętym, obszarze oddziaływania obiektu (dalej OOO) – należy przez to rozumieć określenie regulowane Ustawą - Wykonawca robót lub Wykonawca – jednostka przyjmująca zamówienie na wykonania Robót budowlanych i prac prowadzących do zakończenia i odbioru Realizacji oraz do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej o użytkowaniu obiektu budowlanego; - Zamawiający – jednostka określona z pierwszej stroną Projektu; zlecająca zamówienie na wykonanie Projektu i nadzór autorski nad Realizacją; - Inwestor – Zamawiający pełniący samodzielną funkcję techniczną określoną Ustawie lub osoba umocowana przez niego prawnie; - Utwór – przedmiot prawa autorskiego określony Ustawą; - Realizacja – - okres prowadzenia robót budowlanych i innych prac stanowiący Utwór nieukończony, - oraz Utwór powstały na podstawie tych prac, zatwierdzony przez PG i skierowany do publicznej prezentacji; - Projektant Główny (dalej PG) – uprawniona osoba do sporządzenia Projektu, będąca jej autorem, posiadająca autorskie prawa osobiste do Utworu. Osoba upoważniona do sprawowania nadzoru autorskiego lub obowiązkowego nadzoru autorskiego. Jeśli Projekt lub umowa z PG nie stanowi inaczej funkcję PG obejmuje zawsze Architekt; - Projektant towarzyszący (dalej PT) – uprawniona osoba lub uprawnione osoby fizyczne do sporządzenia Projektu w zakresie danej branży (specjalności), będący jej autorami; - Kierownik budowy (dalej KB) – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, pełniąca samodzielną funkcję techniczną określoną w Ustawie, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi oraz do występowania w Jego imieniu w sprawach dotyczących Realizacji; - Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej INI) – osoba wyznaczona przez Inwestora do kontrolowania prowadzonych robót budowlanych pod kątem zgodności z dokumentacją projektową, normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Pełniąca samodzielną funkcję techniczną określoną Ustawie. INI reprezentuje interes Inwestora. Dopuszcza się łącznie funkcji INI oraz Inżyniera kontraktu; - Inżynier kontraktu (dalej IK) – osoba wyznaczona przez Inwestora oraz PG do kontrolowania prowadzonych robót budowlanych pod katem zgodności z ofertą, zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych, do optymalizacji robót budowlanych w zakresie terminów i kosztów budowy, realizacji harmonogramu robót budowlanych i rozwiązywania sporów cywilnych na drodze polubownej, innych niż spory cywilne z PG. IK reprezentuje interes Inwestora i PG. Dopuszcza się łącznie funkcji INI z IK oraz PG z IK; - KOT – Krajowa Ocena Techniczna; - Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób zgody z Ustawą. - Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z wytycznymi Inwestora; - Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; - Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; - SST – szczegółowe specyfikacje techniczne. |
| 1.5 | Ogólne wymagania dotyczące robót |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi. |
| 1.5.1. | Przekazanie terenu budowy |  | Zamawiający, w terminie określonym w Umowie z Wykonawcą przekaże Wykonawcy teren budowy. |
| 1.5.2. | Dokumentacja projektowa |  | Przekazana do Realizacji dokumentacja projektowa winna zawierać część opisową, część graficzną, załączone dokumenty legalizujące przedsięwzięcie, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy, w tym w opisie przedmiotu zamówienia. |
| 1.5.3. | Zgodność robót budowlanych z wymaganiami SST i Zamawiającego |  | SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić PG i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z wymaganiami SST. Wielkości określone w przedmiarze robót i pobrane podczas wizji lokalnej na terenie budowy będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z wymaganiami PG, Zamawiającego i SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. |
| 1.5.4. | Zabezpieczenie terenu budowy |  | Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Realizacji lub robót budowlanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót budowlanych, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. |
| 1.5.5. | Ochrona przeciwpożarowa |  | Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. |
| 1.5.6. | Materiały szkodliwe dla otoczenia |  | Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko. Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. |
| 1.5.7. | Bezpieczeństwo i higiena pracy |  | Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. |
| 1.5.8. | Ochrona i utrzymanie robót |  | Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. |
| 1.5.9. | Stosowanie się do obowiązującego prawa |  | Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, w tym: - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401), - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. |
| 2. | Materiały |  |  |
| 2.1. | Źródła uzyskania materiałów |  | Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych do robót budowlanych Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez PG, INI i IK. Zgodnie z: - Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 2021 poz. 1213) wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest zgodny z Art. 5 Ustawy. |
| 2.2. | Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym |  | Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. |
| 2.3. | Warunki przechowywania materiałów i wyrobów |  | Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez PG, IK, INI i Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IK lub Zamawiającym. Materiały uszkodzone podczas przechowywania zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. |
| 2.4. | Wariantowe stosowanie materiałów |  | Jeśli PG, Zamawiający lub IK przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego, IK i PG. |
| 3. | Sprzęt |  | Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI, IK. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, IK i INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez ponownej akceptacji. |
| 4. | Transport |  |  |
| 4.1. | Ogólne wymagania |  | Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w terminie przewidzianym w umowie. |
| 4.2. | Wymagania szczegółowe przewozu po drogach publicznych |  | Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. |
| 5. | Wykonanie robót |  |  |
| 5.1. | Dokumentacja poprzedzająca rozpoczęcie budowy |  | Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje: - projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), - projekt organizacji budowy, - projekt technologii i organizacji montażu. |
| 5.2. | Ogólne zasady wykonania robót |  | - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, dokumentacji projektowej i poleceniami PG. - Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, PG lub IK, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. - Decyzje Zamawiającego, PG, IK i INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w SST, a także w normach i wytycznych. - Polecenia Zamawiającego, PG, IK, i INI dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. |
| 6. | Kontrola jakości robót |  |  |
| 6.1. | Program zapewnienia jakości |  | Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez INI oraz IK programu zapewnienia jakości (dalej PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: - organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, sposób i procedurę pomiarów i badań. |
| 6.2. | Zasady kontroli jakości robót |  | Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i poleceniami INI lub IK. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, INI lub IK ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. |
| 6.3. | Badania i pomiary |  | Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI lub IK. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi INI lub IK o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji INI oraz IK. |
| 6.4. | Raporty z badań |  | Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu, INI oraz IK kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu lub IK na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. |
| 6.5. | Certyfikaty i deklaracje |  | Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: - posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm oraz zgodnie z Obwieszczeniem Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), - posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą i KOT, W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. |
| 6.6. | Dokumenty budowy |  |  |
| 6.6.1. | Dziennik budowy |  | Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę robót w okresie od przekazania Wykonawcy robót terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego (w tym rękojmi). Prowadzenie dziennika budowy zgodnie ustawą Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem KB i INI. |
| 6.6.2. | Książka obmiarów |  | Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. |
| 6.6.3. | Pozostałe dokumenty |  | Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące dokumenty: • pozwolenie na budowę, • protokoły przekazania terenu budowy, • umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, • protokoły odbioru robót, • protokoły z narad i ustaleń, • operaty geodezyjne, • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. |
| 6.6.4. | Przechowywanie dokumentów budowy |  | Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne do wglądu na życzenie Zamawiającego, INI i IK oraz na każdorazowe wezwanie PG, pod rygorem odpowiedzialności zawodowej, dyscyplinarnej lub karnej. |
| 7. | Obmiar robót |  |  |
| 7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót budowlanych |  | Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z wizją lokalną, przedmiarem robót i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze robót lub Projekcie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. |
| 7.2. | Zasady określania ilości robót i materiałów |  | Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. |
| 7.3. | Urządzenia i sprzęt pomiarowy |  | Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez INI oraz IK. |
| 8. | Odbiór robót |  |  |
| 8.1. | Rodzaje odbiorów robót |  | W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, - odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, - odbiorowi częściowemu, - odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), - odbiorowi po upływie okresu rękojmi, - odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. |
| 8.2. | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu |  | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Zamawiający, INI oraz IK. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca robót z powiadomieniem Zamawiającego, INI oraz IK. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, INI oraz IK. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający, INI oraz IK w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i ewentualnymi ustaleniami. |
| 8.3. | Odbiór częściowy |  | Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający, INI oraz IK. |
| 8.4. | Odbiór ostateczny (końcowy) |  |  |
| 8.4.1. | Zasady odbioru ostatecznego robót budowlanych |  | Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót budowlanych w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego i IK zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. - W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. - Kluczowym i obowiązkowym członkiem komisji jest PG (będący Twórcą pierwotnym lub Twórcą zależnym, któremu zezwolono na wykonywanie autorskich praw zależnych), a jego zdanie jest decydujące i ostateczne w przedmiocie odbioru. |
| 8.4.2. | Dokumenty końcowe do odbioru ostatecznego |  | - Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego lub IK. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty lub inne wg wymagań Zamawiającego: - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, - certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). - W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą robót wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego lub IK. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. |
| 8.5. | Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji |  | Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. |
| 9. | Podstawa płatności |  | Podstawę płatności określa kontrakt z Wykonawcą robot o roboty budowlane. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę robot za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Projekcie. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować. - robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. |
| 10. | Przepisy związane |  |  |
| 10.1. | Ustawy i rozporządzenia |  | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2024 poz. 1292) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2024 poz. 1130) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2024 poz. 1145) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2003 poz. 873) |

►