|  |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) SST: B-12-01 / Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów / Okna Kod CPV: 45421100-5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne uwagi |  |  |
| 1.1. | Przedmiot ST |  | Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji zgodnej z dokumentacją projektową. |
| 1.2. | Zakres stosowania ST |  | Stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej. |
| 1.3. | Zakres robót objętych ST |  | Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem Okien. |
| 1.4 | Określenia podstawowe |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 1.5 | Ogólne wymagania dotyczące robót |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2. | Materiały |  |  |
| 2.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.2. | Pozyskiwanie i składowanie |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.3. | Zgodność z Projektem |  | Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót budowalnych powinny być zgodne z ustaleniami Projektu i wytycznych PG. |
| 2.4. | Warunki przechowywania materiałów |  | Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm lub KOT. |
| 2.5 | Minimalne parametry okien |  | - Siły operacyjne: Klasa 4 - Wodoszczelność: Klasa E1050 - Obciążenie wiatrem: C4 - Współczynnik ramowy dla profili: Uf < 2,0 W/m2*K - Izolacyjność akustyczna: Rw = 35 - 44 dB - Antywłamaniowość: RC3 |
| 3. | Sprzęt |  |  |
| 3.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 3.2. | Wymagania szczegółowe |  | Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. |
| 4. | Transport |  |  |
| 4.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 4.2. | Wymagania szczegółowe |  | Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem w sposób określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. |
| 5. | Wykonanie robót |  |  |
| 5.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 5.2. | Montaż okien |  | - Warunki przystąpienia do robót montażowych - Przed przystąpieniem do montażu okien należy sprawdzić: stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w Projekcie, czy wymiary okien oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. - Wykonanie robót montażowych - Okna należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany. - Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. - Mocowanie okien powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i zamykaniu był płynny - Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. Do mocowania okien w ścianie budynku w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. |
| 6. | Kontrola jakości robót |  |  |
| 6.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 6.2. | Kontrola robót |  | Podmioty uprawnione do kontroli robót i do formułowania uwag oraz wytycznych koniecznych do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę robot: INI, IK, PG, PT, Producent. Kontrola jakości Sprawdzenie jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z Projektem. Niedopuszczalne wady: - samoczynne otwarcie skrzydła okiennego, - zabrudzenia ramy okiennej i szklenia, - zarysowania, odpryski i inne mikrouszkodzenia mechaniczne, - wadliwy mechanizm otwarcia okna – brak płynności, opór w otwarciu, niepożądany dźwięk przy otwarciu. |
| 6.3. | Ocena wykonania |  | Dopuszczalny wynik kontroli: pozytywny |
| 7. | Obmiar robót |  |  |
| 7.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 7.2. | Jednostka obmiarowa |  | Zgodnie z przedmiarem robót. W przypadku braku przedmiaru zgodnie z ustaleniami z INI i IK. W przypadku braku powołania INI i IK zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. |
| 8. | Odbiór robót |  |  |
| 8.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 8.2. | Rodzaj odbioru |  | Odbiór częściowy robót |
| 8.3. | Komisja odbiorowa |  | Minimalny skład: INI lub IK oraz KB i Wykonawca robót |
| 8.4. | Zgodność wykonania |  | Dziennik budowy Protokoły narad budowy Protokoły wykonanych prób i badań Instrukcja i wytyczne Producenta Uwagi i wytyczne INI, IK i PG Normy przywołane SST przywołane |
| 8.5. | Warunek odbioru |  | Roboty można uznać za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i wymaganiami PG, INI oraz IK, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne |
| 9. | Podstawa płatności |  |  |
| 9.1. | Umowy |  | Umowa o wykonanie robót budowlanych Wykonawcy robót z Inwestorem sporządzona na piśmie w min. 2 jednobrzmiących egzemplarzach |
| 10. | Przepisy związane |  |  |
| 10.1. | Ustawy i rozporządzenia |  | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), |
| 10.2. | Normy przywołane |  | PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność – Klasyfikacja PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi – Terminologia PN-EN 13049:2024-03 Okna i drzwi -- Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim -- Metoda badania, wymagania bezpieczeństwa i klasyfikacja PN-EN 14220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne PN-EN 14221:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydła drzwiowe odporne na wilgoć i bryzgi wodne -- Badanie i klasyfikacja PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana -- Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy |
| 10.3. | Specyfikacje techniczne przywołane |  | B-00 |

►