|  |  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) SST: B-12-02 / Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów / Drzwi Kod CPV: 45421100-5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne uwagi |  |  |
| 1.1. | Przedmiot ST |  | Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji zgodnej z dokumentacją projektową. |
| 1.2. | Zakres stosowania ST |  | Stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej. |
| 1.3. | Zakres robót objętych ST |  | Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych wykonaniem Drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. |
| 1.4 | Określenia podstawowe |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 1.5 | Ogólne wymagania dotyczące robót |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2. | Materiały |  |  |
| 2.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.2. | Pozyskiwanie i składowanie |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 2.3. | Zgodność z Projektem |  | Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót budowalnych powinny być zgodne z ustaleniami Projektu i wytycznych PG. |
| 2.4. | Warunki przechowywania materiałów |  | Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm lub KOT. |
| 2.5 | Minimalne parametry drzwi |  | - Siły operacyjne: Klasa 2 - Odporność na obciążenia pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła: Klasa 3 - Odporność na skręcanie statyczne: Klasa 3 - Odporność na uderzenie ciałem twardym: Klasa 3 - Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim: Klasa 3 - Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie: Klasa 6 - Przepuszczalność powietrza: Klasa 2 dla drzwi wewnętrznych, Klasa 4 dla drzwi zewnętrznych - Wodoszczelność: Klasa 3A dla drzwi wewnętrznych, Klasa E1050 dla drzwi zewnętrznych - Izolacyjność akustyczna: Rw 32 do 40 dB (w zależności od modelu) - Dymoszczelność (dla drzwi przeciwpożarowych): Sa / Sm / S200 (w zależności od modelu) - Antywłamaniowość: RC3 - Obciążenie wiatrem (dla drzwi zewnętrznych): C4 |
| 3. | Sprzęt |  |  |
| 3.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 3.2. | Wymagania szczegółowe |  | Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. |
| 4. | Transport |  |  |
| 4.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 4.2. | Wymagania szczegółowe |  | Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem w sposób określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. |
| 5. | Wykonanie robót |  |  |
| 5.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 5.2. | Montaż okien |  | - Warunki przystąpienia do robót montażowych Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie drzwi przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W przypadku drzwi wewnętrznych drewnianych należy nie dopuścić do ich zawilgocenia na skutek wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach). Wymagane jest więc sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, zgodność wymiarów otworów. - Wskazówki dla montażu drzwi Po dostarczeniu drzwi trzeba ostrożnie otwierać każde opakowanie i dokładnie sprawdzić jakość produktu i jego zgodność z zamówieniem. Przed montażem drzwi należy dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji. Zawarte w niej informacje pozwolą nam uniknąć sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montażu ościeżnicy kołkami, a nie na piankę), w których można stracić gwarancję na produkt. Drzwi najlepiej montować po zakończeniu wszelkich prac budowlanych, by uniknąć ich zniszczenia oraz w temperaturze powietrza powyżej 18°C i wilgotności 45-60%. Przed montażem ościeżnicy na piankę warto osłonić podłogę folią, ponieważ w razie zachlapania piankę będzie bardzo trudno usunąć. - Warunki montażu - Wstawianie drzwi wewnętrznych najlepiej rozpocząć wtedy, gdy na podłodze jest już posadzka. Wymierzamy otwór drzwiowy: dokładnie sprawdzamy otwór w ścianie, w którym mają być osadzone drzwi. Sprawdzamy wysokość otworu przy obu krawędziach, a także jego szerokość na górze i na dole. Gdy wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy. Sprawdzamy też grubość ścian i porównujemy, czy przekątne mają tę samą długość. Od dokładności pomiaru w dużej mierze zależy powodzenie całej operacji. Montaż ościeżnicy Dostarczone przez producenta ościeżnice mogą być fabrycznie zmontowane lub składać się z trzech części, które łączy się w całość (w tym wypadku trzeba pamiętać, aby używać tylko łączników z paczki). Zmontowaną ościeżnicę wstawiamy w otwór w ścianie i stabilizujemy za pomocą drewnianych lub plastikowych klinów, wkładając je między ościeżnicę a ścianę. Koniecznie trzeba sprawdzić pion oraz poziom i zrobić ewentualną korektę ustawienia. Ościeżnicę warto zakotwić do ściany. Będzie się wtedy lepiej trzymać. Pianką montażową wypełnia się szczelinę między ścianą a ościeżnicą, nawet wtedy, gdy jest ona zamocowana kotwami. Trzeba przedtem wstawić w ościeżnicę rozpórki np. z kawałków drewna. Będą one usztywniać ościeżnicę na czas piankowania. Gdyby ich nie było, ościeżnica uległaby zwichrowaniu w wyniku pęcznienia pianki. Rozpórki muszą być bardzo starannie dopasowane, żeby nie wygięły ościeżnicy w drugą stronę. Jeśli się jednak okaże, że ościeżnica nie była poprawnie rozparta i uległa wypaczeniu można wydłubać zaschniętą piankę, ponownie wypoziomować oraz rozeprzeć ościeżnicę oraz powtórzyć piankowanie. Jeżeli do montażu ościeżnicy ma być użyta pianka jednoskładnikowa (tradycyjna), miejsce, w którym będzie nakładana, trzeba zwilżyć wodą, np. za pomocą spryskiwacza. Pianki dwuskładnikowe nie potrzebują takich przygotowań. Bez względu na rodzaj pianki przed montażem ościeżnic do szkieletu stalowego jego profile wyznaczające otwór drzwiowy trzeba przemyć acetonem lub benzyną ekstrakcyjną. Zwiększy to przyczepność pianki. Ościeżnice drzwiowe regulowane należy zamontować zgodnie z poleceniem i instrukcją producenta. Montaż skrzydła Przy wieszaniu skrzydła należy dokładnie wyregulować zawiasy (odkręcając i dokręcając je do skrzydła, przekręcając je delikatnie w lewo lub w prawo, podnosząc i opuszczając trzpień). Należy wykonać montaż wkładki, klamki i szyldu. Należy uważać, by w trakcie pracy nie zarysować powierzchni skrzydła drzwiowego. Skrzydła drzwiowe należy zamontować zgodnie z poleceniami i instrukcją producenta. Drzwi do WC należy wyposażyć w podcinkę wentylacyjną lub inne rozwiązanie zgodne z Projektem. |
| 6. | Kontrola jakości robót |  |  |
| 6.1. | Ogólne wymagania |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 6.2. | Kontrola robót |  | Podmioty uprawnione do kontroli robót i do formułowania uwag oraz wytycznych koniecznych do prawidłowej realizacji przez Wykonawcę robot: INI, IK, PG, PT, Producent. Kontrola jakości Sprawdzenie jakości robót polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z Projektem. Niedopuszczalne wady: - samoczynne otwarcie skrzydła drzwiowego, - zabrudzenia skrzydła, ościeżnicy lub szklenia, - zarysowania, odpryski i inne mikrouszkodzenia mechaniczne, - wadliwy mechanizm otwarcia drzwi – brak płynności, opór w otwarciu, niepożądany dźwięk przy otwarciu, otwarcie z szarpnięcia i zamykanie z traskiem. |
| 6.3. | Ocena wykonania |  | Dopuszczalny wynik kontroli: pozytywny |
| 7. | Obmiar robót |  |  |
| 7.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 7.2. | Jednostka obmiarowa |  | Zgodnie z przedmiarem robót. W przypadku braku przedmiaru zgodnie z ustaleniami z INI i IK. W przypadku braku powołania INI i IK zgodnie z ustaleniami z Inwestorem. |
| 8. | Odbiór robót |  |  |
| 8.1. | Ogólne zasady |  | Zgodnie z ST B-00 |
| 8.2. | Rodzaj odbioru |  | Odbiór częściowy robót |
| 8.3. | Komisja odbiorowa |  | Minimalny skład: INI lub IK oraz KB i Wykonawca robót |
| 8.4. | Zgodność wykonania |  | Dziennik budowy Protokoły narad budowy Protokoły wykonanych prób i badań Instrukcja i wytyczne Producenta Uwagi i wytyczne INI, IK i PG Normy przywołane SST przywołane |
| 8.5. | Warunek odbioru |  | Roboty można uznać za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i wymaganiami PG, INI oraz IK, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne |
| 9. | Podstawa płatności |  |  |
| 9.1. | Umowy |  | Umowa o wykonanie robót budowlanych Wykonawcy robót z Inwestorem sporządzona na piśmie w min. 2 jednobrzmiących egzemplarzach |
| 10. | Przepisy związane |  |  |
| 10.1. | Ustawy i rozporządzenia |  | Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. 2024 poz. 1194), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), |
| 10.2. | Normy przywołane |  | PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania PN-EN 1191:2013-06 Okna i drzwi -- Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania PN-EN 1627:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1630:2021-11 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla określenia odporności na próby włamania ręcznego PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność – Klasyfikacja PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi – Terminologia PN-EN 13049:2024-03 Okna i drzwi -- Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim -- Metoda badania, wymagania bezpieczeństwa i klasyfikacja PN-EN 14220:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w zewnętrznych oknach, zewnętrznych skrzydłach drzwiowych i zewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne PN-EN 14221:2007 Drewno i materiały drewnopochodne w wewnętrznych oknach, wewnętrznych skrzydłach drzwiowych i wewnętrznych ościeżnicach -- Wymagania jakościowe i techniczne PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydła drzwiowe odporne na wilgoć i bryzgi wodne -- Badanie i klasyfikacja |
| 10.3. | Specyfikacje techniczne przywołane |  | B-00 |

►