Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  pn. Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej”

1. Informacje ogólne.

1.1. Przedmiot zamówienia.

Przebudowa kompleksu boisk sportowych ORLIK przy ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej wraz z przebudową przyłącza ciepłowniczego do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 przy ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej” na podst. dokumentacji projektowej w skład której wchodzi:

- Dokumentacja projektowa przebudowy kompleksu boisk sportowych ORLIK.

- Dokumentacją projektowa przebudowy przyłącza ciepłowniczego DN65/140.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR).

- Warunki techniczne gestora sieci (Celsium).

1.2. Kody CPV:

Główny kod CPV:

- 45000000-7 – Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

- 45212200-8 – Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

- 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

- 45232452-5 – Roboty odwadniające

- 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

- 45231100-6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

1.3 Lokalizacja inwestycji.

Roboty będą prowadzone na terenie działki ewidencyjnej nr 97/2, obręb Górna Kamienna, przy ul. Zielnej 29 w Skarżysku-Kamiennej, na terenie Szkoły Podstawowej nr 7."

1.4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację infrastruktury sportowej oraz technicznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, w tym:

- przebudowę boisk sportowych i bieżni,

- wykonanie nowych nawierzchni sportowych,

- budowę systemu odwodnienia i kanalizacji deszczowej,

- przebudowę oświetlenia kompleksu,

- przebudowę przyłącza ciepłowniczego,

- wycinkę kolidujących drzew wysokich oraz krzewów

- wykonanie robót ziemnych, odtworzeniowych i towarzyszących,

- przeprowadzenie prób, badań oraz odbiorów,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub braku sprzeciwu do użytkowania obiektu wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienie obejmuje wykonanie całości robót jako jedno zadanie inwestycyjne.

1.5. Opis stanu istniejącego zagospodarowania działki.

Kompleks boisk zlokalizowany jest w Skarżysku-Kamiennej na działce nr ewid. 97/2 obręb 0011 Góra Kamienna, przy ul. Zielnej. W skład obiektów tworzących kompleks wchodzą: boisko asfaltowe, boisko do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej, plac zabaw, ogrodzenia, piłkochwyty i instalacyjna infrastruktura towarzysząca. Dostęp do kompleksu boisk ORLIK zapewniony poprzez ciągi piesze z terenu szkoły. Istniejąca infrastruktura techniczna:

- instalacja elektryczna,

- instalacja wodociągowa,

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja ciepłownicza.

2.  Zakres robót objętych zamówieniem.

### 2.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

- Rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska.

- Demontaż istniejących elementów ogrodzenia i piłko chwytów.

- Demontaż istniejącego oświetlenia oraz wyposażenia sportowego.

- Demontaż elementów kolidujących z inwestycją.

- Uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych.

- Wywóz i utylizację odpadów zgodnie z przepisami.

### 2.2. Przebudowa kompleksu sportowego

- Boisko piłkarskie ze sztucznej trawy:

- usunięcie istniejącej nawierzchni boiska piłkarskiego wraz z warstwami przeznaczonymi do wymiany oraz wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

- weryfikacja, wyrównanie, uzupełnienie i wyprofilowanie podbudowy,

- wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z liniami boiskowymi i wypełnieniem zgodnym z wymaganiami określonymi w pkt 3.7 OPZ,

- wykonanie warstw systemowych zgodnych z przyjętym rozwiązaniem technicznym,

- wykonanie obrzeży betonowych i elementów wykończeniowych,

- montaż wyposażenia sportowego,

- wykonanie wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania i użytkowania nawierzchni.

- Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia poliuretanowa:

- wykonanie nawierzchni typu poliuretanowej przepuszczalnej,

- wykonanie oznakowania linii boisk,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych zgodnie z projektem.

- Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie utwardzeń z kostki betonowej,

- montaż nowego ogrodzenia panelowego oraz piłkochwytów,

- montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe).

### 2.3 Roboty sanitarne – odwodnienie i kanalizacja deszczowa

### W ramach zadania należy wykonać kompletny system odwodnienia boisk obejmujący:

- Drenaż boisk z rur PVC.

- Budowę kanalizacji deszczowej Ø200 mm.

- Wykonanie studni rewizyjnych.

- Odprowadzenie wód do istniejącej sieci deszczowej Ø250 mm.

- Wykonanie obsypek filtracyjnych oraz geowłókniny separacyjnej.

### 2.4 Roboty elektryczne – oświetlenie kompleksu:

- Wykonanie kablowej linii zasilającej.

- Montaż nowych słupów oświetleniowych.

- Montaż opraw LED o odpowiednich parametrach.

- Wykonanie pomiarów ochronnych i odbiorczych.

- Dostosowanie oświetlenia do wymagań norm PN-EN 12193.

### 2.5 Roboty ciepłownicze – przebudowa przyłącza DN65/140

### Zamówienie obejmuje przebudowę przyłącza ciepłowniczego wysokoparametrowego do budynku szkoły, w tym:

- Przyłącza z rur preizolowanych 2× DN65/140.

- Wykopów liniowych wraz z podsypką i obsypką.

- Spawania zgodnie z wymaganiami UDT.

- Prób ciśnieniowych oraz badań spoin.

- Przejścia w rurze osłonowej stalowej DN200.

- Systemu alarmowego sygnalizacji zawilgocenia.

- Odtworzenie nawierzchni oraz rekultywacja terenu.

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy:

- Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, które wynikać będą z rozwiązania projektowego.

- Miejsca składowania materiałów Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Zamawiającemu.

- Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

- Wykonawca swoim staraniem jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy wraz z materiałami, urządzeniami i sprzętem budowlanym przed aktami wandalizmu. Wszelakie zaniedbania wynikające z braku dostatecznych środków ochrony Wykonawca ponosi na własną odpowiedzialność.

3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

- Zabrania się używania sprzętu narzędzi i elektronarzędzi, których stan może wskazywać na nadmierne zużycie. Jeśli Zamawiający lub/i Inspektor nadzoru w toku czynności  stwierdzą, że urządzenia nie nadają się do eksploatacji, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wadliwy sprzęt lub doprowadzić do stanu gwarantującego bezpieczne użytkowanie.

- Wszystkie urządzenia oraz maszyny budowlane muszą być kompletne, posiadać wszystkie elementy gwarantujące bezpieczną eksploatację. Wymagane jest aby maszyny budowlane posiadały aktualne przeglądy i badania techniczne.

3.3.  Wymagania dotyczące transportu.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

- Zamawiający wymaga wyznaczenia stref bezpiecznych podczas rozładunku materiału.

3.4. Wymagania dotyczące wykonania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiającego.

- Wszystkie prace należy przeprowadzać zgodnie z zasadami BHP, przyjętymi normami i współczesną wiedzą techniczną.

- Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt i z największym staraniem.

- Polecenia Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia,

- Wykonawca w czasie trwania robót budowlanych orz po ich zakończeniu jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo użytkowników szkoły (brak dostępu na plac budowy).

- Roboty należy wykonać zgodnie z STWiOR.

- Wszystkie przeznaczone do realizacji inwestycji materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty.

- Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

- Po zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji.

3.5.  Realizacja robót budowlanych.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację techniczną, projekt budowlany oraz obowiązujące przepisy.

- Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać niezbędne certyfikaty. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych i dojść do miejsca robót, należy przewidzieć w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.

- Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W przypadku zajęcia pasa ruchu lub chodnika należy przewidzieć udostępnienie użytkownikom bezpiecznego objazdu i przejścia.

3.6.  Roboty ziemne, niwelacja oraz oczyszczenie terenu.

- Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża większej niż jest to konieczne.

- Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Należy przewidzieć niwelację terenu objętego zamówieniem, jak również jego uporządkowanie.

3.7.  Wymagania materiałowe i certyfikacja.

- Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają odpowiednie wymagania prawne, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą być oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

- Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne dla budowy nawierzchni poliuretanowych oraz boiska ze sztucznej trawy opisanych w dokumentacji projektowej, zastosowanie materiałów, które wykazują parametry równoważne do tych opisanych w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne dla boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy zastosowanie kompletnego systemu nawierzchni z wypełnieniem z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM, przy czym rezygnuje się z zasypu naturalnego przewidzianego w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza się 3 równoważne warianty nawierzchni z trawy syntetycznej:

wariant I – system zasypowy 3G:

- rodzaj włókna: 100% PE, monofilowe,

- wysokość włókna: min. 60 mm,

- Dtex: min. 16 000,

- ilość pęczków: min. 9 450/m²,

- ilość włókien: min. 122 000/m²,

- waga całkowita nawierzchni: min. 3 030 g/m²,

- przepuszczalność wody przez kompletny system: min. 1 790 mm/h,

- podkład trawy: poliuretanowy,

- wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM,

- kolor nawierzchni: zielony w dwóch odcieniach, linie białe.

wariant II – system niskozasypowy z matą elastyczną:

- typ włókna: 100% PE, kombinacja włókien monofilowych i fibrylowanych,

- wysokość włókna: min. 45 mm, maks. 47 mm,

- Dtex: min. 17 400,

- waga włókna: min. 1 600 g/m²,

- waga całkowita: min. 2 800 g/m²,

- ilość pęczków: min. 10 100/m²,

- ilość włókien: min. 141 000/m²,

- wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu: min. 75 N,

- przepuszczalność wody przez trawę: min. 2 000 mm/h,

- spód trawy: poliuretanowy,

- wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM,

- nawierzchnia układana na prefabrykowanej macie elastycznej / shockpadzie o grubości min. 10 mm.

wariant III – system trawy tkanej:

- technologia wykonania nawierzchni: trawa tkana,

- wysokość włókna: min. 45 mm, max 50 mm,

- rodzaj włókna: polietylenowe, monofilamentowe,

- w jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien,

- Dtex pęczka: min. 12 000,

- grubość włókna: min. 300 µm,

- ilość pęczków: min. 10 000/m²,

- masa runa: min. 1 600 g/m²,

- siła wyrywania pęczka: min. 70 N,

- przepuszczalność wody w trawie: min. 6 000 mm/h,

- podkład trawy: w całości wykonany z PE i PP, 100% poliolefinowy,

- nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy podkładowej lateksu z użyciem butadienu lub poliuretanu,

- wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM,

- kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,

- linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnię

Dla wszystkich dopuszczonych wariantów obowiązują wymagania wspólne:

- oferowany kompletny system nawierzchni musi spełniać wymagania normy EN 15330-1,

- w przypadku zastosowania maty elastycznej / shockpadu element ten musi spełniać wymagania EN 15330-4,

- właściwości materiału zasypowego EPDM muszą być potwierdzone dokumentami producenta oraz badaniami odnoszącymi się do oferowanego materiału zasypowego,

- dopuszcza się granulat EPDM z produkcji pierwotnej lub z recyklingu, pod warunkiem zgodności z raportem z badań dla oferowanego kompletnego systemu nawierzchni oraz dokumentami producenta materiału zasypowego,

- rodzaj i ilość wypełnienia muszą być zgodne z raportem z badań dla oferowanego kompletnego systemu nawierzchni,

- podkład trawy musi być zgodny z oferowanym wariantem systemu nawierzchni i raportem badań dla oferowanego kompletnego systemu; dopuszcza się:
a) podkład poliuretanowy – dla wariantu I i II,
b) podkład 100% poliolefinowy PE/PP – dla wariantu III,

- oferowany system musi być potwierdzony raportem z badań specjalistycznego laboratorium dla kompletnego systemu, tj. co najmniej: trawa + wypełnienie, a w przypadku wariantu II także: trawa + wypełnienie + shockpad,

- laboratorium wykonujące badania powinno posiadać kompetencje zgodne z PN-EN ISO/IEC 17025,

- oferowany system powinien spełniać wymagania aktualnego FIFA Quality Programme for Football Turf co najmniej dla poziomu FIFA Quality albo równoważne aktualne wymagania badawcze dla nawierzchni piłkarskich,

- nawierzchnia, mata elastyczna oraz materiał zasypowy muszą być dopuszczone do stosowania jako wyroby budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru próbki trawy, zasypu EPDM, a w przypadku wariantu II również shockpadu; wbudowanie materiałów może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji Zamawiającego,

- Wykonawca zastosuje rozwiązania ograniczające migrację granulatu poza obszar boiska oraz przekaże instrukcję eksploatacji i utrzymania nawierzchni uwzględniającą zasady ograniczania wynoszenia granulatu do środowiska.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego systemu z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca przed wbudowaniem przedłoży co najmniej:

- Raport z badań laboratoryjnych dla oferowanego kompletnego systemu nawierzchni,

- Raport lub dokument potwierdzający zgodność systemu z EN 15330-1,

- W przypadku wariantu II – raport lub dokument potwierdzający zgodność shockpadu z EN 15330-4,

- Kartę techniczną trawy syntetycznej,

- Kartę techniczną i dokument producenta dla granulatu EPDM,

- Deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, karty techniczne lub inne dokumenty wymagane dla wbudowania wyrobów budowlanych,

- Dokument potwierdzający klasyfikację reakcji na ogień według EN 13501-1, jeżeli wymagają tego przepisy, dokumentacja lub warunki użytkowania,

- Aktualny atest higieniczny PZH lub dokument równoważny – wyłącznie jako dokument uzupełniający, nie zastępujący badań technicznych systemu. .

Nie dopuszcza się traktowania jako równoważnych dokumentów opartych wyłącznie na nieaktualnych edycjach procedur badawczych, ogólnych materiałach marketingowych producenta albo dokumentach nieodnoszących się do oferowanego kompletnego systemu nawierzchni.

3.8. Przechowywanie i składowanie materiałów:

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiającego;

- Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub/i Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

- Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy  oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

- Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko

- Utylizacja materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu karty przekazania odpadów.

3.11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami i ewentualnymi wskazówkami Inspektora lub/i Zamawiającego.

- Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania.

- Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.

- Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane objęte zamówieniem podstawowym będą wykonane według dokumentacji projektowej. W zakresie robót objętych prawem opcji technologia wykonania zostanie ustalona na etapie realizacji po dokonaniu oględzin, odkrywek i pomiarów oraz po akceptacji Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową – w zakresie zamówienia podstawowego, a w zakresie prawa opcji – z zaakceptowaną technologią wykonania, wymaganiami OPZ, umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiającego.

- Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór częściowy powinny być przeprowadzane dla tych elementów robót, do których zanika dostęp w wyniku postępu prac. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

3.12. Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót.

- Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

3.13. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.

- Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

3.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej .

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

- Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

- Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego

3.15. Kontrola jakości robót.

- Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania technologiczne wykonania robót budowlanych w zgodności z dokumentacją projektową oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z dokumentacją projektową

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z OPZ, dokumentacją projektową, umową oraz – w zakresie robót objętych prawem opcji – z zaakceptowaną technologią wykonania

- Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór gwarancyjny.

- Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru lub/i Zamawiającym

- W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki:

- zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

- zgłosić pisemne zakończenie robót objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej,

- zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru lub/i Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych,

- przekazać protokoły badań, prób

3.16.  Gwarancja.

- Wykonawca zapewni serwisowanie zamontowanych urządzeń gdy to będzie konieczne w okresie objętym gwarancją oraz w terminie jaki wyznaczy producent urządzeń w celu ciągłości bezawaryjnej pracy. Koszty serwisowania urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

- W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji urządzeń i przeszkolenia właściciela. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

- Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

3.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP.)

- Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP.

- W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Pracownicy musza być wyposażeni w odzież ochronną z elementami odblaskowymi lub kamizelki, obuwie klasy min S3 oraz indywidualne środki ochrony (rękawice robocze, okulary ochronne, nauszniki, stopery, , kaski ochronne ).

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca wykonując roboty budowlane ma obowiązek stosować się do przepisów i Informacji o Planie Bezpieczeństwa i Ochronie Zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej.

3.18. Dodatkowe wytyczne.

- Zamawiający informuje, że interesuje go przede wszystkim wysoka jakość wykonania robót budowlanych.

- W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania obiektu sportowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.19. Odbycie wizji lokalnej.

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zweryfikuje dane        wyjściowe przedstawione przez Zamawiającego.

- Wykona na  własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do  prawidłowego wykonania zadania.

- Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wszelkich niezbędnych pomiarów, analiz i ekspertyz technicznych, koniecznych do prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego oszacowania zakresu prac.

- Zamawiający zaleca wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed złożeniem oferty. Celem wizji jest zweryfikowanie warunków terenowych i technicznych, które mogą mieć wpływ na sposób oraz koszty wykonania zamówienia. Wykonawca  w przypadku błędnej kalkulacji realizacji inwestycji nie może powoływać się na nieznajomość warunków terenowych.

- Wykonawca, składając ofertę, potwierdza, iż zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, w tym z lokalizacją i stanem istniejącym, oraz że uwzględnił je w kalkulacji ceny i harmonogramie prac. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych roszczeń z tytułu nieuwzględnienia informacji możliwych do ustalenia podczas wizji lokalnej lub przeprowadzonych ekspertyz.

- Zamawiający w folderze pn. „Aktualne Zagospodarowanie Terenu” udostępnia zdjęcia przedstawiające aktualny stan zagospodarowania terenu. Zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią wyłącznej podstawy do sporządzenia oferty.

## 3.20. Wymagania odbiorowe gestora sieci cieplnej (Celsium)

## Wszystkie roboty należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci cieplnej (Celsium). Zgodnie z warunkami należy dokonać:

- Zgłoszenia robót gestorowi przed rozpoczęciem prac,

- Wykonywania odbiorów w obecności nadzoru właściciela sieci,

- Przekazania dokumentacji powykonawczej obejmującej:

- protokoły prób ciśnieniowych,

- badania ultradźwiękowe spoin,

- protokoły alarmu zawilgocenia,

- inwentaryzację geodezyjną.

3.21.  Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym planowana jest inwestycja. W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

4. Obowiązki i prawa Wykonawcy względem przedmiotu zamówienia.

4.1. Obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany spełniać swoje obowiązki zgodnie z zapisami w Umowie, OPZ i SWZ. Wszystkie roboty budowlane wykona z zachowaniem najwyższej staranności zachowując przy tym ustalone terminy zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

- Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem  najwyższych  standardów BHP, zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników, rozliczanie budowy zgodnie z harmonogramem, przestrzeganie norm, wymiarów i technologii opisanych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca na bieżąco będzie raportował Zamawiającemu lub/i Inspektorowi nadzoru postępy wykonywanych prac. Zmiany zaistniałe podczas wykonywania prac w zakresie zamówienia podstawowego należy uprzednio konsultować z Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru, Projektantem oraz Zamawiającym. W zakresie robót objętych prawem opcji technologia wykonania oraz zakres rzeczowy wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru

4.2. Prawa Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia zgodnego z zapisami w umowie oraz harmonogramem rzeczowo finansowym, za prawidłowo wykonane prace potwierdzone protokołem odbioru robót częściowych lub końcowych.

- Ponad to Wykonawca ma prawo do wnoszenia swoich uwag na każdym etapie realizowanych prac.

- Pozostałe prawa Wykonawcy i obowiązki Zamawiającego względem Wykonawcy regulują przepisy PZP oraz Kodeksu Cywilnego.

5. Prawo opcji

- Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na rozszerzeniu zakresu przedmiotu zamówienia o wykonanie łącznie robót budowlanych związanych z odtworzeniem istniejącego ogrodzenia, muru pod ogrodzeniem, ściany betonowej oraz wykonaniem bramy wjazdowej wraz z robotami towarzyszącymi na terenie objętym inwestycją.

- Maksymalny zakres robót objętych prawem opcji wynosi łącznie:

- wymiana ogrodzenia do 260,00 mb,

- rozbiórka i odtworzenie muru pod ogrodzeniem do 150,00 m²,

- naprawa lub odtworzenie ściany betonowej do 34,00 m²,

- wykonanie 1 szt. bramy wjazdowej o wymiarach: szerokość 3,10 m, wysokość 1,60 m.

- Maksymalna wartość prawa opcji wynosi do 10% wartości zamówienia podstawowego. Prawo opcji obejmuje wykonanie robót budowlanych wskazanych w niniejszym OPZ jako zakres opcjonalny, przy czym łączna wartość robót realizowanych w ramach prawa opcji nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.

- Zakres opcjonalny należy wykonać w dostosowaniu do rzeczywistego stanu technicznego ujawnionego w terenie.

- Na etapie przygotowania postępowania Zamawiający nie zna dokładnej technologii wykonania robót objętych prawem opcji. Ostateczna technologia wykonania oraz dobór materiałów dla robót objętych prawem opcji zostaną ustalone na etapie realizacji po przeprowadzeniu oględzin, odkrywek i pomiarów w terenie, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Ostateczny zakres rzeczowy robót objętych prawem opcji, ich lokalizacja oraz technologia wykonania zostaną określone na etapie realizacji po stwierdzeniu rzeczywistego stanu technicznego, na podstawie oględzin, odkrywek i pomiarów, a następnie po akceptacji Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Technologia wykonania robót objętych prawem opcji zostanie zaproponowana przez Wykonawcę z uwzględnieniem rzeczywistego stanu technicznego elementów istniejących i wymaga każdorazowo uprzedniej akceptacji Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do zasadniczych robót w zakresie objętym prawem opcji do:

- dokonania wizji lokalnej i szczegółowych oględzin miejsca robót,

- wykonania niezbędnych odkrywek, sprawdzeń i pomiarów,

- przedstawienia Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru proponowanej technologii wykonania robót,

- uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru dla przyjętego sposobu realizacji.

- Materiały stosowane do wykonania robót objętych prawem opcji muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać dokumenty wymagane dla wyrobów budowlanych, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i karty techniczne – zależnie od rodzaju zastosowanego materiału.

- Roboty objęte prawem opcji należy wykonać w technologii zapewniającej:

- trwałość i stateczność konstrukcyjną,

- bezpieczeństwo użytkowania,

- odporność na warunki atmosferyczne, zawilgocenie, korozję i uszkodzenia eksploatacyjne,

- właściwy efekt estetyczny,

- spójność techniczną, funkcjonalną i wizualną z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu.

- Zamawiający zaleca dokonanie pomiarów w terenie dla robót objętych prawem opcji w celu weryfikacji ilości wskazanych w OPZ i umowie. Pomiary te mają charakter pomocniczy i weryfikacyjny i nie stanowią podstawy do zmiany ceny ryczałtowej prawa opcji.

- Wynagrodzenie za roboty objęte prawem opcji ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie czynności, roboty oraz koszty niezbędne do należytego wykonania prawa opcji, w tym również roboty towarzyszące, pomocnicze, przygotowawcze, zabezpieczające, wykończeniowe, porządkowe, transportowe oraz odtworzeniowe.

- Ustalenie technologii wykonania i doboru materiałów służy prawidłowemu dostosowaniu sposobu realizacji do rzeczywistego stanu technicznego ujawnionego w terenie i nie stanowi podstawy do zmiany ceny ryczałtowej prawa opcji wskazanej w ofercie Wykonawcy.

- Rozliczenie robót objętych prawem opcji następuje na podstawie jednej ceny ryczałtowej przypisanej do prawa opcji. Nie przewiduje się rozliczania robót objętych prawem opcji na podstawie obmiaru lub ilości faktycznie wykonanych robót.

- Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wycenić odrębnie zamówienie podstawowe oraz prawo opcji.

- Cena oferty podlegająca ocenie w kryteriach oceny ofert obejmuje łącznie:

1) cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia podstawowego,

2) cenę ryczałtową za wykonanie prawa opcji.

- Rozliczenie robót objętych prawem opcji następuje na podstawie odrębnej faktury i odrębnego protokołu odbioru. Niedopuszczalne jest łączne fakturowanie robót objętych zamówieniem podstawowym i robót objętych prawem opcji.