Wymagania szczegółowe realizacji zadania

pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barszczewie, z salą szkoleniową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej - remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barszczewie z salą szkoleniową, wieżą alarmową, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, w tym zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o pojemności 4,85m³, zbiornikiem szczelnym na nieczystości ciekłe o pojemności 9,9m³, doziemną instalacją gazową, kanalizacji sanitarnej i elektryczną na cele garażu z zapleczem magazynowym, socjalnym ochotniczej straży pożarnej wraz z salą szkoleniową oraz salą konferencyjną z zapleczem cateringowym. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr geod. 94/6, 94/7, 94/8, obręb Barszczewo, gmina Choroszcz.

Parametry techniczne rozbudowy, nadbudowy i przebudowy :

- Budynek składający się z czterech przenikających się brył. Główna część budynku dwukondygnacyjna, przekryta dwuspadowymi dachami, pozostała część przekryta płaskimi stropodachami

- szerokość budynku – 17,78 m

- długość budynku – 41,13 m

- wysokość budynku – 11,83 m

- powierzchnia zabudowy : 555,97 m2

- powierzchnia użytkowa : 390,01 m2

- kubatura  : 3213,88 m3

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- Rozbiórka nawierzchni utwardzonej z trylinki

2.    Przeniesienie hydrantu nadziemnego

3.    Rozbiórka części przyłącza wodociągowego

4.    Demontaż zbiornika podziemnego lokalnej kanalizacji sanitarnej

5.    Rozbiórka studni kopanej

6.    Demontaż stolarki otworowej

7.    Rozbiórka pokrycia dachu wraz z konstrukcją dachu oraz stropu

8.    Częściowe wyburzenie ścian

9.    Demontaż istniejących schodów żeliwnych i ich renowacja

II.     Roboty ziemne

1.   Zebranie humusu i wykonanie wykopu pod fundamenty

2.   Zebranie humusu i Wykonanie wykopów liniowych pod instalacje

3.   Zebranie humusu i wykonanie wykopu pod doziemny zbiornik na gaz

4.  Zasypanie wykopów wraz z częściową wymianą gruntu,

5.  Prace niwelacyjne związane z ukształtowaniem terenu wokół budynku

- Roboty betoniarskie i murarskie:

- Wykonanie ław fundamentowych z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalą B500SP

- Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych klasy B20 o grubości 24cm, murowanych na zaprawie cementowej klasy M10.

- Wykonanie ścian nośnych nadziemia z bloczków z betonu komórkowego gr. 24cm, murowanych na zaprawie do cienkich spoin

- Wykonanie ścian działowych z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm, murowanych na zaprawie do cienkich spoin

- Wykonanie słupów oraz rdzeni żelbetowych monolitycznych, z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalą B500SP ze strzemionami ze  stali S235 w ścianach murowanych

- Wykonanie podciągów, wieńców oraz nadproży monolitycznych żelbetowych, wykonanych z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalą B500SP ze strzemionami ze stali S235/B500SP

- Wykonanie schodów monolitycznych żelbetowych, wykonanych z betonu klasy C20/25, zbrojonych stalą B500SP

- Wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych z betonu klasy C20/25, grubości 16cm, zbrojonych krzyżowo stalą B500SP

- Wykonanie stropodachów żelbetowych monolitycznych z betonu klasy C20/25 W6, grubości 12/15/18 cm, zbrojonych krzyżowo stalą B500SP

- Roboty dekarskie

- Wykonanie więźby dachowej z wiązarów krokwiowo-jętkowych z drewna klasy C24

- Pokrycie dachów dwuspadowych blachą trapezową

- Pokrycie stropodachów płaskich papą termozgrzewalną

- Montaż orynnowania, rur spustowych i obróbek blacharskich dachów

- Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm, z wyprawą z tynku

silikonowego

- Wykonanie izolacji termicznej, przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentów,

- Tynkowanie cokołów tynkiem mozaikowym

- Wykonanie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych,

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,

- Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych

- Wykonanie zabudów z płyt g-k konstrukcji dachowych na poddaszu (sufity) z dociepleniem wełną mineralną

- Tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem cementowo-wapiennym,

- Tynkowanie sufitów tynkiem cementowo-wapiennym w pomieszczeniach ze stropem żelbetowym

- Szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian wewnętrznych i sufitów,

- Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach pomieszczeń sanitarnych

oraz zaplecza cateringowego

- Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu

- Wykonanie podłóg na gruncie i posadzek betonowych

- Wykonanie posadzki zbrojonej włóknem stalowym w garażu

- Wykończenie podłóg i schodów płytkami gresu

- Montaż balustrad stalowych przy schodach i na antresoli

- Roboty instalacyjne

- Roboty elektryczne - wykonanie instalacji elektrycznych (zasobników kablowych wraz z rozdzielnicami elektrycznymi, linii kablowych, tras przewodów w bruzdach i rurarzu, zarabianie końcówek kabli i przewodów, montaż urządzeń odbiorczych - opraw oświetlenia, gniazd wtykowych, włączników i pozostałego osprzętu), wykonanie: instalacji odgromowej i uziemiającej, instalacji internetowej, instalacji alarmowej, instalacji ochrony przeciwpożarowej, instalacji monitoringu, systemu przyzywowego wc dla osób z niepełnosprawnościami

- Roboty wodociągowe – wykonanie zewnętrznego doziemnego przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku,

- Roboty kanalizacyjne - montaż zbiornika szczelnego na ścieki o poj. 9,9 m3, wykonanie zewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika oraz wewnętrznej instalacji sanitarnych, biały montaż w łazienkach i kuchniach

- Roboty montażowe c.o. i c.w.u. – montaż doziemnego zbiornika na gaz płynny o poj. 4850 dm3, wykonanie przyłączy doziemnych od zbiornika do pomieszczenia kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 38 kW z automatyką i osprzętem oraz niezbędnym wyposażeniem kotłowni, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem grzejników stalowych, uruchomienie kotłowni

- Roboty montażowe systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  obsługującej salę szkoleniową, pomieszczenia cateringu, zespoły szatniowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz  instalację wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu garażu i magazynu

- Zagospodarowanie terenu i mała architektura

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych przeznaczonych dla ruchu kołowego z płyt ażurowych

gr. 8 cm i  kostki brukowej betonowej gr.8 cm

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych przeznaczonych dla ruchu pieszego z kostki brukowej  betonowej gr.6 cm

- Wykonanie nasadzeń roślinności niskiej i wysokiej z wymianą gruntu pod trawniki

- Wykonanie ogrodzenia panelowego z drutu fi 4 zabezpieczającego zbiornik doziemny gazowy

wraz z furtką zapewniającą dostęp techniczny do instalacji.

- Wykonanie masztu flagowego aluminiowego z linką poprowadzoną wewnątrz masztu i z mocowaniem linki zamkniętym na kluczyk.

- Montaż zabudowy śmietnikowej stalowej na 4 kosze o pojemności 240 l