SPIS WYPOSAŻENIA

Zagospodarowanie terenu przy ul. Pod Grotami w Tomaszowie Mazowieckim, ul.  Pod Grotami, 97 -200 Tomaszów Mazowiecki,fragment dz. nr ewid. 334/1, obręb 0029 Tomaszów Mazowiecki

KATEGORIA:       Kategoria obiektu budowlanegoVIII

ADRES INWESTYCJI:UL.POD GROTAMI,

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI,

FRAGMENT DZ. NR EWID. 334/1,

OBRĘB 0029, JEDN. EWID. 101601_1.0029.334/1

INWESTOR:	GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI, UL. P.O.W. 10/16,

97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI

AUTORZY:PROJEKTANT:mgr inż. arch. Michał Otomańskiupr. bud. nr 43/01/WŁ

w specjalności do projektowania bez ograniczeń.

OPRACOWAŁA:mgr inż. arch.Dominika Michalak

GRUDZIEŃ 2025r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

3. OPIS OGÓLNY INWESTYCJI

4. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

5. WYPOSAŻENIE OBIEKTU – WYMAGANIA

6. SPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Opis wyposażenia obiektu – dla projektuplacu zabaw i parkingu przy Grotach Nadgórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim, ul.  Pod Grotami, 97 -200 Tomaszów Mazowiecki,

WYPOSAŻENIE OBIEKTU – WYMAGANIA:

Poniższy opis przedstawia wybrane elementy wyposażenia do zaprojektowania i wbudowania podczas przedmiotowej inwestycji. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań lub elementów czy urządzeń wyposażenia równoważnych, o ile będą akceptowane przez inwestora.

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dla wyposażenia stałego i ruchomego w celu określenia wymaganego standardu, cech materiałowych, kolorystycznych i walorów estetycznych jakich oczekuje Zamawiający. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań lub elementów czy urządzeń wyposażenia o równoważnych parametrach, o ile spełnione będą minimalne parametry techniczne podane w poniższym opisie, co do:

- wymiarów, gabarytów, grubości i jakości podanych materiałów,

- zastosowanych rozwiązań i komponentów,

- kolorystyki, standardów użytkowych,

- zachowania cech estetycznych i funkcjonalnych,

- rodzaju składania, napędów i innych użytkowych aspektów urządzeń i elementów wyposażenia,

- tolerancji wymiarowej w zakresie +/- 5%,

- tolerancja proporcji podanego składu materiałowego  +/- 10% dla każdego składnika,

- parametrów i zakresu działania urządzeń.

Wszystkie użyte w opisie nazwy własne oraz zdjęcia wyposażenia mają jedynie wskazać wykonawcom oczekiwany standard produktów oraz przybliżyć oczekiwany wygląd końcowy produktów, elementów wyposażenia i urządzeń. Wykonawcy mogą przedstawić na etapie postępowania przetargowego oferty równoważne urządzeń i elementów wyposażenia o ile nie są one gorsze standardem i jakością i spełniają wyższe parametry niż zaproponowane urządzenia i elementy w niniejszym opracowaniu.  W przypadku wskazania konkretnego produktu należy brać pod uwagę parametry tego urządzenia lub element wyposażenia nawet jeśli nie są one bardzo szczegółowo określone w opisie, to produkt równoważny powinien charakteryzować się lepszymi parametrami jako odpowiednik.

Ponadto: Dopuszcza się rozwiązanie równoważne w zakresie rodzaju oraz producenta, ale z zachowaniem cech estetycznych. Dopuszcza się tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% z tym, że nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości czy innych wymiarów, które mogłyby pogarszać walory użytkowe pod względem ergonomii czy wymagań dla poszczególnych dyscyplin sportowych.  Wszystkie zaproponowane rozwiązania równoważne muszą być systemowe a proponowane zmiany  każdorazowo uzgodnione z Inwestorem i projektantem prowadzącym nadzór autorski. Pod pojęciem systemowe należy rozumieć takie rozwiązania, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę, rozszerzenie o większy asortyment lub zmiany konfiguracji.

Propozycja zastosowania rozwiązań równoważnych powinna być uwidoczniona na etapie składania oferty na przetargu a nie już po rozstrzygnięciu postępowania. Brak zgłoszenia propozycji zmian na produkty równoważne na etapie przetargu oznacza, że oferent nie będzie stosował rozwiązań zamiennych i równoważnych i będzie skutkował koniecznością zakupu produktów konkretnych producentów wybranych  i opisanych w niniejszym opracowaniu.

| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż | Ilość [szt.] | Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie |
| 1 | Zestaw zabawowy: Linarium - Skolopendra tor przeszkód na plac zabaw Funkcjonalności: Balansowanie, Chwytanie, Kreatywność, Odgrywanie ról, Socjalizacja, Wspinanie Ilość użytkowników :25 Informacje dodatkowe: Recykling Montaż : Montaż w gruncie Produkt zgodny z EN 1176-1 Przedział wiekowy: 3-12 Technologia: SHAPE WAVE MASTER Wymiar : 625 x 1328 cm Wymiar strefy bezpieczeństwa: 925 x 1628 cm (115 m²) Wysokość całkowita:123 cm Wysokość swobodnego upadku:123 cm Konstrukcja stalowa: rury ø133, cynkowane proszkowo, malowane proszkowo Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym Moduły wykonane z polietylenu formowanego metodą rotomoulding. | 1 |  |
| 2 | Zestaw zabawowy - Linarium: Pająk linarium ze zjeżdżalnią na plac zabaw Funkcjonalności: Balansowanie, Chwytanie, Kreatywność, Ślizganie, Odgrywanie ról, Socjalizacja, Wspinanie Ilość użytkowników 20 Montaż Montaż w gruncie Produkt zgodny z EN 1176-1 Przedział wiekowy 3-12 Technologia SHAPE WAVE MASTER Wymiar 774 x 508 cm Wymiar strefy bezpieczeństwa 1096 x 883 cm (73,5 m²) Wysokość całkowita 318 cm Wysokość swobodnego upadku 280 cm Konstrukcja: pozaginane rury o średnicy 133 mm o różnych promieniach gięcia.Minimalny promień gięcia 350 mm Unikatowy system łączenia rur Wykorzystujący technologię formowania Wtryskowego. Ślizgawki: polietylenowe ślizgawki Wykonane metodą rotomouldinguzmateriału typu LDPE. Ślizgawki Modułowe o zmiennym kierunku jazdy. Ruchome pierścienie wykonane metodą Rotomouldingu z materiału typu LDPE. Siatki: wykonane z liny polipropylenowe Typu pp-multisplit o średnicy 16 mm z Rdzeniem stalowym. Wszystkie śruby narażone na działanie Warunków atmosferycznych wykonane Ze stali nierdzewnej. Konstrukcja stalowa: Rury ø133, Cynkowane proszkowo, Malowane proszkowo Elementy: Hdpe 15 mm Ślizgawki wykonane Metodą rotomouldingu Z materiału ldpe | 1 |  |
| Lp | Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż | Ilość [szt.] | Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie |
| 3 | Zestaw sprawnościowy Pojedyncza kula wspinaczkowa na plac zabaw otwarta Funkcjonalności : Balansowanie, Chwytanie, Odwaga, Socjalizacja, Wspinanie Ilość użytkowników 12 Montaż: Montaż w gruncie Produkt zgodny z EN 1176-1 Przedział wiekowy 3-12 Technologia ROTO FORM MASTER Wymiar 161 x 161 cm Wymiar strefy bezpieczeństwa 487 x 487 cm (18,62 m²) Wysokość całkowita 169 cm Wysokość swobodnego upadku 169 cm Elementy wykonane metodą Rotomouldingu z materiału LDPE. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z najwyższej jakości, z kolorowego, trójwarstwowego poliety-lenu HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm, z rdzeniem stalowym. | 1 |  |
| 4 | Zestaw sprawnościowy Podwójna kula wspinaczkowa na plac zabaw otwarta Funkcjonalności Balansowanie, Chwytanie, Odwaga, Socjalizacja, Wspinanie Ilość użytkowników 18 Montaż Montaż w gruncie Produkt zgodny z EN 1176-1 Przedział wiekowy 3-12 Technologia ROTO FORM MASTER Wymiar 161 x 312 cm Wymiar strefy bezpieczeństwa 485 x 638 cm (25,84 m²) Wysokość całkowita 169 cm Wysokość swobodnego upadku 169 cm Elementy wykonane metodą Rotomouldingu z materiału LDPE. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. Płyty ścianek z najwyższej jakości, z kolorowego, trójwarstwowego poliety-lenu HDPE o grubości 15 mm, całkowicie odporne na wilgoć i UV. Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o średnicy 16 mm, z rdzeniem stalowym. | 1 |  |
| 5 | Karuzela na plac zabaw Funkcjonalności Kręcenie, Socjalizacja Montaż Montaż w gruncie Produkt zgodny z EN 1176-1 Przedział wiekowy 3-12 Wymiar 122 x 122 cm Wymiar strefy bezpieczeństwa 522 x 522 cm (22 m²) Wysokość całkowita 69 cm Wysokość swobodnego upadku 69 cm Słupy ze stali Nierdzewnej aisi 304 Materiały: Słupy ze stali nierdzewnej aisi 304 Płyta podestu z kolorowego tworzywa hpl o grubości 13 mm | 1 |  |
| Lp | Opis, nazwa usługi, dostawa i montaż | Ilość [szt.] | Rodzaj, charakter, zakres usługi Rysunek lub zdjęcie |
| 6 | Sprężynowiec bujak na plac zabaw Funkcjonalności Bujanie Montaż Montaż w gruncie Przedział wiekowy 1 – 12 Wymiar 54 x 69 cm Wymiar strefy bezpieczeństwa 254 x 329 cm (6 m²) Wysokość całkowita 78 cm Wysokość swobodnego upadku 45 cm | 2 |  |
| 7 | Ławka z oparciem na plac zabaw do parku Funkcjonalności Socjalizacja Montaż Montaż w gruncie Wymiar 160 x 50 x 86cm Elementy metalowewykonane ze stali Czarnej s235jroczyszczonejw procesiepiaskowania Antypoślizgowa płyta podestowa hplhexa ogrubości 10mm | 9 |  |
| 8 | Kosz na odpady na plac zabaw do parku miejski Informacje dodatkowe Montaż w gruncie Pojemność 60 L Wymiar 50 x 43 cm Wysokość całkowita 90 cm Elementy metaloweWykonane ze staliCzarnej s235jr OczyszczonejW procesiePiaskowania ŚciankiZ kolorowegoTworzywa hplO grubości13 mm | 5 |  |

UWAGI DO MATERIAŁÓW:

- W trakcie realizacji należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem Polskich Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązań zawartych w PFU należy konsultować z Projektantem i Inwestorem.

- Dobór wszystkich elementów  należy uzgodnić z Inwestorem i Projektantem.

- Wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcją producenta.

Uwaga: Wszystkie elementy małej architektury i akcesoria powinny być odporne na zniszczenie, przeznaczone do miejsc użyteczności publicznej i przestrzeni ogólnych.

Nie będą stosowane materiały łatwo zapalne, toksyczne i szkodliwe dla środowiska.

Opracował z wykorzystaniem projektów branżowych:

Projektant:

mgr inż. arch. Michał Otomański

upr. bud. nr 43/01/WŁ

w specjalności architektonicznej

bez ograniczeń